|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

3305029, Курская область, г. Курск, ул К.Маркса 66б

E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro

ОКПО 70481484, ОГРН 1045001851894, ИНН/КПП 5008036537/463201001

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Том 2

г. Курск 2019г.

| Заказчик | Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Том 2

\

Директор							Назин О.С.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Сабельников С.Н.

г.Курск 2019 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

- Назин О.С.		 —    директор

- Сабельников А.Н. 	—     главный архитектор проекта

- Сабельников С.Н. 	 —    руководитель проекта

- Бурцева Н.А.                   —   архитектор

Шуклин Г.С.                    —    архитектор

- Васильева М.С.	            —    зам.нач. отдела экономического анализа

- Щербакова А.А.		 —   инженер

- Яковенко А.А. 		 —   инженер-картограф

- Коржавин А.Е.               —  инженер-картограф

- Ткаченко Н.С.		—   инженер-картограф

- Толмачева Н.А.		—   инженер-менеджер ГИС

- Гальчанский К.Б.            —   гео-системный администратор

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	7

Историко-градостроительная справка.	11

I. Анализ состояния территории Приволжского МО	17

1. Общая характеристика и природные условия территории Приволжского муниципального образования	17

1.1.	Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	17

1.2.	Климат	18

1.3.	Геоморфология	20

1.4.	Геологическое строение	20

1.5.	Рельеф	21

1.6.	Полезные ископаемые	22

1.7.	Поверхностные и подземные воды	23

1.8.	Экзогенные геологические процессы	24

1.9.	Почвенный покров	25

1.10.	Естественная растительность и животный мир	26

1.11.	Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов	27

1.12.	Природно-экологический каркас Приволжского МО.	29

2. Оценка демографической ситуации и трудовых ресурсов.	31

2.1	Динамика численности населения, воспроизводство,  половозрастная структура	31

2.2	Миграционные процессы, этнический состав	34

2.3	Прогнозы численности населения на 2025 и 2040 годы	36

2.4	Концептуальные подходы и основные направления демографической политики	39

2.5	Трудовые ресурсы, прогнозная оценка трудового потенциала	43

2.6	Основные направления в развитии труда и занятости населения	43

3. Социально-экономическая база развития приволжского МО	46

3.1	Хозяйственный комплекс Приволжского МО	46

3.2	Жилищный фонд  и жилищное строительство	47

3.3	Культурно-бытовое обслуживание и социальная сфера	48

4. Архитектурно-планировочная организация территории	52

4.1	Планировочная структура территории.	52

4.2	Земельный фонд	56

4.3	Функциональное зонирование.	57

4.4	Земельные участки и объекты федерального, регионального и местного значения	63

5. Планировочные ограничения	69

6. Система обслуживания населения	74

6.1	Размещение учреждений социальной сферы	74

6.2	Размещение объектов торгово-бытового обслуживания	78

6.3	Культовые здания	80

6.4	Коммунальные объекты	80

7. Транспорт и улично-дорожная сеть	82

7.1	Внешний транспорт	82

7.2	Улично-дорожная сеть	88

8. Инженерная инфраструктура	91

8.1	Водоснабжение и водоотведение	91

8.2	Электроснабжение	99

8.3	Газоснабжение	106

8.4	Теплоснабжение	110

8.5	Системы связи.	113

9. Инженерная подготовка территории	121

10. Благоустройство.	127

10.1	Озеленение территории.	127

10.2	Освещение	129

10.3	Мусороудаление и мусоропереработка.	129

II. Перечень основных факторов риска (возможных источников) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	131

III. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования методами прогнозирования развития территории	133

1. Демографический прогноз	133

2. Прогноз развития экономической и социальной сфер муниципального образования.	134

3. Прогноз развития планировочной структуры.	138

4. Базовый сценарий развития территории.	139

IV. Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации (проектные предложения генерального плана).	140

1. Оптимизация планировочной структуры муниципального образования.	140

2. Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытовое обслуживание.	144

3. Жилищное строительство.	145

4. Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения.	147

5. Развитие транспортного комплекса	147

6. Мероприятия по охране окружающей среды	150

7. Развитие инженерной инфраструктуры	151

7.1	Модернизация и развитие системы водоснабжения и водоотведения	151

7.2	Модернизация и развитие системы газоснабжения	153

7.3	Модернизация и развитие системы теплоснабжения	154

7.4	Модернизация и развитие системы электроснабжения:	154

7.5	В части модернизации и развития системы связи:	156

8.  Инженерная подготовка и благоустройство территории.	158

9.  Система правового сопровождения градостроительной деятельности	159

# ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в Генеральный план Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области (далее внесение изменений в Генеральный план МО Приволжское) осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом от 11.04.2019 года, № 03603002543190000020001, заключенным с Заказчиком, которым выступает Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района Саратовской области.

Внесение изменений в Генеральный план разрабатано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов; СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; положениями закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ; положениями закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»; технического задания – приложение к муниципальному контракту, а также в соответствии с целями и задачами развития Саратовской области, сформулированными в документах территориального планирования, а так же программами социально-экономического развития Приволжского МО.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: https://pkk5.rosreestr.ru/  - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки. Данные кадастрового деления - Кадастровый план территории (КПТ) Приволжского МО Ровенского района Саратовской области.

При разработке изменений в Генеральный план МО Приволжское использованы следующие периоды:

- исходный год – 2019 год;

- I очередь –2024 год;

- расчетный срок –2039 год.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

  - цели и задачи территориального планирования;

  - перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Внесение изменений в Генеральный план Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области (графические материалы)»:

  - карта планируемого размещения объектов местного значения в муниципальном образовании (М 1:10000);

  - карта планируемого размещения объектов местного значения в населенных пунктах (М 1:2000);

  - карта границ населенных пунктов (М 1:10000);

  - карта функциональных зон муниципального образования (М 1:10000);

  - карта функциональных зон населенных пунктов (М 1:2000).

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию»:

  - сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

  - обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

  - оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

  - мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Саратовской области;

  - перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

  - перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области (графические материалы):

  - схема расположения Приволжского муниципального образования в составе Ровенского муниципального района Саратовской области

  - карта современного использования территории муниципального образования (М 1:10000);

  - карта современного использования территории населенных пунктов (М 1:2000);

  - карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории муниципального образования (М 1:10000);

  - карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории населенных пунктов (М 1:2000);

  - карта инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования (М 1:10000);

  - карта инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов (М 1:2000);

  - карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:10000).

Список принятых сокращений:

ГрадК РФ 		Градостроительный кодекс Российской Федерации

МО 			муниципальное образование

ПМО 			Приволжское муниципальное образование

СЗЗ 			санитарно-защитная зона

СО 			Саратовская область

СТП 			схема территориального планирования

РМР 			Ровенский муниципальный район

МБОУ СОШ 	муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

# Историко-градостроительная справка.

Истоки образования с. Приволжское относятся к ХVIII столетию, когда по Указу императрицы Екатерины II на берегу реки Волга стали селится немцы, голландцы, австрийцы.

Приволжское МО расположено на левом берегу р. Волга на границе Энгельского и Ровенского района. Дата образования с. Приволжское 26.06.1767г. (прежнее название села - Кукус).

В декабре 1923г. была образована Автономная Советская Социалистическая Республика немцев Поволжья (АССР НП), она делилась на 12 кантонов, одним из которых был Кукусский.

До 1941г. территория современного Приволжского муниципального образования входила в состав Кукусского кантона. В его состав также входили следующие села: Привольное - Альтваренбург, Скатовка - Штрауб, Тарлыковка -Динкаль, Чкаловское - Лауб, Октябрьское - Иост, Яблоновка - Лаубе, Степное -Шталь, Зауморье - Бангердг, Березовка - Диллер, Красноармейское - Брабандер, с центром в с.Приволжское - Кукус.

В начале Великой Отечественной войны в августе 1941 г. все немецкое население было депортировано из Поволжья в Казахстан, Сибирь. Документов по истории Кукусского кантона не сохранилось.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19.05.1942г. Кукусский кантон был переименован в Приволжский район с центром в селе Приволжское. По данным архивного фонда Приволжского Сельского Совета население его составляло 7790 человек. На территории Совета находились больница, библиотека, клуб, 5 изб-читален, промкомбинат, швейная артель, потребсоюз, заготконтора, типография, госбанк, госстрах и другие объекты социальной сферы. Население здесь всегда занималось скотоводством, растениеводством и бахчеводством.

Решением Саратовского облисполкома №341 от 01.08.1956г. был ликвидирован Приволжский район, а все его села вошли в состав Ровенского района.

В 1963 году в связи с укрупнением Ровенский район вошел в состав Энгельсского района, в его составе села находились до 1971г.

06.01.1971 года вновь восстановлен Ровенский район. По данным похозяйственного  учета на территории Приволжского сельского Совета насчитывалось 952 индивидуальных хозяйства, с общим количеством населения 3094 человека.

В настоящее время общая  площадь Приволжского муниципального образования составляет 13517 га, в т.ч - 11859 га. с/х угодий. Численность жителей по состоянию на 01.01.2019г составляет 2318 человек, в том числе 432 моложе трудоспособного возраста, 454 пенсионеров. Здесь расположены два детских сада, средняя и основная общеобразовательные школы, коррекционная школа-интернат 8 вида, два дома культуры - имеется школа искусств, ФАП, амбулатория, имеется аптека, почта, библиотека.

В Приволжском МО 17 апреля 2007г. учрежден завод ООО «Жемчужина Заволжья, который с 1 июля 2008г. начал свою хозяйственную деятельность. Основной вид деятельности предприятия - производство питьевой бутулированной воды «Студеница» первой категории по ГОСТу. На сегодняшний день продукция завода представлена в ведущих торговых сетях- «Гроздь», «Социализм», «Палитра вкусов», «Минима», а также оптовых и розничных организациях г. Саратова и районных центров области, а также в республике Татарстан, Ульяновской, Пензенской и Самарской областях. Высокое качество воды отмечено золотыми медалями на всероссийских выставках «Продукты питания и напитки» в 2008 и 2009 г.г., проводимых в Самаре. С 2008 г. ООО «Жемчужина Заволжья» - поставщик Правительства Саратовской области и Саратовской областной Думы. На конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии 2009» стало победителем в номинации «Самое динамично развивающее предприятие». А на учрежденном Саратовской торгово-промышленной палатой конкурсе «Волжский Меркурий 2009», удостоено специального приза Русславбанка. Это предприятие - непременный участник проводимых в Ровенском районе благотворительных мероприятий и акций, продовольственных ярмарок г. Саратова, за что отмечено Благодарственным письмом Губернатора Саратовской области.

Два года на территории Приволжского МО функционирует региональный общественный реабилитационный центр для наркозависимых «Соль земли».

Ученики школ Приволжского  МО регулярно занимают первые места в спортивных мероприятиях района и области. Сборная команда Приволжского МО на летних и зимних олимпиадах с завидным постоянством занимает первые места.

Годы основания населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Возраст  населенных пунктов Приволжского МО Ровенского МР

| Название населенного пункта | Год основания |
| --- | --- |
| с. Приволжское | 1767г. |
| с. Яблоновка | 1767г. |

Комплекс градостроительной документации, предложения которой действуют на территории Приволжского муниципального образования, представлен документами федерального, регионального и муниципального уровня. Градостроительная документация федерального уровня – Градостроительный кодекс Российской Федерации. Основной документ регионального уровня – схема территориального планирования Саратовской области утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (с изменениями от 24.10.2014 №599-П).

Документы территориального планирования муниципального уровня, действующие на территории муниципального образования – схема территориального планирования Ровенского муниципального района Саратовской области — утверждена на муниципальном уровне  24.07.2013г.

Ранее была разработана градостроительная документация на Приволжское муниципальное образование:

1)  Проект планировки и застройки центрального поселка Приволжский совхоза «Волжский» Ровенского района Саратовской области, 1976г («Приволжгипросельхозстрой»);

2)   «Комплекс мероприятий по укреплению берега Волгоградского водохранилища в Ровенском районе Саратовской области с.Приволжское», 2010г (ЗАО ДАР/ВОДГЕО г.Москва);

3) Генеральный план Приволжского МО Ровенского района Саратовской области (ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области от 13.08.2012г. №268/5863).

Положение Приволжского МО в системе расселения Ровенского района и Саратовской области.

Расселение населения на территории Приволжского МО — это заселение в течение трех последних столетий русскими, немцами и казахами побережья Волги и ее заливов.

Массовое расселение поселенцев и колонистов по территории района началось со второй половины XVIII в. Характер самих селений во многом диктовался природными условиями. Они располагались довольно обособленно, главным образом, в долине Волги. В некоторых из них (село Приволжское) насчитывалось более 7 тыс. чел.

В условиях Ровенского района, где до начала XVIII в. не было постоянных поселений, сложившаяся к середине ХХ в. сеть сельских поселений изменяется сравнительно медленно.

Сложилось современное расселение в результате трансформации традиционной сети сельских населенных мест, заложенной в XVIII-XIX вв.

Относительно высокий естественный прирост сельского населения обеспечивал возможность, наряду с оттоком сельского населения в города, сохранения численности населения.

Тем не менее, с 2002 г. складывается тенденция постепенного снижения численности населения.

В характере расселения населения существенных различий от места к месту не наблюдается. Ландшафтные особенности территории объясняют концентрацию населенных пунктов в долинах Волги и ее заливов. Существенны и территориальные различия в плотности населения, приволжские территории заселены гораздо плотнее, чем восточная периферия.

Таким образом, структура расселения на территории была основана на схожести условий земледельческого освоения, и может быть определена как линейно-кустовая рассредоточенная.

Современная территориальная организация определена в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.) и вышедшем на его основе Законе Саратовской области №115-ЗСО от 29.12.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ровенского муниципального района», и унаследовала базовые конфигурации предшествующих систем местного самоуправления.

Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре муниципального образования – с.Приволжское.

Население всего Приволжского МО – 2318 человек, с.Приволжское – 1765 человек и с.Яблоновка – 553 человек. Таким образом, 76,14% населения муниципального образования проживает в административном центре поселения.

Из рассчитанного показателя индекса динамики людности по каждому поселению и населенному пункту за период 1993г.—2012 гг. видно, что рост (изменение более 1%) или стабилизация населения (+ или − 1%) характерны не для всех населенных пунктов Приволжского МО.

Таблица 2.

Динамика численности населения Приволжского муниципального образования по населённым пунктам, человек

| Населённые пункты | На 01.01.93г. | На 01.01.00г. | На 01.01.07г. | На 01.01.12г. | На 01.01.19г | % отношение колличества населения 2019г / 1993 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Приволжское | 2032 | 1948 | 1870 | 1826 | 1765 | 86,86 |
| с. Яблоновка | 501 | 534 | 484 | 571 | 553 | 110,38 |

Существующая территориальная организация местного самоуправления в границах Приволжского муниципального образования.

Одной из основных целей Закона №131-ФЗ является введение унифицированной системы территориального устройства местного самоуправления.

Наличие территории и её размеры является одним из необходимых элементов статуса муниципального образования, поскольку местное самоуправление осуществляется только в его границах.

Правовую основу территориальной организации местного самоуправления на территории Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области составляют:

- Федеральный Закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №191-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Постановление Саратовской областной Думы от 29.01.2003 г г. №6-185  «Об установлении границ Ровенского района»;

- Закон Саратовской области №115-ЗСО от 29.12.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ровенского муниципального района».

В целях организации местного самоуправления на территории Приволжского муниципального образования Ровенского района Саратовской области, руководствуясь требованиями Федерального Закона №131-ФЗ; Законом Саратовской области №115-ЗСО от 29.01.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ровенского муниципального района»:

- установлены границы Приволжского муниципального образования;

- утверждены в виде картографического описания границы Приволжского муниципального образования;

- определен состав населённых пунктов, входящих в состав Приволжского муниципального образования и административный  центром – село Приволжское.

На территории Приволжского МО согласно закону № 115–ЗСО  расположены два населенных пункта: село Приволжское и село Яблоновка, имеющие статус сельского населенного пункта.

По согласованию с администрацией Ровенского МР генеральным планом предлагается не изменять границы Приволжского МО.

Внешняя граница земель Приволжского муниципального образования проходит по смежествам:

- с Тарлыковским муниципальным образованием —  21  км 800 м;

- с Красноармейским муниципальным районом—  7 км 800 м;

- с Энгельсским муниципальным районом—  34  км 300 м.

Протяженность границ Приволжского МО, посчитана по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению в формате MapInfo и подлежат уточнению при проведении землеустройства.

Ровенское МО относится к территориям с высокой плотностью населения.

Таблица 3.

Сведения о населенных пунктах  Приволжского муниципального образования.

| Административный центр поселения | Наименование населенных пунктов | Расстояние до административного центра | Численность населения на 01.01.2019г. | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Приволжское | с.Приволжское | адм. центр | 1765 | 13517 |
|  | с.Яблоновка | 8 | 553 |  |
| Всего | - | - | 2318 |  |

Существующие границы муниципальных образований, установленные Законом №115-ЗСО отображены на схеме «Карта размещения Приволжского муниципального образования в составе Ровенского муниципального района Саратовской области».

# I. Анализ состояния территории Приволжского МО

## 1. Общая характеристика и природные условия территории Приволжского муниципального образования

### Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Приволжское муниципальное образование – административно-территориальная единица в составе Ровенского муниципального района Саратовской области.

Структуру органов местного самоуправления составляют Совет муниципального образования - далее Глава муниципального образования, местная администрация муниципального образования, контрольно-счетная комиссия. Совет состоит из 10 депутатов, избираемых населением на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Срок полномочий Совета составляет 5 лет.

Описание границ муниципального образования

Территория Приволжского муниципального образования граничит:

- на севере — с Энгельсским муниципальным районом Саратовской области;

- на северо-востоке, востоке — с Энгельсским муниципальным районом Саратовской области;

- на юге и юго-востоке — с Тарлыковским муниципальным образованием  Ровенского муниципального района Саратовской области;

- на западе с Красноармейским муниципальным районом Саратовской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" границы муниципальных образований устанавливаются и изменяются в соответствии со следующими требованиями:

- территории всех поселений за исключением территорий городских округов, а также возникающие на территориях с низкой плотностью населения межселенные территории входят в состав муниципальных районов;

- в состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения;

- в состав территории сельского поселения может входить, как правило, один сельский населенный пункт или поселок численностью населения более 1000 человек каждый (для территории с высокой плотностью населения – менее 3000 человек каждый);

- сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек, как правило, входит в состав сельского поселения;

- в соответствии с законами субъекта Российской Федерации, статусом сельского поселения с учетом плотности населения субъекта Российской Федерации и доступности территории поселения может наделяться сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек;

- на территориях с низкой плотностью населения и в труднодоступных местностях сельский населенный пункт с численностью населения менее 100 человек может наделяться статусом поселения, данный населенный пункт может не входить в состав поселения, если такое решение принято на сходе граждан, проживающих в соответствующем населенном пункте;

- границы сельского поселения, в состав которого входят два и более населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав, а границы муниципального района – с учетом транспортной доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех поселений, входящих в его состав.

### Климат

По климатическому районированию муниципального образования выделяется как восточная часть континентальной европейской области с недостаточным увлажнением, с годовым притоком солнечной радиации от 100 ккал/см2 до 120 ккал/см2 и с годовой амплитудой температуры воздуха 30°С. Климат на территории муниципального образования - умеренно континентальный, при этом континентальность климата возрастает в субширотном направлении с северо-запада на юго-восток.

Равномерное сезонное и годовое число дней с воздействием циклонических и антициклонических типов процессов - одна из характерных особенностей рассматриваемой территории. Во все сезоны повторяемость циклонов и антициклонов примерно одинакова - около 15%. В течение семи месяцев (октябрь-апрель) территория находится в зоне антициклональной кривизны изобар с убыванием среднемесячных величин давления с востока на запад.

Средние температуры воздуха на территории Приволжского муниципального образования в январе от -11ºС до -14ºС, абсолютный минимум достигает -38 - -46ºС. Среднемесячные температуры самого жаркого месяца – июля - составляют +20-24ºС, абсолютный максимум  - +39 - +44ºС. Продолжительность безморозного периода изменяется от 132 до 176 дней.

Количество атмосферных осадков составляет в среднем 375-500 мм. В годовом ходе максимум осадков приходится на лето, в июне их выпадает до 51 мм. Минимум осадков приходится на апрель (33 мм). В течение года осадки распределяются таким образом: летом выпадает 31% годовой суммы осадков, зимой 21%, весной и осенью, соответственно, 22% и 26%. В среднем за год наблюдается 129 дней (36%) с осадками, минимум отмечается в апреле (8 дней), максимум - в январе и декабре (15 дней). Из общего числа осадков в году, по среднемноголетним показателям, 23% приходится на твердые (снег, снежная крупа, снежные зерна), 63% - на жидкие (дождь, морось) и 14% - на смешанные осадки (мокрый снег, снег с дождем). По среднемноголетним показателям, преобладающим направлением ветра при осадках в среднем за год является южное (82 случая). Реже всего осадки выпадают при северо-восточном, северном и восточном ветре.

Среднегодовая величина относительной влажности воздуха равна 68-74%. В зимние месяцы она повсеместно превышает 80%, в летние месяцы – около 50%.

Общая циркуляция атмосферы обусловливает преобладание  в течение года северо-западного, западного и южного ветров. Повторяемость ветров северо-западных румбов составляет 23%, а западного и южного - 16%.Средняя за год скорость ветра – 3,7–4,9 м/сек. Число дней со скоростью ветра, превышающей 15 м/сек., изменяется от 5 до 24. Наибольшие скорости ветра отмечаются в весенний период. Летом, при сильных ветрах (1-2 раза в месяц) случаются пыльные бури, наибольшего развития они достигают обычно в июне-июле. Повторяемость суховеев слабой и средней интенсивности - до 5-6 дней в году.

В течение всего года преобладают слабые ветры 1-5 м/с, повторяемость которых составляет зимой 97%, весной 77%, летом 93% и осенью 97%, т.е. минимальная повторяемость слабых ветров отмечается для весеннего периода.

В среднем за год отмечается 39-52 дня с туманами (максимально – 60-78 дней); от 19 до 26 дней с грозами (максимально – до 45 дней); 24-33 дня с метелями (максимально – до 41-60 дней); до 28 дней с пыльными бурями; 35-54 дня с гололедно-изморозевыми образованиями.

Для решения тех или иных задач, связанных с проблемой загрязнения атмосферы на урбанизированных территориях, часто используется так называемый потенциал загрязнения атмосферы, который представляет собой отношение между средними уровнями загрязнения атмосферы в городском и фоновом районах. Ведущим фактором, влияющим на удаление или концентрацию вредных примесей в том или ином районе, безусловно, является ветровой режим. Главными метеорологическими параметрами, способствующими накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, являются слабые скорости ветра, инверсии и туманы. По этим показателям территорию Приволжского муниципального образования можно отнести в зону с относительно благоприятными метеорологическими условиями.

### Геоморфология

Территория Приволжского МО Ровенского района располагается в юго-восточной части Восточно-Европейской тектонической платформы, в зоне сочленения Рязано-Саратовского прогиба и Прикаспийской низменности.

Тектоническая платформа имеет двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста. Кристаллический фундамент в Приволжском МО большей частью находится на глубине 2000-3000 м.

Фундамент сложен метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты полнокристаллические гнейсы мелко– и среднезернистой структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский. Кристаллический фундамент подвергался интенсивной длительной денудации. Он разбит на отдельные блоки разной формы и размеров, которые в своем развитии подверглись подвижкам различных скоростей и направлений, что обусловило значительные неровности его современной поверхности.

Рязано-Саратовский прогиб как отрицательный структурный элемент является очень древним. Он выполнен рифейскими и девонскими отложениями, которых нет в строении соседних тектонических форм.

### Геологическое строение

В геологическом строении Приволжского МО принимают участие породы от архейского до четвертичного возраста.

Самыми древними породами, выходящими на поверхность, являются нерасчлененные позднекаменноугольные-нижнепермские отложения. Эти отложения имеют очень ограниченное распространение в Левобережной части области. Представлены отложения известняками, доломитами, глинами с прослоями алевритов, песчаников, гипсов и ангидритов. Мощность позднекаменноугольных-нижнепермских отложений достигает 4900 м.

На позднекаменноугольных-нижнепермских отложениях с размывом залегает терригенная толща среднеюрских-раннемеловых отложений. Отложения в Левобережной части области распространены спорадически. Представлены они глинами, алевролитами, песками, песчаниками, мощностью до 200-250 м.

На терригенной толще среднеюрских-раннемеловых пород залегают позднемеловые отложения, фрагментарно выходящие на поверхность. Представлены породы мелом, мергелем, песками, их мощность - до 200 м.

На среднеюрских-раннемеловых породах залегает терригенно-кремнистая толща отложений палеогена, представленных опоками, диатомитами, трепелами, песчаниками, песками, общей мощностью до 200 м. Эти отложения в виде небольших по площади выходов встречаются на всей территории области.

Широко распространены на территории Приволжского муниципального образования аллювиальные среднеплейстоцено-голоценовые отложения, формирующие террасы всех рек и представленные суглинками, глинами, песками, галечниками общей мощностью до 60 м. Позднеплейстоценовыми лиманно-морскими отложениями, представленными суглинками, песками, «шоколадными глинами», сложена Хвалынская терраса реки Волги, мощность отложений – до 60 м. В левобережной части широко распространены хвалынские морские глины с прослоями песков, общей мощностью до 40 м.

Из анализа геологического строения территории следует, что основанием зданий и сооружений преимущественно будут служить полигенетические глины, суглинки, пески четвертичного возраста и, в меньшей степени, коренные породы - доломиты, известняки, мергели, песчаники.

### Рельеф

Рельеф территории Приволжского муниципального образования имеет слабо ступенчатое строение, обусловленное различными уровнями разновозрастных поверхностей выравнивания. Преобладающие высоты на территории района составляют от 15 до 60 м. Наивысшая точка — 60 м. находится в восточной части района. Низшая точка — 15 м, у уреза воды Волгоградского водохранилища.

Расчлененность территории овражно-балочной сетью средняя, на песках хазарской террасы р. Волги преобладает ветровая эрозия. Овраги и балки разветвленные, глубокие, скаты крутые и сильнопокатые. В южной и юго-западной части территории много лиманов. Глубина залегания грунтовых вод зависит от элементов рельефа и составляет на пойменных террасах р. Волга, — 0,5-3,0 м, на надпойменных террасах р. Волга от 12 м.

Аккумулятивная, нижне-верхнечетвертичная Сыртовая равнина с запада, ограничена хазарской террасой р. Волги. Для Сыртовой равнины типичен плоский, слабо всхолмленный рельеф. Степень горизонтальной и вертикальной расчлененности его чрезвычайно мала. Водораздельные пространства здесь плоские. Склоны их занимают очень небольшие участки и обладают прямой, реже выпуклой формой. Равнина постепенно сочленяется с террасами р. Волги, расчленена разветвленной сетью ложбин стока и реже — неглубокими балками. Углы наклона поверхности большей частью не превышают 3-4°. Сложена равнина породами желто-бурого горизонта сыртовой толщи.

В долине Волги выделяются три надпойменные террасы и пойма двух уровней.

Третья надпойменная аккумулятивная (хазарская) терраса в долине р. Волги и притоков развита очень широко. Поверхность её имеет абсолютные отметки 50-65 м в долине Волги. Хазарская терраса морфологически выражена четко. На участках, где отсутствует хвалынская терраса, уступ хазарской террасы достигает 20-25 м . Там, где присутствует хвалынская терраса, этот уступ наблюдается в виде пологого склона, шириной 0,5-1 км.

Граница между хазарской и бакинской террасами выражена весьма слабо ввиду значительной переработки поверхности террас в последующее время и, как правило, затянута делювиальным шлейфом. Ложе террасы сильно переуглублено и оно характеризуется отрицательными отметками. Абсолютные высоты её 45-65 м. Сложена терраса желто-бурыми, лессовидными, пористыми, слоистыми суглинками.

Таким образом, большая часть территории по своим геологическим и орографическим условиям благоприятна как для гражданского строительства, а так и для сельского хозяйства, за исключением некоторых участков вдоль р. Волги, оврагов, расчленённых промоинами, а также покатых склонов холмов.

### Полезные ископаемые

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого муниципального образования.

Для достижения рациональной территориальной организации производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект должны учитываться специфические особенности МО, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также определения экономических показателей их освоения.

На территории Приволжского МО выявлены месторождения подземных питьевых вод, объемы запаса которых в данных информационного бюллетеня ФГУГП «Волгагеология» за 2006 г. отсутствуют.

### Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Приволжского муниципального образования основано на использовании поверхностных и подземных вод, при этом подземные воды являются основным источником водоснабжения.

Подземные воды

Гидрогеологические условия.

С точки зрения запасов и водообеспеченности территория муниципального образования характеризуется благоприятными гидрогеологическими условиями. Здесь наиболее перспективными и пригодными для централизованного водоснабжения являются водоносные горизонты (комплексы), приуроченные к отложениям мелового и палеогенового возрастов.

В Приволжском муниципальном образовании развиты следующие водоносные горизонты:

Воды хвалынских отложений распространены в пределах II надпойменной террасы р. Волги, на абсолютных отметках 30 – 40 м. Хвалынский водоносный горизонт распространяется неширокой полосой вдоль левого берега р. Волга. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 2 – 3 до 10 – 15 м. Основными водоносными породами являются тонко-зернистые пески и легкие супеси. Минерализация 0,5 – 4,0 г/л.

Воды Хазарских отложений приурочены к III надпойменной террасе р. Волги, имеет абсолютные отметки поверхности 40 – 60 м. Водовмещающие отложения прослеживаются полоской вдоль р. Волги шириной от 5 – 8 до 20 – 30 км., а также подстилают хвалынские отложения. Глубина залегания от 10 до 50 м.

Водовмещающими породами являются мелко и тонкозернистые пески с галечными прослойками. Дебит скважин 0,3 – 4 л/сек. Воды пресные с минерализацией 1 г/л.

Из более глубоких водоносных горизонтов, имеющих практическое значение для водоснабжения можно указать акчагыльский водоносный горизонт и горизонты неогеновой системы – альбский и нижнемеловой.

Подземный водозабор осуществляется при помощи артезианских скважин. фактическая суммарная производительность которых составляет более 1,53 тыс. м3 / сутки.  Население области в целом удовлетворительно обеспечено питьевой водой, однако, в летний период отмечаются перебои в подаче воды.

### Экзогенные геологические процессы

На территории муниципального образования распространены разнообразные природные и инженерно-геологические процессы, определяющие основные черты современного мезо – и микрорельефа. В пределах Приволжского МО наиболее широко развиты оползни и переработка берегов, линейная эрозия, ветровая эрозия, повышение грунтовых вод, заболачивание и другие экзогенные процессы и явления.

Подтопление, заболачивание, затопление возникает там, где изменен баланс подземных вод в направлении уменьшения расходов и увеличения приходных составляющих, где нарушен режим подземных вод и влажности, режим зоны аэрации.

На развитие процесса заболачивания определенную роль оказывает непланомерная засыпка оврагов. Заболачивание происходит также на водоразделах и склонах, где оно связано с особенностями геологического и гидрогеологического строения.

Наиболее ярко проявляются эрозионные процессы (овраги, балки, русловая и боковая эрозия). Развитие и распространение этих форм рельефа по площади контролируется неотектонической историей развития территории, составом слагающих местных пород, климатическими особенностями и хозяйственной деятельностью человека.

Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях.

На территории муниципального образования отмечаются следующие процессы и явления:

- оползни и переработка берегов Волгоградского водохранилища (абразия);

- линейная эрозия. Отмечается в средней и сильной степени на покатых и сильнопокатых (3-5° и 5-10°) слабоволнистых и волнистых склонах водоразделов, балок и оврагов;

- ветровая эрозия. В слабой и средней степени проявляется преимущественно на лёгких песчаных почвах.

Кроме того, на территории муниципального образования повсеместно развита овражно-балочная аккумуляция которая приурочена в основном к оврагам и балкам.

Абразия получила в Приволжском муниципальном образовании развитие и существенно влияет на условия строительства в береговой зоне. Наиболее подверженными процессу абразии являются участки берега р. Волги, сложенные легко размываемыми песчано-глинистыми террасовыми образованиями и имеющими наиболее благоприятную экспозицию к господствующим направлениям ветров.

### Почвенный покров

Территория Приволжского МО расположена в подзоне южной, типичной степи.

По мере возрастания засушливости климата с северо-запада на юго-восток меняется структура и генетические признаки почвенного покрова Приволжского муниципального образования.

Заволжье, в силу большой монотонности рельефа, в подзоне типичной степи имеет менее пестрый почвенный покров. Отдельными участками встречаются лугово-черноземные и лугово-каштановые почвы, приуроченные к пониженным участкам рельефа с неглубоким залеганием грунтовых вод. Вследствие возрастания засушливости климата увеличивается доля солонцеватых почв и солонцов. Особенно значительна их площадь в речных долинах, суффозионных западинах, т.е. там, где породы засолены и минерализованные грунтовые воды залегают близко к поверхности.

Солонцеватость почвенного покрова неблагоприятна для растений, поэтому в зоне сухих степей выращивание сельскохозяйственных культур связано с определенными трудностями.

На территории Приволжского МО преобладают темно-каштановые средне-маломощные почвы (60%). Светло-каштановые почвы составляют 40% всей площади, в том числе слабосолонцеватые – 8%. Глубина гумусового горизонта составляет 34-41 см. Величина гумуса в пахотном слое составляет 2,9-3,9%. Большая часть земель подвержена ветровой и водной эрозии. Среди факторов, негативно влияющих на свойства почв, следует отметить такие экзогенные факторы, как подтопление и переувлажнение в результате антропогенного воздействия. Ухудшение плодородия происходит за счет неправильного выполнения агротехнических приемов обработки почв, захламления и загрязнения нефтепродуктами и прочими опасными веществами. Основными загрязнителями являются предприятия нефтедобывающей и нефтепроводной  промышленности.

Каштановые почвы пригодны для сельскохозяйственного производства, однако для сохранения плодородия почв и уменьшения эрозионных процессов необходимо проведение ряда агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий.

Территория Приволжского МО обладает достаточно благоприятными условиями для сельскохозяйственного производства, хотя по своему географическому расположению находится в зоне рискового земледелия. Засушливый климат предопределяет в значительной степени ее ориентацию, прежде всего, на развитии отраслей животноводства.

Сельскохозяйственные угодья, составляющие  более 4/5 всех земель МО, обладают достаточно высоким естественным природным плодородием почв.

В результате дефицита финансовых средств происходит не только ухудшение качества земель и переход их в другие категории, отличающихся более низкой продуктивностью, в частности, пашни в категорию кормовых угодий, в основном в пастбища,  но и необоснованный вывод сельскохозяйственных земель из оборота.

Высоким плодородием обладают почвы луговые и пойменные — их следует использовать под выращивание корнеплодов, овощей, а также сенокосные угодья.

Овражно-балочные почвы не пригодны для сельскохозяйственного использования и требуют обязательного применения комплекса противоэрозионных мероприятий. Смытые и намытые почвы балок ограниченно пригодны под пастбища.

Расчлененность рельефа способствует развитию линейной эрозии. Все почвенные подтипы на территории муниципального образования эрозионно уязвимы.

### Естественная растительность и животный мир

Вся территория Приволжского МО находится в подзоне типичной и южной степи.

Зональным типом растительности, который приурочен к сыртовым увалам и их склонам, являлись сизотипчаково-ковыльные бедноразнотравные степи на тёмнокаштановых и каштановых почвах. Основными эдификаторами («строителями» ценоза) в этом типе степей являются плотнодерновинные злаки — типчак, а также ковыли сарептский и Лессинга. Из злаков характерны также житняки, мятлик луковичный, костер растопыренный. Разнотравье в данных растительных сообществах представлено слабо и состоит из полыни австрийской, грудницы мохнатой, кермека Гмелина, гвоздики изменчивой, прутняка простертого, а также весенних эфемеров и эфемероидов. Естественный растительный покров сохранился лишь в оврагах, балках или непригодных для пахоты участков.

Древесная растительность в основном представлена твёрдолиственными и мягколиственными породами ясень, вяз, клён, тополь, осина, береза, ива. Из кустарников встречаются шиповник и терн. В балках и оврагах можно встретить насаждения из ветлы, тополя и дуба

Животный мир территории Приволжского муниципального образования относительно небогат. В условиях степной и сухостепной зоны животные занимают различные типы ландшафтов, однако предпочитают стации со сложным микрорельефом и с высоким проективным покрытием. Животные населяют разнообразные варианты биотопов, преобразованных под воздействием антропогенных факторов и имеющих четко выраженные экотонные свойства.

Млекопитающие зональных степных местообитаний немногочисленны. Основными представителями степных ценозов являются заяц русак, суслики, тушканчики, хомяки; встречаются обыкновенная слепушонка, малая лесная мышь, обыкновенная полевка, из хищников встречается обыкновенная лисица и корсак, степной хорёк. Среди копытных животных можно встретить сайгака, косулю, переходящих и мигрирующих из других районов и областей.

Видовой состав птиц, приуроченных к степным ландшафтам, сравнительно небогат. Объясняется это простой структурой биоценозов, а также изменением облика степей в связи с их антропогенной преобразованностью. Из птиц наиболее ценные дрофа, стрепет, куропатки. Из хищных птиц встречается пустельга, степной лунь, степной орёл, курганник. В прибрежных камышовых зарослях водохранилища и прудов гнездятся водоплавающие птицы: утки (кряква, чирок, лысуха), цапля белая, серая.

В пойменных лесных участках встречаются мелкие лесные хищники – лесная куница и ласка.

### Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов

Для планирования рационального и экологически сбалансированного природопользования крайне необходима информация о естественной дифференциации природной среды и характере ландшафтного покрова, которая позволяет уяснить исходное состояние ландшафтов, ныне преобразованных хозяйственной деятельностью.

Ландшафтное районирование позволяет дать комплексную характеристику естественной природной неоднородности территории, отражает её биоклиматическую и литолого-морфологическую дифференциацию.

Территория Ровенского муниципального образования располагается на Низкой Сыртовой равнине и волжских надпойменных террасах в подзоне типичной и южной степи степной зоны.

Волжский террасовый южный ландшафтный район южной степи и волжский террасовый центральный ландшафтный район типичной степи охватывает всё Приволжское МО. Растительный покров представляют сизотипчаково-ковылковые степи (ковыли Лессинга и тырса, типчак сизый, острец, полынь Лерха и ромашник) в сочетании с белополынно-типчаковыми, ромашниково-типчаковыми, типчаково-полынными и чернополынными сообществами на каштановых солонцеватых почвах и солонцах. Ближе к Волге могут появляться заросли из лоха.

В Волжском террасовом южном ландшафтном районе выделяются следующие ландшафты:

Волжско-Бизюкский верхнетеррасовый ландшафт расположен в восточной части муниципального образования. Абсолютные высоты ландшафта − 45-70 м. Территория ландшафта сформирована среднечетвертичными аллювиальными песками, суглинками и супесями. Господствуют каштановые слабогумусированные маломощные слабосмытые слабо- и среднедефлированные почвы.

Волжско-Бизюкский нижнетеррасовый ландшафт расположен в южной части муниципального образования. Абсолютные высоты ландшафта − 30-45 м. Поверхность террасы сформирована верхнечетвертичными (нижнехвалынскими) лиманно-морскими песками и супесями. Неглубокие лиманные понижения сложены верхнечетвертичными и современными озерно-аллювиальными иловатыми глинами, суглинками и супесями. Среди почвообразующих пород господствуют карбонатные глины и тяжелые суглинки. Незначительные площади занимают средние и легкие суглинки, а также супеси. В почвенном покрове преобладают каштановые малогумусные маломощные почвы, а также их комплексы с солонцами, иногда — в сочетании с лугово-каштановыми почвами. На породах с более легким механическим составом представлены каштановые слабогумусированные маломощные слабосмытые слабо- и среднедефлированные почвы. Неглубокие понижения характеризуются луговыми почвами в комплексе с солонцами (10-25%).

Волжский пойменно-террасовый ландшафт расположен вдоль р. Волги. Абсолютные высоты  ландшафта − 15-30 м. Поверхность террасы сложена верхнечетвертичными (нижнехвалынскими) лиманно-морскими шоколадными глинами, супесями и песками. Фрагментарное распространение имеют верхнечетвертичные и современные аллювиальные суглинки, глины, супеси и пески. Почвообразующими породами являются карбонатные глины и тяжелые суглинки, а также пески и супеси. Почвенный покров представлен каштановыми маломощными почвами в комплексе с солонцами (от 10-25% до 25-50%). Фрагментарное распространение имеют лугово-каштановые, луговые и лугово-болотные почвы.

На севере муниципального образования фрагментарно представлены ландшафты волжского террасового центрального ландшафтного района типичной степи:

Волжско-Тарлыкский верхнетеррасовый ландшафт. Абсолютные высоты ландшафта составляют 50-75 м. Наиболее высокие участки ландшафта сформированы нижнечетвертичными аллювиальными песками, суглинками и глинами. Для остальной территории характерны среднечетвертичные аллювиальные пески, суглинки и супеси. Среди почвообразующих пород господствуют средние суглинки. В почвенном покрове господствуют темно-каштановые малогумусные среднемощные почвы. На склонах, сложенных легкими суглинками и песками, почвы слабогумусированные слабосмытые слабо - и среднедефлированные.

Волжско-Тарлыковский нижнетеррасовый ландшафт. Абсолютные высоты ландшафта составляют 30-50 м. Поверхность террасы сформирована верхнечетвертичными (нижнехвалынскими) лиманно-морскими песками и супесями. Почвообразующими породами являются средние суглинки. В почвенном покрове преобладают темно-каштановые малогумусные маломощные почвы. На склонах, сложенных легкими суглинками и песками, почвы слабогумусированные слабосмытые слабо - и среднедефлированные. Встречаются небольшие участки с комплексами тёмно-каштановых почв с солонцами или лугово-каштановыми почвами.

### Природно-экологический каркас Приволжского МО.

К основе природно-экологического каркаса Приволжского муниципального образования, прежде всего, относятся природные комплексы, сохранившие естественный растительный покров и, следовательно, являющиеся слабонарушенными, а также акватория р. Волги, прудов выполняющих средоформирующие и эколого-стабилизирующие функции.

К землям природно-экологического каркаса, в частности, отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

- долина р. Волга (Волгоградского водохранилища);

- придорожные и приовражные лесополосы;

- целинные и старозалежные участки степей на склонах и днищах балок, оврагов;

- суходольные и заливные луга на пойменных и надпойменных террасах р. Волга, представляющие в настоящее время пастбищные и сенокосные угодья.

Структура природно-экологического каркаса складывается из площадных и линейных элементов. Площадные элементы выполняют функцию «ядер» каркаса. Именно ядра природно-экологического каркаса в наибольшей степени выполняют функции по экологической стабилизации территории. Линейные элементы связывают вещественно-энергетическими потоками экологические ядра природно-экологического каркаса обеспечивая, таким образом, непрерывную сеть экологических коридоров.

В Приволжском муниципальном образовании к площадным элементам природно-экологического каркаса могут быть отнесены значительные по площади участки разнотравно-злаковых степей. Линейными элементами каркаса являются небольшие долины балок, полевые, придорожные и приовражные лесополосы.

Остатки естественной степной растительности сохранились в долинах крупных балок и оврагов. В основном большая часть сохранившихся лугово-степных и степных участков используется под выпас или сенокошение, что привело к некоторому изменению и обеднению растительных сообществ.

Наиболее перспективными с точки зрения сохранения и восстановления естественных фитоценозов являются степные участки в оврагах и балках, расположенные вблизи муниципальных границ, приграничных частей хозяйств, а также старозалежный фонд. В структуре землепользования это земли дальних выгонов, удаленные сенокосные участки, неудобья, а также старозалежный фонд земель, образовавшийся в результате сокращения пашни на малоценных, малопродуктивных землях. Самовосстановление данных участков, происходившее в последние 15-20 лет, демонстрирует их значительный природный потенциал.

Важную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняет акватория р. Волга (Волгоградское водохранилище). Вместе с тем, экологическое состояние водных объектов следует признать неудовлетворительным. Это снижает их экологическое значение, уменьшает санирующую способность, приводит к обеднению ихтиофауны. Река Волга принимает  загрязненные талые воды во время весеннего снеготаяния, дренируя населенные пункты, кладбища и скотомогильники,  площадки сельскохозяйственных предприятий.

Необходимо проводить природоохранные мероприятия, поддерживающие каркас. Кроме того, анализ структурных элементов природно-экологического каркаса показывает отсутствие крупных зональных элементов в структуре каркаса и в целом его раздробленность и обособленность некоторых элементов.

В основе стратегии рационального природопользования Приволжского МО должна быть борьба с оврагообразованием, сбережение лесополос и зеленых насаждений в населенных пунктах, вдоль дорог и полей, окультуривание пастбищ, сохранение и строительство новых прудов, недопущение захламления территории строительным и бытовым мусором.

## 2. Оценка демографической ситуации и трудовых ресурсов.

### Динамика численности населения, воспроизводство, 
половозрастная структура

По данным предоставленным заказчиком численность постоянного населения Приволжского МО в 2018 г составляла 2318 человек.

Динамика численности населения МО за предшествующий период характеризовалась следующими показателями.

Таблица 2.1.1.

Динамика численности населения Приволжского МО, чел.

|  | 1993 | 2000 | 2007 | 2012 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Приволжское |  |  |  |  |  |
| общая численность | 2032 | 1948 | 1870 | 1826 | 1765 |
| мужчин | 1001 | 962 | 923 | - | - |
| женщин | 1031 | 896 | 946 | - | - |
| с. Яблоновка |  |  |  |  |  |
| общая численность | 501 | 534 | 484 | 571 | 553 |
| мужчин | 244 | 261 | 239 | - | - |
| женщин | 257 | 273 | 245 | - | - |
| Приволжское МО |  |  |  |  |  |
| общая численность | 2533 | 2482 | 2354 | 2397 | 2318 |
| мужчин | 1245 | 1223 | 1162 | - | 908 |
| женщин | 1288 | 1259 | 1192 | - | 1252 |

Рисунок 2.1.1. Динамика численности населения Приволжского МО, чел.

Общее изменение численности населения определяется естественным и механическим движением

Таблица 2.1.2.

Динамика естественного прироста Приволжского МО, чел.

|  | 1993 | 2000 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родившиеся | 29 | 24 | 24 | 19 | 15 | 17 | 13 | 15 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| Умершие | 30 | 42 | 28 | 30 | 13 | 30 | 15 | 17 | 25 | 15 | 21 | 21 |
| Естественный прирост | -1 | -18 | -4 | -11 | 2 | -13 | -2 | -2 | -11 | -8 | -7 | -14 |

Рисунок 2.1.2. Динамика естественного прироста населения Приволжского МО, чел.

Из приведенной таблицы видно, что ежегодный процесс депопуляции (превышение числа смертей над рождаемостью) составлял от 0,002‰ до 0,014‰. Среднегодовой уровень рождаемости в период 2012-2018 гг. снизился на 31,37%, при этом среднегововой уровень смертности в период 2012-2018 гг. снизился на 36,67%.

В результате движения населения меняется и его возрастная структура.

Численность населения Приволжского МО по состоянию на 01.01.2019г, находящегося в трудоспособном возрасте, составляет 1318 человек (56,86% от общей численности), старше трудоспособного – 454 человек (19,59%), моложе трудоспособного – 546 человек (23,55%).

В соответствии с материалами статистического управления Приволжского МО, по состоянию на 01.01.2019 г. 42,04 % от общей численности постоянного населения – мужчины (908 человек), 57,96% – женщины (1252 человек).

Таблица 2.1.3.

Динамика возрастной структуры населения Приволжского МО, чел.

| Возрастные группы | 1993 | 2000 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 515 | 426 | 404 | 494 | 451 | 685 | 761 | 785 | 487 | 717 | 579 | 546 |
| Трудоспособный возраст | 1456 | 1495 | 1368 | 1256 | 1310 | 1273 | 1156 | 1178 | 1298 | 1222 | 1293 | 1318 |
| Старше трудоспособного | 561 | 561 | 582 | 469 | 458 | 439 | 480 | 434 | 415 | 458 | 448 | 454 |

Для стабилизации численности населения в семьях должно быть 2 ребенка, что соответствует доле детей порядка 24—25%. А при прогрессивной возрастной структуре населения эта доля должна быть не менее 26—28%. Отсюда следует, что Приволжское МО по возрастной структуре населения не сможет обеспечить положительную динамику его численности за счет естественного прироста.

Анализ демографических особенностей города позволяет отметить следующее:

- с 1993 года население уменьшилось на 215 чел., то есть на 8,49%, но этот процесс происходил скачкообразно;

- как и вся Саратовская область, Приволжское МО в 1993-2018 гг. приняло значительное количество мигрантов из стран СНГ и южных районов европейской части РФ. В результате численность населения выросла, поскольку миграционный прирост перекрыл естественную убыль населения, улучшились показатели половозрастного состава;

- наметился переход возрастной структуры населения от стационарной к регрессивной.

### Миграционные процессы, этнический состав

По данным заказкика, механический прирост, принимающий участие в формировании населения, за период с 1993 по 2019 год по Приволжскому МО был стабильно положительным.

Таблица 2.2.1.

Сальдо миграции населения Приволжского МО

|  | 1993 | 2000 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибывшие | 72 | 87 | 38 | 229 | 73 | 84 | 67 | 65 | 61 | 69 | 72 | 75 |
| Убывшие | 15 | 27 | 30 | 39 | 45 | 33 | 29 | 31 | 42 | 36 | 40 | 38 |
| Механический прирост | 57 | 60 | 8 | 190 | 28 | 51 | 38 | 34 | 19 | 33 | 32 | 37 |

Рисунок 2.2.1. Динамика механического прироста населения Приволжского МО, чел.

Население Приволжского МО многонациональное, но резко преобладает русское население. Однако различия в естественном воспроизводстве и миграционной подвижности  за период 1989-2002 гг. привели к росту доли армян, казахов, татар и снижению доли немцев, увеличение доли русского населения произошло в результате смены этнической идентичности украинцев.

Таблица 2.2.2.

Национальный состав населения Приволжского МО в 2010 г.

| Народ | Доля в населении в 1989 г. | Доля в населении в 2002 г. |
| --- | --- | --- |
| Русские | 59,5 | 60,2 |
| Казахи | 16,2 | 18,5 |
| Татары | 3,8 | 4,4 |
| Немцы | 7,1 | 4,0 |
| Украинцы | 5,8 | 3,9 |
| Армяне | 0,6 | 1,6 |
| Чуваши | 1,4 | 1,1 |
| Белорусы | 0,6 | 0,5 |
| Мордва | 0,4 | 0,3 |
| Марийцы | 0,3 | 0,2 |

Конфессиональной спецификой территории является то обстоятельство, что здесь живут русские и украинцы — славянское православное население, армяне — христиане-грегориане, немцы – католики и протестанты, марийцы — угрофины, казахи и татары — тюркское мусульманское население.

### Прогнозы численности населения на 2025 и 2040 годы

Прогнозирование численности населения — весьма сложный процесс. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Расчеты основных показателей демографической ситуации на расчетный срок производились на основе анализа сложившихся в последнее десятилетие изменений в динамике численности населения Приволжского МО, Ровенского муниципального района и области в целом, изменений в его половой и возрастной структуре, внешних и внутренних миграциях, занятости, уровне жизни, этническому составу и т.д. Учитывались также географическое положение МО, его природно-ресурсный потенциал, комфортность природной среды, миграционная привлекательность, устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса территории и т.д.

За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в МО на начало 2019 года. В перспективных расчетах развития демографических процессов учтены также внешние миграции.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в Приволжском МО, напрямую будет определяться мероприятиями правительственных структур по социально-экономическому развитию МО, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и консервации ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является стабилизационный сценарий развития демографических процессов.

Численность населения Приволжского МО будет расти, несмотря на отрицательные показатели естественного движения (которые изменятся в сторону улучшения), вследствие положительного миграционного сальдо, которое наблюдалось в последние годы. Однако, одновременно с ростом числа жителей ухудшится ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на трудоспособную, постепенно уменьшающуюся категорию населения и т.д.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (на 01.01.2039 г.) требует построения трех вариантов прогноза (условно «инерционный», «стабилизационный» и «оптимистический»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 01.01.2024 год (первая очередь) и 01.01.2039 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции, что ведет постепенному уменьшению численности населения.

«Стабилизационный» сценарий основан на незначительном росте числа жителей рабочего поселка за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения, а увеличения пенсионного возраста «нивелирует» депопуляцию населения  трудоспособного возраста.

«Оптимистический» предусматривает на каждый из расчетных периодов систематическое уменьшение смертности населения за счет улучшения качества жизни, увеличения инвестиционной привлекательности и в следствии чего улучшение показателей рождаемости, увеличения миграционного прироста населения. Рост рождаемости при оптимистическом сценарии развития будет сопровождаться некоторым сокращением коэффициента и числа умерших на расчетную перспективу, что связано с ростом ожидаемой продолжительности жизни, как мужчин, так и женщин, что приводит к увеличению населения приклонного возраста. С увеличением пенсионного возраста увеличивается процент населения  трудоспособного возраста.

Таблица 2.3.1.

Расчет прогнозной численности населения Приволжского МО

| Показатели | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инерционный сценарий | Стабилизационный сценарий | Оптимистический сценарий |
| Численность населения, чел. на 01.01.2019 г. | 2 318 | 2 318 | 2 318 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,47 | 0,33 | 1,00 |
| Срок первой очереди, лет | 5 | 5 | 5 |
| Расчетный срок, лет | 15 | 15 | 15 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2025 г., чел | 2 264 | 2 357 | 2 436 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2040 г., чел. | 2 109 | 2 476 | 2 828 |
| Абсолютный прирост населения с 2018 по 2039 г., чел. | -209 | 158 | 510 |
| Относительный прирост населения с 2018 по 2039 г., % | -9 | 7 | 22 |
| Ожидаемы прирост начеления в год | -0,45 | 0,15 | 0,25 |

Произведенные расчеты динамики численности населения, его рождаемости и смертности, позволили выявить сдвиги и в перспективной возрастной структуре населения МО. Так, при инерционном сценарии развития за период с 2019 по 2039 год снижается удельный вес лиц в детском возрасте (0-15 лет) — с 23,6 до 22,6%. При стабилизационном сценарии развития за период с 2019 по 2039 год удельный вес лиц в детском возрасте (0-15 лет) увеличился с 23,6 до 23,7 %. При оптимистическом сценарии развития за период с 2019 по 2039 год удельный вес лиц в детском возрасте (0-15 лет) увеличился с 23,6 до 24,5 %.

Таблица 2.3.2.

Возрастная структура населения Приволжского МО,

инерционный сценарий (прогноз)

| Возрастные категории | 2018 г. |  | 2024 г. |  | 2039 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 0—15 | 546 | 23,6% | 528 | 23,3% | 477 | 22,6% |
| 16-65 /м/ и (16-60 /ж/) | 1 318 | 56,8% | 1 281 | 56,6% | 1 176 | 55,8% |
| 66 >/м/ и (60 > /ж/) | 454 | 19,6% | 455 | 20,1% | 456 | 21,6% |
| Всего | 2 318 | 100,0% | 2 264 | 100,0% | 2 109 | 100,0% |

Таблица 2.3.3.

Возрастная структура населения Приволжского МО,

стабилизационный сценарий (прогноз)

| Возрастные категории | 2018 г. |  | 2024 г. |  | 2039 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 0—15 | 546 | 23,6% | 556 | 23,6% | 588 | 23,7% |
| 16-65 /м/ и (16-60 /ж/) | 1 318 | 56,8% | 1 340 | 56,8% | 1 408 | 56,9% |
| 66 >/м/ и (60 > /ж/) | 454 | 19,6% | 461 | 19,6% | 481 | 19,4% |
| Всего | 2 318 | 100,0% | 2 357 | 100,0% | 2 476 | 100,0% |

Таблица 2.3.4.

Возрастная структура населения Приволжского МО,

оптимистический сценарий (прогноз)

| Возрастные категории | 2018 г. |  | 2024 г. |  | 2039 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 0—15 | 546 | 23,6% | 580 | 23,8% | 693 | 24,5% |
| 16-65 /м/ и (16-60 /ж/) | 1 318 | 56,8% | 1 388 | 57,0% | 1 622 | 57,3% |
| 66 >/м/ и (60 > /ж/) | 454 | 19,6% | 468 | 19,2% | 513 | 18,2% |
| Всего | 2 318 | 100,0% | 2 436 | 100,0% | 2 828 | 100,0% |

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала Приволжского МО необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

### Концептуальные подходы и основные направления демографической политики

В результате анализа демографической ситуации в Приволжском МО была дана оценка демографических тенденций, выявлены проблемы и определены концептуальные подходы и основные стратегические направления муниципальной политики в вопросах демографической политики.

Приволжское МО имеет относительно высокий демографический потенциал, и сложившеюся в последнее десятилетие относительно неблагоприятную демографическую ситуацию: отрицательный естественный прирост в сочетании с тенденцией старения населения.

В результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения. В настоящее время она носит ярко выраженный регрессивный характер (с преобладанием населения пенсионных возрастов над населением в возрасте моложе трудоспособного, а также преобладанием женщин в пенсионном возрасте). Проблемы социальной группы «пенсионеры» выдвигают в качестве приоритета развитие системы социальной поддержки и помощи малоимущим.

Приволжское МО имеет постоянный миграционный приток населения, что свидетельствует о его привлекательности не только для населения других регионов России и стран СНГ, но и для своего собственного.

Этнический состав населения МО очень разнообразен и дифференцирован по территории. Национальные традиции различных этносов оказывают определённое влияние на специфику естественных воспроизводственных процессов населения, характер расселения и использования трудовых ресурсов.

Резервы улучшения демографической ситуации в Приволжском МО, как и в области в целом, заключаются в улучшении, как репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности, так и имиджа МО.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала Приволжского МО необходимы достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшение здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Демографическая политика Приволжского МО должна корреспондироваться с концептуальными подходами и основными стратегическими направлениями «Концепции демографической политики в Саратовской области на период до 2025 г.»

Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- улучшение демографической ситуации в целом;

- смягчение и преодоление негативных тенденций в демографических процессах;

- поддержание и закрепление позитивных тенденций;

- ликвидация отдельных кризисных явлений на конкретных территориях района.

Основные направления демографической политики:

- повышение рождаемости и укрепление семьи;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- реабилитация инвалидов;

- регулирование и оптимизация миграционных процессов.

На территории Приволжского МО, в рамках мероприятий по реализации этой концепции, разрабатываются и реализуются социально-ориентированные программные документы, направленные на выполнение мероприятий по защите материнства и детства, укрепления статуса семьи и улучшения демографической ситуации. Практически все они конкретизируют соответствующие областные целевые программы.

В число этих документов входят:

- Концепция демографической политики в Саратовской области на период до 2025 г.  План первоочередных мер по ее реализации, включающий комплекс мер по повышению рождаемости, снижению смертности, в том числе в трудоспособном возрасте и от неестественных причин, увеличению продолжительности жизни, повышению уровня жизни населения, нормативно-правовому, информационному, научно-методическому обеспечению демографической политики, формированию системы мониторинга и оценки демографической ситуации;

- Государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения», в том числе:

  - Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»;

  - подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»;

  - подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении».

    - Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области», в том числе:

      - подпрограмма «Социальная поддержка граждан»

      - подпрограмма «Социальное обслуживание граждан»

      - подпрограмма «Развитие системы социальной защиты граждан»

      - подпрограмма «Старшее поколение»

      - подпрограмма «Развитие институтов гражданскогообщества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области»

      - подпрограмма «Социальная программа Саратовской области, связанная со строительством (реконструкцией) объектов организаций социального обслуживания населения, с ремонтом домов системы социального обслуживания граждан муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемых для проживания отдельных категорий граждан, а также с благоустройством прилегающей территории, с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»;

        - Концепция семейной политики Саратовской области до 2025 года;

        - Программа Самарской области «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие сети перинатальных центров в Саратовской области»;

        - Программа Самарской области «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»;

        - Программа Самарской области «Формирование здорового образа жизни»;

        - Программа Самарской области «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами»;

        - Программа Самарской области «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;

        - Программа Самарской области «Создание современной образовательной среды для школьников»;

        - Программа Самарской области «Доступное дополнительное образование для детей»;

        - Постановление Правительства Самарской области «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в Саратовской области на 2016–2020 годы».

### Трудовые ресурсы, прогнозная оценка трудового потенциала

По данным на 01.01.2019 г. население Приволжского МО в трудоспособном возрасте составляло 1318 чел.

Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная задача и для получения достоверных показателей необходимо определить статистическую модель будущего населения по его численности, половой и возрастной структуре, внешним миграциям и др. В основу прогнозного расчета численности трудовых ресурсов на периоды 2024 и 2039 гг. положены расчетные показатели перспективной численности населения МО в целом и сложившийся и перспективный половозрастной состав населения на указанные расчетные сроки.

Таблица 2.5.1.

Прогноз численности трудоспособного населения Приволжского МО

| Сценарий развития | 2019 г. | 2024 г. |  | 2039 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | в % к 2019 г. | чел. | в % к 2019 г. |
| инерционный | 1318 | 1281 | 97,19% | 1176 | 89,23% |
| стабилизационный | 1318 | 1340 | 101,67% | 1408 | 106,83% |
| оптимистический | 1318 | 1388 | 105,31% | 1622 | 123,07% |

Как наглядно демонстрирует таблица, численность населения в трудоспособном возрасте в Приволжском МО за предстоящий двадцатилетний период при оптимистическом сценарии развития вырастет на 304 человек или на 23,1%.

Однако необходимо обратить внимание на уменьшение удельного веса молодых возрастных категорий трудоспособного населения, вследствие низкой рождаемости и эмиграции. В тоже время произойдет постарение трудовых ресурсов. Такого рода сдвиги в перспективной структуре трудоспособного населения негативно отразятся не только на перспективном обеспечении трудовыми ресурсами, но и на их качестве и дальнейшем их воспроизводстве вообще.

### Основные направления в развитии труда и занятости населения

Приволжское МО обладает высоким трудовым потенциалом с положительной динамикой трудоспособного населения и определенными резервами для его роста.

Требует решения проблема трудоустройства молодежи, которая хотела бы работать на современных высокооплачиваемых рабочих местах. Рассматривая молодежь как ведущую силу по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, необходимо развивать систему профессионального обучения и трудоустройства с учетом потребностей молодежи.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый бизнес и пр.

Основные направления муниципальной политики на рынке труда и занятости населения:

- реформирование экономической базы МО, реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение количества и качества рабочих мест;

- улучшение условий и охраны труда;

- проведение миграционной политики, способствующей сбалансированному развитию рынка труда.

На современном этапе, в различных программных документах областного, муниципального и отраслевого уровня, разработан и реализуется комплекс программных мероприятий по развитию трудового потенциала, обеспечению стабильной ситуации на рынке труда, которые могут быть пролонгированы и в перспективе.

В число этих документов входят Государственные программы Саратовской области:

- «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области»;

- «Развитие промышленности в Саратовской области»;

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области»;

- «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона»;

- «Развитие образования в Саратовской области».

Выводы

В результате проведенного анализа демографической ситуации Приволжского МО были выявлены ряд основных факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на демографическое развитие. Итоги анализа представлены в виде таблицы 2.6.1.

Таблица 2.6.1.

Демографический анализ Приволжского МО

| Благоприятные факторы | Неблагоприятные факторы |
| --- | --- |
| Высокий удельный вес трудоспособного населения (56,86 %) | Высокий удельный вес пожилого населения (19,56%) |
| Высокий удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста (23,55%) | Отрицательный естественный прирост (-11 чел./год) |
| Положительный миграционный прирост (51 чел./год) |  |
| Наличие небольшой половой диспропорции (58% - женщины, 42% - мужчины) |  |

Из всех неблагоприятных факторов наиболее опасными являются низкий уровень рождаемости и высокая смертноть, которые на перспективу могут отразиться негативным образом на будущей численности населения и на половозрастной структуре. Поэтому основные усилия должны быть направлены на увеличение естественного прироста, в первую очередь за счет роста увеличения рождаемости и снижения смертности.

Прогноз численности населения

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития Приволжского МО, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности, малого бизнеса в МО.

Для оценки потребности поселения в ресурсах территории и инженерного обустройств, проектом рассматривается численность населения на первую очередь строительства 2430 человек, на расчетный срок – 2828 человек.

## 3. Социально-экономическая база развития приволжского МО

### Хозяйственный комплекс Приволжского МО

Хозяйственный комплекс Приволжского МО сложился под влиянием ряда факторов, в числе которых особую роль сыграли особенности его географического положения и природные условия. Муниципальное образование представляет собой слаборазвитый регион аграрного типа.

Экономика Приволжского МО в настоящее время представлена всеми тремя основными секторами хозяйственной деятельности:

первичный сектор, включающий деятельности, связанные с сельским хозяйством;

вторичный сектор, включающий деятельности, связанные с обрабатывающими производствами, производством и распределением электроэнергии, газа и воды.

третичный сектор, включающий деятельности, связанные с производством материальных и нематериальных услуг (транспорт и связь, оптовая и розничная торговля; образование и прочие коммунальные, социальные и персональные услуги).

Сельское хозяйство является важнейшей, базовой сферой хозяйственного комплекса  муниципального образования, а основным его средством производства выступает земля. Оно имеет преимущественно частную форму собственности и представляет собой личные подсобные хозяйства.

Промышленность является вспомогательной отраслью экономики Приволжского МО и представлена двумя предприятиями по заготовке сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности.

Таблица 3.1.1.

Основные показатели функционирования предприятий Приволжского МО, 2018 г.

| Наименование предприятий | Вид деятельности | Число работающих, чел. | Произв. продукция, млн.руб. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Приволжское ХПП» | Заготовка и реализация зерновых и масличных культур | 14 | 30 |
| ООО «Жемчужина Заволжья» | Вода «Студеница» | 12 | 3 |

Отрасль в целом находится в сложном положении из-за отсутствия собственных инвестиционных средств, а также слабости снабженческо-сбытовой кооперации.

### Жилищный фонд  и жилищное строительство

В соответствии с данными федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 2018 год жилищный фонд Приволжского муниципального образования составил 44,5 тыс. м2 общей площади.

Средняя обеспеченность общей площадью составила 18,6 м2 на 1 постоянного жителя.

Весь жилищный фонд приходится на одноэтажные дома.

Таблица 3.2.1.

Благоустройство жилищного фонда, %

| Всего | водопроводом | канализацией | отоплением | горячим водоснабжением | газом | ванными (душем) | напольными электроплитами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100,0 | 5,86 | 0,05 | - | - | 40,14 | 1,2 | - |

Таблица 3.2.2

Характеристика жилищного фонда по материалу стен

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменные и кирпичные | 9,94 | 22,35 |
| 2 | Панельные и балочные | 9,83 | 22,08 |
| 3 | Смешанные | 0,3 | 0,67 |
| 4 | Деревянные | 24,42 | 54,9 |
| Итого |  | 44,48 | 100 |

Таблица 3.2.3

Характеристика жилищного фонда по годам возведения

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 1920 г. | 1,12 | 2,52 |
| 2 | 1921-1945 г.г. | 23,89 | 53,71 |
| 3 | 1946-1970 г.г. | 14,44 | 32,46 |
| 4 | 1971-1995 г.г. | 3,21 | 7,22 |
| 5 | После 1995 г.г. | 1,82 | 4,09 |
| Итого |  | 44,48 | 100 |

Таблица 3.2.4

Характеристика жилищного фонда по износу

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | От 0 до 30% | 13,3 | 29,52 |
| 2 | От 31 до 65% | 26,12 | 58,72 |
| 3 | От 66 до 70% | 5,11 | 11,49 |
| 4 | Свыше 70% | 0,12 | 0,27 |
| Итого |  | 44,48 | 100 |

Таблица 3.2.4

Аварийное жилье

| № п/п | Адрес | Общее количество домов | Общая площадь жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Приволжское ул. Красноармейская 85 | 1 | 368,2 |

### Культурно-бытовое обслуживание и социальная сфера

Современное состояние

Являясь центром муниципального образования, с. Приволжское исполняет роль центра повседневного обслуживания жителей села. Культурно-бытовое обслуживание села представлено довольно скудной системой учреждений. В некоторых случаях учреждения размещены в приспособленных помещениях, не отвечающих их назначению, качественное состояние отдельных объектов обслуживания низкое.

Ниже приводится краткая характеристика объектов культурно-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

Учреждения образования

Таблица 3.3.1

Детские дошкольные учреждения

| № | Наименование детских садов | Адрес | Количество мест |  | Здание специа-льное или приспо-собленное | Качествен- ное состояние здания | Площадь здания, м2 | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Факти- чески |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ Детский сад №3 «Солнышко» | с. Приволж-ское, ул. Красно-армейская, д. 52 | 120 | 52 | специальное | удовлетворит. | 1198 | 0,2 |
| 2 | МДОУ «Детский сад» №14 | с. Яблоновка, ул. Почтовая, д. 28 | 15 | 15 | приспособленное | удовлетворит. | - | - |

Таблица 3.3.2

Общеобразовательные учреждения

| № | Наименование школ | Адрес | Количество мест |  | Здание специа-льное или приспо-собленное | Качествен- ное состояние здания | Площадь здания, м2 | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Факти- чески |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ СОШ с. Приволжское | с. Приволжское, ул. Коммунисти-ческая, д.43, д.62 | 300 | 143 | специальное | удовлетворит. | 1811 | - |
| 2 | МБОУ ООШ с. Яблоновка | с. Яблоновка, ул. Коммунисти-ческая, д. 17 | 120 | 40 | приспособленное | не удовлетворит. | 3453 | 0,036 |
| 3 | ГБОУ СО Школа- интернат АОП с.Приволжское | с. Приволжское, ул. Коммунисти-ческая, д. 45 | 140 | 103 | специальное | хорошее | 3834,6 | 1,5 |

Таблица 3.3.3

Учреждения дополнительного образования

| № | Наименование школ | Адрес | Количество мест |  | Здание специа-льное или приспо-собленное | Качествен- ное состояние здания | Площадь здания, м2 | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Факти- чески |  |  |  |  |
| 1 | СДК | с. Приволжское, ул. Советская, д. 62 | 350 | 235 | специальное | удовлетворит. | 1900 | 950 |

Культурно-просвятительные учреждения

- Библиотека (с. Приволжское, ул. Советская, д.40);

- Дом культуры  (с. Приволжское, ул. Советская, д.62);

- Дом культуры  (с.Яблоновка ул.Почтовая д.24).

Таблица 3.3.4

Перечень объектов культуры, торговли, общепита и т.д.

| Наименование объекта | Адрес объекта | Проектная ёмкость объектов | Год ввода | Год реконструкции | Степень износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотека | с.Приволжское ул. Советская д.40 | Тыс.томов: 17659 | 1941 |  | 70 |
| Дома культуры | с.Приволжское ул. Советская д.62 с.Яблоновка ул.Почтовая д.24 | Мест 350 |  |  | 70 |

Спортивные учреждения

- Спортивный зал при МОУ СОШ с. Приволжское площадью 432 м2 (с. Приволжское, ул.  Коммунистическая, д. 43)

- Спортивный зал при МБОУ ООШ с.Яблоновка площадью 230 м2 (с. Яблоновка, ул. Коммунистическая, д. 17)

- Спортивная площадка (с. Приволжское, ул.  Коммунистическая, д. 43)

Учреждения здравоохранения

- Фельдшерско-акушерский пункт (с.Яблоновка, ул. Рабочая, д.31/1)

- Амбулатория (с.Приволжское, ул. Первомайская, д.37)

Таблица 3.3.5

Перечень объектов здравоохранения (больницы, поликлиники, амбулатории, ФАПы)

| Наименование объекта | Адрес объекта | Этаж-ность | Площадь построй-ки | Пло-щадь общая | Коли-чество смен | Год вво-да | Сте-пень износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Офис врача общей практики | с.Приволжское ул. Первомайская д.39 | 1 | 200 м2 |  | 1 | 1961 | 40 |
| ФАП с. Яблоновка | С. Яблоновка ул. Рабочая 31/1 | 1 | 60 м2 |  | 1 |  | 40 |

Учреждения торговли

Таблица 3.3.6

Учреждения торговли

| № | Наименование учреждения | В чьем ведении находится | Адрес | Торговая площадь в магазинах, м2 | Отдельно стоящее или встроенное | Качественное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Продукты» | Ровенское Райпо | с. Приволжское, ул. Советская, д. 70 | 180 | отдельно стоящее | хорошее |
| 2 | Магазин | ИП Тарасов В.А. | с. Приволжское, ул. Первомайская, д. 24 | 36 | отдельно стоящее | хорошее |
| 3 | Магазин | ИП Лошманова С.Б. | с. Приволжское, ул. Первомайская, д. 21 | 80 | отдельно стоящее | хорошее |
| 4 | Магазин «Продукты» | ИП Аксенова В.П. | с. Приволжское, ул. Советская, д. 58 | 80 | отдельно стоящее | хорошее |
| 5 | Магазин | ИП Коляева Н.П. | с. Приволжское, ул. Первомайская, д. 51а | 18 | отдельно стоящее | хорошее |
| 6 | Магазин | ИП Журавлева С.В. | с. Приволжское, ул. Красноармейская, д. 74 | 20 | отдельно стоящее | хорошее |
| 7 | Магазин | ИП Ерников И.Ш. | с. Приволжское, ул. Коммунистическая, д. 37 | 60 | отдельно стоящее | хорошее |
| 8 | Магазин | ИП Дорошевич С.Л. | с. Приволжское, ул. Советская, д. 47 | 26 | отдельно стоящее | хорошее |
| 9 | Магазин | ИП ВоробьеваВ.А. | с. Яблоновка, пер. Центральный, д. 11 | 70 | встроенное | хорошее |
| 10 | Магазин | ИП Шевчкук А.Н. | с. Яблоновка, пер. Центральный, д. | 12 | отдельно стоящее | хорошее |
| 11 | Магазин «Продукты» | Ровенское Райпо | с. Яблоновка, пер. Центральный, д. | 36 | отдельно стоящее | хорошее |

Кладбища

- Общее кладбище (в 300 м от с. Приволжское);

- Общее кладбище (в 450 м от с. Яблоновка);

- Мусульманское кладбище (в 15 км от с. Приволжское);

- Мусульманское кладбище (в 20 км от с. Яблоновка).

## 4. Архитектурно-планировочная организация территории

### Планировочная структура территории.

В соответствии с законом Саратовской области определены границы Приволжского муниципального образования, в пределах которых и действует настоящий генеральный план. Территория Приволжского муниципального образования, входящего в состав Ровенского муниципального района, в соответствии с законом Саратовской области от 29 декабря 2004г. №115-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Приволжского муниципального района», включает в себя два населённых пункта: с.Приволжское  и  с. Яблоновка.

Территория в пределах границ Приволжского муниципального образования составляет  13517га.

В настоящее время границы населённых пунктов, входящих в состав Приволжского муниципального образования, точно не определены и нуждаются в окончательном закреплении в составе настоящего проекта в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ.

Территория муниципального образования характеризуется неоднородной планировочной структурой, основанной на сочетании застроенной части на землях, непосредственно прилегающих к населенным пунктам, и остальной территорией муниципального образования.

Таблица 4.1.1.

Некоторые показатели территории и населения Приволжского муниципального образования на 01.01.2019 г.

| Населенные пункты | Площадь территории, га | Население, чел. |
| --- | --- | --- |
| с.Приволжское | 348,30 | 1765 |
| с.Яблоновка | 65,52 | 553 |
| Итого в границах населённых пунктов | 413,82 | 2318 |
| Вне границ населённых пунктов | 13103,18 | - |
| Территория Приволжского МО | 13517,00 | 2318 |

Основой планировочного каркаса Приволжского муниципального образования выступает Волгоградское водохранилище и транспортные магистрали.

Планировочная структура МО характеризуется наличием планировочных осей и планировочных узлов первого порядка. Планировочные оси — важнейшие транспортные магистрали, речные долины.

Главной ландшафтно-планировочной осью территории МО является акватория Волгоградского водохранилища. Оно сыграло важное системообразующее значение в градостроительном освоении территории и оказало большое влияние на формирование как главного планировочного узла так и внутрипоселенческой системы расселения.

В структуре МО можно выделить основную транспортную планировочную ось:

- участок автодороги (в границах Приволжского МО) регионального значения Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград. Планировочная ось  проходит вдоль Волгоградского водохранилища и обеспечивает транспортные связи с областным центром г. Саратов, Энгельсским районом и р.п.Ровное.

Отсутствие на территории Приволжского МО  транспортных планировочных осей второго порядка обусловлено исторически сложившейся спецификой формирования систем расселения, очередностью хозяйственного освоения территории и географическим расположением главного планировочного узла.

Планировочные элементы сформировали на территории МО планировочный каркас, имеющий линейный характер.

Главный планировочный узел сформировался в с.Приволжское. В настоящее время село Приволжское выполняет функции административного центра муниципального образования с выраженными агропромышленными функциями. Здесь сосредоточены предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, по обслуживанию и эксплуатации автомобильного транспорта, предприятия  пищевой промышленности. Учреждения с.Приволжское и с.Яблоновка обеспечивают полный комплекс повседневного и периодического обслуживания населения в социально-культурной и бытовой сферах для населения  муниципального образования.

Планировочная структура территории Приволжского муниципального образования состоит из двух частей:

- заселенной частью МО, зоной активного селитебного освоения является территория, в границах которой находятся населенные пункты Приволжского МО, здесь фокусируются основные транспортные потоки, размещаются объекты  транспорта и сельскохозяйственного производства.

- основной по площади сельскохозяйственной территорией является большая часть муниципального образования в пределах земель, освоенных для ведения сельского хозяйства.

Планировочная структура населенного пункта с.Приволжское

Естественной западной границей с.Приволжское является акватория Волгоградского водохранилища, которая определила форму селитебной территории населенного пункта и характер застройки.

Основными особенностями существующей планировочной структуры с.Приволжское являются:

- укрупненная сетка кварталов с периметральной их застройкой;

- прохождение по территории населенного пункта участка автодороги регионального значения Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград.

Планировка населенного пункта многорядная, полуквартальная.-

Уличная сеть села Приволжское построена прямолинейными пересекающимися улицами, идущими параллельно русла Волги и перпендикулярно – вглубь территории населенного пункта..

В планировочной структуре с.Приволжское наметилось довольно четкое зонирование территории на селитебную и производственную. Территории селькохозяйственных, коммунально-складских и производственных предприятий сосредоточены на северной, восточной и южной окраинах населенного пункта. Отдельные небольшие перерабатывающие предприятия (ООО «Жемчужина Заволжья») непосредственно примыкают к жилой застройке.

Застройка с.Приволжское поквартальная, периметральная. Кварталы, организованные перпендикулярно пересекающимися улицами и проездами, четкие, размер различается - от 1,9 га  в центральной части, до 4,2 га – в юго-восточных и северо-западных частях населенного пункта.

Главными улицами села Приволжское являются: Советская, идущая через весь населенный пункт с севера на юг, улица Центральная – основная въездная магистраль и улица Первомайская, идущая параллельно ул.Советской и являющаяся основной перспективной транспортной осью, связывающая населенный пункт с автодорогой регионального значения Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград.

Торговый центр населенного пункта также сложился в историческом центре села и располагается на улице Советской.

Общепоселковый общественный центр сложился в кварталах, ограниченных улицами Советская, Центральная и Первомайская. На данной территории размещаются основные административно – деловые, культурные, образовательные, культовые и торговые объекты села Приволжское .

Заброшенные сады, садоводческие товарищества, окружающие село, в настоящее время практически вплотную подошли к застройке населенного пункта и в сочетании с акваторией Волгоградского водохранилища создают хорошие ландшафтные и растительные условия для организации здесь значительной зоны отдыха с кемпингами, турбазами,  местами детского  отдыха и т.д.

Планировочная структура населенного пункта с.Яблоновка

Естественной западной границей с.Яблоновка также является акватория Волгоградского водохранилища.

Основными особенностями существующей планировочной структуры с.Яблоновка являются:

- мелкая сетка полукварталов с периметральной, хаотичной застройкой;

- прохождение по прилегающей к территории населенного пункта участка автодороги регионального значения Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград.

Уличная сеть села Яблоновка построена прямолинейными  улицами, идущими параллельно русла р.Волги, перпендикулярно пересекающимися проездами, нечеткие по своей конфигурации, размер различается - от 3,5 га  в северной части, до 0,5 га – в юго-восточной частях села.

Главной улицей села Яблоновка являются улица Центральная, идущая через весь населенный пункт с севера-востока на юго-запад – основная въездная магистраль  связывающая населенный пункт с автодорогой регионального значения Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград.

Торговый центр населенного пункта сложился в историческом центре села и располагается на улице Центральной.

Общепоселковый общественный центр сложился в кварталах, ограниченных улицами Центральная, Коммунистическая и Почтовая. На данной территории размещаются основные административно – деловые, культурные, образовательные, культовые и торговые объекты села Яблоновка.

Территории селькохозяйственных и коммунально-складских предприятий примыкают к северо-восточной окраине населенного пункта и не имеют предпосылок для дальнейшего развития.

### Земельный фонд

Учёт земельного фонда муниципального образования ведётся Ровенским отделом Управления Росреестра по Саратовской области применительно к территории всего Ровенского района. В соответствии с требованиями 131 Федерального закона, границы Приволжского муниципального образования инструментально не закреплены. По данным, предоставленным Приволжской администрацией  площадь  МО составляет 13517 га.

По данным Ровенского отдела Управления Росреестра по Саратовской области о наличии, использовании земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям:

- Площадь земель населённых пунктов составляет 413,82 га;

- Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и земель иного специального назначения составляет    265,46    га, в том числе:

а) земли транспорта, энергетики и связи – 209,50 га;

б) земли промышленности –  55,96 га.

- Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 10213 га, из них:

а) сельхозугодья – 9762  га;

б) пастбища – 451 га;

- Площадь земель водного фонда составляет  – 2150,72 га.

- Площадь земель лесного фонда составляет – 359,50 га.

- Иные зоны – 114,50 га.

На территории Приволжского МО существует значительное количество необрабатываемой сельскохозяйственной земли, на территории населенных пунктов муниципального образования в основном в зоне сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских зонах также имеются неиспользуемые земельные участки.

В проект генерального плана внесены предложения по выполнению комплекса мероприятий по утверждению изменения границ земель и  территории Приволжского МО.

На расчетный срок и за пределами расчетного срока основные изменения в составе земельного фонда произойдут за счет увеличения границ населенных пунктов с.Приволжское и с.Яблоновка. Общая площадь населенных пунктов будет доведена до 491,26 га. Проектом генерального плана допускается поэтапное изменение границ населенных пунктов.

### Функциональное зонирование.

Функциональное зонирование разработано на основе комплексной оценки, планировочной организации территории Приволжского МО и произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения и природно-экологического каркаса муниципального образования.

На основе комплексной оценки территории выявлено семь основных типов функциональных зон:

- селитебные зоны;

- производственные зоны;

- зоны транспортной и инженерной инфраструктур;

- зоны специального назначения;

- сельскохозяйственные зоны;

- рекреационные зоны;

- акватории водных объектов.

Площади отдельных зон посчитаны по графической информации.

Внутри функциональных зон проектом выделены подзоны, отражающие специфику и уровень интенсивности освоения территории.

Территория населенных пунктов занимает 413,82 га, или 3,06% от всей территории муниципального образования.

Площадь селитебной  зоны в пределах границ населенных пунктов включает в себя жилую и общественную подзоны.

Жилая подзона выделена в пределах селитебной зоны населённых пунктов муниципального образования и включает в себя территории, занятые жилой застройкой.

По уровню благоустройства, этажности застройки возможно выделить следующие зоны в жилой части населенных пунктов:

- Зона индивидуальной жилой застройки, представленная в основном территорией, застроенной индивидуальными малоэтажными домами с приусадебными участками. В данную зону входят также и земельные участки, выделенные для индивидуального жилищного строительства и находящиеся в процессе освоения.

- Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки, представленная в основном территорией, застроенной малоэтажными жилыми домами секционного с приусадебными участками.

Застройка села Приволжское поквартальная, периметральная. Кварталы, организованные перпендикулярно пересекающимися улицами и проездами, четкие и разные по площади. Жилая застройка административного центра МО представлена 1-2 этажными индивидуальными домами усадебного и блокированного типа  с приусадебными участками.

В пределах жилой застройки расположены объекты повседневного социально- бытового обслуживания населения.

Жилая застройка села Яблоновка характеризуется сравнительно низкой плотностью застройки и низкой степенью благоустройства жилого фонда. Территории этого сельского населённого пункта имеет довольно чёткое функциональное зонирование. В пределах селитебных территорий расположены объекты повседневного социально-культурного и бытового обслуживания населения.

Общественная подзона представлена территорией, занятой общественно-адмистративной застройкой.

В центральной части села Приволжское вдоль улицы Советской сформирован административно-торговый центр, который представлен административными, общественными и культовыми зданиями, объектами культуры, торговыми и коммерческими предприятиями. Вне границ основного центра, по улицам Коммунистической, Красноармейской и Первомайской располагаются объекты здравоохранения, спортивного назначения а также объекты образования.

Таким образом, ул.Советская является основной планировочной осью с.Приволжское. Учреждения культурно-бытового обслуживания, расположенные в с.Приволжское, обеспечивают набор полного периодического обслуживания  населения, проживающего на сопряжённых территориях.

В пределах селитебных территорий расположены и другие объекты повседневного социально-культурного и бытового обслуживания населения.

Новое жилищное строительство (60 индивидуальных жилых домов)  предлагается осуществлять в границах населённого пункта на территориях, расположенных в районе улиц Коммунистической, Первомайской, Молодежной и Трункина. Помимо индивидуальной малоэтажной жилой застройки, в с.Приволжское предлагается размещение физкультурно-спортивного комплекса закрытого типа и стадиона (общая площадь земельного участка 2,5га), сельского дома быта на 14 раб./мест, бани на 20 пом./мест и иных объектов рекреационного назначения.

На расчетный срок небольшой объем жилищного строительства (38 индивидуальных жилых домов) предполагается провести в с.Яблоновка, а также на расчетный срок здесь необходимо резервирование земельного участка (3000 м2) для строительства детского сада на 60 мест.

При этом учреждения массового обслуживания (магазины и т.п.) дисперсно расположены по территории населенных пунктов и образуют на прилегающей территории свои местные зоны обслуживания.

Общественно-административные зоны в населенных пунктах с.Приволжское и с.Яблоновка в силу особенностей территориального расположения продолжат свое формирование на существующих территориях.

Производственная зона выделена:

- в пределах сформировавшихся объектов сельскохозяйственного производства и коммунально-складских зон на территории населённых пунктов;

- за границами населённых пунктов, где они представлены объектами сельскохозяйственного  производства.

На территории с.Приволжское перерабатывающие и коммунально-складские территории сконцентрированы в основном в восточной, южной, северной и юго-восточной частях населённого пункта.

Производственные и коммунально-складские территории представлены субъектами: ООО «Нефтьинвест», ОАО «Жемчужина Заволжья», ИП Мартыновский Ю.Ю. и др.

Объекты сельскохозяйственного производства представлены организациями: ООО «Приволжское ХПП», ООО «Перекресток», КФХ Николко, КФХ Тян  и др.

Таким образом, предлагается на расчетный срок упорядочить использование агропромышленных и коммунальных территорий,  с востока примыкающих к границе с.Приволжское. На неиспользуемой или нерационально используемой части производственных территорий населенных пунктов предлагается выполнить мероприятия по размещению производств, требующих установления санитарно-защитной зоны  не более 100 метров.

Площадь всех производственных территории составляет 55,96 га, или 0,41% от всей территории муниципального образования.

Зона специального назначения выделена:

- в пределах территорий для утилизации производственных и бытовых отходов, вне границ населенного пункта;

- в пределах территорий, занятых кладбищами;

- в пределах зеленых насаждений специального назначения;

Территории для утилизации производственных и бытовых отходов представлены свалками.

- Санкционированная свалка ТБО Приволжского МО расположена в                                 границах с.Приволжское, в 450 м от жилой застройки, площадью 3 га. Санитарно-защитная зона от свалки составляет 500 м.

- Территории для размещения объектов захоронения биологических отходов представлены скотомогильниками. По данным, предоставленным подразделением Администрации,  на територии Приволжского МО не имеется  захоронений биологических отходов.  Предлагается резервирование земельного участка 1,8 км. юго-восточнее с.Приволжское и строительство  скотомогильника в соответствии с действующими санитарными нормативами и правилами.

Территории кладбищ располагаются в границах муниципального образования в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. Действующее общее кладбище с.Приволжское находится в 60 м. восточнее жилой застройки (площадь-1,5га), действующее христианское кладбище с.Яблоновка находится в 300 м. восточнее села (площадь-1,1га).   Действующие мусульманские кладбища находятся в 15 и 20 км. восточнее сел Приволжское и Яблоновка (общая площадь-3,5 га). Площадь территорий кладбищ составляет 6,1 га.

Площадь территорий специального назначения 11,55 га, или 0,09% территории МО.

Сельскохозяйственная зона включает в себя большую часть территории Приволжского МО. На её долю приходится 10213 га или 75,56% площади муниципального образования.

К ней отнесена зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта и зона сельскохозяйственного производства на остальной территории Приволжского МО.

Территории степных и луговых ландшафтных комплексов и участки водно-болотной растительности, используются в зоне преимущественно под пастбища.

Рекреационная зона представлена:

- подзоной лесов Государственного лесного фонда, площадью  85 га.

- подзоной лесов I категории, площадью 265 га.

- подзоной зеленых насаждений общего пользования,  площадью 9,50 га.

Зона занимает площадь 359,50 га или 2,66% территории МО.

Для организации отдыха населения в летнее время года могут быть использованы территории, прилегающие к Волгоградскому водохранилищу для размещения благоустроенных пляжей и палаточных стоянок.

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры включает в себя:

- внешний транспорт, площадью 74,90 га;

- транспорт и инженерную инфраструктуру населенных пунктов, площадью 134,60 га.

Зона занимает площадь 209,50 га или 1,55% территории МО.

Акватория водных объектов занимает площадь 2150,72га или 15,91% территории МО.

Прочие территории включают в себя в основном неудобъя, земли, используемые под стихийные свалки, резервные территории и занимают в сумме 242 га, или 1,79% территории МО.

Сведения о распределении земель в различных функциональных зонах на территории района приведены в следующих таблицах.

Таблица 4.3.1.

Функциональное зонирование территории Приволжского муниципального образования (современное состояние)

| Наименование функциональной зоны | Площадь, га | то же, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Селитебные зоны | 274,68 | 2,03 |
| Производственные зоны | 55,96 | 0,41 |
| Сельскохозяйственные зоны | 10213,00 | 75,56 |
| Зона транспортной и инженерной инфраструктур | 209,50 | 1,55 |
| Зона специального назначения | 11,55 | 0,09 |
| Рекреационная зона | 359,50 | 2,66 |
| Акватории водных объектов | 2150,72 | 15,91 |
| Прочие территории | 242,09 | 1,79 |
| ВСЕГО: | 13517,00 | 100,0 |

Примечание: площади зон Приволжского МО, посчитаны по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению в формате MapInfo и подлежат уточнению при проведении землеустройства

Таблица 4.3.2.

Баланс территорий с.Приволжское (современный)

| № п.п. | Наименование | Существующее положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Площадь | % |
| 1. | Общая площадь МО | км2 | 135,17 |  |
| 2. | Территория с.Приволжское | га | 348,30 | 100 |
| 3. | Жилые зоны, в том числе: - индивидуальная малоэтажная жилая застройка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка | га | 213,22 8,78 | 61,22 2,52 |
| 4. | Общественные зоны Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения, в том числе: -зеленые насаждения общего пользования -зона административно-делового назначения -зона торгово-бытового назначения -зона учебно-образовательного назначения -зона культурно-досугового назначения -зона здравоохранения | га | 11,27 2,00 0,25 0,30 3,25 0,95 4,52 | 3,24 0,57 0,07 0,09 0,93 0,27 1,30 |
| 5. | Производственные зоны, в том числе: - сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий -территории недействующих предприятий | га | 7,75 0,83 | 2,23 0,24 |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе -зона сельскохозяйственных угодий | га | 23,90 | 6,86 |
| 7. | Рекреационные зоны, в том числе -зона зеленых насаждений общего пользования | га | 7,00 | 2,01 |
| 8. | Зона спецназначения в том числе -зона ритуального назначения -зона территорий ОГУ «Энгельсского лесхоза» | га | 19,90 1,50 15,40 | 5,71 0,43 4,42 |
| 8. | Зоны транспортной инфраструктуры: -зона улично-дорожной сети | га | 13,20 | 3,79 |
| 9. | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 42,45 | 15,00 |

Таблица 4.3.2.

Баланс территории с. Яблоновка (современный)

| № п.п. | Наименование | Существующее положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Площадь | % |
| 1. | Общая площадь МО | км2 | 135,17 |  |
| 2. | Территория с. Яблоновка | га | 65,52 | 100 |
| 3. | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 40,16 | 61,29 |
| 4. | Общественно-деловые зоны, в том числе: -зона учебно-образовательного назначения -зона объектов культуры -зона объектов коммерческого назначения -зона зеленых насаждений общего пользования | га | 1,25 0,62 0,05 0,08 0,50 | 19,08 0,95 0,08 0,12 0,76 |
| 5. | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе -зона сельскохозяйственных угодий |  | 6,47 6,47 | 9,87 |
| 6. | Зоны специального назначения |  | 1,10 | 1,68 |
| 7. | Зона улично-дорожной сети | га | 7,70 | 11,75 |
| 8. | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 8,84 | 13,49 |

Примечание: площади зон населенных пунктов, приведённые в графе 4 посчитаны по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению и подлежат уточнению при проведении землеустройства

Анализ использования земель в границах муниципального образования показал, что основным территориальным резервом для развития жилищного строительства, коммунальных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий на расчетный срок и за его пределами будут служить неиспользуемые и неэффективно используемые земли населенных пунктов и прилегающие к ним земли сельскохозяйственного назначения.

Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение специализации хозяйственной деятельности района в соответствии с функциональным зонированием.

### Земельные участки и объекты федерального, регионального и местного значения

Земельные участки и объекты федерального значения на территории муниципального образования представлены:

- линиями связи компании ОАО «Ростелеком»;

- магистральные нефтепроводы ООО «Нефтьинвест».

Таблица 4.4.1.

Объекты федерального значения на территории Приволжского МО

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Филиал ФГУП «Почта-России», ОАО «Волгателеком» | с.Приволжское, ул.Советская, 35 |
|  | Филиал ФГУП «Почта-России» | с.Яблоновка, ул.Центральная, 1 |
|  | ОГУ «Энгельсский лесхоз» «Приволжское участковое лесничество» | с.Приволжское, ул.Лесничество |

Земельные участки регионального значения на территории муниципального образования представлены:

- участком отвода автодороги Самара –Пугачев-Энгельс-Волгоград ( в пределах МО),

- автоподъезд к с. Яблоновка от автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград,

- газопроводами и объектами газоснабжения, находящимися на балансе филиала-треста ОАО «Саратовоблгаз» филиал трест «Энгельсмежрайгаз»;

- линиями электропередач, электроподстанциями, трансформаторными подстанциями, принадлежащих «Саратовской распределительной сети ОАО «МРСК Волги» Ровенское отделение ;

- линиями связи компании ОАО «ВолгаТелеком».

Таблица 4.4.2.

Объекты регионального значения на территории  Ровенского МО.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
|  | ГКСК образовательное учреждение для вопитанников с ограниченными возможностями Коррекционная общеобразовательная школа-интернат 8 вида | с.Приволжское, ул.Коммунистическая, 45 |
|  | ГУ ЦСОН Ровенского района | с.Приволжское, ул.Советская, 78 |
|  | Саратовская региональная общественная организация. Объединенный реабилитационный центр «Соль земли» | с.Приволжское, ул.Первомайская, 1а |
|  | ГУ МВД РФ Саратовской области. Участковый пункт полиции №5 в составе Межмуниципального управления МВД РФ | с.Приволжское, ул.Советская, 78 |

Земельные участки и объекты местного значения на территории муниципального образования представлены объектами, находящимися в собственности Ровенского муниципального района и Ровенского МО.

В таблице 4.4.3. перечислены участки и объекты, находящиеся в собственности Ровенского муниципального района.

Таблица 4.4.3.

Объекты, являющиеся собственностью Ровенского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь земельного участка кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здание МБОУ СОШ | с.Приволжское, ул.Коммунистическая, 43 | 15000 |
|  | Здание МОУ ООШ | с.Яблоновка ул.Центральная, | 3600 |
|  | Нежилое здание МДОУ Детский сад «Солнышко» | с.Приволжское, ул.Краноармейская, 52 | 2000 |
|  | Нежилое здание МДОУ Детский сад «Родничок» | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 28 | 400 |
|  | Нежилое здание библиотеки | с.Приволжское, ул.Советская, 40 | - |
|  | Нежилое здание Приволжского СДК | с.Приволжское, ул.Советская, 62 | - |
|  | Нежилое здание Яблоновского СК | с.Яблоновка, ул.Центральная | - |
|  | Нежилое одноэтажное здание-церковь | с.Приволжское, ул.Советская, 72 | - |

В таблице 4.4.4. перечислены участки и объекты, находящиеся в собственности Приволжского МО.

Таблица 4.4.4.

Объекты, находящиеся в собственности Приволжского МО.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Здание Администрации МО | с.Приволжское, ул.Коммунистическая, 21 |
|  | Жилой дом | с.Приволжское, ул.Коммунистическая, 26 |
|  | Жилой дом | с.Приволжское, ул.Красноармейская, 54 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Красноармейская, 56/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Красноармейская, 60/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Красноармейская, 82/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Красноармейская, 84/3 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Красноармейская, 94/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Первомайская, 47/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Первомайская, 30/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Первомайская, 43/2 |
|  | Жилой дом | с.Приволжское, ул.Первомайская, 46 |
|  | Жилой дом | с.Приволжское, ул.Первомайская, 56/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Первомайская, 62 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Первомайская, 65/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Первомайская, 67/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Советская, 44/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Советская, 44/3 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Советская, 59/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Трункина,12/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Трункина,17/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул. ул.Трункина,17/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Трункина,20/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Трункина,23/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Трункина,35/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Трункина,7/2 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Волжская, 17 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Волжская, 24/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Волжская, 24/2 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Волжская, 6 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 10/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 1/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 10/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 12/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 13/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 14/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 15/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 15/2 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 18 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 19 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 2/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 24 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 3/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 3/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 4/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 5/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 5/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 7/1 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 13 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 2/1 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 3 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 5 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 6 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 7/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 7/2 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 15 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 10/2 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 13 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 17/1 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 20/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 32/2 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 4 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 5 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 9 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 12/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 2/1 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 17 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 24 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 3/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 4/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 7/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 9/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 13/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Центральная, 5/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Центральная, 9/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Центральная, 9/2 |
|  | Газопровод низкого давления (частично) | во всех населенных пунктах |
|  | Водопроводные сети | во всех населенных пунктах |
|  | Котельные, ЦТП и теплосети | во всех населенных пунктах |
|  | Водонапорные башни | с.Приволжское, с.Яблоновка |
|  | Кладбище общее - 1,5га | с.Приволжское |
|  | Кладбище христианское – 1,1га | с.Яблоновка |
|  | Кладбище мусульманское – 1,5га | 15 км. от с.Приволжское |
|  | Кладбище мусульманское -2,0га | 20 км. от с.Яблоновка |

## 5. Планировочные ограничения

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Приволжского муниципального образования находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-07 для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных как на территории Приволжского муниципального образования, так и на смежных территориях. В настоящее время часть предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны, находятся в стадии смены собственника и смены вида производственной деятельности. Проектом генерального плана новые коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях селитебных и коммунально-складских зон Приволжского МО на первую очередь и на расчетный срок.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-07 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования отображены водоохранные зоны Волгоградского водохранилища (200 м) и прудов (50 м) в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности Ровенского района. В соответствии с ним, вся территория муниципального образования подвержена воздействию ЧС природного характера:

- затопления;

- природные пожары.

На территории муниципального образования имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:

- зона возможных аварий на автомобильном транспорте;

- зоны возможных аварий на пожаро - и взрывоопасных объектах.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Саратовской области №69 от 04.11.2003 г.

На территории Приволжского муниципального образования наличествуют 8 памятников истории и культуры различного статуса и типологической принадлежности.

Была принята следующая типология памятников истории и культуры Приволжского МО:

- архитектурные;

- археологические — курганы и курганные группы.

В Приволжском МО существует один выявленный памятник истории и культуры см. таблицу  5.1.

Таблица 5.1.

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Приволжского  МО

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание аптеки, ХIХв. | с.Приволжское, ул.Советская, 50/2 |

Также, в МО выявлен ряд объектов, не имеющих официального статуса, обладающие признаками ОКН. Они представлены в таблице 5.2.2.

Таблица 5. 2.

Объекты в Приволжском муниципальном образовании, обладающие признаками ОКН

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Приволжское | Здание администрации, ХIХв. |
| 2 | с.Приволжское | Здание библиотеки, ХIХв. |

Необходимо провести оценку состояния вышеперечисленных объектов и, по необходимости, принять меры для их восстановления и реконструкции.

По данным, предоставленным отделом археологии Комитета по охране культурного наследия Саратовской области, на территории Приволжского МО находятся 7 выявленных объектов археологического наследия (см. таблицу 5.3.)

Таблица 5.3.

Выявленные объекты археологического наследия Приволжского МО.

Приказ министерства культуры Саратовской области №01-05/189 от 25.06.2007г.

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта, площадь | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3 Могильники, надмогильные ритуальные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Приволжское, 4,5 км к С-СВ от села, площадь 0,36 га | выгон |
| 2 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Приволжское, 4,25 км к Ю-ЮВ от села, площадь 0,16 га | пашня |
| 3 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Приволжское, 4 км к востоку от села, площадь 0,35 га | выгон |
| 4 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э.-XIVв.) | с. Приволжское, 1 км к СВ от села, площадь 0,5 га | выгон |
| 5 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Яблоновка, 7 км к востоку от села, площадь 0,45 га | пашня |
| 6 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Яблоновка, 4 км к СВ от села, площадь 0,36 га | выгон |
| 7. | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Яблоновка, 11 км к В-СВ от села, площадь 0,35 га | выгон, геодезический знак |

При застройке населенных мест необходимо учитывать наличие памятников, имеющих научное, историческое и архитектурное значение и состоящих под охраной государства.

Местоположение вышеперечисленных объектов историко-культурного наследия нанесены на «Карте современного использования и границ зон с особыми условиями использования территорий Приволжского муниципального образования», «Карте современного использования территории сел Приволжское и Яблоновка» и «Карте результатов анализа комплексного развития территорий Ровенского МО» в соответствии со списками, размещенными на сайте Правительства Саратовской области в разделе Комитета по охране культурного наследия области, и данными, предоставленными отделом археологии Комитета по охране культурного наследия Саратовской области по специальному запросу.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

В соответствии со ст.10 п.3 Закона Саратовской области «Об охране и использовании объектов культурного наследия народов РФ, находящихся на территории Саратовской области» № 69-ЗСО от 4.11.2003 г., выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории Приволжского МО Ровенского муниципального района, подлежат государственной охране до принятия решения о включении их в реестр и подлежат постановке на государственную охрану в соответствии со Ст.10 п.3 «Закона Саратовской области об охране и использовании объектов культурного наследия народов РФ, находящихся на территории Саратовской области» № 69-ЗСО от 4.11.2003 г.

В соответствии со ст. 15 п.1 Закона Саратовской «Области об охране и использовании объектов культурного наследия народов РФ, находящихся на территории Саратовской области» № 69-ЗСО от 4.11.2003 г., необходимо выполнить проект зон охраны памятников культурного наследия, находящихся на территории Приволжского МО. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании Проекта зон охраны объекта культурного наследия Правительством области по согласованию с полномочным органом охраны объектов культурного наследия.

Ограничения и условия по использованию и сохранению объектов культурного наследия и их территорий должны устанавливаются в соответствии со Ст.33 п.1, Ст.35 п.2, 3, 4; Ст.36 п.3; Ст.36; Ст.37; Ст.38; Гл. VII; Ст.49 п.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ». Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранных зон должен быть установлен с учетом требований Ст.10 Постановления Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия народов РФ».

## 6. Система обслуживания населения

### Размещение учреждений социальной сферы

Учитывая, что в разделе 3.2. подробно проанализированы учреждения социальной сферы, расположенные в населенных пунктах МО, в настоящем разделе рассмотрены только вопросы территориального размещения объектов.

Таблица 6.1.1.

Расчет объемов нового строительства системы социального и культурно-бытового обслуживания

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения |  | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов |  | Фактическая емкость объектов |  |  | Объемы нового строитель-ства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 8 | 9 |
| Образование и воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест |  | По демографии | 138 |  | 200 |  |  | 60 |  |
| Общеобразо- вательные, коррекционные школы | мест |  | По демографии | 606 |  | 300 |  |  | - |  |
| Учреждения внешкольного образования | мест |  | 10% общего числа школьников | 30 |  | - |  |  | - |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещений в смену |  | По демографии | Нет данных |  | 250 |  |  | - |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты | Посещений в смену |  | По демографии | Нет данных |  | 150 |  |  | - |  |
| Аптеки | м2 общ. площ |  | 14 | Нет данных |  | 40 |  |  | - |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория физкультурно-спортивных сооружений | га |  | 0,8 | 2,6 |  | - |  | 2,6 |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы и дома культуры и кинотеатры |  | мест | 105 | 350 |  | 235 |  | - |  |  |
| Библиотеки |  | тыс. том | 3,1 | 5,7 |  | 17,6 |  | - |  |  |
| Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг.площ |  | 320 | 1024 | 967 |  | - |  |  |  |
| Рыночные комплексы | м2 торг.площ |  | 24 | - | Нет данных |  | - |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест |  | 7 | - | - |  | 14 |  |  |  |
| Бани | мест |  | 7 | - | - |  | 20 |  |  | По требованиям ГО и ЧС |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение милиции | объект |  | 1 на 50 тыс. жителей | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| Отделение связи | объект |  | 1 на 5 тыс. жителей | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| Коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо | объект |  | 1 | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| Гостиницы | мест |  | 2 на 1тыс. жителей | 7 | - |  | 12 |  |  |  |
| Общественные уборные | прибор |  | 1 на 1тыс. жителей | 7 | - |  | 7 |  |  |  |

Образовательные учреждения.

В 2012г., по данным комитета образования Администрации Ровенского района, в Приволжском МО имеются два  детских сада два в с.Приволжское и с.Яблоновка. Нормативный радиус обслуживания дошкольных учреждений составляет 350 метров. Здания детских садов расположены в центральной части населенных пунктов и радиус обслуживания превышает нормативный.

Сеть общеобразовательных учреждений МО представлена 2-мя дневными общеобразовательными учреждениями в с.Приволжское и с.Яблоновка, которые предоставляют все три ступени общего образования (начальное, основное и среднее). Нормативный радиус обслуживания общеобразовательных учреждений составляет 1000 метров (500 м для начальных классов). Таким образом, основные селитебные территории населенных пунктов охвачены обслуживанием школ.

Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения на территории Приволжского МО представлены сельской амбулаторией в с.Приволжское и помещением ФАП в с.Яблоновка .

Здание сельской амбулатории имеет износ — 65%. Корпус находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта, 100% укомплектованность оборудованием.

ФАП в с.Яблоновка находится в приспособленном помещении в удовлетворительном состоянии и требует текущего ремонта, 100% укомплектованность оборудованием.

Система здравоохранения на расчетную перспективу нуждается в серьезном реформировании и совершенствовании. В качестве первоочередных задач её дальнейшего развития следует рассматривать:

- комплекс мероприятий по снижению уровня смертности и заболеваемости населения:

  - совершенствование системы вакцинопрофилактики, достижение охвата детей иммунизацией в рамках Национального календаря прививок более 95%;

  - обеспечение лечебно-профилактического учреждения Приволжского МО достаточным количеством иммунобиологических препаратов;

  - повышение качества медицинского обслуживания и выявления болезней на ранних стадиях;

  - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактики социально-значимых болезней.

- обновление и улучшение материально-технической базы, приведение обеспеченности кадрами и койко-местами в соответствие с принятыми в стране нормативами:

- оснащение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием;

- ремонт и реконструкция зданий и сооружений системы здравоохранения;

- достижение принятых в РФ нормативов обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом.

- комплекс мер по охране здоровья матери и ребенка;

- совершенствование управленческой структуры системы здравоохранения.

Учреждения культуры

Сеть учреждений культуры муниципального образования представлена Приволжским СДК, Яблоновским СК и  Приволжской сельской библиотекой .

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания представлен в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2.

Дома культуры, библиотечное обслуживание, в границах Приволжского МО

| № п/п | Местоположение объекта | Дата постройки | Износ объекта, % | Число мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приволжский СДК | 1957г. | 50% | 350 |
| 2 | Яблоновский СК | 1980г | н.д. | 100 |
| 3 | Приволжская сельская библиотека | - | 30% | - |

Все учреждения культуры расположены в центральной части населенных пунктов, что обеспечивает равномерную доступность из всех районов.

Предложения по развитию сети учреждений культуры и искусства предусматривают структурную перестройку ее системы с переходом от традиционных форм обслуживания с их узкой специализацией к многофункциональным объектам культурного обслуживания, включая культурно-спортивные комплексы, клубные учреждения с набором помещений для различного вида любительских занятий с целью получения различными группами населения равных возможностей.

Одна из важнейших задач это организация досуга молодежи и подростков, который должен быть доступен как в территориальном, так и в материальном отношении.

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства отрасли необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры.

Основными задачами дальнейшего развития в области культуры являются:

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, обеспечивающей единство культурного пространства района, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам  библиотечных фондов;

- развитие профессионального искусства;

- развитие самодеятельного творчества населения МО, расширение сети клубов по интересам и любительских объединений;

- реставрацию памятников истории и культуры;

- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых ресурсов из негосударственного сектора, развития меценатства и спонсорства;

- продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности  библиотечного фонда.

Физкультура и спорт

Объекты  физкультуры и спорта на территории МО представлены:

- спортивный зал при МБОУ СОШ с. Приволжское площадью 432 м2 (с. Приволжское, ул.  Коммунистическая, д. 43);

- спортивный зал при МБОУ ООШ с.Яблоновка площадью 230 м2 (с. Яблоновка, ул. Коммунистическая, д. 17);

- спортивная площадка (с. Приволжское, ул.  Коммунистическая, д. 43)

### Размещение объектов торгово-бытового обслуживания

Размещение объектов торгово-бытового обслуживания

В настоящее время данная сфера обслуживания, являясь полностью рыночной, не требует капитальных вложений из государственного и местного бюджетов. Но рыночные механизмы в части размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания зачастую входят в противоречие с интересами различных групп населения и требуют регулирования со стороны органов местного самоуправления.

Объекты торговли в Приволжском МО представлены предприятиями повседневного обслуживания. Существующие нормы обеспеченности указанными объектами превышены более чем в два раза, что положительно характеризует данную сферу услуг в муниципальном образовании.

Таблица 6.2.1.

Перечень объектов торгово-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2010 г.

| № | Наименование учреждения | В чьем ведении находится | Адрес | Торговая площадь в магазинах, м2 | Отдельно стоящее или встроенное | Качествен-ное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения торговли |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин «Продукты» | Ровенское Райпо | с. Приволжское, ул. Советская, д. 70 | 180 | отдельно стоящее | хорошее |
| 2 | Магазин | ИП Тарасов В.А. | с. Приволжское, ул. Первомайская, д. 24 | 36 | отдельно стоящее | хорошее |
| 3 | Магазин | ИП Лошманова С.Б. | с. Приволжское, ул. Первомайская, д. 21 | 80 | отдельно стоящее | хорошее |
| 4 | Магазин «Продукты» | ИП Аксенова В.П. | с. Приволжское, ул. Советская, д. 58 | 80 | отдельно стоящее | хорошее |
| 5 | Магазин | ИП Коляева Н.П. | с. Приволжское, ул. Первомайская, д. 51а | 18 | отдельно стоящее | хорошее |
| 6 | Магазин | ИП Журавлева С.В. | с. Приволжское, ул. Красноармейская, д. 74 | 20 | отдельно стоящее | хорошее |
| 7 | Магазин | ИП Ерников И.Ш. | с. Приволжское, ул. Коммунистическая, д. 37 | 60 | отдельно стоящее | хорошее |
| 8 | Магазин | ИП Дорошевич С.Л. | с. Приволжское, ул. Советская, д. 47 | 26 | отдельно стоящее | хорошее |
| 9 | Магазин | ИП ВоробьеваВ.А. | с. Яблоновка, пер. Центральный, д. 11 | 70 | встроенное | хорошее |
| 10 | Магазин | ИП Шевчкук А.Н. | с. Яблоновка, пер. Центральный, д.14 | 12 | отдельно стоящее | хорошее |
| 11 | Магазин «Продукты» | Ровенское Райпо | с. Яблоновка, пер. Центральный | 36 | отдельно стоящее | хорошее |

При реконструкции жилых кварталов и жилищном строительстве необходимо предусматривать площади для размещения предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания повседневного обслуживания.

Основными направлениями по развитию сети объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на расчетный срок станет создание условий для:

- расширения перечня предлагаемых товаров и услуг;

- организации сезонной и ярмарочной торговли в строго отведенных местах.

### Культовые здания

В с.Приволжское находится культовое здание:

- на ул. Советская, 72 – Храм Покрова Пресвятой Богородицы;

### Коммунальные объекты

Гостиницы.

На территории .Приволжского муниципального образования гостиниц нет.

Общественные уборные.

Приволжское муниципальное образование не имеет сети общественных уборных. Потребность согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* норме – 6 мест.

Бани.

По данным администрации муниципального образования на территории МО бани отсутствуют.

Проектом генерального плана предлагается резервирование земельного участка по ул.Красноармейская для строительство бани общей площадью 200м2 на 20 мест.

Кладбища.

На территории Приволжского МО расположены четыре кладбища.

Таблица 6.4.1.

| Наименование конфессиональная принадлежность | Адрес (местоположение) | Действующее или закрытое | Расстояние до ближайшей жилой застройки м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| общее | с.Приволжское | действующее | 300 |
| общее | с.Яблоновка | действующее | 450 |
| мусульманское | 15км. от с.Приволжское | действующее | 15000 |
| мусульманское | 20км. от с.Яблоновка | действующее | 20000 |

Проектом генерального плана предлагается резервирование земельного участка (площадью 5га.) 1,5км. юго-восточнее села Приволжское для строительства нового кладбища и выполнение мероприятий по озеленению и благоустройству территорий существующих кладбищ и их санитарно-защитных зон.

Пожарные депо.

На территории Ровенского муниципального района размещается ГУ «14 отряд ФПС по Саратовской области» 55-я пожарная часть по охране р.п.. Ровное. Депо расположено в р.п.. Ровное, ул. Гвардейской переулок. Здание специального назначения, находится в удовлетворительном состоянии. На балансе имеет 3 пожарных автомобиля.

Согласно предложениям схемы территориального планирования Ровенского МР, руководствуясь требованиями п.6* приложения №1 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений», закона 123-ФЗ, территорию Приволжского МО предлагается обслуживать пожарной частью, расположенной в р.п. Ровное.

## 7. Транспорт и улично-дорожная сеть

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории Приволжского муниципального образования транспортная инфраструктура представлена автомобильным, речным и трубопроводным транспортом.

### Внешний транспорт

Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог.

Комитетом по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог Саратовской области и Саратовским филиалом института «ГИПРОДОРНИИ» подготовлены перечни автомобильных дорог регионального и местного значения.

Классификация автодорог выполнена в соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлений Правительства РФ №209 от 11.04.2006 г. «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации», Правительства Саратовской области №232-П от 01.08.2006 г. «Вопросы определения автомобильных дорог общего пользования Саратовской области» и №415-П от 25.12.2006 г. «Вопросы определения автомобильных дорог общего пользования межмуниципального характера».

На исходный период внешняя дорожная сеть Приволжского МО представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального значения.

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области №175-П от 06.05.2008 г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения».

Основной региональной автодорогой Ровенского МО является Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. Дорога обеспечивает связь Приволжского МО с районным центром р.п. Ровное и с областным центром г. Саратовом, протяженность в пределах МО — 15,0 км. Дорога с усовершенствованным покрытием, имеет III техническую категорию.

Автоподъезд к с. Яблоновка от автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград имеет также региональное значение и представляет собой грунтовую дорогу.

Перечень и основные характеристики внешних автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Приволжского МО, приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

Перечень внешних автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяжение в пределах МО, км | в том числе: |  |  |  |  | Ширина земляного полотна | Ширина проезжей части | Катего-рия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием |  | из них: |  | грун-товые |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с усоверш. покрытием | с пере-ходным |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | - | - | 12 | 8 | III |
| 2 | Автоподъезд от а/д "Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград" к с. Яблоновка | 0,15 |  | - | - | - | 0,15 | - | - | - |
| Итого региональных автодорог: |  | 15,15 |  | 15,0 | 15,0 | - | 0,15 | - | - | - |

По данным Комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог области на территории Приволжского МО на внешних автодорогах находится 3 моста на автодороге Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград.

Основные параметры мостов приведены в таблице 7.1.2

Таблица 7.1.2.

Мостовые сооружения

| № п/п | Наименование сооружения | Год стр., рем. Баланс (да «+» нет «-») | Длина*Ширина Схема Габарит | Мате-риал | Недостатки | Ограничение по грузоподъемности, т | Состояние мостового сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мост ч/овраг Октябрьский у с. Яблоновка (0.7 км) на км 465+542 а/д Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград | 1989+ | 41.18Х14.16 2Х18.0 Г-11.6+2Х1.1 | ж/б | н.д | н.д | удовлетв. |
| 2 | Путепровод ч/трубопровод у с. Приволжское (2 км) на км 459+821 а/д Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград | 1988+ | 32.7Х13.96 2Х15.0 Г-11.5+2Х1.0 | ж/б | высота огражд. | н.д | удовлетв. |
| 3 | Мост ч/овраг Приволжский у с. Приволжское (0.5 км) на км 458+154 а/д Самара-Пугачев - Энгельс - Волгоград | 1976+ | 34.13Х11.4 3Х11.36 Г-8.8+2Х1.05 | ж/б | габарит | до 25 | удовлетв. |

Перспективы развития автодорожной сети на территории Приволжского МО определены на основании долгосрочной областной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 3 февраля 2010 г. N 42-П, а также Схем территориального планирования Саратовской области и Ровенского района.

Классификация автомобильных дорог на перспективу выполнена в соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем из состава региональных автодорог выделен класс дорог межмуниципального значения, которые как и региональные дороги находятся в региональной собственности.

На перспективу на территории Приволжского МО предусматривается:

- реконструкция по параметрам II технической категории участка региональной автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград;

- строительство по параметрам IV технической категории автодороги межмуниципального значения Автоподъезд к с.Яблоновка от автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград;

- ремонт моста через овраг Приволжский у с. Приволжское на км 458+154 автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград;

- выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Межремонтные сроки определены согласно нормативным документам и составляют для капитального ремонта 15 - 18 лет, ремонта — 6 - 10 лет.

В целях обеспечения безопасности населения и нормальной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные охранные зоны.

Придорожные охранные зоны автомобильных дорог общего пользования предназначаются также для возможности их использования при реконструкции и ремонте дорог.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в зависимости от категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Автомобильный транспорт

Грузовые и пассажирские перевозки в поселении осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

По данным местной администрации численность автомобилей в Приволжском муниципальном образовании составляет 204 единицы.

Структура транспортных средств приведена в таблице 7.1.3.

Таблица 7.1.3.

Структура транспортных средств

| № п/п | Населенный пункт | Автотранспорт |  |  | Трактора | Мототранспорт | Мотоблоки | Прицепы | Лодки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Легковые | Грузовые |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Приволжское | 174 | 162 | 12 | 17 | 10 | 4 | 11 | 4 |
| 2 | с. Яблоновка | 30 | 27 | 3 | 1 | 2 | - | - | 4 |

Массовые пассажирские перевозки осуществляются Ровенским автотранспортным предприятием.

По территории Приволжского МО проходят пригородные и междугородные автобусные маршруты, основные характеристики которых приведены в таблице 7.1.4.

Таблица 7.1.4.

Автобусные маршруты

| № п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Кол-во рейсов в сутки | Сезонность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пригородные |  |  |  |  |  |
| 1 | 398 | Ровное – Приволжское | 46 | 2 | Постоянный |
| Междугородные |  |  |  |  |  |
| 1 | 708 | Энгельс – Новосельское | 140 | 2 | Постоянный |
| 2 | 714 | Энгельс – Прогресс – Ровное | 122 | 2 | Постоянный |
| 3 | 635 | Саратов – Ровное | 110 | 6 | Постоянный |

Предприятия автосервиса в Приволжском МО представлены станцией технического обслуживания (ИП Мартыновский), расположенной в с. Приволжском. СТО не оборудована современным диагностическим и ремонтным оборудованием и представляют собой мелкую авторемонтную мастерскую.

В соответствии со Схемой территориального планирования Ровенского муниципального района в р.п. Ровное намечается строительство сервисного центра, включающих станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин. Сервисный центр будет обслуживать парк легковых автомобилей всего Ровенского района.

Речной транспорт

Река Волга связывает Саратовскую область с важнейшими экономическими районами страны: каналом им. Москвы – с Центральным районом, через реку Каму – с западным Уралом, через Вого-Донской канал – с Донбассом, водной системой Волго-Балта - с Беломорьем. Кроме того, Волга обеспечивает местные транспортные связи между городами и поселками, расположенными по берегам Волги. Средняя продолжительность навигации – 226 дней.

Река Волга на всем протяжении имеет гарантированные габариты пути, приведенные в таблице 7.1.5.

Таблица 7.1.5.

Гарантированные габариты пути р. Волга

| Участки | Глубина, см | Ширина, м | Радиус закруглений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Самара – Балаково | 400 | 400 | 1200 |
| Балаково – Волжская ГЭС | 400 | 200-400 | 1200-1600 |

В пределах области на Волге расположено два водохранилища - Саратовское и Волгоградское.

Села Приволжское и Яблоновка находятся на берегу Волгоградского водохранилища. В с. Приволжское имеется грузовой причал, который используется для погрузки зерна на речной транспорт. Погрузка осуществляется по транспортеру, который идет от ХПП до причала.

Проектом предполагается открытие местных речных линий, которые свяжут с. Приволжское с р.п. Ровное и городами Саратов, Маркс, Энгельс и другими населенными пунктами, расположенными  вниз и вверх по реке Волге.

Место для устройства пассажирского причала необходимо выбрать после дополнительных изысканий берега Волги.

Трубопроводный транспорт

По территории Приволжского МО проходят магистральные нефтепроводы Самара – Лисичанск и Самара - Тихорецк.

Нефтепроводы проходят по территории МО транзитом. Охранная зона нефтепроводов составляет 25 м в каждую сторону.

Основные характеристики участков нефтепроводов на территории Приволжского МО приведены в таблице 7.1.6.

Таблица 7.1.6.

Основные характеристики нефтепроводов

| №№ п/п | Наименование нефтепровода | Год Постройки | Диаметр, мм | Протяженность в границах МО, км | Давление, МПа | Проектная производительность (млн.т/год) | Санитарный разрыв от населенных пунктов, м | Вид прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самара-Тихорецк | 1974 | 1020 | 8 | 5,06 | 22,0 | 200 | Подземный |
|  | в т.ч. на пересечении р. Волги |  | 1020 | 4,13 | 4,87 |  | 200 | Подводный |
| 2 | Самара-Лисичанск» | 1977 | 1220 | 8 | 5,00 | 60,0 | 200 | Подземный |
|  | в т.ч. на пересечении р. Волги |  | 1020 | 3,81 | 5,20 |  | 200 | Подводный |

Оба нефтепровода в районе с. Приволжское пересекают р. Волгу.

Прохождение трубопроводов показано в графических материалах проекта на Карте развития транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального образования.

Прокладка новых магистральных трубопроводов по территории МО в ближайший период не планируется.

### Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть сел имеет четко выраженную прямоугольную схему с густой сеткой улиц.

Основу улично-дорожной сети с. Приволжское составляют основные улицы, к которым относятся улицы Центральная, Первомайская, Коммунистическая.

По этим улицам осуществляются основные транспортные связи между жилыми кварталами села, промышленными зонами и объектами социально-бытового обслуживания.

Сеть основных улиц дополняют второстепенные улицы и проезды, которые обеспечивают подъезды непосредственно к жилым домам и объектам.

Протяженность улично-дорожной сети Приволжского МО в настоящее время по данным местной администрации составляет 16,76 км, в том числе с твердым покрытием – 1,63 км, т.е. менее 10%.

Ширина магистральных улиц в красных линиях колеблется от 10 до 20 м,  ширина проезжей части - от 3,5 до 7,5 м.

К недостаткам улично-дорожной сети следует отнести отсутствие твердого покрытия на многих улицах.

Основное территориальное развитие с. Приволжское намечается в северном направлении.

Транспортная связь новых жилых кварталов со сложившейся частью села будет осуществляться по проектируемым улицам.

Прохождение существующих и проектируемых магистральных улиц сел показано в графических материалах проекта на карте развития транспортной инфраструктуры сел Приволжское и Яблоновка.

Все улицы, как существующие, так и вновь проектируемые, подлежат асфальтированию, основные – на первую очередь.

Рекомендуемая ширина вновь проектируемых улиц в красных линиях  для основных улиц - 30 м,  для второстепенных — 20 м. Рекомендуемые поперечные профили улиц приведены на рис. 7.2.1. и 7.2.2.

Рисунок 7.2.1. Рекомендуемый поперечный профиль основных сельских улиц.

Рисунок 7.2.2. Рекомендуемый поперечный профиль второстепенных сельских улиц.

Внутрисельские пассажирские перевозки осуществляются индивидуальными автомобилями. В летний период населением активно используется велосипедный транспорт.

Хранение индивидуальных транспортных средств в настоящее время осуществляется в гаражах, размещенных непосредственно в усадебной застройке.

На перспективу постоянное хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям, предусматривается также непосредственно на приусадебных участках.

Кратковременное хранение автомобилей предусматривается на гостевых автостоянках, размещаемых при объектах социально-культурного обслуживания населения.

## 8. Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо- и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие поселений. Основной задачей инженерных разделов в составе генерального плана является определение долгосрочной перспективы развития инженерных систем.

### Водоснабжение и водоотведение

Современное состояние водоснабжения

Общие положения

Схема развития водоснабжения и водоотведения Приволжского муниципального образования составлена на основании следующих документов:

- региональная программа «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой»;

- исходные данные администрации Приволжского муниципального образования по существующему состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения.

1) село Приволжское:

Источники водоснабжения и их характеристики

Водоснабжение села Приволжское осуществляется от одного источника артезианских скважин.

На территории села Приволжское находятся два водозабора:

1) ул.Коммунистическая, 64 расположен водозабор. Территория водозабора выдержана, не огорожена. В состав водозабора входят: а) скважина (количество – 1; глубина – 215 м; ввод в эксплуатацию – 1991г.); б) водонапорная башня (количество – 1; объем – 25 м3).

2) Верхний водозабор. Территория водозабора выдержана, не огорожена. В состав водозабора входят: а) скважина (количество – 1; глубина – 237 м; ввод в эксплуатацию – 1991г.); б) водонапорные башни (количество – 2; объем – 2х25 м3).

Скважины оборудованы  электропогружными насосами марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, отверстием с пробкой для замера воды, патрубком для заправки водой пожарных машин, приспособлением для подачи воды на хозяйственно-питьвые нужды путем разлива в передвижную тару.

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники электропитания (ДЭС),  станции очистки воды.

Лаборатория производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вода с водозаборов из скважин электропогружными насосами  по трубопроводам подается в водонапорные башни, далее самотеком по системе распределительных сетей поступает к потребителям.

Характеристика существующих систем водоснабжения

Населенный пункт село Приволжское имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети, но имеется  отдельный закольцованный участок.

Распределительные сети села находятся в не удовлетворительном состоянии. Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Ввод в эксплуатацию 1971г. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях населенного пункта отсутствуют пожарные гидранты и водоразборные колонки.

Общая протяженность магистральных и распределительных водопроводных сетей  составляет  6995 м.

Водопроводные сооружения

На территории села Приволжское расположены действующие водонапорные башни, количество – 3.

2) село Яблоновка:

Источники водоснабжения и их характеристики

Водоснабжение села Яблоновка осуществляется от одного источника артезианских скважин.

На территории села Яблоновка находятся два водозабора:

1) ул.Коммунистическая расположен водозабор. Территория водозабора выдержана,  огорожена. В состав водозабора входят: а) скважина (количество – 1; ввод в эксплуатацию – 2012г.); б) водонапорная башня (количество – 1; объем – 15 м3; ввод в эксплуатацию – 1979г.).

2) ул.Октябрьская расположен водозабор. Территория водозабора выдержана, не огорожена. В состав водозабора входят: а) скважина (количество – 1; глубина – 45 м; ввод в эксплуатацию – 1980г.); б) водонапорная башня (количество – 1; объем – 15 м3).

Скважины оборудованы  электропогружными насосами марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, отверстием с пробкой для замера воды, патрубком для заправки водой пожарных машин, приспособлением для подачи воды на хозяйственно-питьвые нужды путем разлива в передвижную тару.

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники электропитания (ДЭС),  станции очистки воды.

Лаборатория производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вода с водозаборов из скважин электропогружными насосами  по трубопроводам подается в водонапорные башни, далее самотеком по системе распределительных сетей поступает к потребителям.

Характеристика существующих систем водоснабжения

Населенный пункт село Яблоновка имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети.

Распределительные сети села находятся в не удовлетворительном состоянии. Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Ввод в эксплуатацию 1971г. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях населенного пункта отсутствуют пожарные гидранты и водоразборные колонки.

Общая протяженность магистральных и распределительных водопроводных сетей  составляет  2970 м.

Водопроводные сооружения

На территории села Яблоновка расположены действующие водонапорные башни, количество – 2шт.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Общее водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением и животными Приволжского муниципального образования должно составлять 0,92 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды составляет 0,48 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 0,09 тыс.м³/сут.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением и животными Приволжского муниципального образования приводится в таблице № 8.1.1.

Таблица № 8.1.1.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением и животными Приволжского МО по существующему состоянию.

| Наименование | Ед. изм. | Количество на сущ. период 2018г. | Нормы водопотребления на одного человека, животного, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| село Приволжское | чел. | 1765 | 160 *, при К=1,2 | 338880 |
| село Яблоновка | чел. | 553 | 160 *, при К=1,2 | 106176 |
| итого: | чел. | 2318 | - | 445056 |
| Скот ( все категории хозяйств) | гол. | - | - | - |
| КРС | гол. | 195 | 70 | 13650 |
| овцы, козы | гол. | 408 | 20 | 8160 |
| свиньи | гол. | 165 | 40 | 6600 |
| лошади | гол. | 12 | 60 | 720 |
| птицы | гол. | 3000 | 2 | 6000 |
| итого: | гол. | 3780 | - | 35130 |
| На полив | чел. | 2318 | 80** | 185440 |
| На пожаротушение село Приволжское | 1 пожар | 1 | 10 л/с за 3часа*** | 108000 |
| На пожаротушение село Яблоновка | 1 пожар | 1 | 5 л/с за 3часа*** | 54000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 92045 |
| итого: | - | - | - | 919671 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Проектные решения системы водоснабжения

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояния водоснабжения населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования предлагается:

расчетный срок ( 2039г.)

Источники водоснабжения

- Водоснабжение населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования осуществить от одного источника: скважин с устройством группы головных сооружений в состав которых входят:

  - скважины;

  - станции очистки воды;

  - резервуары чистой воды;

  - насосная станция 2-го подъема;

  - водоводы.

- Провести технический осмотр действующих скважин, в случае  заключения о не целесообразности использования их в качестве источника водоснабжения скважины  затампонировать.

- Провести гидрогеологические изыскания, с целью определения места расположения планируемых скважин. Осуществить строительство скважин и сооружений водозабора.

- Для скважин предусмотреть использование  резервных источников электропитания и станций очистки воды.

- Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.).

Системы водоснабжения

- Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

- Осуществить прокладку водопроводных сетей  в существующей и планируемой застройках. Предусмотреть на водопроводных сетях, размещение колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры.

- Для обеспечения бесперебойной подачи воды каждому потребителю распределительные сети закольцевать.

Водопроводные сооружения

- В населенных пунктах входящих в состав Приволжского муниципального образования осуществить строительство планируемых насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды с емкостями, которые должны быть определены из условия хранения в них:

  - противопожарных запасов воды в течение 3х часов;

  - аварийного, на случай ремонтных работ, в течении 10 часов от среднечасового с коэффициентом 0,7;

  - регулирующего в объеме 10% от расхода воды на хозяйственные нужды во время пожара.

Противопожарное водоснабжение

- На территории населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения использовать наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

- Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом.

- Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети использовать в соответствии Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  (см. таблицы 7 и 8 приложения к настоящему Федеральному закону).

- Обеспечить минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении не менее 10 метров.

- Предусмотреть установку пожарных гидрантов вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий (N 123-ФЗ  Гл. 15, Ст. 68, п.16).

- Для обеспечения пожаротушения на территории садоводческого товарищества осуществить строительство пожарных резервуаров вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей) (N 123-ФЗ  Гл. 15, Ст. 68, п.18).

Расчетные расходы воды

Водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением и животными Приволжского муниципального образования на расчетный срок (2039г.) отображены в таблице № 8.1.2. и составляет 1,09 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 0,58 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 0,12 тыс.м³/сут.

Таблица № 8.1.2.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением и животными Приволжского муниципального образования на расчетный срок (2039г.).

| Наименование | Ед. изм. | Количество на перспективу развития | Нормы водопотребления на одного человека, животного, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| село Приволжское | чел. | 2218 | 160 *, при К=1,2 | 425856 |
| село Яблоновка | чел. | 610 | 160 *, при К=1,2 | 117120 |
| итого: | чел. | 2828 | - | 542976 |
| Скот ( все категории хозяйств) | гол. | - | - | - |
| КРС | гол. | 195 | 70 | 13650 |
| овцы, козы | гол. | 408 | 20 | 8160 |
| свиньи | гол. | 165 | 40 | 6600 |
| лошади | гол. | 12 | 60 | 720 |
| птицы | гол. | 3000 | 2 | 6000 |
| итого: | гол. | 3780 | - | 35130 |
| На полив | чел. | 2828 | 80** | 226240 |
| На пажаротушение село Приволжское | 1 пожар | 1 | 10 л/с за 3часа*** | 108000 |
| На пажаротушение село Яблоновка | 1 пожар | 1 | 5 л/с за 3часа*** | 54000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 122880 |
| итого: | - | - | - | 1089226 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения оборудовать зоны санитарной охраны I, II и III поясов.

Водоотведение. Современное состояние

1) село Приволжское, село Яблоновка:

На территории населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования отсутствуют системы самотечных и напорных канализационных труб. Хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин. Вывоз стоков осуществляется не организованно.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

На территории населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования отсутствуют канализационные насосные станции и очистные сооружения.

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Расчет водоотведения населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования принимались по (СНиП 2.04.03-85, п.2.1.).

Водоотведение населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования принимались по существующему состоянию приводится в таблице № 8.1.3. и составляет для населения  0,534 тыс.м³/сут.

Таблица № 8.1.3.

Расчет  водоотведения Приволжского муниципального образования по существующему состоянию.

| Наименование | Количество на сущ. период 2018 г. чел. | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| село Приволжское | 1765 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 338880 | 67776 | 406656 |
| село Яблоновка | 553 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 106176 | 21235 | 127411 |
| Итого: | 2318 | - | - | 445056 | 89011 | 534067 |

Проектные решения системы водоотведения

На основе оценки современного состояния водоотведения населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования предлагается:

расчетный срок ( 2032г.)

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливать в выгребные ямы для накопления и откачивать по мере заполнения с помощью ассенизационных машин. Вывоз стоков осуществить на планируемые канализационные очистные сооружения расположенные возле рабочего поселка Ровное.

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Водоотведение населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования на расчетный срок (2039г.) приводится в таблице № 8.1.4. и составляет для населения  0,65 тыс.м³/сут.

Таблица № 8.1.4.

Расчет  водоотведения  Приволжского муниципального образования на расчетный срок (2039г.).

| Наименование | Количество на перспективу развития | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| село Приволжское | 2218 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 425856 | 85171 | 511027 |
| село Яблоновка | 610 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 117120 | 23424 | 140544 |
| Итого: | 2828 | - | - | 542976 | 108595 | 651571 |

### Электроснабжение

Современное состояние

Общие положения

На территории Приволжского МО расположены четыре подстанции 110/6 и 35/10.

Электроснабжение МО осуществляется от подстанции 35/10 кВ. «Приволжская» мощностью 6500 кВт. Перечень электроподстанций Приволжскогого производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ) (Ровенские РЭС) на территории Приволжского МО см. табл. 8.2.1.

Таблица № 8.2.1.

Перечень электроподстанций Приволжскогого производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ) (Ровенские РЭС) на территории Приволжского МО

| № | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Общая мощность, кВА | Количество трансфор- маторов | Год ввода в эксплуатацию | Местонахождение, адрес | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Приволжская» | 35/10 | 6500 | 2 | 1982, 1987 | Саратовская область, Ровенский район, с. Приволжское | 100 |
| 2 | «Южная ГПС» | 110/6 | 32000 | 2 | 1983, 1987 | Саратовская область, Ровенский район, с. Приволжское | 96 |
| 3 | «Южная-1» | 110/6 | 6300 | 2 | 1983 | Саратовская область, Ровенский район, с. Приволжское | 96 |
| 4 | «Южная-3» | 110/6 | 6300 | 2 | 1984 | Саратовская область, Ровенский район, с. Приволжское | 84 |

Опоры металлические и железобетонные. Характеристики линии электропередач даны в таблицах № 8.2.2.

Таблица 8.2.2.

Перечень линий электропередач ВЛ–110 кВ Приволжскогого производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ» (Ровенские РЭС) на территории Приволжского МО

| № | Наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность общая по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Пушкино-Южная ГНС» | 110 | 15,06 | 1983 | ж/б. АС-185 | 48 | 20 |
|  | ИТОГО: |  | 15,06 |  |  |  |  |

Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 35 кВ проходящих по территории МО составляет 15,54 км. Опоры железобетонные. Полный перечень линий ВЛ – 35 кВ. Приволжского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Приволжского МО представлен в таблице № 8.2.3.

Таблица 8.2.3

Перечень линий электропередач ВЛ–35 кВ Приволжского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ» (Ровенские РЭС) на территории Приволжского МО

| № | Наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность общая (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Тарлыковка-Приволжске» | 35 | 12,77 | 1975 | ж/б. АС-120, АС-95 | 64 | 15 |
| 2 | Отпайка на ПС «Приволжское»(Анисовка-Заволжская) | 35 | 2,77 | 1974 | ж/б. АС-95 | 66 | 15 |
|  | ИТОГО: |  | 15,54 |  |  |  |  |

Средний процент износа ВЛ - 35 кВ составил 54,5%.

Линии электропередач ВЛ-10 кВ воздушные выполнены по радиальным схемам на железобетонных и деревянных опорах. Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 10 кВ по территории Приволжского МО составляет 50,0 км. Перечень линий ВЛ – 10 кВ от ПС «Ровное» представлен в таблицах № 8.2.4.

Таблица 8.2.4.

Перечень линий электропередач ВЛ–10 кВ Приволжского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ» (Ровенские РЭС) на территории Приволжского МО

| № | Номер и наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность, с учетом 0.4 кВ (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | № 1001 от ПС «Приволжская» | 10 | 3,5 | 1977 | ж/б. А-50, АС-50, А-35, АС-35 | 84 | 10 |
| 2 | № 1002 от ПС «Приволжская» | 10 | 1,8 | 1978 | ж/б. А-50 | 83 | 10 |
| 3 | № 1004 от ПС «Приволжская» | 10 | 7,78 | 1961 | ж/б,дер. А-50, АС-50, А-35 | 95 | 10 |
| 4 | № 1007 от ПС «Приволжская» | 10 | 17,4 | 1963 | ж/б,дер. А-50, АС-50, АС-35, ПС-35 | 92 | 10 |
| 5 | № 1008 от ПС «Приволжская» | 10 | 2,42 | 1978 | ж/б,дер. А-50, АС-35 | 83 | 10 |
| 6 | № 0603 от ПС «Южная-1» | 6 | 7,21 | 1982 | ж/б. АС-120 | 79 | 10 |
| 7 | № 0606 от ПС «Южная-1» | 6 | 0,28 | 1982 | ж/б. АС-120 | 79 | 10 |
| 8 | № 0602 от ПС «Южная-3» | 6 | 0,2 | 1986 | ж/б. АС-120 | 69 | 10 |
| 9 | № 0603 от ПС «Южная-3» | 6 | 2,2 | 1985 | ж/б. АС-120 | 72 | 10 |
| 10 | № 0603 от ПС «Южная-1» | 6 | 7,21 | 1982 | ж/б. АС-120 | 79 | 10 |
|  | ИТОГО: |  | 50,0 |  |  |  |  |

Средний процент износа электросетевых комплексов ВЛ -10 кВ составил   85,5 %.

Трансформаторные подстанции ТП (КТП) на территории Приволжского МО отдельно стоящие комплектные, и кирпичные, однотрансформаторные.

Перечень и характеристики трансформаторных подстанций ТП (КТП) – 10/0,4 кВ представлены в таблице № 8.2.5.

Таблица 8.2.5.

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП)-10/0,4 кВ Приволжского производственного отделения филиала «Саратовские электрические сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ» (Ровенсские РЭС), и абонентских на территории Приволжского МО

| № | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  | № отпайки ВЛ-10 кВ | % износа |  | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| ВЛ-10 кВ № 1001 от ПС «Приволжская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сорго-ворота | КТП-60 | 160 | 1977 | ПЭС | Або- нент. | 1-02 |  | 84 | с. Приволжское |
| 2 | Лесхоз, сад | КТП-47 | 100 | 1965 | ПЭС | ПЭС | 1-04 |  | 91 | с. Приволжское |
| 3 | Гараж, участок | КТП-98 | 160 | 1993 | ПЭС | ПЭС | 1-05 |  | 48 | с. Приволжское |
| 4 | Ахмад-2 | КТП-75а | 250 | - | Або- нент. | Або- нент. | 1-00 |  | - | с. Приволжское |
| ВЛ-10 кВ № 1002 от ПС «Приволжская»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина | КТП-100 | 100 | 1992 | ПЭС | Або- нент. | 2-00 |  | 51 | с. Приволжское |
| 2 | Билайн | КТП-99 | 63 | - | Або- нент. | Або- нент. | 2-00 |  | - | с. Приволжское |
| ВЛ-10 кВ № 1004 от ПС «Приволжская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Приволжское | КТП-1 | 100 | 1982 | ПЭС | ПЭС | 4-01 |  | 79 | с. Приволжское |
| 2 | Столовая | КТП-2 | 160 | 1994 | ПЭС | ПЭС | 4-05 |  | 45 | с. Приволжское |
| 3 | Гараж | КТП-3 | 160 | 1994 | ПЭС | ПЭС | 4-08 |  | 45 | с. Приволжское |
| 4 | Пилорама | КТП-4 | 100 | 1994 | ПЭС | ПЭС | 4-02 |  | 45 | с. Приволжское |
| 5 | Разгрузочная | КТП-45 | 100 | 1994 | ПЭС | ПЭС | 4-07 |  | 45 | с. Приволжское |
| 6 | Склады | КТП-61 | 160 | 1971 | ПЭС | ПЭС | 4-04 |  | 90 | с. Приволжское |
| 7 | Больница | КТП-9 | 100 | 1972 | ПЭС | ПЭС | 4-10 |  | 89 | с. Приволжское |
| 8 | Детский комбинат | КТП-14 | 250 | 1975 | ПЭС | Або- нент. | 4-03 |  | 86 | с. Приволжское |
| 9 | Школа | КТП-81 | 400 | 2000 | ПЭС | ПЭС, Аб. | 4-03 |  | 27 | с. Приволжское |
| 10 | Парк | КТП-85 | 63 | 1991 | ПЭС | ПЭС | 4-13 |  | 54 | с. Приволжское |
| 11 | Тихан | КТП-82 | 63 | 1989 | ПЭС | ПЭС | 4-01 |  | 60 | с. Приволжское |
| 12 | Басанчук | КТП-83 | 100 | 1996 | ПЭС | ПЭС | 4-12 |  | 39 | с. Приволжское |
| 13 | СПТУ 73 | ЗТП-43а | 250+ 400 | - | Абонент. | Або- нент. | 4-00 |  | - | с. Приволжское |
| 14 | Хлебопункт | ЗТП-8а | 250+ 400 | - | Абонент. | Або- нент. | 4-09 |  | - | с. Приволжское |
| ВЛ-10 кВ № 1007 от ПС «Приволжская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лесхоз | КТП-21 | 100 | 1976 | ПЭС | ПЭС.Аб. | 7-01 |  | 85 | с. Приволжское |
| 2 | Яблоновка | КТП-25 | 160 | 1998 | ПЭС | ПЭС | 7-05 |  | 33 | с. Яблоновка |
| 3 | МТФ-2, комплекс | КТП-58 | 63 | 1960 | ПЭС | ПЭС | 7-07 |  | 95 | с. Яблоновка |
| 4 | Новые дома | КТП-78 | 160 | 1990 | ПЭС | ПЭС | 7-03 |  | 57 | с. Яблоновка |
| 5 | Голубь | КТП-84 | 160 | 1991 | ПЭС | ПЭС | 7-00 |  | 54 | с. Приволжское |
| 6 | СПТУ 73, учхоз | КТП-22а | 160 | - | Абонент. | Або- нент. | 7-01 |  | - | с. Приволжское |
| 7 | СКЗ | КТП-134а | 10 | - | Абонент. | Або- нент. | 7-78 |  | - | с. Чкалово |
| ВЛ-10 кВ № 0603 от ПС «Южная-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПНС-1 | КТП- | - | - | Або- нент. | Або- нент. | 3-00 |  | - | с. Приволжское |
| ВЛ-10 кВ № 0606 от ПС «Южная-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПНС-2 | КТП- | - | - | Або- нент. | Або- нент. | 3-00 |  | - | с. Яблоновка |
| ВЛ-10 кВ № 0602 от ПС «Южная-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | НСП-1А | КТП- | - | - | Або- нент. | Або- нент. | 2-00 |  | - | с. Яблоновка |

Общее количество ТП (КТП) – 10/0,4 кВ составляет 30 шт., из которых 21 шт. суммарной мощностью 2919 кВА. принадлежит Приволжскому производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги»,

9 шт. являются абонентскими, суммарной мощностью 1783 кВА.

Средний процент износа ТП (КТП)-ПЗС – 62 %.

Проектные предложения:

- Реконструировать ПС «Приволжская» - 35/10 кВ.

- Реконструировать электро-сетевые комплексы ВЛ – 10 кВ: с износом более 60%. Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 70 %, и более на территории Приволжского МО.

- Больницу, центральную котельную, скважины водозабора, обеспечить электроэнергией от двух независимых источников питания. Вторым источником питания может быть дизельные электростанции или резервные линии 0,4 кВ питающиеся от других источников питания.

- Электроснабжение детских садов, школ, рекомендуется обеспечивать от двух независимых источников питания.

В проектируемых жилых  районах  Приволжского МО расчетные электрические показатели коммунально-бытовой нагрузки и расход электроэнергии:

с. Приволжское

Жилой сектор – 178,6 кВт.

Кемпинг – 35,18 кВт.

ФОК – 21,7 кВт.

Баня - 7,8 кВт.

Дачн. уч. – 52,65 кВт.

Освещение – 8,3 кВт.

Всего –304,23 кВт.

с. Яблоновка:

Жилой сектор – 178,6 кВт.

Детский сад на 60 мест – 18,97 кВт.

Освещение – 4,2 кВт.

Всего –201,77 кВт.

| № | Наименование | Эл. нагрузка, кВт. | Расход млн.кВт.ч в год | ВЛ-10 кВ проект | ТП проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Приволжское | 304,23 | 0,963 | 0.197 | 4 |
| 2 | с. Яблоновка | 201,77 | 0,13 | 0.46 | 2 |
|  | итого | 506,00 | 1,093 | 0,317 | 5 |
|  | потери 5% С учетом:Кмакс нагр 0,75 | 398,47 |  |  |  |

с. Приволжское:

- ФОК, баню, кемпинг запитать от трех проектируемых ТП, фидеров 10 кВ №1004 и №1008.

- Проектируемую застройку в северной части с. Приволжское запитать от существующей трансформаторной подстанции №83. Проектируемую застройку в восточной части с.Приволжское запитать от существующей трансформаторной подстанции №64 увеличив ее мощность.

- Проектируемые садоводческие товарищества в северной части с. Приволжское запитать от фидера №4 от проектируемой ТП.

с. Яблоновка:

- Проектируемую застройку северо-восточной части с. Яблоновка запитать от проектируемой трансформаторной подстанции.

- Проектируемую застройку в центре с.Яблоновка запитать от существующих ВЛ-0,4 кВ. Детский сад запитать от Ф №1007 от проектируемой трансформаторной подстанции.

Укрупненные показатели электрической коммунально-бытовой нагрузки и укрупненные показатели расхода коммунально-бытовых потребителей взяты из справочника по проектированию электрических сетей Файбисовича 2006 г. (табл. 2.8, табл.2.9), детских садов, общественных зданий, по СП131 110-3003.( табл. 6.14), удельная расчетная эл.нагрузка коттеджей, на шинах ТП по РД 34. 20. 184-94 Изменения и Дополнения .( табл. 2.1.11). Уличное освещение дано  по норме 8,3 кВт. на 1 км.

Вопросы реконструкции и ремонта существующих центров питания решаются по техническим условиям энергоснабжающих компаний и техническим разработкам специализированных организаций. Строительство объектов электроснабжения осуществляется по разработкам проектных организаций на следующих стадиях проектирования.

### Газоснабжение

Современное состояние газоснабжения

Источником газоснабжения Приволжского МО является природный газ, который подается по магистральным газопроводам от газосборного пункта Лимано-Грачевского месторождения, расположенного в 2 км с северо-западной стороны от пос. Лиманный на газорегуляторные пункты: села Приволжское, села Яблоновка.

В газорегуляторных пунктах давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление давление газа снижается до 0,005 МПа.

Существующая система газоснабжения двухступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам двух давлений —  высокого II категории — 0,6 МПа, низкого — 0,005 МПа.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и распределяющих устройств на территории Приволжского МО приведены в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1.

| Наименование населенных пунктов | Максимальный расход газа, м³/ч | Используемые подсистемы АСУ ТП РГ |  | Протяжен-ность подводя-щего газопрово-да, км | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиме-нование | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Приволжское | 1093,6 | ГРП/ШРП | 2/3 | 0,4 | 108 |
| с. Яблоновка | 285,9 | ГРП | 1 | 0,4 | 108 |

Характеристика межпоселковых газопроводов проходящих по Приволжскому МО приведена в таблице 8.3.2.

Таблица 8.3.2.

| № п/п | Наименование газопровода и его адрес | Характеристика газопровода |  |  |  |  | Год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Протяженность, км | Проектное давление, МПа | Вид прокладки | Материал трубы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Форма собственности: ОАО «Энгельсмежрайгаз» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | от места врезки до ГРП №1 с. Приволжское | 114 | 0,829 | 0,6 | Подземный | сталь | 1993 |
|  | от ГРП №1 до подземного ввода на котельную ПУ №73 | 76 | 0,877 | 0,6 | Подземный | сталь | 1994 |
|  | от подземного ввода до котельной ПУ №73 | 76 | 0,573 | 0,6 | Надземный | сталь | 1994 |
|  | от места врезки до ГРПШ МТФ | 89 | 0,036 | 0,6 | Подземный | сталь | 1996 |
|  | от ГРП №1 до котельной | 114 | 0,132 | 0,6 | Подземный | сталь | 1996 |
| 2 | от места врезки до ГРПБ с. Яблоновка | 114 | 0,292 | 0,6 | Подземный | сталь | 1995 |
|  |  | 57 | 0,01 | 0,6 | Подземный | сталь | 1995 |

Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице 8.3.3.

Таблица 8.3.3.

| Потребители | Назначение расходуемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд |
| Учреждения здравоохранения и коммунально-бытовые предприятия | Приготовление пищи, лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирка белья |
| Отопительные котельные и топочные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные предприятия | Отопление, вентиляция и технологические нужды |
| Сельские населенные пункты | Приготовление пищи, отопление жилого и общественного фонда, сельскохозяйственные нужды |

Газорегуляторные пункты

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

Оборудование существующих ГРП и ГРПШ рассчитано на входное давление газа Ру=0,6 МПа (изб), Ру=0,3 МПа (изб). Характеристика существующих газорегуляторных пунктов и их типоразмеры приведены в таблице 8.3.4.

Таблица 8.3.4.

| № п/п | Место расположения | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Марка регулятора | количество ГРП, ГРПШ шт. | Год окончания строительства |
| 1 | с. Приволжское | ГРП ГРПШ | РДБК П-50 РДНК-400 РДСК-50 2линии РДНК-400 РДНК-400 РДНК-400 | 1 1 1 1 1 | 1993 1997 1997 1996 1997 |
| 2 | с. Яблоновка | ГРП | РДБК-1-ПС 2линии | 1 | 2002 |
| Всего: ГРП/ГРПШ |  |  |  | 3/3 | - |

Проектные предложения.

В целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения в расчетный срок предлагается:

село Приволжское

- Газоснабжение существующих двух домов по пер. Хлебный, 7 и ул. Красноармейская, 85 предлагается выполнить от существующих газопроводов низкого давления.

- Для обеспечения теплоснабжением проектируемого физкультурно оздоровительного комплекса, расположенного в северной части села Приволжское, осуществить строительство газопровода высокого давления от места врезки до проектируемой котельной.

- Для обеспечения теплоснабжением проектируемых бани на 20 мест и дома быта, расположенных в центральной части села Приволжское, осуществить строительство газопровода высокого давления от места врезки до проектируемой котельной.

- Газоснабжение проектируемых индивидуальных жилых домов и коттеджей села Приволжское предлагается выполнить от существующих газопроводов низкого давления.

- Газоснабжение существующих индивидуальных жилых домов села Приволжское предлагается выполнить от существующих газопроводов низкого давления.

село Яблоновка

- Для обеспечения теплоснабжением проектируемого детского сада на 60 мест, расположенного по пер. Центральный, осуществить увеличение подачи объема газа котельной по пер. Центральный.

- Газоснабжение проектируемых 38-ми индивидуальных жилых домов села Яблоновка предлагается выполнить от существующих газопроводов низкого давления.

В селе Приволжское будет газифицировано: 1) проектируемые индивидуальные жилые дома – 60 домов, 2) проектируемые коттеджи – 8 домов, 3) существующие 8-ми квартирные жилые дома – 2 дома, 4) существующие индивидуальные жилые дома – 60 домов, 5) проектируемые котельные – 2. Годовой расход природного газа составит – 0,93 млн. м3, в том числе население — 0,44 млн. м3, котельные — 0,49 млн. м3.

В селе Яблоновка будет газифицировано: 1) проектируемые индивидуальные жилые дома – 38 домов, 2)  существующая котельная – 1. Годовой расход природного газа составит – 0,26 млн. м3, в том числе население — 0,11 млн. м3, котельная — 0,15 млн. м3.

Расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с требованием СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Годовые расходы газа определены исходя из отапливаемой кубатуры жилых и общественных зданий.

### Теплоснабжение

Современное состояние

Теплоснабжение населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования осуществляется от котельных,  индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, часть домов негазифицированы, используют печное отопление. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Топливом для котельных служит газ.

село Приволжское

Котельная МБОУ СОШ оборудована котлами марки «НР-18» 2 шт., обслуживает здания:

1) общеобразовательной школы;

2) коррекционной школы – интерната.

Котельная ДОУ оборудована котлами марки «КЧМ-5» 2 шт., обслуживает здание:

1) дошкольного образовательного учреждения.

Характеристики отопительных котельных села Приволжское приводятся в таблице № 8.4.1.

Таблица № 8.4.1.

Характеристики отопительных котельных села Приволжское

| № | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Харак-терис-тика объек-та | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощ-ность котель-ной, Гкал/ч | Присоеде-ненная нагрузка котельной, Гкал/час | Способ прок-ладки тепло-вых сетей | Протя-жен-ность тепло-вых сетей, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ | отд. стоящая | «НР-18» 2 шт. | 1986 | 0,69 | 0,61 | надз. | 60 |
| 2 | ДОУ | отд. стоящая | «КЧМ-5» 2 шт. | 2002 | 0,034 | 0,081 | надз. | 10 |

село Яблоновка

Котельная МОУ ООШ оборудована котлами марки «КЧМ-5-4с»;  «КЧМ-5с» 2 шт., обслуживает здание:

1) общеобразовательной школы.

Котельная ДОУ оборудована котлами марки «ДОН 31,5, пг-4» 1 шт. обслуживает здание:

1) дошкольного образовательного учреждения.

Характеристики отопительных котельных села Яблоновка приводятся в таблице № 8.4.2.

Таблица № 8.4.2.

Характеристики отопительных котельных села Яблоновка

| № | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Харак-терис-тика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощ-ность котель-ной, Гкал/ч | Присоеде-ненная нагрузка котельной, Гкал/час | Способ прок-ладки тепло-вых сетей | Протя-жен-ность тепло-вых сетей, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ ООШ | отд. стоящая | «КЧМ-5-4с»; «КЧМ-5с» 2 шт. | 1995 | 0,038 | 0,045 | надз. | 20 |
| 2 | ДОУ | отд. стоящая | «ДОН 31,5, пг-4» 1 шт. | 2002 | 0,038 | 0,026 | надз. | 10 |

Проектные предложения

Покрытие возрастающих тепловых нагрузок предусматривается осуществлять от вновь сооружаемых источников тепла.

расчетный срок ( 2032г.)

село Приволжское.

- Теплоснабжение существующих двух домов по пер. Хлебный, 7 и ул. Красноармейская, 85 предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

- Теплоснабжение 60-ти существующих индивидуальных жилых домов предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

- Теплоснабжение проектируемых индивидуальных жилых домов и коттеджей предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

- Теплоснабжение проектируемых физкультурно оздоровительного комплекса, расположенного в северной части села Приволжское, предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,360 Гкал/час.

- Теплоснабжение проектируемых бани на 20 мест и дома быта, расположенных в центральной части села Приволжское, предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,398 Гкал/час.

село Яблоновка.

- Теплоснабжение проектируемых индивидуальных жилых домов предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

- Теплоснабжение проектируемых детского сада на 40 мест, расположенного по пер. Центральный, предлагается осуществить от существующей котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,343 Гкал/час.

Перечень и основная характеристика теплоисточников на проектируемых участках представлены в таблице 8.4.3.

Таблица 8.4.3.

Перечень и основная характеристика теплоисточников на проектируемых участках

| № п/п | Суммарная предпологаемая нагрузка Гкал/час | Предпологаемое население чел. | Вид застройки | Источник предполагаемого теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Приволжское |  |  |  |  |
| 1 |  | 186 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| 2 |  | 25 | коттеджи | поквартирное отопление |
| 3 |  | 50 | существующие 8-ми квартирные жилые дома | поквартирное отопление |
| 4 |  | 186 | существующие малоэтажные (индивидуальные) | поквартирное отопление |
| 5 | Q=0,360 |  | физкультурно оздоровительный комплекс | проектируемая котельная |
| 6 | Q=0,398 |  | баня на 20 мест и дом быта | проектируемая котельная |
| село Яблоновка |  |  |  |  |
| 7 |  | 118 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| 8 | Q=0,343 |  | детский сад на 40 мест | существующая котельная |

Расходы тепла на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых и общественных зданий определен в соответствии с МДС 41 – 4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» и СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

### Системы связи.

Создание условий для обеспечения населения муниципального образования, услугами связи является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления и относится к вопросам местного значения поселений.

Целью данного раздела является подготовка предложений по созданию условий для использования структур связи органами местного самоуправления для информационного обеспечения населения в мирное время, для оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ЧС в особый период.

Почтовая связь

Почтовая связь Российской Федерации является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры общества, содействует укреплению социально-политического единства Российской Федерации, способствует реализации конституционных прав и свобод граждан, позволяет создать необходимые условия для осуществления государственной политики в области формирования единого экономического пространства, способствует свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств, свободе экономической деятельности.

Сеть почтовой связи Приволжского муниципального образования принадлежит ФГУП «Почта России» и является частью единого производственно-технологического комплекса технических и транспортных средств, обеспечивающего прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств на всей территории Российской Федерации, а также между организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств.

Современное состояние

Доставка корреспонденции на отделения почтовой связи Приволжского муниципального образования осуществляется на автомашине из Энгельсского почтамта, откуда, уже непосредственно до адресата доставку производят почтальоны пешим порядком.

На территории муниципального образования имеется одно отделение почтовой связи в с.Приволжское. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2005 г. №241 «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи», установлен Пункт Коллективного Доступа в Интернет. ПКД необходимы для обеспечения предоставления пользователю универсальными услугами связи: возможности передачи сообщений электронной почтой, доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий. Данные по отделениям почтовой связи приведены в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1.

Обеспечение населения поселений Приволжского  муниципального образования почтовой связью

| № п/п | Наименование объектов почтовой связи, адрес | Принад-лежность | Дата постройки | Оснащенность узла связи (ПКД) | Населенные пункты, поселения, обслуживаемые узлом связи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ОПС Приволжское ул. Советская, 35 | Собственность УФПС | 1943 | Автомашина, ПКД | с. Приволжское; | Кап. ремонт помещения |
| 2 | ОПС Яблоновка ул. Центральная,1 | Аренда ИП | 1980 | Автомашина | с. Яблоновка; | Кап. ремонт помещения |

В целом размещение объектов почтовой связи на территории Приволжского муниципального образования соответствует Приказу Министерства связи СССР от 27.04.1981 г. №178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи».

В плане доступности услуги почтовой связи общего пользования для населения муниципального образования можно считать достаточными и соответствующими Федеральному Закону от 17.07.1999 г. №176-ФЗ «О почтовой связи».

Однако можно выделить несколько основных проблемных вопросов:

- Отсутствие в нормативно-правовых актах норм об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи. Большинство этих помещений предоставляется по договорам аренды муниципальной собственности и не приспособлены для нормальной работы сотрудников почтовой связи;

- Отсутствие государственной поддержки Федеральной почтовой связи в части компенсации затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов;

- Отсутствие поддержки в оснащении объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации, автомобильным транспортом;

- Систематическое повышение арендных и иных видов платежей объектами почтовой связи, налога на землю, прибыли, имущество, транспорт;

- Отсутствие содействия в приоритетном заключении договоров между органом Федеральной почтовой связи и организациями по приему всех видов платежей, а также различного рода выплат.

В результате отсутствия этих видов поддержки остается низким уровень технико-технологической оснащенности почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

Проектные предложения

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи образования:

- Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в образованиях жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Предусмотреть обновление парка машин и увеличение их численности.

Телефонная связь

Сеть связи общего пользования представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. Сеть телефонной связи общего пользования Приволжского муниципального образования интегрирована в инфраструктуру телефонной связи Саратовской области и имеет присоединение к сетям телефонной связи общего пользования других субъектов Российской Федерации, а также иностранных государств.

Современное состояние

Услуги электросвязи жителям Приволжского муниципального образования предоставляет компания ОАО «Ростелеком» (Саратовский филиал).

Общая монтированная ёмкость всех станций образования и подстанций, включенных в Городские и Сельские Телефонные Сети, составляет на 01.12.2012 г. ГТС – 200 номеров.

Телефонная плотность, характеризующая обеспеченность телефонами в районе, составляет:

- на 01.01.2018 — 11,53 на 100 жителей (при средней по РФ — 12,74);

Показатели плотности телефонных аппаратов сельской телефонной сети Приволжского муниципального образования соответствуют средним по РФ, что характеризует уровень развития и предоставление услуг телефонной связи общего пользования, а также уровень развития телефонных сетей, как удовлетворительный.

Также, существующее оборудование и техническое состояние сетей электросвязи общего пользования удовлетворяет потребности населения в услугах связи, таких, как доступ к информации с использованием технологий «Интернет», «Ethernet», «Передача данных» — (ПД) (универсальные услуги связи).

Соединительные линии (СЛ) от Центральной Автоматической Телефонной Станции (ЦАТС) до сельских Оконечных Станций ОС выполнены с использованием кабеля типа КСПП 1*4*0,9 и КСПП 1*4*1,2. Средний срок службы кабелей с металлическими жилами 20–25 лет, они являются морально устаревшими, имеют недостаточную пропускную способность современных трафиков связи и не отвечают современным требованиям по передаче данных, с использованием инфокоммуникационных технологий. Абонентские линейные сооружения построены с использованием кабеля типа «ТППЭП» и «ПРППМ» с металлическими жилами в подземном варианте закладки, и, стальным проводом диаметра 3-4 мм на воздушных абонентских линиях.

Оборудование АТС городской телефонной сети с. Приволжское цифровое, на базе АЛС 16384. Тип аппаратуры уплотнения на базе ИКМ-15, ИКМ-30 и СПМ-14ЛТ.

Износ станционного оборудования в среднем по муниципальному образованию составляет 10%.

Кабельная сеть в целом на территории образования изношена на 50%.

Сведения об обеспеченности телефонной связью муниципального образования приведены на «Схеме планируемого размещения объектов связи» и в таблице 8.5.2.

Остальные населенные пункты муниципального образования, в которых нет собственно автоматических телефонных станций, имеют Абонентские Окончания (АО), либо обеспечиваются телефонной связью в рамках постановления Правительства РФ от 21.04.2005 г. №241 «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи» (установлены таксофоны).

Таблица 8.5.2.

Обеспеченность телефонной связью Приволжского муниципального образования

| № п/п | Наименование населенного пункта | Норма телефонной плотности на 100 человек | Существующая плотность на 01.01.2006 | Существующие объекты АТС | Износ АТС,% | Принадлежность АТС (организация) | Протяженность линии от РЦ до НП, км. | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Приволжское | 12,74 | 11,53 | АЛС 16384 | 100 | ОАО «ВолгаТелеком» | 44,05 | Замена АТС, увеличение номерной емкости, строительство линейно-кабельных сооружений. |

Проектные предложения

Настоящим проектом рекомендуется следующий вариант развития сети телефонной связи на территории муниципального образования.

Данный вариант проекта предусматривает увеличение номерной емкости существующей АТСэ для телефонизации населения в планируемых районах жилой застройки общей емкостью 400 номеров (ёмкость АТСЭ выбрана из расчета общего жилого фонда и общественных зданий). И прокладку распределительных телефонных сетей кабелями марки ТППэп различной емкости от 10 до 30 пар. Общая протяженность планируемых телефонных коммуникаций в планируемых районах жилой застройки составит приблизительно 0,958 км (протяженность планируемых распределительных сетей рассчитывается с помощью электронной программы на графических материалах и подлежит уточнению).

Радиовещание

Современное состояние

На территории Приволжского муниципального образования, как и в других образованиях Саратовской области, услуги радиотрансляции (местного проводного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО «Ростелеком» (Саратовский филиал).

На сегодняшний день на территории Приволжского муниципального образования работа проводного радио полностью прекращена.

В Саратовской области действует «Программа перевода сетей проводного вещания на эфирный прием». Для реализации этого проекта предполагалось использовать ретрансляторы Саратовского Областного Радиотелевизионного Передающего Центра.

При реализации этой программы не учитываются следующие существенные недостатки:

- Работа на фиксированной частоте радиовещания позволяет принимать только областные программы;

- Для обеспечения зоны уверенного покрытия требуется установка ретрансляторов практически в каждом населенном пункте образования;

- Не предусматривается техническая возможность для использования эфирного радио в интересах органов местного самоуправления.

Таким образом замена проводного радиовещания на эфирное радиовещание полностью лишает органы местного самоуправления возможности использования радиовещания, как одного из средств массовой информации:

  - осуществлять информирование населения муниципального образования о проблемах и путях их решения;

  - проводить воспитательную и организационную работу;

  - использовать его для оповещения населения поселения при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Данные недостатки эфирного радиовещания, на современном этапе развития, делают нецелесообразным прекращение проводного радиовещания как для населения образования, так и для органов местного самоуправления.

Проектные предложения

Вариант 1: В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 июля 1996г. N1063-р, обязывающее обеспечение охвата населения многопрограммным радиовещанием (с учетом проводного вещания) двумя  программами центрального вещания  и одной местной, наряду с переводом абонентов на эфирный прием, рекомендуется также восстановление оборудования сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

Для этой цели необходимо в административном центре поселения, на базе районной сети телефонной связи установить и оснастить радиоузел, с возможностью оповещения населения при ЧС и управления территорией каждого поселения.

Так же рекомендуется установка громкоговорителей в каждом населенном пункте образования, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

В таблице 8.5.3. даны данные по предлагаемым объектам проводного радиовещания:

Таблица 8.5.3.

Планируемые объекты проводного радиовещания

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппарату-ры | Мощ-ность (кВт) | Численность населения (чел.) на 01.01.2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Приволжское | с. Приволжское; с. Яблоновка | АДС-250 | 2,5 | 2318 |

Вариант 2: В целях обеспечения населения муниципального образования эфирным радиовещанием, проектом предлагается установка дополнительных ретрансляторов в административном центре поселения и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот.

На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать радиостудию в центре поселения, для возможности осуществления информирования населения муниципального образования о проблемах и путях их решения, проведения воспитательной и организационной работы, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Для установки ретрансляторов и оснащения радиостудий рекомендуется использовать проекты Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра.

Телевизионное вещание

Современное состояние

В настоящее время на территории Приволжского муниципального образования охват населения телевизионным вещанием частично осуществляется от ретранслятора, расположенного в р. п. Ровное. Охват населения образования телевизионным вещанием составляет 96,14%*. Местные жители также используют личные спутниковые антенны.

В таблице 8.5.4. приведены данные по существующим объектам телевизионного вещания.

Таблица 8.5.4.

Обеспечение населения Приволжского муниципального образования телевизионным вещанием.

| № | Район установки | Название объекта телерадиовещания | Место установки ретранслятора | Высота АМС, м | Транслируемые программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ровенский | ТР Ровное | ул. Ленина, д. 25 | 55 | Первый канал |
|  |  |  |  |  | Россия+ГТРК «Саратов» |

Охват населения муниципального образования двумя и более программами составляет > 96% от общей численности, тремя и более программами > 50%, что соответствует распоряжению Правительства РФ от 03.07.1996 г. №1063-р.

Проектные предложения

Для улучшения охвата и качества телевизионного вещания проектом предлагается установка телевизионного ретранслятора высотой 350 метров и передатчика большей мощности в р. п. Ровное. Для определения технических характеристик ретранслятора рекомендуется использовать проекты Саратовского ОРТПЦ. Необходимо также обеспечить охват населения образования тремя федеральными и одной местной программой, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. №1063-р о введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием.

Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям Приволжского муниципального образования предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал ОАО «ВымпелКом» в г. Саратове (Билайн). В таблице 8.5.5 приведены зоны охвата операторов подвижной (сотовой) связи.

Таблица 8.5.5.

Зона охвата операторов подвижной (сотовой) связи Ровенского образования

| Населенный пункт |  | Билайн |  |  | МТС |  |  | Мегафон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона уверенного приема | Зона удовлетворительного приема | Зона приема с антенной | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Приволжское | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | с. Яблоновка | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |

Вероятность приема радиосигнала в каждой отдельной точке зависит от конкретного местоположения абонента, плотности городской застройки и рельефа местности. Наилучший прием и передача обеспечиваются вне зданий на открытой местности или в автомобиле с установленной внешней антенной.

## 9. Инженерная подготовка территории

Цель инженерной подготовки территории Приволжского МО – улучшить физические характеристики территорий населенных пунктов, сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов - затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

В инженерной подготовке территорий организация стока поверхностных вод является одним из важнейших мероприятий, предупреждающих подтопление жилых районов, повышение уровня грунтовых вод и размыву слабо закрепленных грунтов. Несмотря на засушливый климат даже малое количество осадков за счет плоского рельефа приводит к застаиванию паводковых и ливневых вод и подтоплению пониженных территорий.

Существующее положение

В административном отношении исследуемая территория находится в правобережной части с.Приволжское Ровенского района Саратовской области.

На территории Ровенского муниципального района переработка берегов Волгоградского водохранилища имеет место на 5 участках: Приволжское, Чкаловское, Кочетное, Привольное и Ровное.

Участок «Приволжское» - самый крупный на водохранилище и имеет протяженность вдоль берега 12км. За период наблюдений с 1964г берег в границах с.Приволжское в среднем отступил 55 м, а максимальная величина переработки берегового склона составляет 91м. В настоящее время скорость переработки берегового уступа составляет от 0,1 до 1,0м в год.

Рельеф территории Приволжского муниципального образования имеет слабо ступенчатое строение, обусловленное различными уровнями разновозрастных поверхностей выравнивания. Низшая точка — 11 м, у уреза воды Волгоградского водохранилища.

Расчлененность территории овражно-балочной сетью слабая и средняя, степень эродированности почв повышается с запада на восток. Овраги и балки разветвленные, глубокие, скаты крутые и сильнопокатые.

Селитебные территории сел Приволжское и Яблоновка имеет практически плоский характер. Здесь уклон настолько мал, что сток талых вод и осадков с территории затруднен, и вода стоит на поверхности в блюдцеобразных понижениях, в кюветах и по обочинам проезжих частей улиц.

Разнообразие геологического строения и форм рельефа, особенности климатических условий и других элементов ландшафта обусловили на территории муниципального образования пестроту почвенного и растительного покрова. Однако общий фон почвенного покрова образуют каштановые почвы различного механического состава.

В последние годы произошло поднятие уровня грунтовых вод. Основными причинами подтопления территории являются:

- техногенные причины, утечки из водопроводящих инженерных коммуникаций;

- инфильтрации, т.е. попадание атмосферных осадков в грунтовые воды  из-за неудовлетворительного решения поверхностного водоотвода

Ситуационная схема

Общий уровень благоустройства территории существующей застройки значительно снижен за счет отсутствия единой системы дождевой канализации и системы очистки поверхностных стоков, что не обеспечивает быстрого и качественного водоотвода, способствует размыву слабо закрепленных грунтов, приводит к застаиванию паводковых и ливневых вод и подтоплению пониженных территорий.

Информация о выполненных проектах, касающихся развития системы дождевой канализации, отсутствует.

На территории Приволжского муниципального образования выявлены природные процессы, которые необходимо учитывать при разработке градостроительной документации.

Большая часть территории МО по своим орографическим условиям относительно благоприятна как для гражданского строительства, так и для сельского хозяйства (механизированная обработка почвы и посевов возможна повсеместно, за исключением участков, вдоль оврагов, расчленённых промоинами и отвержками оврагов).

С западной стороны с.Приволжское располагается акватория Волгоградского водохранилища.

Исследуемая территория расположена в пределах акватории Волгоградского водохранилища на расстоянии примерно в 15-20 м от уреза воды в с. Приволжское.  Общая протяженность участка порядка 1,8 км.

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в пределах аллювиальной террасе р.Волги.

По совокупности природных факторов (по СП 11-105-97, приложение Б), участок изысканий относится ко II категории сложности инженерно-геологических условий.

Из неблагоприятных инженерно-геологических условий по линии проектируемой забивки шпунта  необходимо отметить довольно значительные уклоны поверхности дна водохранилища.

Площадка под берегоукрепительные работы расположена на левом берегу Волгоградского водохранилища, на западной окраине с.Приволжское  Ровенского района.

Основными процессами, влияющими на переформирование берега Волгоградского водохранилища в районе с.Приволжское, являются сезонное и суточное колебание уровней воды, а также ветровое и волновое воздействие.

Многолетний период наблюдений (с 1960г.) показал, что определяющими факторами переформирования берега водохралища является волно-ветровой режим в навигационный (безледный) период, а в пределах речной зоны также и наличие стокового течения, скорость которого определяется величинами сброса Саратовской ГЭС.

Переработка берега (абразия) Волгоградского водохранилища в последние годы приобрела интенсивный характер и в настоящее время обрушение берега приблизилось к строениям села Приволжское на расстояние от 20 до 7 м.

Дальнейшее обрушение берега, кроме сложившейся экологической проблемы, вызовет и социальную, так как приведет к разрушению строений, коммуникаций и другой инфраструктуры села Приволжское.

Наглядно положительная роль даже простейших берегоукреплений отмечается на полукилометровом участке берега южнее с.Приволжское, в зоне перехода через водохранилище магистрального нефтепровода «Самара-Тихорецк». До создания берегоукреплений берег в этой части отступил от 36,5 до 75м,  а среднегодовое отступание равнялось 1,2м.

После срезки берегового склона, сопровождавшейся каменно-песчаной отсыпкой, достигнута стабилизация этого участка.

Согласно разработанной ЗАО ДАР/ВОДГЕО проектной документации «Комплекс мероприятий по укреплению берега Волгоградского водохранилища в Ровенском районе с.Приволжское» (г.Москва 2010г) выявлена площадка под берегоукрепительные работы, протяженностью 1,8км и расположенная вдоль западной границы села на левом берегу Волгоградского водохранилища.

Руководствуясь требовканиями СНиП 22.02-2003 для инженерной защиты берегов предлагается строительство берегоукреплений в соответствии с разработанным проектом.

Проектное положение

Цель инженерной подготовки территории — разработка комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории на основании комплексного анализа природных условий, природно-техногенных процессов с учетом существующих и проектных инженерно-технических защитных и иных сооружений. Осуществление инженерных мероприятий будет способствовать улучшению экологической ситуации и повышению уровня благоустройства на территории  Приволжского МО. Организация поверхностного стока является не только фактором благоустройства территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод.

Проектной документацией «Комплекс мероприятий по укреплению берега Волгоградского водохранилища в Ровенском районе Саратовской области с.Приволжское» намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории Приволжского МО:

- провести по результатам  инженерно-топографических изысканий (ЗАО ДАР/ВОДГЕО г.Москва 2010г.) на  выявленном участке вдоль западной окраины села (протяженностью 2 км.) работы по строительству берегоукрепительных сооружений;

- принять конструкции берегоукрепительных сооружений исходя из инженерно-геологических условий вписания в рельеф местности;

- для предотвращения подмыва берегоукрепительных сооружений в случае размыва берега до отметки 14,70 м, в основании подпорной стенки из коробчатых габионов, уложить матрацно-тюфячные габионные конструкции толщиной 30 см.

- в период проведения работ для наблюдения за влиянием строительства на состояние Волгоградского водохранилища необходимо вести мониторинг водного объекта;

- организовать  очистку поверхностных стоков;

- понизить уровень грунтовых вод посредством систематического дренажа                 - параллельные ряды дрен на расстоянии 100-200 м глубиной 2-3 м от поверхности;

- укрепить и благоустроить овраги с засыпкой отвершков с уполаживанием склонов и посадкой деревьев и кустарников.

Вертикальная планировка

В целом вертикальная планировка предполагает максимальное сохранение существующего рельефа при обеспечении водоотвода. Отвод поверхностных вод предлагается решать комбинированным способом. Земляные работы представлены устройством открытых водоотводных канав вдоль проезжих частей улиц: нагорные канавы перехватывают воду с вышележащих территорий  и отводят дождевую воду в придорожные канавы. В местах пересечения с проезжей частью улиц предусматривается укладка водопропускных железобетонных труб. В местах укладки труб отметка проезжей части должна возвышаться над верхом трубы на 1,0 м. При уклонах, превышающих 5 %, канавы должны быть укрепленными.

Там, где глубина канавы превышает 1,0 м сбор поверхностных вод осуществлять в дождевую канализацию

В ближайшем будущем администрации МО необходимо заказать проект ливневой канализации, в котором решались бы вопросы территориального размещения очистных сооружений, необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для технического водоснабжения и полива территории. Учитывая сложившуюся застройку и свойства грунтов возможно большинство водосборных сооружений выполнить в открытом  исполнении – как систему лотков, кюветов и каналов.

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных и коммунально-складских зон выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного). Основной применяемый материал асфальтобетон.

На расчетный срок основным направлением будут выступать работы по строительству новых, реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий в зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных  дорожек и площадок различного назначения. Покрытие детских площадок рекомендуется выполнять из песчано-гравийной смеси, что существенно снижает детский травматизм.

Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

## 10. Благоустройство.

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенного пункта, но и о бюджете муниципального образования и качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенного пункта выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство и приобретение новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

Необходимо проводить мероприятия как по эксплуатации существующих объектов благоустройства, так и по строительству (установке) новых объектов с применением  качественно новых материалов и технологий.

### Озеленение территории.

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства. Окружающая среда, особенно на застроенных территориях, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению  территории населенного пункта.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами сельскохозяйственного производства и транспорта. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании архитектурно-художественного облика населенного пункта.

Особые климатические условия юго-запада Саратовской области создают неблагоприятные условия для произрастания большинства деревьев и кустарников. Зеленые насаждения в Приволжском муниципальном образовании требуют постоянного ухода и полива, особенно при посадке.

Система зеленых насаждений представлена:

- зелеными насаждениями общего пользования на территории улиц населенного пункта;

- зелеными насаждениями ограниченного пользования на территории школы, учреждений культуры и здравоохранения;

В настоящее время (при норме на одного жителя 21м² озелененных территорий общего пользования с учетом рекреационных территорий) необходимо 3,68 га озелененных территорий общего пользования. Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 0,5 га (обеспеченность от нормы 13,59 %). Необходимо провести таксацию существующих деревьев, замену сухих и больных деревьев новыми. Существенным недостатком имеющегося озеленения является ограниченный видовой состав деревьев и кустарника, что не позволяет методами озеленения улучшить архитектурно-художественный облик населенного пункта.

Первоочередными мероприятиями необходимо:

- в жилой застройке на расчетный срок необходимо довести суммарную площадь зеленых насаждений в жилой застройке до 15-19м² на человека.

Вторым направлением по развитию системы озеленения будет являться:

- устройство  зеленой зоны отдыха в центральной части села Приволжское на территории (площадью 1,8 га), с севера примыкающей к общеобразовательной школе и ограниченной ул. Красноармейской с разбивкой прогулочных аллей, размещения площадок отдыха и возможностью строительства здесь памятника «Односельчанам, погибшим в годы ВОВ и локальных войн»;

- в с.Яблоновка в центральной части села, на пересечении улиц Октябрьская и Центральная провести работы по устройству зеленой зоны отдыха (площадью 0,5 га) с разбивкой прогулочных аллей и размещения площадок отдыха;

- посадка защитных лесополос по границам  зон сельскохозяйственных предприятий.

При реализации мероприятий по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

### Освещение

Освещение территорий населенных пунктов в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

Первоочередными мероприятиями в части освещения во всех населенных пунктах МО предусматриваются:

- осуществление освещения застроенных территорий;

- инвентаризация и учет уличного освещения;

- восстановление поврежденных участков линий и осветительных приборов;

- установка приборов учета электроэнергии.

Основные направления работы органов исполнительной власти в части улучшения системы освещения должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения поселковых улиц и дорог и выстроить соподчиненную систему освещения главных и второстепенных улиц. На расчетный срок необходимо выполнить мероприятия по устройству автоматической системы освещения, работающей в различных режимах (сумерки, полное освещение, дежурное освещение).

Вторым направлением работ по освещению предусматривается освещение территорий объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Ночное освещение коммерческих объектов (реклама, вывески, витрины, подсветка и т.п.) должно согласовываться с подразделениями администрации, уполномоченными в области архитектуры и градостроительства.

### Мусороудаление и мусоропереработка.

Организация сбора, вывоза, бытовых и промышленных отходов  является одним из полномочий органов местного самоуправления.

В мероприятия по мусороудалению и мусоропереработке входят работы по сбору и вывозу мусора от жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий и работы по уличной зимней и летней уборке в целях обеспечения чистоты улиц и тротуаров.

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 3.1. «Региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» от 14 июня 2007 г. N 230-П.

Годовой объем ТБО определяется по формуле:

Vгод = М х Н х k х kупл   , где

М – годовая норма накопления мусора 0,31 т/на 1 чел. (согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Саратовской области).

Н – прогнозируемая численность населения

k – коэффициент неравномерности накопления мусора – 1,2.

kупл – удельный вес неуплотненных ТБО — 0,25

0,31 х 2828 х 1,2 х 0,25 = 263,004 т.

Годовой объем смета определяется по формуле:

Vсмета = С х Sпокр  , где

С – годовая норма смета с 1 м2 твердых покрытий улиц 6 кг. (согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Саратовской области).

Sпокр – площадь твердых покрытий в м2

0,006 х 310000 = 1860 т

Общий объем годового мусора на расчетный срок составит:

263,004 + 1860 = 2123,004 = 2123 т;

Ежедневная периодичность вывоза мусора принимается за исключением выходных дней:

365 – 110 = 255 дней.

Накопление мусора в день составит:

2123 / 255 = 8,33 т

Проектом генерального плана предлагается вывоз всего мусора с территории Приволжского МО на резервируемую площадку под строительство полигона ТБО, расположенную в 2,5км  юго – восточнее с.Приволжское.

Для более качественного выполнения работ по сбору мусора на улицах и дорогах села необходимо дополнительно приобрести специализированную технику.

На территории населенных пунктов Приволжского МО необходимо оборудовать контейнерные площадки для сбора мусора в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН и установить необходимое количество контейнеров.

Необходимо установить урны для сбора мусора на улицах населенных пунктов и обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить перед входом урну для сбора мусора.

# II. Перечень основных факторов риска (возможных источников) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории муниципального образования источниками ЧС являются:

- Природные ЧС:

- землетрясения, в соответствии с Изменениями № 5 СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»:

- категория опасности процессов - опасные;

- интенсивность, баллы -  6 ( карта В);7(карта С);

- сильный ветер – максимальная скорость ветра 4% обеспеченности изменяется от 25 до 31м/с;

- сильный гололед – диаметр отложения льда на проводах – 20 мм и более;

- метель – перенос снега при среднем ветре 15 м/с в течение 12 часов и более;

- сильный мороз, температура до – 410С;

- сильная жара, температура до +420С;

- чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости;

- дефляция (ветровая эрозия) – при скорости ветра от 10 м/с на открытых участках почвы происходит массовый подъем пелитовой фракции в воздух, что вызывает снижение плодородия почвы и возникновение пыльных бурь;

- плоскостная и овражная эрозия развита на водосборных участках водоемов, приводит к снижению почвенного плодородия и обмелению русел рек и водоемов;

- светло-каштановые почвы, широко распространенные на территории района, подвержены вторичному засолению карбонатно-сульфатного типа; засоление возникает при подъеме уровня грунтовых вод (долины рек, лиманы) и при  орошении;

- переработка берегов Волгоградского водохранилища (Участок «Приволжское» – все годы наблюдений наиболее неблагоприятная ситуация складывается на 2-х км отрезке берега, где ежегодное отступание берегового уступа составляет 3-5 м).

- Техногенные ЧС:

На основании оценки обстановки установлено, что на территории МО возможно возникновение ЧС: «Аварии на автомобильном транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ и взрывопожароопасных веществ».

В составе проекта разработан Том III – раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Раздел включает в себя текстовые и графические материалы.

В текстовой части раздела рассмотрены: современное состояние территории, основные источники возможных ЧС, результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения на функционирование объектов муниципального образования, жизнедеятельность населения и возможных последствий ЧС техногенного и природного характера, существующее положение по основным способам защиты населения и территории (состояние инженерной защиты населения, организация систем оповещения и светомаскировки, обеспеченность населения СИЗ).

В результате проведенного анализа подготовлены предложения  по рациональному размещению основных объектов, транспортному и инженерному оборудованию территории, расселению населения, его защите и жизнеобеспечению с точки зрения повышения устойчивости функционирования муниципального образования в мирное и военное время.

Графические материалы раздела «ИТМ ГО ЧС» представлены тремя схемами:

- «карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на которой отображены: границы смежных муниципальных образований и существующие границы муниципального образования в границах муниципального района, зоны действия природных процессов и поражающих факторов при максимальных по последствиям авариях на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях, существующее состояние местной системы оповещения и др.;

- «cхема положения Приволжского муниципального образования на территории Ровенского муниципального района», М 1:25000, на которой отображена информация предусмотренная СНиП 2.01.51-90 и СП 11-112-2001/

Информация, отображающая ИТМ ГО ЧС по повышению устойчивости функционирования поселения, учтенная при планировочной организации, разработке предложений по транспортной, инженерной, социальной инфраструктуре, жилой и промышленной застройке, отображена на схемах развития территории в составе проекта.

# III. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования методами прогнозирования развития территории

## 1. Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как поло-возрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

В основу расчетов был положен анализ сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения Приволжского МО и Ровенского района в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости, образе и уровне жизни и пр. Учитывались также особенности географического положения муниципального образования, степень устойчивости и сбалансированности структуры его хозяйственного комплекса, внутрирайонная миграционная привлекательность.

Из-за недостаточной информативности имеющихся статистических сведений по муниципальному образованию из возможных методов расчетов численности населения в качестве базового был выбран метод имитационного прогнозирования. Прогноз будущей численности населения Приволжского МО был произведен выше см. п.2.3

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и консервации ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов см. таблицу 2.3.1.

Численность населения Приволжского МО будет расти, несмотря на отрицательные показатели естественного движения (которые изменятся в сторону улучшения), вследствие положительного миграционного сальдо, которое наблюдалось в последние годы. Однако, одновременно с ростом числа жителей ухудшится ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на трудоспособную, постепенно уменьшающуюся категорию населения и т.д. (см. таблицы: 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4.)

Однако необходимо обратить внимание на уменьшение удельного веса молодых возрастных категорий трудоспособного населения, вследствие низкой рождаемости (в период конца 90-х, начала 2000 годов) и эмиграции. В тоже время произойдет постарение трудовых ресурсов. Такого рода сдвиги в перспективной структуре трудоспособного населения негативно отразятся не только на перспективном обеспечении трудовыми ресурсами, но и на их качестве и дальнейшем их воспроизводстве вообще.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала Приволжского МО необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

## 2. Прогноз развития экономической и социальной сфер муниципального образования.

Разработка прогноза развития экономической и социальной сферы Приволжского МО производилась с учетом основных положений Стратегии социально-экономического развития регионов РФ, одобренных на заседании Правительства страны 30 июня 2005 года, «Прогноза развития России на 15-летнюю перспективу», Схемы территориального планирования Саратовской области (институт «Гипрогор»), Схемы территориального планирования Ровенского муниципального района.

В основу прогнозирования основных показателей развития экономики Приволжского МО на расчетный период до 2032 года лег анализ развития отдельных секторов экономики МО, современные и перспективные оценки обеспеченности трудовыми ресурсами, функционирующий производственный потенциал и его инфраструктурная обеспеченность и др.

Принимая во внимание отмеченные выше все возможные сценарии развития социально-экономической сферы Приволжского МО, при разработке системы мероприятий за основу принят стабилизационный вариант развития.

По итогам проведенного выше анализа современного состояния и тенденций развития социально-экономической сферы, было выявлено ряд проблем, сдерживающих развитие Приволжского МО.

К числу основных относятся:

- высокая степень физического и морального износа основных фондов средних и малых предприятий;

- недостаток внутренних и внешних инвестиций.

Принимая за основу современные тенденции в масштабах и структуре производства и потребления, возможности и пределы развития территории, а также цели и задачи настоящего проекта, определена основная траектория развития социально-экономической сферы Приволжского МО.

Главным направлением, особенно на первом этапе обозначенного периода, должно быть достижение высоких темпов развития хозяйственного комплекса Приволжского МО, преодоление сложившихся диспропорций в его экономической системе, расширение услуг населению и повышение их качества и т.д.

Сельское хозяйство для Приволжского МО является одной из важнейших отраслей всей экономики, от уровня и темпов развития которого во многом зависит уровень и качество жизни его населения. Основная цель, стоящая перед аграрным сектором МО на расчетную перспективу должно быть восстановление, стабилизация и дальнейшее его динамичное и устойчивое развитие. Необходимо сформировать эффективный аграрный сектор, способный увеличить экономический потенциал муниципального образования и товарность продукции, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения. В числе важнейших задач достижения этой цели выделяются:

- производство высококачественной, конкурентоспособной и экологически чистой продукции;

- укрепление позиций Приволжского МО на районном и областном рынке реализации продукции отрасли;

- максимальное обеспечение потребностей МО в продуктах питания местного производства с учетом расширения потребительского спроса;

- создание условий эффективного и рационального использования земли, увеличения посевных площадей и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- воссоздание и расширение ресурсной базы животноводства (кормовая база, поголовье скота).

Развитие сельского хозяйства может быть достигнуто при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов и пр.

Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий.

Основные направления развития растениеводства — овощеводство и садоводство, производство продовольственного и фуражного зерна, семян подсолнечника. Переработка в населенных пунктах, в хозяйствах сельхозпроизводителей. Выращивание зерновых культур — важная задача, решение которой позволит развиваться животноводству и перерабатывающим отраслям.

Очень важно внедрение новых технологий с использованием высокоурожайных сортов; получение экологически чистой продукции.

Посевные площади под кормовыми культурами могут быть расширены из расчета обеспечения потребностей животноводства в грубых, сочных и зеленых кормах. Необходимо внедрение высокоурожайных сортов, новых кормовых культур, повышение продуктивности сенокосов и пастбищ.

Необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на минимизации применения минеральных удобрений и пестицидов, что дает высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически «чистой» сельхозпродукции. Очень важно создать службу контроля для получения лицензий на продукцию.

Для повышения доходов населения и пополнения бюджета необходимо развивать на территории Приволжского МО производство конечной продукции с большой долей добавленной стоимости и устойчивым платежеспособным спросом. Располагая сырьевой базой в качестве сельскохозяйственной продукции, на территории МО есть возможности развития сети малых предприятий перерабатывающей промышленности. В обязательном порядке необходимо учитывать и то, что по многим видам продукции рынок уже полностью занят действующими предприятиями или импортом.

Значительную роль в расширении экономической базы играет малый бизнес, так как заполняет собой пустое экономическое пространство. Развитие малого предпринимательства не только позитивно воздействует на занятость и деловую активность населения, удовлетворение спроса населения на повседневные товары и услуги, но и будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Отраслевая структура малого бизнеса в МО в настоящее время далека от оптимальной. Основная часть предпринимателей приходится на потребительскую сферу, коммунальные, социальные и персональные услуги, сельское хозяйство (КФХ) и транспорт.

Увеличения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового регионального продукта можно достичь только путем активизации механизмов поддержки малого предпринимательства, в части решения вопросов, находящихся в полномочиях МО. Правовым основанием для этого является ФЗ № 209 от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ФЗ №135 от 26.07.2006г. «О защите конкуренции», Закон Саратовской области № 200 от 01.10.2007г.

Развитие экономической сферы влечет за собой изменение уровня и качества жизни. Качество жизни населения в значительной мере зависит от состояния социальной сферы, которая включает в себя учреждения здравоохранения, объекты социальной защиты, спорта, образования, культуры, искусства, торговли и т. д. От уровня развития социальной сферы зависит и привлекательность данной территории для развития деловых связей и т.д.

На основе выявленных потребностей населения в учреждениях социальной сферы, а также имеющихся в этой области проблем, были определены основные приоритетные направления оптимизации основных элементов социальной инфраструктуры Приволжского МО.

Прогнозируемая демографическая ситуация показывает, что на перспективу ожидается стабилизация численности населения МО. В связи с этим, потребности населения в учреждениях социальной сферы на количественном уровне несколько возрастет.

В области здравоохранения необходимо осуществить ряд мероприятий направленных на повышение структурной эффективности сети здравоохранения муниципального образования. Для повышения качества оказания населению первичной медико-санитарной помощи, на территории МО необходимо улучшить состояние учреждений, предоставляющих медицинскую помощь по месту жительства.

Для организации полноценной работы системы здравоохранения необходимо также в ближайшее время также осуществить ряд мероприятий, направленных на повышение укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими квалифицированными кадрами. Улучшение обеспеченности врачебными кадрами муниципальной системы здравоохранения предлагается осуществить путем привлечения молодых специалистов (в том числе за счет обеспечения жильем специалистов, изъявивших желание работать в муниципальной системе здравоохранения МО).

Качественное состояние социальной сферы играет немаловажную роль в развитии муниципального образования, так как способствует притоку и концентрации молодых специалистов, составляющих основу будущей экономики.

Для повышения культурного уровня населения муниципального образования проектом настоящего генерального плана предполагается провести ряд мероприятий, направленных на расширение предоставляемых учреждениями культуры услуг.

- создание современного библиотечно-информационного центра с использованием компьютерных и информационных технологий на базе существующей библиотеки;

- совершенствование форм и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью;

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

Для развития сети объектов физкультуры и спорта к концу расчетного срока проектом генерального плана предлагается осуществить установку и оборудование спортивных площадок в соответствии с нормативной потребностью в обеспечении населения плоскостными сооружениями.

Успешное, динамическое развитие социально-экономической сферы Приволжского МО и достижение высоких темпов его развития в первую очередь будет определяться сбалансированностью развития основных элементов, определяющих траекторию развития муниципального образования. Для достижения максимально возможного эффекта необходимо постоянно обеспечивать сбалансированное развитие отраслей, производящих ресурсы, и отраслей, вырабатывающих конечный продукт. Эффективное развитие хозяйственного комплекса МО будет в свою очередь определять и уровень развития социальной сферы, продуктом деятельности которой будут являться квалифицированные трудовые ресурсы, имеющие определяющее значение в решении задач повышения конкурентоспособности муниципального образования.

## 3. Прогноз развития планировочной структуры.

Планировочная структура территории Приволжского муниципального образования состоит из трех частей:

- Заселенной частью МО, зоной активного селитебного освоения является территория, в границах которой находятся населенные пункты МО, здесь фокусируются основные транспортные потоки, размещаются объекты сельскохозяйственного производства (ООО «Приволжское ХПП»), транспорта (СТО) и аграрно-промышленного комплекса (территория Соргопункта).

- Основной по площади сельскохозяйственной территорией является большая часть муниципального образования в пределах земель, освоенных для ведения сельского хозяйства.

Существующая структура сохранится без изменения.

## 4. Базовый сценарий развития территории.

Комплексно проведя анализ состояния территории, ресурсов, экономики, социальной и инженерной инфраструктуры Приволжского МО, проблем и возможных направлений его развития, с учетом возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предполагается вероятным сценарием развития территории муниципального образования будет стабилизационный.

Стабилизационный сценарий предполагает улучшение демографической, экономической и экологической ситуации, решение ряда проблем выхода из состояния социального и экономического застоя, осуществление структурной перестройки экономической подсистемы, повышение материального благосостояния и рост продолжительности жизни населения, улучшение экологического состояния окружающей среды и др.

Стабилизационный сценарий предусматривает новые и прогрессивные решения назревших проблем социальной, экономической, экологической и пространственной подсистем. В первую очередь, это касается наиболее консервативной из обозначенных подсистем – демографической. Ожидается, что численность населения Приволжского МО в 2039 году достигнет 2,8 тыс. человек.

# IV. Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации (проектные предложения генерального плана).

## 1. Оптимизация планировочной структуры муниципального образования.

Планировочная структура Приволжского МО состоит из двух частей: приволжской зоны активного селитебного освоения, в границах которой расположены населенные пункты, и степной периферийной территории в пределах земель, освоенных для ведения сельского хозяйства.

Предпосылок для серьезного изменения планировочной структуры на расчетный срок и за пределами расчетного срока не предполагается, за исключением увеличения земель населенного пункта за счет освоения неиспользуемых территорий сельскохозяйственного назначения.

В проект генерального плана внесены предложения по выполнению комплекса мероприятий по утверждению изменения границ населенного пункта.

Село Приволжское

Предлагается включить в состав села кадастровые участки прилегающие к существующей границе населенного пункта:

- 64:28:020105:2, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, Приволжское муниципальное образование, поле № 3, лск/18

- 64:28:020105:8, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, Приволжское муниципальное образование, поле 1, мф/65;

- 64:28:020501:143, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, Приволжское муниципальное образование, магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк";

- 64:28:020501:148, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, Приволжское муниципальное образование, магистральный нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск" и вдольтрассовая ВЛ-10кВ;

- 64:28:020501:149, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, Приволжское муниципальное образование, магистральный нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск" и вдольтрассовая ВЛ-10кВ;

- 64:28:020501:153, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, Приволжское муниципальное образование, магистральный нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск" и вдольтрассовая ВЛ-10кВ;

- 64:28:020101:249, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, с. Приволжское, тер. Соргопункт, строение №10;

- 64:28:020101:250, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, с. Приволжское, тер. Соргопункт.

Предлагается исключить из состава села кадастровые участки населенного пункта:

- 64:28:020104:3, расположенный Саратовская область, Ровенский муниципальный район, Приволжское муниципальное образование, автомобильная дорога Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград

Проектом генерального плана в границах  населенного пункта предлагается к расчетному сроку увеличить зону индивидуальной жилой застройки, зону спортивного назначения и зону зеленых насаждений общего пользования, упорядочить существующие зоны сельскохозяйственных предприятий в части застройки пустующих участков.

Село Яблоновка

Предлагается включить в состав села кадастровые участки прилегающие к существующей границе населенного пункта:

- 64:28:020301:87, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, с. Яблоновка, ул. Новая, д. 11 А;

- 64:28:020301:88, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, с. Яблоновка, ул. Новая, д. 11 А.

Проектом генерального плана в границах  населенного пункта предлагается к расчетному сроку увеличить зону обьектов образования, зону индивидуальной жилой застройки, зону зеленых насаждений общего пользования.

Большая, незастроенная часть территории муниципального образования будет традиционно использоваться для нужд сельского хозяйства, агропромышленного комплекса.

Дальнейшее развитие муниципального образования не потребует пересмотра сложившегося функционального зонирования. Каждая из зон имеет достаточно резервов для развития, как при строительстве новых объектов, так и в условиях их реконструкции. При проектировании жилых зон следует обратить внимание на комплексность застройки территории с размещением объектов обслуживания (предприятий торговли и бытового обслуживания).

Сведения о планируемом распределении земель в различных функциональных зонах на территории района приведены в следующих таблицах.

Таблица 10

Баланс земель Приволжского муниципального образования (проектное)

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 491,26 | 3,63% |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 10220,55 | 75,61% |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 287,56 | 2,13% |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 366,91 | 2,71% |
| 6 | Земли водного фонда | 2150,72 | 15,91% |
| 7 | Земли запаса | - |  |
| Итого |  | 13517 | 100% |

Примечание: площади земель Приволжского МО, приведённые в графе 3, посчитаны по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению в формате MapInfo и подлежат уточнению при проведении землеустройства

Таблица 11

Функциональное зонирование территории населенного пункта село Приволжское (проектное)

| № п.п. | Наименование | Проектный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Площадь | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория с.Приволжское | га | 375,63 | 100 % |
| 2. | Жилые зоны, в том числе, в том числе: - индивидуальная малоэтажная жилая застройка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка | га | 121,95 120,77 1,18 | 32,47% 32,15% 0,32% |
| 3. | Общественно - деловые зоны, в том числе: - Многофункциональная общественно-деловая зона - Зона специализированной общественной застройки | га | 14,75 3,75 11,00 | 3,93% 1,00% 2,93% |
| 4. | Производственные зоны, в том числе: - производственная зона - коммунально-складская зона - зона инженерной инфраструктуры - зона транспортной инфраструктуры | га | 64,34 39,44 0,82 0,58 23,50 | 17,13% 10,50% 0,22% 0,15% 6,26% |
| 5. | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе - производственная зона сельскохозяйственных предприятий - иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 138,53 3,86 134,67 | 36,88% 1,03% 35,85% |
| 6. | Рекреационные зоны, в том числе; - зона озелененных территорий общего пользования - зона отдыха - лесопарковая зона - иные рекреационные зоны | га | 25,34 4,05 3,03 16,91 1,35 | 6,75% 1,08% 0,81% 4,50% 0,36% |
| 7. | Зона спецназначения, в том числе: - зона кладбищ | га | 1,99 1,99 | 0,53% 0,53% |
| 8. | Зона акваторий | га | 8,73 | 2,32% |

Примечание: площади зон, приведённые в графе 4  посчитаны по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению и подлежат уточнению при проведении землеустройства

Таблица 12

Функциональное зонирование территории населенного пункта село Яблоневка (проектное)

| № п.п. | Наименование | Проектный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Площадь | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория с.Яблоновка | га | 115,63 | 100 % |
| 2. | Жилые зоны, в том числе, в том числе: - индивидуальная малоэтажная жилая застройка | га | 44,24 44,24 | 38,26% 38,26% |
| 3. | Общественно - деловые зоны, в том числе: - Многофункциональная общественно-деловая зона - Зона специализированной общественной застройки | га | 3,27 0,31 2,96 | 2,83% 0,27% 2,56% |
| 4. | Производственные зоны, в том числе: - производственная зона - коммунально-складская зона - зона инженерной инфраструктуры - зона транспортной инфраструктуры | га | 11,91 - - - 11,91 | 10,30% - - - 10,30% |
| 5. | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе - производственная зона сельскохозяйственных предприятий - иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 45,65 - 45,65 | 39,48% - 39,48% |
| 6. | Рекреационные зоны, в том числе; - зона озелененных территорий общего пользования - зона отдыха - лесопарковая зона - иные рекреационные зоны | га | 5,46 0,44 - 3,07 1,95 | 4,72% 0,38% - 2,66% 1,68% |
| 7. | Зона спецназначения, в том числе: - зона кладбищ | га | - - | - - |
| 8. | Зона акваторий | га | 5,10 | 4,41% |

Примечание: площади зон, приведённые в графе 4  посчитаны по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению и подлежат уточнению при проведении землеустройства

## 2. Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытовое обслуживание.

Предложения по дополнительному строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры подготовлены в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными Правительством Российской Федерации от 3 июля 1996г. №1063-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 №942-р), и во исполнение мероприятий, предусмотренных федеральными, областными и муниципальными целевыми программами. В проекте настоящего генерального плана учтены мероприятия разработанные в 2007г. «Схемы территориального планирования Ровенского района Саратовской области.

В части размещения объектов социальной инфраструктуры, не относящихся к полномочиям поселений  в соответствии со ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект генерального плана обосновывает необходимость строительства объектов и предлагает зарезервировать необходимую для этого территорию.

Комплексный анализ определил потребность в строительстве и реконструкции следующих объектов социальной сферы:

- Реконструкция объектов здравоохранения:

  - Произвести капитальный ремонт помещения Приволжской сельской амбулатории и Яблоновского ФАПа - на первую очередь;

- Строительство и реконструкция объектов образования:

- Резервирование земельного участка для строительства детского сада на 60 мест в с.Яблоновка по ул. Почтовой – к расчетному сроку;

- Произвести ремонт существующих зданий МДОУ – на первую очередь;

- Произвести капитальный ремонт существующего здания МБОУ СОШ с.Приволжское и здания МБОУ ООШ с.Яблоновка – на первую очередь.

- Строительство и реконструкция объектов культуры и спорта:

- Осуществить резервирование земельного участка площадью 2,5га по ул Первомайской для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и прелегающего стадиона с.Приволжское – к расчетному сроку;

- Осуществить строительство и оборудование спортивных площадок в районах  жилой застройки и зеленых зон отдыха с.Приволжское и с.Яблоновка – на первую очередь;

- Произвести капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Приволжское и сельского клуба с.Яблоновка – к расчетному сроку.

- Строительство объектов коммунально-бытового обслуживания:

- Резервирование земельного участка (200м2) для строительства бани на 20 мест,  по ул. Красноармейской с.Приволжское – на первую очередь;

- Резервирование земельного участка (400м2) для строительства сельского дома быта на 14 раб./мест,  по ул. Коммунистической с.Приволжское – на первую очередь.

Строительство, реконструкцию, либо оборудование на имеющейся базе объектов капитального строительства производить силами субъектов местного самоуправления, на балансе которого находятся данные объекты.

## 3. Жилищное строительство.

Для осуществления национального проекта «Доступное и комфортное жильё» в муниципальном образовании необходимо увеличение показателей жилищной обеспеченности к расчетному сроку до 28,5м2, при существенном повышении качества жилого фонда и, в особенности, уровня благоустройства.

Отдельным направлением будет являться реконструкция существующего жилищного фонда в целях повышения уровня его благоустройства. Переломным моментом должна послужить реконструкция и строительство системы водоотведения, а также водоснабжения и обеспечение жителей качественной питьевой водой.

Строительство проектного жилья осуществляется как на свободной территории, так и за счет реконструкции ветхого жилья и уплотнения существующей застройки, что позволит не только сэкономить на стоимости инженерных коммуникаций, но и ликвидировать пустыри и другие неблагоустроенные территории.

Проектом генерального плана предусмотрено в части жилищного строительства выполнение следующих основных мероприятий:

- Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами земель населенного пункта с.Приволжское, расположенных в районе улиц Коммунистической и Первомайская - на первую очередь.

- Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами земель населенного пункта, расположенных в восточной части с. Приволжское (улицы Молодежная и Трункина) - на расчетный срок.

- Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами земель населенного пункта, расположенных в северо-западной и центральной частях с. Яблоновка - на расчетный срок.

- Завершение освоения ранее предоставленных земельных участков в существующих границах населенных пунктов муниципального образования и строительство необходимой инженерной инфраструктуры до 2017г.

- Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

- Оказание содействия в ликвидации и реконструкции аварийного и ветхого жилья.

Выполнение перечисленных выше мероприятий позволит достичь следующих показателей:

  - Увеличение средней жилищной обеспеченности до 22,4 кв.м на человека к 2022г. (рост составит 2,6 м²/чел.);

  - Увеличение уровня благоустройства жилого фонда основной инженерной инфраструктурой до 80% к 2021г. и до 95% к 2032 году.

Зоны возможного жилищного строительства обозначены в графической его части.

## 4. Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения.

Коммерческий сектор системы обслуживания населения регулируется рыночными механизмами и не требует бюджетного финансирования. Деятельность органов местного самоуправления ограничивается регулирующими функциями в создании конкурентной среды для хозяйствующих субъектов и поддержке низко доходных социально-значимых объектов обслуживания.

Основными направлениями по развитию сети объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на расчетный срок станет создание условий для:

- Расширения перечня предлагаемых товаров и услуг;

- Организации сезонной торговли в строго отведенных местах.

Территории, предназначенные для строительства торговых, коммерческих и иных предприятий обслуживания обозначены в графической части проекта.

## 5. Развитие транспортного комплекса

ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории Приволжского муниципального образования транспортная инфраструктура представлена автомобильным, речным и трубопроводным транспортом.

Внешние автомобильные дороги

На исходный период внешняя дорожная сеть Приволжского МО представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального значения.

Основной региональной автодорогой Ровенского МО является Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. Дорога обеспечивает связь Приволжского МО с районным центром р.п. Ровное и с областным центром г. Саратовом, протяженность в пределах МО — 15,0 км. Дорога с усовершенствованным покрытием, имеет III техническую категорию.

Автоподъезд к с. Яблоновка от автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград имеет также региональное значение и представляет собой грунтовую дорогу.

По данным Комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог области на территории Приволжского МО на внешних автодорогах находится 3 моста на автодороге Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград.

Перспективы развития автодорожной сети на территории Приволжского МО определены на основании долгосрочной областной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 3 февраля 2010 г. N 42-П, а также Схем территориального планирования Саратовской области и Ровенского района.

На перспективу на территории Приволжского МО предусматривается:

- реконструкция по параметрам II технической категории участка региональной автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград;

- строительство по параметрам IV технической категории автодороги межмуниципального значения Автоподъезд к с.Яблоновка от автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград;

- ремонт моста через овраг Приволжский у с. Приволжское на км 458+154 автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград;

- выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Автомобильный транспорт

Грузовые и пассажирские перевозки в поселении осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

По данным местной администрации численность автомобилей в Приволжском муниципальном образовании составляет 204 единицы.

Массовые пассажирские перевозки осуществляются Ровенским автотранспортным предприятием.

По территории Приволжского МО проходят пригородные и междугородные автобусные маршруты.

Прохождение автобусных линий показано в графических материалах проекта на Карте развития транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального образования.

Предприятия автосервиса в Приволжском МО представлены станцией технического обслуживания (ИП Мартыновский), расположенной в с. Приволжском.

В соответствии со Схемой территориального планирования Ровенского муниципального района в р.п. Ровное намечается строительство сервисного центра, включающих станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин. Сервисный центр будет обслуживать парк легковых автомобилей всего Ровенского района.

Речной транспорт

Села Приволжское и Яблоновка находятся на берегу Волгоградского водохранилища. В с. Приволжское имеется грузовой причал, который используется для погрузки зерна на речной транспорт. Погрузка осуществляется по транспортеру, который идет от ХПП до причала.

Проектом предполагается открытие местных речных линий, которые свяжут с. Приволжское с р.п. Ровное и городами Саратов, Маркс, Энгельс и другими населенными пунктами, расположенными  вниз и вверх по реке Волге.

Место для устройства пассажирского причала необходимо выбрать после дополнительных изысканий берега Волги.

Трубопроводный транспорт

По территории Приволжского МО проходят магистральные нефтепроводы Самара – Лисичанск и Самара - Тихорецк.

Нефтепроводы проходят по территории МО транзитом. Охранная зона нефтепроводов составляет 25 м в каждую сторону.

Оба нефтепровода в районе с. Приволжское пересекают р. Волгу.

Прохождение трубопроводов показано в графических материалах проекта на Карте развития транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального образования.

Прокладка новых магистральных трубопроводов по территории МО в ближайший период не планируется.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть сел имеет четко выраженную прямоугольную схему с густой сеткой улиц.

Основу улично-дорожной сети с. Приволжское составляют основные улицы, к которым относятся улицы Центральная, Первомайская, Коммунистическая.

По этим улицам осуществляются основные транспортные связи между жилыми кварталами села, промышленными зонами и объектами социально-бытового обслуживания.

Сеть основных улиц дополняют второстепенные сельские улицы и проезды, которые обеспечивают подъезды непосредственно к жилым домам и объектам.

К недостаткам улично-дорожной сети следует отнести отсутствие твердого покрытия на многих улицах.

Основное территориальное развитие с. Приволжское намечается в северном направлении.

Транспортная связь новых жилых кварталов со сложившейся частью села будет осуществляться по проектируемым улицам.

Прохождение существующих и проектируемых магистральных улиц сел показано в графических материалах проекта на карте развития транспортной инфраструктуры сел Приволжское и Яблоновка.

Все улицы, как существующие, так и вновь проектируемые, подлежат асфальтированию, основные – на первую очередь.

Рекомендуемая ширина вновь проектируемых улиц в красных линиях  для основных улиц - 30 м,  для второстепенных — 20 м.

Внутрисельские пассажирские перевозки осуществляются индивидуальными автомобилями и мотоциклами. В летний период населением активно используется велосипедный транспорт.

Хранение индивидуальных транспортных средств в настоящее время осуществляется в гаражах, размещенных непосредственно в усадебной застройке.

На перспективу постоянное хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям, предусматривается также непосредственно на приусадебных участках.

Кратковременное хранение автомобилей предусматривается на гостевых автостоянках, размещаемых при объектах социально-культурного обслуживания населения.

## 6. Мероприятия по охране окружающей среды

Из всего комплекса возможных работ по охране окружающей природной среды для муниципального образования наиболее значимы и реальны для исполнения следующие мероприятия:

- Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.

- Снижение класса вредности предприятий, находящихся в пределах  зон сельскохозяйственных предприятий и оказывающих влияние на существующую и проектируемую жилую застройку.

- Строительство и реконструкция транспортной системы МО с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима.

- Сохранение зеленых насаждений.

- Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов.

- Рекультивация земель, занятых стихийными свалками на территории муниципального образования в период 2011-2016 гг.

- Строительство новой свалки ТБО юго-восточнее существующей.

- Закрытие существующей свалки ТБО и рекультивация земель на площади 3 га, после ввода в эксплуатацию ново полигона ТБО.

- В период проведения работ по строительству берегоукрепительных сооружений для наблюдения за влиянием строительства на состояние Волгоградского водохранилища необходимо вести мониторинг водного объекта.

## 7. Развитие инженерной инфраструктуры

В части развития инженерной инфраструктуры поселений муниципального образования проектом генерального плана Приволжского МО предлагается выполнить в расчетный срок следующие наиболее важные мероприятия.

### Модернизация и развитие системы водоснабжения и водоотведения

Проектные решения системы водоснабжения

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояния водоснабжения населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования предлагается:

расчетный срок ( 2039г.)

Источники водоснабжения

- Водоснабжение населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования осуществить от одного источника: скважин с устройством группы головных сооружений в состав которых входят:

  - скважины;

  - станции очистки воды;

  - резервуары чистой воды;

  - насосная станция 2-го подъема;

  - водоводы.

- Провести технический осмотр действующих скважин, в случае  заключения о не целесообразности использования их в качестве источника водоснабжения скважины  затампонировать.

- Провести гидрогеологические изыскания, с целью определения места расположения планируемых скважин. Осуществить строительство скважин и сооружений водозабора.

- Для скважин предусмотреть использование  резервных источников электропитания и станций очистки воды.

- Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.).

Системы водоснабжения

- Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

- Осуществить прокладку водопроводных сетей  в существующей и планируемой застройках. Предусмотреть на водопроводных сетях, размещение колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры.

- Для обеспечения бесперебойной подачи воды каждому потребителю распределительные сети закольцевать.

Водопроводные сооружения

В населенных пунктах входящих в состав Приволжского муниципального образования осуществить строительство планируемых насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды с емкостями, которые должны быть определены из условия хранения в них:

- противопожарных запасов воды в течение 3х часов;

- аварийного, на случай ремонтных работ, в течении 10 часов от среднечасового с коэффициентом 0,7;

- регулирующего в объеме 10% от расхода воды на хозяйственные нужды во время пожара.

Противопожарное водоснабжение

  - На территории населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения использовать наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

  - Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом.

  - Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети использовать в соответствии Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  (см. таблицы 7 и 8 приложения к настоящему Федеральному закону).

  - Обеспечить минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении не менее 10 метров.

  - Предусмотреть установку пожарных гидрантов вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий (N 123-ФЗ  Гл. 15, Ст. 68, п.16).

  - Для обеспечения пожаротушения на территории садоводческого товарищества осуществить строительство пожарных резервуаров вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей) (N 123-ФЗ  Гл. 15, Ст. 68, п.18).

Проектные решения системы водоотведения

На основе оценки современного состояния водоотведения населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования предлагается:

расчетный срок ( 2039г.)

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливать в выгребные ямы для накопления и откачивать по мере заполнения с помощью ассенизационных машин. Вывоз стоков осуществить на планируемые канализационные очистные сооружения расположенные возле рабочего поселка Ровное.

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Водоотведение населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования на расчетный срок (2039г.) приводится в таблице № 8.1.4. и составляет для населения  0,65 тыс.м³/сут.

### Модернизация и развитие системы газоснабжения

Основные мероприятий развития системы газоснабжения предусматривают:

- Прокладка газопроводов высокого давления для запитки ГРУ котельных.

- Развитие системы газоснабжения на участках существующей и проектируемой застройки села Приволжское и села Яблоновка.

### Модернизация и развитие системы теплоснабжения

Основные мероприятия развития системы теплоснабжения предусматривают:

- Строительство 2 котельных:

  - проектируемого физкультурно оздоровительного комплекса;

  - проектируемых зданий бани на 20 мест и дома быта. Реконструкция существующей котельной в селе Яблоновка.

- Развитие тепловых сетей и реконструкция изношенных участков.

- Повышение теплозащитных характеристик теплотрасс.

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

- Повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения.

### Модернизация и развитие системы электроснабжения:

Проектные предложения:

- Реконструировать ПС «Приволжская» - 35/10 кВ.

- Реконструировать электро-сетевые комплексы ВЛ – 10 кВ: с износом более 60%. Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 70 %, и более на территории Приволжского МО.

- Больницу, центральную котельную, скважины водозабора, обеспечить электроэнергией от двух независимых источников питания. Вторым источником питания может быть дизельные электростанции или резервные линии 0,4 кВ питающиеся от других источников питания.

- Электроснабжение детских садов, школ, рекомендуется обеспечивать от двух независимых источников питания.

В проектируемых жилых  районах  Приволжского МО:

Расчетные электрические показатели коммунально-бытовой нагрузки и расход электроэнергии:

с. Приволжское

Жилой сектор – 178,6 кВт.

Кемпинг – 35,18 кВт.

ФОК – 21,7 кВт.

Баня - 7,8 кВт.

Дачн уч. – 52,65 кВт.

Освещение – 8,3 кВт.

Всего –304,23 кВт.

с. Яблоновка:

Жилой сектор – 178,6 кВт.

Детский сад на 40 мест – 18,97 кВт.

Освещение – 4,2 кВт.

Всего –201,77 кВт.

с. Приволжское:

ФОК, баню, кемпинг запитать от трех проектируемых ТП, фидеров 10 кВ №1004 и№1008.

Проектируемую застройку в северной части с. Приволжское запитать от существующей трансформаторной подстанции №83. Проектируемую застройку в восточной части с.Приволжское запитать от существующей трансформаторной подстанции №64 увеличив ее мощность.

Проектируемые садоводческие товарищества в северной части с. Приволжское запитать от фидера №4 от проектируемой ТП.

с. Яблоновка:

Проектируемую застройку северо-восточной части с. Яблоновка запитать от проектируемой трансформаторной подстанции.

Проектируемую застройку в центре с. Яблоновка запитать от существующих ВЛ-0,4 кВ. Детский сад запитать от Ф №1007 от проектируемой трансформаторной подстанции.

Укрупненные показатели электрической коммунально-бытовой нагрузки и укрупненные показатели расхода коммунально-бытовых потребителей взяты из справочника по проектированию электрических сетей Файбисовича 2006 г. (табл. 2.8, табл.2.9), детских садов, общественных зданий, по СП131 110-3003.( табл. 6.14), удельная расчетная эл.нагрузка коттеджей, на шинах ТП по РД 34. 20. 184-94 Изменения и Дополнения .( табл. 2.1.11). Уличное освещение дано  по норме 8,3 кВт. на 1 км.

Вопросы реконструкции и ремонта существующих центров питания решаются по техническим условиям энергоснабжающих компаний и техническим разработкам специализированных организаций. Строительство объектов электроснабжения осуществляется по разработкам проектных организаций на следующих стадиях проектирования.

### В части модернизации и развития системы связи:

Почтовая связь

В связи с низким уровнем технико-технологической оснащенности и изношенностью почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, проектом предлагается:

I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов почтовой связи, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Осуществить капитальный ремонт или замену помещений, предоставленных под ОПС (года постройки 1941-1980 гг.).

II. Мероприятия по улучшению сети почтовой связи, предлагаемые на расчетный срок (2039 г.)

- Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

Телефонная связь

Услуги электросвязи жителям Приволжского муниципального образования предоставляет компания ОАО «Ростелеком» (Саратовский филиал).

Согласно данным, представленным в проекте, для улучшения качества связи и увеличения спектра предоставляемых услуг следует произвести следующие мероприятия по замене, реконструкции и капитальном ремонте данных объектов:

I. Мероприятия по улучшению сети телефонной связи, предлагаемые на расчетный срок (2039 г.)

- С учетом положительной динамики демографической ситуации проектом рекомендуется увеличение номерной емкости АТС с. Приволжское.

Радиовещание

На территории Приволжского муниципального образования, услуги радиотрансляции (местного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО »Ростелеком».

Задачи:

- создание на базе телефонной сети района, сети проводного вещания, с возможностью оповещения ГО и ЧС;

- осуществление информирования населения района о проблемах и путях их решения, проведение воспитательной и организационной работы;

- использование его при оповещении населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период;

- установка дополнительных ретрансляторов в административных центрах сельских поселений и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот, для возможности использования передающих средств в интересах органов местного самоуправления и оповещения населения при возникновении ЧС.

I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов радиовещания, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди

Восстановить оборудование сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием. Для этого следует оснастить и укомплектовать, на базе существующих телефонных станций района, радиоузлы, см.таблицу 8.5.3.

II. Мероприятия по улучшению сети радиовещания, предлагаемые на расчетный срок (2039 г.)

- На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать районные радиостудии в центрах поселений, для возможности осуществления информирования населения района, проведения воспитательной и организационной работе, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

- Установка громкоговорителей в каждом населенном пункте района, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

Телевидение

Задачи:

Обеспечение зон уверенного приема многопрограммным телевещанием и создание условий для его нормального функционирования, как средства массовой информации. Для улучшения качества телевизионного вещания в районе проектом предлагаются следующие мероприятия:

I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов телевещания, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди

В целях обеспечения населения района телевизионным вещанием проектом предлагается установка телевизионного ретранслятора в р. п. Ровное, высотой 350 м. (для определения мощности и других технических характеристик ретранслятора рекомендуется использовать проекты Саратовского ОРТПЦ). Необходимо также обеспечить охват населения района тремя федеральными и одной местной программой, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. №1063-р о введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием.

## 8.  Инженерная подготовка и благоустройство территории.

По причине высокой стоимости и трудоемкости работ по инженерной подготовке территории населенных пунктов муниципального образования в расчетный срок предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Проведение работ (завершение работ) по строительству берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в с.Приволжское (общая протяженность участка - 2км).

- Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ) до 2021г.

- Обустройство существующих и проектируемых территорий зеленых насаждений общего пользования в расчетный срок.

- Устройство ливневой канализации комбинированным способом (устройством открытых водоотводных канав и дождевой канализации) в расчетный срок.

- Понижение уровня грунтовых вод в расчетный срок.

- Укрепление и благоустройство оврагов с засыпкой отвершков с уполаживанием склонов и посадкой деревьев и кустарников в расчетный срок.

- Произвести инженерно – геологические изыскания, выявить участки, нуждающиеся в берегоукрепительных сооружениях, по результатам заказать проекты берегоукрепительных сооружений на таких участках;

Значительную часть работ по инженерной подготовке территории предполагается выполнить в составе проектов и работ по новому строительству и реконструкции.

## 9.  Система правового сопровождения градостроительной деятельности

Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения или, в установленном местной администрацией поселения порядке, решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В целях обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений, после утверждения генерального плана Приволжского МО, в соответствии с требованиями пункта 3 ст.31 Градостроительного кодекса РФ, необходима разработка:

- Местного нормативного правового документа - Проекта правил землепользования и застройки.

- Документации по планировке территории – проектов планировки территории, подготовки проектной документации для размещения объектов капитального строительства местного значения.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:

- создания условий для устойчивого развития территорий Приволжского муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создания условий для планировки территорий муниципального образования;

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

* Зоны приёма от существующих ретрансляторов рассчитываются с помощью электронной программы на графических материалах, с учетом особенностей рельефа и подлежат уточнению.