## Приложение №3 к извещению

## Зона застройки индивидуальными жилыми домами (индекс зоны- Ж 1)

| Код и наименование вида разрешённого использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные (минимальные /максимальные) размеры земельного участка, в том числе их площадь | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, м | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  | Максималь- ный % застройки в границах земельного участка: | Иные показатели |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | Минимальная/максимальная площадь: - 400/2500кв.м; - для предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, находящихся в государственной или муниципальной собственности– 600/2000в.м. Минимальная ширина по уличному фронту - 12 м. | 31 | Максимальное количество этажей – 3 (включая мансардный). Предельная высота – 10 м. |  | 60 | Минимальные отступыот зданий, строений и сооружений до красных линий улиц – 5 м, проездов – 3 м. Требования к ограждениям земельных участков : - со стороны территорий общего пользования - защитные, глухие и комбинированные, высотой не более 2 м; -между смежными земельными участками - защитно-декоративные, светопрозрачные и комбинированные, высотой не более 1,8 м. Постройки для содержания скота и птицы, бани индивидуальные не допускается размещать со стороны красных линий улиц и проездов. Минимальный процент озеленения земельного участка – 40 %. |
| 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства | Минимальная/максимальная площадь: - 400/2500кв.м; - для предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, находящихся в государственной или муниципальной собственности– 600/2000. Минимальная ширина по уличному фронту - 12 м. | 31 | Максимальное количество этажей – 3 (включая мансардный). Предельная высота – 10 м. |  | 40 | Минимальные отступыот зданий, строений и сооружений до красных линий улиц – 5 м, проездов – 3 м. Требования к ограждениям земельных участков: - со стороны территорий общего пользования - защитные, глухие и комбинированные, высотой не более 2 м; - между смежными земельными участками - защитно-декоративные, светопрозрачные и комбинированные, высотой не более 1,8 м. Посоглашениюмежду правообладателями смежных земельныхучастков высота ограждений может быть увеличена до 2 м. Постройки для содержания скота и птицы, бани индивидуальные не допускается размещать со стороны красных линий улиц и проездов. Минимальный процент озеленения земельного участка – 40 %. |
| 2.3 Блокированная жилая застройка | мин. площадь земельного участка - 400 кв. м на один блок | 31 | Максимальное количество этажей – 3 (включая мансардный). Предельная высота – 10 м. |  | 40 | Минимальные отступыот зданий, строений и сооружений до красных линий улиц – 5 м, проездов – 3 м. Требования к ограждениям земельных участков: - со стороны территорий общего пользования - защитные, глухие и комбинированные, высотой не более 2 м; - между смежными земельными участками - защитно-декоративные, светопрозрачные и комбинированные, высотой не более 1,8 м. По соглашению между правообладателями смежных земельных участков высота ограждений может быть увеличена до 2 м. Минимальный процент озеленения земельного участка – 40 %. |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Не подлежит установлению | 1 | Максимальное количество этажей – 3 (включая мансардный). Предельная высота – 10 м. |  | Не подлежит установлению | Максимальная высота ограждения – 2 м. Допускается использование защитно-декоративных, глухих и комбинированных ограждений при соблюдении норм инсоляции. Не допускается размещать вдоль красных линий улиц и проездов. |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению | 0 | Не подлежат установлению |  | Не подлежит установлению | Максимальная высота ограждения – 2 м. Допускается использование защитно-декоративных, глухих и комбинированных ограждений при соблюдении норм инсоляции. Допускается размещение зданий, строений сооружений без отступа от красной линии. |
| 13.0 Земельные участки общего назначения | Не подлежат установлению | 31 | Не подлежат установлению |  | 30 | Максимальная высота ограждения – 2 м. Допускается использование защитно-декоративных, глухих и комбинированных ограждений при соблюдении норм инсоляции. |
| 13.1 Ведение огородничества | - 100/2000; - для предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, находящихся в государственной или муниципальной собственности– 600/2000 | 31 | Максимальное количество этажей – 3 (включая мансардный). Предельная высота – 10 м. |  | 30 | Минимальные отступыот зданий, строений и сооружений до красных линий улиц – 5 м, проездов – 3 м. Постройки для содержания скота и птицы, бани индивидуальные, хозяйственные постройки не допускается размещать со стороны красных линий улиц и проездов. По периметру земельных участков - сетчатое ограждение, высотой не более 1,5 м. Посоглашениюмежду правообладателямисмежных земельныхучастков высота ограждений может быть увеличена до 2 м. Минимальный процент озеленения земельного участка – 40 %. |
| 13.2 Ведение садоводства | - 100/2000; - для предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, находящихся в государственной или муниципальной собственности– 600/2000 | по таблице 2 ст. 40 Правил | Максимальное количество этажей – 3 (включая мансардный). Предельная высота – 10 м. |  | 30 | Минимальные отступыот зданий, строений и сооружений до красных линий улиц – 5 м, проездов – 3 м. Постройки для содержания скота и птицы, бани индивидуальные, хозяйственные постройки не допускается размещать со стороны красных линий улиц и проездов. По периметру земельных участков - сетчатое ограждение, высотой не более 1,5 м. Посоглашениюмежду правообладателями смежных земельныхучастков высота ограждений может быть увеличена до 2 м. Минимальный процент озеленения земельного участка – 40 %. |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | минимальная площадь земельного участка -1200 кв. м | 3 |  | 3 включая мансардный и не более 10 м. | 50 | Максимальная высота ограждения – 2 м. Допускается использование защитно-декоративных, глухих и комбинированных ограждений при соблюдении норм инсоляции. Минимальный процент озеленения земельного участка – 25 %. |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | Из расчёта 15-60кв.м. на один автомобиль | 0 |  | 3 включая мансардный и не более 10 м. | 100 | Максимальная высота ограждения – 2 м. Допускается использование защитно-декоративных, глухих и комбинированных ограждений при соблюдении норм инсоляции. Допускается размещение зданий, строений сооружений без отступа от красной линии. |
| 3.2 Социальное обслуживание | минимальная площадь земельного участка -300 кв. м | 3 |  | 3 включая мансардный и не более 10 м. | 60 | Минимальные отступыот зданий, строений и сооружений до красных линий улиц – 5 м, проездов – 3 м. Максимальная высота ограждения – 2 м. Допускается использование защитно-декоративных, глухих и комбинированных ограждений при соблюдении норм инсоляции. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15 %. |
| 3.3 Бытовое обслуживание | 300-1500кв.м | 3 |  | 3 включая мансардный и не более 10 м. | 75 | Минимальные отступыот зданий, строений и сооружений до красных линий улиц – 5 м, проездов – 3 м. Максимальная высота ограждения – 2 м. Допускается использование защитно-декоративных, глухих и комбинированных ограждений при соблюдении норм инсоляции. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15 %. |
| 3.7 Религиозное использование | Размеры земельных участков храмовых комплексов, включающих основные здания и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения, принимаются исходя из удельного показателя - 7 кв. м площади участка на единицу вместимости храма. | 3 |  | Не подлежит установлению | 60 | При строительстве храмовых комплексов в особых условиях: стеснённости (затеснённая застройка), допускается уменьшение удельного показателя земельного участка (кв. м на единицу вместимости), но не более чем на 25%. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15 %. |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| Не установлены |  |  |  |  |  |  |
| 1)Расстояние между жилым домом (строением) и границей смежного участка измеряется от цоколя жилого дома (строения) или от стены жилого дома (строения) при отсутствии цоколя, если элементы жилого дома (строения) - эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 0,5 м от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 0,5 м, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). 2)По согласованию с администрацией Ровенского муниципального района навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к красной линии со стороны улицы или проезда. |  |  |  |  |  |  |