Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
Ровенского муниципального района Саратовской области

Материалы по обоснованию проекта

Том I

Общая характеристика района

Саратов — 2009 г.

Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
Ровенского муниципального района Саратовской области

Материалы по обоснованию проекта

Том I

Общая характеристика района

Директор ГУПП
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области	В.Н. Миронов

Зам. директора института
по архитектуре и градостроительству	В.А. Желанов

Главный инженер проекта	В.А. Лисовой

Саратов — 2009 г.

Авторский коллектив:

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области

Желанов В.А.	—	зам. директора института по архитектуре и градостроительству

Швырева А.В	—	начальник сектора территориального планирования, руководитель работы

Лисовой В.А.	—	главный инженер проекта, главный специалист по транспортной инфраструктуре

Круглов В.В.	—	главный специалист по ГО и ЧС

Нестеров С.В.	—	главный специалист по электроснабжению

Котлов А.В.	—	ведущий архитектор

Дорофеев А.Г.	—	ведущий инженер по газоснабжению

Скрипай И.Н.	—	ведущий инженер по связи

Кузькин В.И.	—	ведущий инженер-топограф

Шитова Н.Н.	—	архитектор

Круглов Д.В.	—	инженер-топограф II категории

Митякина Л.Д.	—	инженер-землеустроитель II категории

Куликов В.Г.	—	инженер по компьютерной графике

Царев Р.В.	—	инженер по газоснабжению

ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»

Макаров В.З.	—	доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории урбоэкологии и регионального анализа СГУ

Чумаченко А.Н.	—	доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории геоинформатики и тематического картографирования СГУ

Дёмин А.М.	—	кандидат географических наук, доцент

Гусев В.А.	—	кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Таблица 1.

Состав проекта схемы территориального планирования 
Ровенского муниципального района

| № п/п | Наименование раздела | Гриф | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Схема территориального планирования |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании | н/с |  |  |
| Графические материалы (Демонстрационные материалы) |  |  |  |  |
| 2 | Схема планируемого размещения объектов электроснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 3 | Схема планируемого размещения объектов газоснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 4 | Схема планируемого размещения объектов связи | н/с |  | М 1:100 000 |
| 5 | Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры | н/с |  | М 1:100 000 |
| 6 | Социальная инфраструктура и демография | н/с |  | М 1:100 000 |
| Материалы по обоснованию схемы территориального планирования |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 7 | Том I. Общая характеристика района | н/с |  |  |
| 8 | Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района | н/с |  |  |
| 9 | Том III. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | с |  |  |
| Графические материалы (демонстрационные материалы) |  |  |  |  |
| 10 | Современное использование территории (опорный план) | н/с |  | М 1:50 000 |
| 11 | Проектный план | н/с |  | М 1:50 000 |
| 12 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | дсп |  | М 1:100 000 |
| 13 | Комплексная оценка территории | н/с |  | М 1:50 000 |
| 14 | Комплексная оценка экологической ситуации | н/с |  | М 1:100 000 |
| 15 | Планировочная структура | н/с |  | М 1:100 000 |
| 16 | Проектный план мероприятий ГО и ЧС | с |  | М 1:50 000 |
| (Том IV, альбом 1) |  |  |  |  |
| 17 | Уменьшенные копии демонстрационных материалов (10 схем) | н/с |  | б/м |
| 18 | Обзорная карта | н/с |  | М 1:275 000 |
| 19 | Космофотокарта | н/с |  | М 1:275 000 |
| 20 | Опасные геологические процессы | н/с |  | М 1:275 000 |
| 21 | Гипсометрическая карта | н/с |  | М 1:275 000 |
| 22 | Углы наклона поверхности | н/с |  | М 1:275 000 |
| 23 | Экспозиция склонов | н/с |  | М 1:275 000 |
| 24 | Почвообразующие породы | н/с |  | М 1:275 000 |
| 25 | Почвенная карта | н/с |  | М 1:275 000 |
| 26 | Ландшафтное районирование | н/с |  | М 1:275 000 |
| 27 | Гидрогеологическое районирование | н/с |  | М 1:275 000 |

окончание таблицы 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Инженерно-геологическое районирование | н/с |  | М 1:275 000 |
| 29 | Пруды, реки, водохранилища и водоохранные зоны | н/с |  | М 1:275 000 |
| 30 | Природно-экологический каркас | н/с |  | М 1:275 000 |
| 31 | Туристско-рекреационные зоны | н/с |  | М 1:275 000 |
| 32 | Историко-культурное наследие | н/с |  | М 1:275 000 |
| 33 | Техногенная нагрузка | н/с |  | М 1:275 000 |
| 34 | Дорожная сеть и транспортная доступность | н/с |  | М 1:275 000 |
| 35 | Структура земельных угодий по муниципальным образованиям | н/с |  | М 1:275 000 |
| 36 | Численность и плотность населения (2006 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 37 | Динамика людности (1989-2007 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 38 | Возрастная структура | н/с |  | М 1:350 000 |
| 39 | Национальный состав | н/с |  | М 1:350 000 |
| 40 | Экономически активное население (2006 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 41 | Численность детей дошкольного и школьного возрастов (2006 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 42 | Число прибывших на жительство (2006 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 43 | Число родившихся и умерших (2006 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 44 | Школы. Наполняемость | н/с |  | М 1:350 000 |
| 45 | Школы. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 46 | Учреждения здравоохранения. Типы учреждений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 47 | Учреждения здравоохранения. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 48 | Дошкольные учреждения. Наполняемость | н/с |  | М 1:350 000 |
| 49 | Дошкольные учреждения. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 50 | Учреждения культуры. Число мест | н/с |  | М 1:350 000 |
| 51 | Учреждения культуры. Год постройки | н/с |  | М 1:350 000 |
| 52 | Библиотеки. Обеспеченность книгами | н/с |  | М 1:350 000 |
| 53 | Библиотеки. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 54 | Схема существующих границ муниципальных образований (фрагменты №1-10) | н/с |  | б/м |
| (Том IV, альбом 2) |  |  |  |  |
| 55 | Схемы границ земельных участков, фотоснимки объектов местного значения | н/с |  |  |
| Специализированная геинформационная система «ГИС – Ровенский район» |  |  |  |  |

Содержание

Введение	6

1.	Общая характеристика и особенности географического положения района	10

1.1.	Общая характеристика Ровенского муниципального района	10

1.2.	Особенности экономико-географического положения	14

2.	ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА	16

2.1.	Геологическое строение и рельеф	16

2.2.	Полезные ископаемые	19

2.3.	Климат	20

2.4.	Поверхностные и подземные воды	22

2.5.	Почвенный покров	28

2.6.	Растительность и животный мир	30

2.7.	Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов	33

2.8.	Опасные природные и природно-антропогенные процессы	38

2.9.	Структура и элементы природно-экологического каркаса и особо охраняемые природные территории	40

2.10.	Общие выводы. Риски природного и техногенного характера	43

3.	Оценка демографической ситуации и трудовых ресурсов	47

3.1.	Динамика численности населения, воспроизводство,  половозрастная структура	47

3.2.	Миграционные процессы, этнический состав	50

3.3.	Прогнозы численности населения на 2015 и 2025 годы	51

3.4.	Концептуальные подходы и основные направления  демографической политики	56

3.5.	Трудовые ресурсы. Анализ существующей ситуации и тенденций  её развития. Прогнозная оценка трудового потенциала	59

3.6.	Концептуальные подходы и основные стратегические  направления в развитии труда и занятости населения	60

3.7.	Общие выводы	63

4.	Оценка производственного потенциала	66

4.1.	Общий анализ состояния экономики	66

4.2.	Промышленность	69

4.3.	Аграрный сектор	74

4.4.	Уровень и качество жизни	92

4.5.	Общие выводы. Перспективы и риски развития	94

5.	Состояние окружающей среды, рекреационные ресурсы и природоохранные проблемы	100

5.1.	Общая оценка техногенной нагрузки и состояния природных сред	100

5.2.	Объекты историко-культурного наследия	111

6.	Природоохранная политика и сохранение природного наследия. Мероприятия по охране окружающей среды	112

6.1.	Природоохранная политика	112

6.2.	Охрана и рациональное использование минеральных,  почвенных, водных и лесных ресурсов	112

6.3.	Формирование системы особо охраняемых природных территорий и поддержание природно-экологического каркаса	112

6.4.	Некоторые принципы стратегии рационального природопользования	112

6.5.	Экологическая концепция	112

6.6.	Основные экологические проблемы	112

Общие выводы	112

7.	Комплексная оценка территории	112

7.1.	Оценка территории по комплексу природных факторов	112

7.2.	Оценка территории по комплексу ресурсно-сырьевого потенциала	112

7.3.	Оценка территории по инженерно-строительным условиям	112

7.4.	Оценка территории для целей сельского хозяйства	112

7.5.	Оценка территории для целей рекреации и туризма	112

7.6.	Оценка территории по водообеспеченности	112

7.7.	Оценка территории по транспортной обеспеченности	112

8.	Зонирование территории	112

8.1.	Планировочное зонирование	112

8.2.	Функциональное зонирование	112

Введение

Проект схемы территориального планирования Ровенского муниципального района Саратовской области разработан ГУПП »Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области на основании контракта №8/268/5582 от 04.06.2007 г. с администрацией Ровенского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки послужили:

- положения ст. 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

- положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- техническое задание на разработку схемы территориального планирования.

Для схемы территориального планирования установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год	—	2007 г.

Первая очередь	—	2015 г.

Расчётный срок	—	2025 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития района, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей района и уточняться в планах реализации схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования — основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Целью схемы территориального планирования является разработка мероприятий по улучшению среды жизнедеятельности человека путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, совершенствования пространственной организации муниципального района.

Задачи разработки схемы территориального планирования:

- проанализировать существующее положение территории района, его природно-ресурсный потенциал, уровень развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- выявить сильные и слабые стороны территории района как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития района;

- дать предложения по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности человека.

Схема территориального планирования является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений и может являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке.

В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального района как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, социально-демографическую, эколого-природопользовательскую, экономическую.

Показатели развития народного хозяйства, приведенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой схемы, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений администрации муниципального района, иных организаций.

Схема территориального планирования Ровенского муниципального района содержит положения о территориальном планировании и 5 схем планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Текстовые материалы схемы территориального планирования и материалов обоснования размещены в четырёх томах. Том первый содержит характеристику существующего природно-ресурсного, экономического и демографического потенциалов, другие материалы, рассматривающие муниципальный район как единое целое. Во втором томе выполнен анализ территориальных систем внутри района и даны проектные предложения по территориальному развитию муниципальных образований. В третьем томе представлен раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Информация третьего тома носит гриф Секретно. В четвертом томе помещены графические материалы проекта, выполненные в масштабе от 1:100 000 (уменьшенные до страницы альбома) до 1:350 000.

В работе над проектом схемы принимали участие специалисты ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского».

При подготовке проекта использовались приоритетные национальные проекты «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», Закон Саратовской области «Об областных целевых программах», региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, схема территориального планирования Саратовской области, отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области («Саратовстат»), фондовые материалы отдельных органов государственного управления Саратовской области и программы социально-экономического развития Ровенского района, фондовые материалы лаборатории урбоэкологии и регионального анализа Саратовского госуниверситета.

В ходе работы над проектом схемы осуществлен сбор исходных данных в администрациях района, городских и сельских поселений, проведено натурное обследование прохождения границ муниципальных образований, состояния объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:50 000 предоставлена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.

Графические материалы проекта разработаны и представлены в векторном формате MapInfo Professional и в растровом формате.

В рамках работы по подготовке «Схемы территориального планирования Ровенского муниципального района» в лаборатории геоинформатики и тематического картографирования Саратовского госуниверситета были разработаны концепция и структура специализированной геоинформационной системы «ГИС–Ровенский район» в программе MapInfo Professional. ГИС имеет удобный интерфейс, обширные картографические и атрибутивные базы данных и предназначена для мониторинга градостроительной деятельности и комплексного управления территориальным развитием муниципального района. В частности, сведения об объектах социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, включенные в ГИС, позволяют получить наглядную информацию об их состоянии, местах размещения и основных характеристиках.

При подготовке проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью института «Саратовгражданпроект» и лаборатории геоинформатики и тематического картографирования Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Авторский коллектив «Схемы территориального планирования Ровенского муниципального района» благодарит за неоценимую помощь в разработке проекта главу администрации Ровенского муниципального района С.Ю. Рощина, зав. сектором архитектуры и строительства, главного архитектора администрации Ровенского муниципального района А.Н. Коробкина.

1.	Общая характеристика и особенности географического положения района

1.1.	Общая характеристика Ровенского муниципального района

Ровенский муниципальный район занимает территорию — 2,1 тыс. км² на юго-западе Левобережья Саратовской области и граничит с Волгоградской областью на юге, Краснокутским районом на востоке, Энгельсским районом на севере. На западе территория района омывается водами Волгоградского водохранилища, которое разграничивает его с Красноармейским муниципальным районом. Административный центр района — р.п. Ровное, расположен в 110 км от Саратова. Численность населения Ровенского муниципального района — 17,5 тыс. чел. По этому показателю район занимает 29-е место, а по величине территории 27-е место среди муниципальных районов Саратовской области (2,1% от площади области).

Таблица 1.1.1.

Численность населения, территория и плотность населения в Ровенском и сопредельных с ним муниципальных районах, за 2006 г.

|  | Население |  |  |  |  |  | Территория |  | Число жителей на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | городское |  | сельское |  | тыс. км2 | % |  |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |  |  |  |
| Всего по области | 2595,3 | 100,0 | 1917,7 | 100,0 | 677,6 | 100,0 | 101,2 | 100,0 | 25,6 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ровенский | 17,5 | 0,67 | 5,2 | 0,27 | 12,3 | 1,82 | 2,1 | 2,1 | 8,3 |
| Красноармейский | 49,2 | 1,90 | 28,5 | 1,49 | 20,7 | 3,05 | 3,3 | 3,3 | 14,9 |
| Краснокутский | 34,9 | 1,34 | 14,7 | 0,77 | 20,2 | 2,98 | 2,9 | 2,9 | 12,0 |
| Энгельсский | 282,0 | 10,87 | 233,9 | 12,20 | 48,1 | 7,10 | 3,2 | 3,2 | 88,1 |

Плотность населения в Ровенском муниципальном районе в 3 раза ниже, чем в среднем по области и меньше, чем в сопредельных муниципальных районах. В течение последних пяти лет во всей Саратовской области наблюдается сокращение численности населения. В 2005 г. естественная убыль населения по области в целом составила 7,4‰, а в Ровенском муниципальном районе — 3,9‰. По значению коэффициента естественного прироста населения Ровенский муниципальный район занимает 6-е место среди районов области (см. рисунок 1.1.1.). В 2006 г. численность населения в трудоспособном возрасте в Ровенском муниципальном районе составила 10858 чел. — это 0,7% от всего трудоспособного населения области. Причем, среднегодовая численность работающих в организациях в Ровенском районе составляет только 27,4% от всего трудоспособного населения района.

##### Рисунок 1.1.1. Коэффициенты естественного прироста населения по районам Саратовской области в 2005 г. (на 1000 человек населения)

Ключевыми видами экономической деятельности, формирующими валовой региональный продукт Ровенского муниципального района являются:

- сельское хозяйство;

- перерабатывающая промышленность.

Ведущую роль в экономическом развитии Ровенского муниципального района в отличие от Саратовской области в целом, играет сельское хозяйство.

В настоящее время Ровенский муниципальный район занимает одно из последних мест по производству промышленной продукции в Саратовской области (см. таблицу 1.1.2.).

Таблица 1.1.2.

Показатели развития промышленности в Ровенском и сопредельных с ним муниципальных районов Саратовской области в 2006 г.

|  | Объём промышленного производства |  | Объем производства промышленной продукции на душу населения, тыс. руб./чел. | Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % к итогу |  |  |
| Всего по области | 155900,0 | 100,00 | 60,26 | 106,5 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |
| Ровенский | 16,6 | 0,01 | 0,94 | 80,2 |
| Красноармейский | 387,4 | 0,25 | 7,87 | 71,7 |
| Краснокутский | 143,9 | 0,09 | 4,08 | 98,1 |
| Энгельсский | 15893,9 | 10,19 | 57,61 | 121,2 |

###### На его долю приходится 0,01% совокупного объема промышленного производства области, при этом на душу населения производится промышленной продукции на сумму всего лишь 0,94 тыс. руб.

###### Развитие сельского хозяйства в разрезе административно-территориальных единиц представлено в таблице 1.1.3.

### Таблица 1.1.3.

Показатели развития сельского хозяйства в 
Ровенском и сопредельных с ним муниципальных районах, 2006 г.

|  | Объём производства продукции сельского хозяйства |  |  |  |  |  | Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. руб./чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % к итогу | Продукция растениеводства, млн. руб. | % к итогу | Продукция животноводства, млн. руб. | % к итогу |  |
| Всего по области | 41038,8 | 100,0 | 21787,6 | 100,0 | 19251,2 | 100,0 | 15,86 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ровенский | 461,3 | 1,12 | 188,6 | 0,87 | 272,7 | 1,42 | 26,21 |
| Красноармейский | 997,4 | 2,43 | 532,9 | 2,45 | 464,5 | 2,41 | 20,27 |
| Краснокутский | 1457,6 | 3,55 | 788,6 | 3,62 | 669,0 | 3,48 | 41,29 |
| Энгельсский | 2269,8 | 5,53 | 1601,5 | 7,35 | 668,3 | 3,47 | 8,23 |

На долю Ровенского муниципального района приходится 1,1% областного объема производства сельскохозяйственной продукции (35-е место). При небольшом значении удельного веса, Ровенский муниципальный район занимает 21-е место в обеспечении своего населения продукцией данной категории. Объем производства рассматриваемого вида экономической деятельности на душу населения составил 26,2 тыс. руб./чел., что в 1,6 раза больше, чем в среднем по области. В структуре сельского хозяйства Ровенского муниципального района доминирует животноводство. Эта отрасль формирует 1,4% областной продукции. Основными сельскохозяйственными культурами, культивируемыми в районе, являются: зерновые, подсолнечник, бахчевые, картофель и овощи (см. таблицу 1.1.4.).

### Таблица 1.1.4.

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в 
Ровенском и сопредельных с ним муниципальных районах, 2006 г.

|  | Зерно (в весе после доработки) |  | Подсолнечник |  | Картофель |  | Овощи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. т | в % к итогу | тыс. т | в % к итогу | тыс. т | в % к итогу | тыс. т | в % к итогу |
| Всего по области | 3400 | 100,00 | 622,2 | 100,00 | 570,7 | 100,00 | 320,8 | 100,00 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ровенский | 32,8 | 0,95 | 4,6 | 0,74 | 3,0 | 0,53 | 2,7 | 0,84 |
| Красноармейский | 53,3 | 1,55 | 13,2 | 2,12 | 12,0 | 2,10 | 19,2 | 5,99 |
| Краснокутский | 178,0 | 5,18 | 8,0 | 1,29 | 10,2 | 1,79 | 12,9 | 4,02 |
| Энгельсский | 100,9 | 2,94 | 24,1 | 3,87 | 22,2 | 3,89 | 84,6 | 26,37 |

На долю Ровенского муниципального района приходится 0,7% собираемого в Саратовской области подсолнечника и 0,8%  овощей, его доля в производстве зерна 0,9% и картофеля 0,5%.

Некоторые показатели, характеризующие развитие животноводства в Ровенском и сопредельных с ним муниципальных районах Саратовской области представлены в таблице 1.1.5.

### Таблица 1.1.5.

Производство продукции животноводства в 
Ровенском и сопредельных с ним муниципальных районах, 2006 г.

|  | Мясо (скот и птица на убой в живом весе) |  | Молоко |  | Яйца |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. т | в % к итогу | тыс. т | в % к итогу | млн. шт. | в % к итогу |
| Всего по области | 128,0 | 100,00 | 888,5 | 100,00 | 823,7 | 100,00 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |
| Ровенский | 1,5 | 1,17 | 15,7 | 1,77 | 8,66 | 1,05 |
| Красноармейский | 2,7 | 2,11 | 22,7 | 2,55 | 18,73 | 2,27 |
| Краснокутский | 4,4 | 3,44 | 31,8 | 3,58 | 23,80 | 2,89 |
| Энгельсский | 3,2 | 2,50 | 26,7 | 3,01 | 113,77 | 13,81 |

По объему производства продукции животноводства Ровенский муниципальный район занимает 31 место в Саратовской области. На его долю приходится 1,2% совокупного объема производства мяса, молока - 1,8% и 1% яиц.

По вкладу в совокупный объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» Ровенский муниципальный район занимает одно из последних мест в Саратовской области (см. таблицу 1.1.6.).

### Таблица 1.1.6.

Показатели объема строительных работ в
Ровенском и сопредельных с ним муниципальных районах, 2006 г.

|  | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» |  | Ввод в действие жилых домов |  |  | Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | в % к итогу | тыс. м² | в % к итогу | на душу населения, м²/чел. |  |
| Всего по области | 24115,7 | 100,00 | 810,1 | 100,00 | 0,31 | 22,8 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |
| Ровенский | 0,6 | 0,00 | 0,2 | 0,02 | 0,01 | 20,1 |
| Красноармейский | 85,6 | 0,35 | 3,4 | 0,42 | 0,07 | 20,9 |
| Краснокутский | 43,9 | 0,18 | 5,0 | 0,62 | 0,14 | 21,1 |
| Энгельсский | 4130,3 | 17,13 | 134,9 | 16,65 | 0,49 | 21,4 |

Обеспеченность населения жильем является одним из важнейших показателей уровня жизни населения. По этому показателю Ровенский муниципальный район занимает 36-е место в области (согласно таблице 1.1.6. — 20,1 м² на одного жителя, что существенно меньше среднеобластного показателя). В 2006 г. ввод жилья на душу населения в Ровенском муниципальном районе составил лишь 0,01 м²/чел.

На данном этапе развития экономики показатели уровня и качества жизни в Ровенском и сопредельных с ним муниципальных районах Саратовской области выглядят следующим образом (см. таблицу 1.1.7.).

### Таблица 1.1.7.

Некоторые показатели уровня и качества жизни населения в 
Ровенском и сопредельных с ним муниципальных районах, 2006 г.

|  | Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. | Средний размер назначенных месячных пенсий, руб. | Удельный вес учащихся гос-х и муниц-х дневных общеобразовательных школ, занимающихся во вторую смену | Численность врачей на 10 000 населения, чел. | Число зарегистрированных преступлений, на 10 000 населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 7009,7 | 2651,5 | 10,1 | 52,0 | 216,3 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |
| Ровенский | 3803,6 | 2327,6 | 4,2 | 20,6 | 165,7 |
| Красноармейский | 4613,5 | 2322,8 | 1,0 | 21,7 | 139,2 |
| Краснокутский | 4215,2 | 2444,9 | - | 16,3 | 137,0 |
| Энгельсский | 6448,3 | 2439,0 | 4,0 | 47,4 | 181,5 |

Одним из объективных показателей развития сети общеобразовательных учреждений, является удельный вес учащихся государственных и муниципальных дневных общеобразовательных школ, занимающихся во вторую смену. В Ровенском муниципальном районе 4,2% учащихся, занимаются во вторую смену, что свидетельствует о недостаточном уровне развития сети общеобразовательных школ на его территории.

В области здравоохранения, в частности по степени обеспеченности врачами в расчете на 10 000 населения, Ровенский муниципальный район отстает от общеобластного показателя. В Саратовской области всего три района (г. Саратов, Энгельсский и Балаковский муниципальные районы) превосходят пороговое значение социального норматива (41 врач на 10 000 населения).

Как видно из таблицы 1.1.7., уровень жизни в Ровенском муниципальном районе относительно низок. Среднемесячная заработная плата его жителей составляет 3804 руб. (31-е место), а средний размер назначенных пенсий — 2327 руб./мес. (30-е место в Саратовской области).

1.2.	Особенности экономико-географического положения

Экономико-географическое положение (ЭГП) района — в первую очередь, его положение по отношению к другим районам области и страны и удобство осуществления транспортных связей с ними — одно из главнейших условий развития территории, то есть ее основной нематериальный актив.

Именно экономико-географическое положение определяет темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в составе региональных или более широких хозяйственных связей.

В этом отношении ЭГП Ровенского муниципального района оценить однозначно как благоприятное или не благоприятное не представляется возможным, вследствие чего ЭГП описывается нами через соотношение его позитивных и негативных черт (см. таблицу 1.2.1.).

### Таблица 1.2.1.

| Позитивные черты | Негативные черты |
| --- | --- |
| - соседское положение с Волгоградской областью – одной из крупнейших экономик Южного федерального округа; - расположен в пределах главной планировочной оси региона; - широкий выход к Волге, определяющий возможности использования ее важнейших народнохозяйственных функций: транспортной, водоресурсной и рекреационной; - относительная близость к региональному (г. Саратов) и межрайонному (г. Красный Кут) центрам; - наличие нефтегазовых ресурсов и крупных оросительных систем. | - расположен в юго-западной части Саратовского Заволжья, с худшими в Приволжском регионе Саратовской области агроклиматическими ресурсами; - отсутствие железнодорожных путей сообщения; - периферийность (автодорожный тупик, вследствие отсутствия выхода в сопредельный регион); - транспортно-коммуникационная замкнутость (наличие всего лишь одного автодорожного выхода в соседние муниципальные районы Саратовской области). |

Приведенные характеристики географического положения района позволяют оценить его в основном как благоприятное для последующего развития в нем отраслей экономики, ориентированных на местное сырье, а также для развития местного агропромышленного комплекса.

В целом, экономико-географическое положение района имеет возможности к улучшению. Реализовать эти возможности можно улучшая транспарентность границ района, путем усиления существующих и формирования новых автодорожных выходов в соседние территориальные системы.

2.	ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Природно-ресурсный потенциал территории Ровенского муниципального района определяется:

в первую очередь — наличием крупного волжского водохранилища (Волгоградское), создающее благоприятные условия для развития гражданского и промышленного строительства и формирования рекреационно-оздоровительного потенциала района.

во вторую очередь — его равнинной территорией, с континентальным климатом, и преимущественным распространением тёмно-каштановых и каштановых почв, которые в основном, используется под богарное или орошаемое земледелие и под пастбища.

Всё разнообразие полезных ископаемых на территории Ровенского района, в свою очередь, приурочено в основном к толще палеозойских, мезозойских и кайнозойских осадочных пород. К ним относятся, прежде всего, месторождения строительных материалов (глины, пески) и углеводородного сырья.

Приуроченность района к долине реки Волги делает его одним из наиболее обеспеченных районов в Саратовской области запасами поверхностных и подземных вод.

Режим малых рек, дренирующих территорию Ровенского муниципального района, отражает особенности континентального и засушливого климата Саратовского Заволжья с холодной зимой, короткой дружно наступающей весной и жарким, сухим летом. Реки имеют преимущественно снеговое питание, меньшую долю составляет дождевое и грунтовое.

Леса на территории района, состоящие в основном из отдельных урочищ расположены неравномерно. Основное распространение древесная растительность получила в долине р. Волги, на волжских островах и устьевых частей рек впадающих в Волгу (рр. Поповка, Тарлык и Кочетная), а также на участке территории в восточной части района примыкающий к дьяковскому лесу.

2.1.	Геологическое строение и рельеф

В тектоническом отношении Территория Ровенского муниципального района располагается на стыке Волго-Уральской антеклизы и  Прикаспийской синеклизы, в области распространения раннечетвертичной денудационной равнины.

Восточно-Европейская тектоническая платформа, куда входит данные тектонические структуры, имеет двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста.

Кристаллический фундамент в районе находится на глубине от 3000 до 4000 м. Он сложен метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты полнокристаллические гнейсы мелко–и среднезернистой структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский.

В геологическом строении района принимают участие отложения различных геологических эпох и возрастов. Наибольшее распространение получили неогеновые и четвертичные отложения (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование).

Неогеновые /N/ (акчагыльские /N2ak/ и апшеронские/N2ap/) отложения представлены континентальными и морскими образованиями слагающими Сыртовую равнину и принимающими участие в строении современного рельефа. В составе их выделяется глины и пёстроокрашенные пески, а также красно-бурые и коричневые «сыртовые глины» и связанные с ними «подсыртовые» пески.

Древние породы перекрыты с поверхности комплексом аллювиально-делювиально-элювиальных отложений четвертичного возраста /Q/.

Наибольшее значение из них как по мощности, так и по площадному распространению получили аллювиальные отложения. Они слагают преимущественно террасы рек. Представлены суглинками, глинами, песками и галечниками мощностью до 60 м.

Элювиально-делювиальные отложения развиты повсеместно, покрывают сплошным чехлом водораздельные поверхности и имеют небольшую мощность. Представлены преимущественно лёссовидными пылеватыми суглинками.

Делювиальные отложения — распространены на незначительной площади преимущественно в восточной части района. Слагают водораздельные склоны. Представлены суглинками, глинами, супесями и песками. Мощность отложений достигает 60 м.

Эоловые песчаные отложения развиты на юго-востоке Ровенского района. На этих отложениях произрастает реликтовый Дьяковский лес, расположенный в Краснокутском районе. Источник эоловых песков и их первичный субстрат — хазарские аллювиальные отложения. Это пески грязновато-бурые мелко-зернистые, пылеватые. Мощность до 5—6 м.

Среднечетвертичными отложениями выположены террасы рр. Еруслан, Бизюк и Тарлык. Они представлены, преимущественно, глиной зеленовато-бурой, суглинками желто-бурыми, и тонко- мелкозернистыми песками. Мощность песков — 12—40 м.

Верхнечетвертичные отложения (хвалынские) слагают вторую и первую надпойменные террасы р. Волги. В строении террас принимают участие суглинки, пески, «шоколадные» глины мощностью до 60 м.

## Рельеф

Рельеф территории Ровенского района имеет слабо ступенчатое строение, обусловленное различными уровнями разновозрастных поверхностей выравнивания. Выделяются: абразионно-аккумулятивная верхнеплиоценовая поверхность северо-западнее долины р. Еруслан. Сыртовая аккумулятивная равнина нижне-верхнечетвертичного возраста на междуречье Волги и Еруслана. и четвертичные террасы р. Волги в пределах Приволжской террасовой ландшафтной местности.

Преобладающие высоты на территории района составляют от 20 до 100 м. Наивысшая точка — 100 м. находится в восточной части района, в 8 км от с. Кривояр, на водоразделе рек Тарлыка, Гашона и Бизюка. Низшая точка — 15 м, у уреза воды Волгоградского водохранилища.

Расчлененность территории овражно-балочной сетью слабая и средняя, степень эродированности почв повышается с запада на восток с 25% до 50%, на песках хазарской террасы р. Волги преобладает ветровая эрозия. (см. Том IV. Обзорная карта. Гипсометрическая карта. Углы наклона поверхности. Экспозиция склонов).

Овражно-балочная сеть хорошо развита в центральной части района, менее развита — в северной, а в южной части развита слабо. Овраги и балки разветвленные, глубокие, скаты крутые и сильнопокатые. В южной части территории района много лиманов. Глубина залегания грунтовых вод зависит от элементов рельефа и составляет на пойменных террасах рр. Волга, Тарлык и Бизюк — 0,5-3,0 м, на надпойменных террасах рр. Тарлык и Бизюк — 10-13 м, на надпойменных террасах р. Волга от 12 до 142 м.

Аккумулятивная, нижне-верхнечетвертичная Сыртовая равнина с запада, ограничена хазарской террасой р. Волги. В юго-восточной части района в пределах Сыртовой равнины выработана широкая долина р. Еруслан.

Для Сыртовой равнины типичен плоский, слабо всхолмленный рельеф. Степень горизонтальной и вертикальной расчлененности его чрезвычайно мала. Наибольшему расчленению Сыртовая равнина подверглась в северной части территории, что обусловлено проявлением новейших движений.

Водораздельные пространства здесь плоские. Склоны их занимают очень небольшие участки и обладают прямой, реже выпуклой формой. Равнина постепенно сочленяется с террасами р. Волги и её притоков, расчленена разветвленной сетью ложбин стока и реже — неглубокими балками. Углы наклона поверхности большей частью не превышают 3-4°. Сложена равнина породами желто-бурого горизонта сыртовой толщи.

В долине Волги и наиболее крупных её притоков выделяются три-четыре надпойменные террасы и пойма двух уровней.

Третья надпойменная аккумулятивная (хазарская) терраса в долине р. Волги и притоков развита очень широко. Поверхность её имеет абсолютные отметки 50-65 м в долине Волги, а в притоках и на участках новейших поднятий в юго-восточной части района она повышается до 75-80 м. Южнее р.п. Ровное она значительно снижается и скрывается под хвалынскими морскими отложениями. Хазарская терраса морфологически выражена четко. На участках, где отсутствует хвалынская терраса, уступ хазарской террасы достигает 20-25 м (район с. Привольного). Там, где присутствует хвалынская терраса, этот уступ наблюдается в виде пологого склона, шириной 0,5-1 км.

Граница между хазарской и бакинской террасами выражена весьма слабо ввиду значительной переработки поверхности террас в последующее время и, как правило, затянута делювиальным шлейфом. Ложе террасы сильно переуглублено и оно характеризуется отрицательными отметками (до -20 м абс. высоты).

В долине рр. Еруслан и Бизюк нижнехвалынская терраса представлена лишь одним уровнем. Она имеет ровную поверхность со следами стариц, лиманов и западин. Абсолютные высоты её 45-65 м. Сложена терраса желто-бурыми, лессовидными, пористыми, слоистыми суглинками.

Нижнехвалынская терраса в долине Еруслана на многих участках имеет эрозионно-аккумулятивный характер. В этом случае в цоколе хвалынской террасы наблюдаются хазарские зеленовато-серые, зеленовато-бурые, грубые глины. Бугристые развеваемые пески распространены на незначительной площади в восточной и юго-восточной частях района. Высота песчаных бугров достигает 5-8 м. Развеванию подвержены хазарские аллювиальные пески в связи с новейшими поднятиями Дьяковского соляного купола.

Таким образом, большая часть территории Ровенского района по своим геологическим и орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства, а также для сельского хозяйства, за исключением некоторых участков вдоль р. Волги, оврагов, расчленённых промоинами, а также покатых склонов холмов на отрогах Общего Сырта.

2.2.	Полезные ископаемые

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого района.

Для достижения рациональной территориальной организации производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект должны учитываться специфические особенности района, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также определения экономических показателей их освоения.

Минерально-сырьевые ресурсы на территории Ровенского муниципального района, в силу геологического строения территории, представлены относительно небольшим спектром полезных ископаемых — в основном группой строительных материалов (песок, глина) и углеводородным сырьём (см. Комплексная оценка территории. Том IV. Инженерно-геологическое районирование).

Все месторождения строительного песка (5 месторождений) низкого качества и используется в основном для внутрихозяйственного строительства.

Предварительно оценённые запасы месторождения четвертичных глин, расположенного у южной окраины р.п. Ровное, по категории ABC1 составляют 552,9 тыс. м3. Мощность полезной толщи 4,5 м, в настоящее время месторождение не эксплуатируется.

Имеющиеся на территории района месторождения углеводородного сырья представлены Западно-Ровенским, Северо-Лиманским, Белокаменным, Лимано-Грачёвским, Рогожинским, Прибрежным, Гурьяновским нефтегазовыми и газонефтяными месторождениями. Для точной оценки нефтегазоносности района требуются специальные геологоразведочные и исследовательские работы.

Месторождения питьевых и технических подземных вод с утвержденными запасами несмотря на благоприятные гидрогеологические условия, на территории района по данным информационного бюллетеня ФГУГП «Волгагеология» за 2006 г. отсутствуют.

2.3.	Климат

Ровенский муниципальный район расположен на юго-востоке Русской равнины в южной части Левобережья Саратовской области. Климат на его территории умеренно континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким летом. Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона, летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот сезон более изменчива. Летом часто вторгаются сухие горячие массы воздуха из Казахстана, и тогда устанавливается жаркая, сухая погода.

В результате континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Средняя годовая амплитуда равна 35,1°C. Наиболее низкие температуры отмечаются в январе — от −12,5°C до −14,9°C, высокие в июле — +22,6°C. Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным составляет 5,3-5,7°C. Абсолютный годовой максимум — +43°C наблюдается в июле, абсолютный годовой минимум — −41°C в январе.

Период активной вегетации (период со среднесуточной температурой более 10°C) длиться 155-175 дней. Он начинается в конце апреля и заканчивается в четвертой декаде сентября — первых числах октября. Сумма температур выше 10°С составляет 2800—3950°, что соответствует югу Украины.

Заморозки осенью начинаются в середине октября и заканчиваются в конце апреля — начале мая. Средняя продолжительность безморозного периода 160 дней.

Устойчивое промерзание верхних слоев почвы наступает в начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы 29-80 см. Наибольшая глубина 150 см. В начале апреля начинается оттаивание почвы.

Территория Ровенского района расположена в зоне слабого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет от 300 до 400 мм, но годовые суммы осадков подвержены резки колебаниям. На тёплый период приходится 60-65%, остальная часть осадков на холодный. Гидротермический коэффициент равен 0,6-0,7. Средняя мощность снежного покрова 20-28 см. Устойчивый снежный покров образуется в III декаде ноября — I декаде декабря. Число дней со снежным покровом составляет 125-135, зимой нередко наблюдаются оттепели и дожди, уничтожающие снежный покров. За время метелей, число которых в году колеблется от 15-27, снег сносится с полей в понижения (балки, овраги).

Относительная влажность воздуха среднегодовая — 79%, минимальная — 59-65% приходится на летние месяцы, максимальная — 82-87%, наблюдается в зимние месяцы.

В течение года преобладают юго-западные и северо-восточные ветры. В холодное время года господствуют юго-западные, южные, восточные ветры. В теплое время доминируют северо-восточные, северо-западные, северные ветры. Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/с.

Из отрицательных особенностей климата отмечаются заморозки и суховеи. В среднем по многолетним данным поздне-весенние заморозки продолжаются до 1 мая, в отдельные годы до 25 мая. Осенние заморозки в среднем начинаются 28 сентября - 9 октября, но иногда с 19-30 сентября. Продолжительность безморозного периода 155-168 дней.

В период с апреля по октябрь наблюдаются суховейные ветры, преимущественно слабые, юго-восточного направления. Летом, при сильных ветрах (1-2 раза в месяц) случаются пыльные бури, наибольшего развития они достигают обычно в июне-июле. Повторяемость суховеев слабой и средней интенсивности — до 5-6 дней в году.

В целом климатические условия не имеют ограничений для проживания и любого вида хозяйственной деятельности. Однако по мере возрастания засушливости с северо-запада на юго-восток ухудшаются условия для проведения сельскохозяйственных работ.

2.4.	Поверхностные и подземные воды

Ресурсы поверхностных вод на территории района формируются из транзитного стока р. Волги, стока малых рек и временных водотоков (см. Том IV. Обзорная карта. Космофотокарта).

Гидрографическая сеть территории района представлена Волгой с несколькими заливами и многочисленными оврагами и балками, а также малыми реками: Тарлык, Еруслан, Бизюк, Кочетная, а также системой балок и оврагов, впадающих в них.

Главная гидрографическая единица района ― р. Волга, сток которой зарегулирован и на ней в пределах Саратовской области образованы два крупнейших водохранилища ― Волгоградское и Саратовское. Расположение Ровенского района на Волгоградском водохранилище делает его одним из наиболее обеспеченных запасами поверхностных вод в Саратовской области.

Из малых рек наиболее крупной является р. Еруслан, которая на незначительном протяжении протекает в юго-восточной части района и имеет постоянный расход воды. Русло реки извилистое, глубоко врезано в долину. Ширина русла составляет 15-20 м, уклон 0,00012, скорость течения 0,1 м/с, глубина от 1 до 3 м. Ширина долины колеблется от 6 до 8 км. Уровень воды во время половодья в среднем поднимается от 2 до 8 м.

Приток Еруслана р. Бизюк дренирует территорию района в восточной его части и впадает в р. Еруслан близ с. Луговское. Река имеет также хорошо разработанную долину шириной 2-3 км, и русло шириной 8-10 м, глубоко врезанное в долину.

Река Тарлык — приток Волги, пересекает территорию района с востока на запад в северной части и впадает в Волгу в районе с. Тарлыковка. Река имеет постоянное течение, но мелководна. Русло её извилисто. Пойма узкая, выражена главным образом, в излучинах реки.

Река Кочетная дренируют на небольшом протяжении северную часть района и также впадает в Волгу.

По гидрологическому режиму малые реки района относятся к типу степных и питаются главным образом за счет атмосферных осадков, во время таяния снега и выпадения дождей в весенний и осенний периоды. Протекая по Сыртовой равнине, все малые реки имеют спокойное течение, извилистые русла, перекаты, чередующиеся с плёсами. Скорость течения колеблется от 0,1 до 1 м/с и изменяется по сезонам года. Наибольшей она бывает весной, когда реки становятся более полноводными, наименьшей — летом и зимой.

Режим рек отражает особенности умеренно-континентального, засушливого климата Саратовского Заволжья. Весной в долины рек поступает много талой снеговой воды и начинается половодье, реки широко разливаются и затопляют пойму. В это время через их русла проходит до 80-90% величины годового стока.

Летом атмосферные осадки испаряются или впитываются в почву, поэтому питание происходит в основном за счет грунтовых вод, небольшие речки мелеют, превращаясь, порой в цепочку озер, или совсем пересыхают. На малых реках летом могут быть небольшие кратковременные паводки от сильных ливней.

Подъем воды в реках колеблется по годам и зависит от количества выпавшего снега и от характера весны: при малоснежной и затяжной весне половодье не особенно большое, а при дружной весне бывает значительным. Зимой реки замерзают, ледостав обычно наступает в конце ноября — начале декабря, а заканчивается в начале апреля. Продолжительность его 3-4 месяца.

Постоянного течения реки не имеют, вода в летнее время сохраняется лишь в плесах, за исключением р. Еруслан. С вводом в эксплуатацию в 1972 г. Саратовского оросительного канала в р. Еруслан стала поступать волжская вода, с приходом которой, установилось постоянное течение. При этом изменилась минерализация вод. Если до поступления волжской воды она составляла 0,3-0,8 г/л в период половодья и до 1,0 г/л и более — в летнее время, то в настоящее время вода стала слабоминерализованной и пригодной для орошения, водопоя скота и других хозяйственных нужд.

Зимний режим рек характеризуется устойчивым ледяным покровом. Ледостав обычно устанавливается в конце первой и начале второй декад ноября, средняя его продолжительность составляет 133-135 дней. Толщина льда во время ледостава колеблется от 28 до 54 см.

Имеющиеся на территории района овраги, балки, лощины весной пропускают большое количество талых вод, в остальное время года они безводны. Во многих балках устроены пруды. Пруды питаются за счет весенних талых вод и атмосферных осадков. (см. Том IV. Обзорная карта. Пруды, реки, водохранилища и водоохранные зоны). Водохранилища русловые, наливные и построены для орошения и водоснабжения. Регулируемый сток сезонный (апрель-ноябрь). Источником питьевой воды являются и шахтные колодцы которые устраиваются на террасах рек или предбалочных понижениях.

Реки, пруды и водохранилища в условиях засушливого климата на территории района широко используются для водопоя скота в хозяйствах и как места отдыха. Сохранение чистоты поверхностных вод представляет важную задачу в сохранении стабильной хозяйственной и экологической ситуации на территории района.

По гидрогеологическому районированию территория Ровенского района приурочена к северной границе Прикаспийского артезианского бассейна, где водоносные горизонты четвертичных аллювиальных отложений и апшерона гипсометрически залегают выше уровня Каспийского моря. Нижележащие водоносные горизонты залегают ниже уровня моря и характеризуются, преимущественно, минерализованными водами. Здесь выделены семь водоносных горизонтов и комплексов, из которых наибольший интерес представляют четыре верхних горизонта, приуроченных к зоне аэрации. (см. Том IV. Гидрогеологическое районирование).

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений (Qiv) имеет ограниченное распространение и приурочен: к пойменным террасам р. Еруслана и его притоков. Водовмещающие породы представлены легкими иловатыми суглинками мощностью 1,3-2,7 м. Пески тонко- и мелкозернистые, однородные с преобладанием песчаных фракций размером 0,05-0,25 мм. Содержание фракций среднезернистого песка (0,5-1,0 мм) и глинистых фракций (0,005 мм) не превышает 3-5%. С глубиной крупность песков увеличивается и составляет около 8-10%. Мощность водовмещающих пород составляет 1,3-4,5 м. Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 2 до 2,8 м. Современные отложения подстилаются верхнечетвертичными суглинками и водоупорными глинами верхнечетвертичного возраста.

Питание водоносного горизонта происходит на всей площади пойменных террас за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также поверхностных вод во время паводка. Движение грунтового потока направлено в сторону русла рек.

Воды пресные гидрокарбонатно-магниево-натриевые и сульфатно-натриевые-магниевые. Минерализация вод современных отложений, как правило, составляет от 0,4 до 3,1 г/л. Дебит водопунктов колеблется от 0,008 до 0,43 л/с. Воды современных отложений используются незначительно при помощи колодцев глубиной 1-6 м.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных (нижне-хвалынских) аллювиальных отложений распространен в долинах рр. Волги, Еруслана, Бизюка, Тарлыка и приурочен к второй надпойменной террасе. Водовмещающие породы представлены легкими и средними пылеватыми суглинками, супесями и мелкозернистыми глинистыми песками. По мере приближения к Волге, разрез становится более песчаным с преобладающей фракцией 0,05-0,25 мм. Содержание глинистой фракции уменьшается до 3-5%.

Глубина залегания кровли водовмещающих пород изменяется от 0,8 до 3,6-7,5 м, подошвы — от 7,8 до 16 м. Мощность водоносного горизонта колеблется от 1,25 до 10 м, увеличиваясь от тылового шва к руслу рек. Нижним водоупором являются глины хазарского и апшеронского возрастов. Водовмещающие породы перекрываются одновозрастными суглинками.

Воды верхнечетвертичных отложений безнапорные. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 0,8 до 7,5 м, в абсолютных высотах от 46,7 м до 42,96 м. Направление движения грунтового потока происходит в сторону русла Еруслана и его притоков, а также вниз по течению к Волге. Средние уклоны его составляют 0,04-0,0026. Питание водоносного горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков и, частично, за счет подтока из среднечетвертичных отложений. Разгрузка происходит в русле рек.

Важную роль в формировании вод играют положение в рельефе и литологический состав водовмещающих пород. В условиях жаркого сухого климата испарение с водной поверхности превышает средне-многолетнее количество осадков. Под влиянием испарения в почве создаются восходящие капиллярные токи, преобладающие над инфильтрацией, в результате чего на поверхности образуется порошкообразный налет солей, а воды обогащаются кальцием и приобретают хлоридно-магниево-кальциевый и сульфатно-натриево-магниевый тип минерализации. Воды имеют довольно пестрый химический состав и минерализацию от 0,67 до 9,7 г/л.

Коэффициент фильтрации водосодержащих пород составляет 2-3,2 м/сут., дебит 0,06-0,3 л/с. Наибольшая водообильность горизонта отмечается в весенне-летний период. В осенне-зимний период наблюдается понижение уровня вод, уменьшение водоотдачи и увеличение минерализации. Воды верхнечетвертичных отложений используются населением при помощи шахтных колодцев.

Водоносный горизонт среднечетвертичных (хазарских) аллювиальных отложений распространен в долинах рр. Волга, Еруслан, Бизюк, Тарлык. Водовмещающие породы средние и легкие суглинки, грубые глины с гравием и галькой, глинистые мелкозернистые, иногда среднезернистые пески. Наиболее крупная фракция обычно приурочена к подошве водоносного горизонта, в основном, в долинах Волги и Еруслана.

Залегание водовмещающих пород характеризуется слабым наклоном в сторону речных долин. Глубина залегания кровли водовмещающих пород колеблется от 4,5 до 30 м, подошвы — до 44 м и зависит от рельефа террасы. Мощность водовмещающих пород изменяется от 2,2 до 14 м, увеличиваясь к руслам рек и уменьшаясь в сторону водоразделов. Перекрываются водовмещающие порода одновозрастными глинистыми отложениями, реже — суглинками и глинами верхнечетвертичного возраста.

Водоупором водоносного горизонта служат обычно глины апшеронского возраста, в единичных случаях — глины акчагыла. В долине р. Еруслан в некоторых пунктах возможна гидравлическая связь среднечетвертичного водоносного горизонта с водами верхнечетвертичным отложений. Воды хазарских отложений бывают как безнапорными, так и напорными. Величина напора колеблется от 1-2 до 17 м, увеличиваясь в сторону водоразделов. Зеркало грунтовых вод располагается на глубинах от 3,3 м до 29 м и имеет, уклон к руслу рек и вниз по течению. Питание водоносного горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков, а на участках с глубоким предхазарским врезом и за счет подпитывания водами подсыртовых песков. Областью питания за счет инфильтрации является площадь распространения хазарских террас. Дебиты скважин, вскрывших воды среднечетвертичных отложений, составляют 0,10-0,48 л/с при понижении уровня соответственно на 9,4 и 2,75 м.

По химическому составу и степени минерализации воды среднечетвертичных отложений являются довольно пестрыми. Чаще встречаются воды с минерализацией до 3 г/л, реже — от 3 до 5 г/л. Воды с минерализацией до 1-3 г/л характеризуются гидрокарбонатно-натриевым или гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым составом. С увеличением минерализации воды приобретает хлоридно-натриево-магниевый состав. Коэффициент фильтрации водовмещающих пород изменяется от 2,7 до 5 м/сут.

Воды хазарских отложений используются в меньшей степени, чем воды верхнечетвертичного водоносного горизонта в связи с большей глубиной залегания и худшим качеством вод.

Водоносный горизонт апшеронских отложений развит в зоне распространения сыртовой толщи повсеместно. Водовмещающими породами являются подсыртовые мелко- и тонкозернистые пески.

Наибольшая мощность и более крупный материал водовмещающих пород (мелкозернистые до среднезернистых, хорошо отмытые пески) отмечаются в долинообразных понижениях доапшеронского рельефа, примерно совпадающих с современным положением долин рр. Еруслан, Бизюк. Мощность подсыртового горизонта здесь составляет 40-49 м, причем, отложения его представлены почти исключительно хорошо промытыми песками. К водоразделам рр. Еруслана и Бизюка мощность песчаной фации значительно уменьшается, а на водоразделах она отсутствует совсем, замещаясь переслаиванием песчанистых глин и суглинков с тонкими прослоями глинистых песков или толщей слоистых глин.

Нижним водоупором служат глины акчагыльского яруса, верхним — глины и суглинки сыртовой толщи. Глубина залегания кровли водовмещающих пород изменяется от 23 до 43 м, увеличиваясь на водоразделах, и, уменьшаясь в сторону речных долин подошвы — от 34,5 до 77 м. Мощность водовмещающих пород колеблется в пределах от 3 до 49 м.

Воды апшеронских отложений напорные. Величина напора изменяется от 11 до 38 м. Движение напорных вод происходит, в основном, с северо-востока на юго-запад в сторону р. Волги и Прикаспийской впадины. Абсолютные высоты пьезометрического уровня изменяются в пределах от 35 до 74,5 м.

Питание апшеронского водоносного горизонта происходит в долинах рек и балок, где глубина залегания сравнительно небольшая (10-15 м), а также на участках, где эти породы выходят на дневную поверхность и сильно эродированы. Дренирование вод апшеронского водоносного горизонта осуществляется в долины палеорек, и, видимо, в сторону р. Волги.

По степени минерализации и химическому составу воды апшеронских отложений довольно разнообразны. Минерализация их колеблется от 0,3 до 24,3 г/л. Воды с минерализацией до 1 г/л развиты, в основном, по долинам рр. Еруслан и Бизюк. К водоразделам рек минерализация увеличивается. Как показывает сравнение минерализации, фациального состава и мощностей подсыртового водоносного горизонта, в значительной степени минерализация зависит от фациального состава водовмещающих пород. Так в долинах рек, где мощность песков значительная и они хорошо «промыты», минерализация вод не превышает 1 г/л. К водоразделам, же, где мощность водовмещающих пород уменьшается, пески замещаются переслаиванием глин и песчаных суглинков, минерализация повышается, достигая 24,3 г/л (в среднем 5-10 г/л). Большое влияние на опреснение подсыртового водоносного горизонта оказывают поверхностные воды рек и водохранилищ. Воды с минерализацией до 1,5 г/л, в основном гидрокарбонатно-натриевые или гидрокарбонатно-сульфатно-натриевые. С увеличением минерализации воды приобретают хлоридно-сульфатно-натриево-магниевый состав. На водоразделах воды в основном сульфатно-хлоридно-натриево-магниевые.

Наибольшая водообильность отмечается в долинах рек, где большая мощность водовмещающих песков, хорошая промытость их и высокая водоотдача горизонта.

Таким образом, на большей части территории развиты пресные воды с минерализацией до 1 г/л. По составу они преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые, гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевые и гидрокарбонатно-натриево-кальциевые.

Подземные воды с минерализацией от 1 до 3 г/л занимают сравнительно небольшую часть территории (до 5-6%). По химическому составу они сульфатно-натриево-магниевые, хлоридно-гидрокарбонатно-магниево-кальциевые, хлоридно-сульфатно-натриевые и хлоридно-натриевые. Остальную часть территории занимают воды с минерализацией от 3 до 7 г/л (2-3%) и воды с пёстрой минерализацией от 0,5 до 24,3 г/л в долинах рр. Еруслан и Бизюк (11-18%). По химическому составу эти воды различных типов — от гидрокарбонатно-кальциевых до хлоридно-натриевых.

Минерализация вод средне-апшеронских отложений колеблется от 0,5 до 8,6 г/л. Преобладающими по площади (до 70%) являются воды с минерализацией до 1 г/л гидрокарбонатно-магниево-натриевого и гидрокарбонатно-магниево-кальциево-натриевого состава. На остальной площади (30%) воды минерализованные (3-9 г/л) хлоридно-сульфатно-магниевого и хлоридно-натриевого состава.

На площади развития пресных вод среднеапшеронских отложений (в основном территория распространения террасовых образований реки Волги и выходов на поверхность собственно сыртовых отложений) наблюдается нормальный гидрохимический разрез — увеличение минерализации с глубиной.

Воды четвертичных и апшеронских отложений используются на территории района повсеместно. Они обладают хорошими вкусовыми качествами, особенно в приволжской полосе, и сравнительно неглубоко залегают от поверхности земли. С геолого-экономической точки зрения эти воды являются наиболее ценными для эксплуатации, но они, во-первых, не обладают большими запасами, во-вторых, залегая близко от дневной поверхности, они подвержены разного рода колебаниям (значительные колебания уровня вод в зависимости от времени рода, изменение химического состава и их минерализации и пр.).

2.5.	Почвенный покров

Почвы Ровенского района характеризуются преимущественным распространением темно-каштановых и каштановых почв, среди которых пятнами разной густоты вкраплены солонцы (см. Том IV. Почвенная карта).

Почвы формировались в условиях неустойчивого и недостаточного увлажнения атмосферными осадками, что обуславливает небольшое развитие биомассы и небольшие накопления гумуса.

Тёмно-каштановые почвы занимают большую часть территории района и являются самыми лучшими почвами рассматриваемой территории. Они сформировались на слабоволнистых плато и слабопологих верхних частей склонов межречных и межбалочных водоразделов. Содержание гумуса достигает 3,5-5%. По механическому составу эти почвы глинистые и тяжелосуглинистые.

Каштановые почвы преимущественно располагаются в южной и юго-восточной части территории Ровенского района. Они сформировались на слабоволнистых плато водоразделов и верхних частей слабопологих склонов различной экспозиции с уклоном 0,5-1%. Содержание гумуса колеблется в пределах 2,5-2,8%, механический состав суглинистый и супесчаный. Почвы менее плодородны и пригодны под зональные культуры. Для поддержания их плодородия необходимо проведение комплекса мероприятий по улучшению влагообеспеченности (снегозадержание, коренное улучшение почвы, регулирование снеготаяния).

Почвы имеют различный механический состав: от тяжелосуглинистых до супесчаных. В юго-западной части района и в долине р. Бизюк отдельными участками встречаются почвы комплексного характера. К ним относятся каштановые почвы в комплексе с солонцами 10-25% и 25-50% и более.

Каштановые комплексы с содержанием солонцов от 25% и более являются малопригодными для распашки и могут быть использованы под залужение посевами многолетних трав или в лугово-пастбищных севооборотах. Почвы малогумусны, бедны питательными веществами, бесструктурны и малоструктурны, имеют неблагоприятные для сельскохозяйственных растений водно-физические свойства и остро нуждаются в органических и минеральных удобрениях.

На слабодренированной равнине надпойменных террас р. Еруслан встречаются лугово-каштановые террасовые почвы. Мощность гумусового горизонта - 76 см, механический состав почвы тяжелосуглинистый и среднесуглинистый. В весеннее время эти почвы бывают избыточно переувлажненными.

Лугово-лиманные почвы встречаются в понижениях. Используются эти почвы под сенокосы и пастбища. Формируются в условиях повышенного поверхностного увлажнения, большей частью сопровождаемого повышенным грунтовым увлажнением. Грунтовые воды находятся на глубине 3-7 м.

Овражно-балочная сеть имеет смытые и намытые почвы, а также обнаженные рыхлые породы по берегам рек.

Пески встречаются на юго-востоке района в долине р. Еруслан. Они закреплены древесно-кустарниковой растительностью.

Почвы тяжелого механического состава устойчивы к водной и ветровой эрозии и к нефтяному загрязнению. Напротив, почвы супесчаные, легосуглинистые и пески быстро эродируются.

2.6.	Растительность и животный мир

Территория Ровенского района расположена в подзоне сухих злаковых степей. Для сохранившейся естественной растительности характерна комплексность (пестрота) растительного покрова. Прежде всего, она выражается в сочетании участков степной и полупустынной растительности (см. Том IV. Природно-экологический каркас).

Зональным типом растительности, который приурочен к сыртовым увалам и их склонам, являлись сизотипчаково-ковыльные бедноразнотравные степи на тёмнокаштановых и каштановых почвах. Основными эдификаторами («строителями» ценоза) в этом типе степей являются плотнодерновинные злаки — типчак, а также ковыли сарептский и Лессинга. Из злаков характерны также житняки, мятлик луковичный, костер растопыренный. Разнотравье в данных растительных сообществах представлено слабо и состоит из полыни австрийской, грудницы мохнатой, кермека Гмелина, гвоздики изменчивой, прутняка простертого, а также весенних эфемеров и эфемероидов. На территории лицензионного участка, сизотипчаково-ковыльные бедноразнотравные степи практически полностью распаханы или находятся под бурьянистыми залежами. Небольшие фрагменты естественной растительности сохранились по склонам балок, вдоль дорог и лесополос, но и они в той или иной степени трансформированы в результате перевыпаса скота и действия других антропогенных факторов. Практически отсутствует ковыль, а решающее значение при умеренной трансформации приобретает типчак, мятлик луковичный и полынь австрийская, а при более сильном антропогенном воздействии – пырей ползучий и сорные растения.

На солонцеватых каштановых и комплексных почвах надпойменной террасы р. Еруслан встречаются сизотипчаково-белополынные пустынные степи. Основу травостоя в них образуют типчак и белая полынь. В меньшем обилии встречаются прутняк простертый, полынь австрийская, мятлик луковичный, костер растопыренный, роль которых возрастает при антропогенном нарушении. Очень характерно наличие эфемероидов (тюльпаны, гусиные луки) и эфемеров – бурачка пустынного, мортука восточного и др. Из низших растений обычна синезеленая напочвенная водоросль — носток обыкновенный. Данный тип степей в районе слабо пострадал от распашки, но отдельные участки сильно трансформированы в результате перевыпаса скота.

На высокой пойме р. Еруслан развиты галофитные (засоленные) варианты лугов. Видовое разнообразие в этих фитоценозах довольно велико. В них встречаются бескильница расставленная, бодяк съедобный, ситник сплюснутый, одуванчик бессарабский, подорожник наибольший, клевер земляничный, овсяница восточная. Отмечаются и типичные луговые виды — лапчатка гусиная, полевица гигантская.

К пойме р. Еруслан приурочены и отдельные пятна солончаков. Видовой состав их не отличается большим богатством из-за высокого содержания воднорастворимых солей на самой поверхности почвы. Виды солончаков представлены в основном стеблевыми и листовыми суккулентами — солеросом европейским, сведами, петросимонией Литвинова, торичником солончаковым, встречается также полынь одностолбиковая, эхинопсилон очитковидный и другие виды.

Распределение отдельных ассоциаций растительности тесно связано с особенностями увлажнения западинных элементов микрорельефа. В понижениях с более благоприятными условиями увлажнения, развиваются разнотравно-типчаково-злаковые ассоциации, здесь растет пырей, осока, лисохвост, бекмания, имеющие хорошие сенокосные качества. На солонцах встречаются однолетние солянки и эфемеры.

На самых нижних уровнях поймы и в русле р. Еруслан широко распространена прибрежно-водная растительность, основными составляющими которой являются тростник обыкновенный и рогоз узколистный. Водная флора и растительность в рассматриваемом районе относительно небогата видами. Доминируют роголистник темно-зеленый и уруть.

В результате неумеренного выпаса на отдельных участках террас Еруслана, Бизюка, Тарлыка и других малых рек, а также в прибрежной зоне крупных прудов образуются «сбои». Растительность на них формируется нитрофильными сорными видами — лебедой татарской, горцем птичьим, дурнишником обыкновенным, трехреберником непахучим и другими растениями.

Леса на территории Ровенского района практически отсутствуют, лесистость района составляет 2,6% от площади района, при средней лесистости Саратовской области 6,7% (лесистость левобережной части области составляет 2,4%). Основное распространение древесная растительность получила в долине Волги, на волжских островах, и устьевых частях малых рек, впадающих в Волгу (Тарлык и Кочетная). Небольшие участки лесных массивов отмечаются также в восточной части района прилегающей к Дьяковской ландшафтной местности.

Древесная растительность в основном представлена твёрдолиственными и мягколиственными породами ясень, вяз, клён, тополь, осина, береза, ива. Из кустарников встречаются шиповник и терн. В балках и оврагах можно встретить насаждения из ветлы, тополя и дуба.

Площадь искусственных древесных насаждений относительно левобережных восточных и юго-восточных районов Саратовской области высока и составляет около 7,2%. Искусственные древесные насаждения в виде полезащитных и приовражных лесополос представлены вязом мелколистным, акацией белой, ясенем зеленым, кленом ясеневидным. К таким насаждениям относится и государственная лесная полоса Саратов – Астрахань, проходящая по территории района в западной его части в меридиональном направлении. Лесополоса состоит из четырех лент, шириной 60 м каждая и с расстоянием между ними 300 м.  Главные породы лесополосы: сосна обыкновенная, дуб черешчатый, берёза бородавчатая, вяз приземистый, тополь, ясень ланцетный. Состояние лесных полос - угнетенное. Наблюдается интенсивный дерновый процесс под пологом деревьев. Деревья болеют — многие стволы покрыты обильным лишайником.

Животный мир территории Ровенского района относительно небогат. В условиях степной и сухостепной зоны животные занимают различные типы ландшафтов, однако предпочитают стации со сложным микрорельефом и с высоким проективным покрытием. Животные населяют разнообразные варианты биотопов, преобразованных под воздействием антропогенных факторов и имеющих четко выраженные экотонные свойства.

Млекопитающие зональных степных местообитаний немногочисленны. Основными представителями степных ценозов являются заяц русак, суслики, тушканчики, хомяки; встречаются обыкновенная слепушонка, малая лесная мышь, обыкновенная полевка, из хищников встречается обыкновенная лисица и корсак, степной хорёк. Среди копытных животных можно встретить сайгака, косулю, переходящих и мигрирующих из других районов и областей.

Видовой состав птиц, приуроченных к степным ландшафтам, сравнительно небогат. Объясняется это простой структурой биоценозов, а также изменением облика степей в связи с их антропогенной преобразованностью. Из птиц наиболее ценные дрофа, стрепет, куропатки. Из хищных птиц встречается пустельга, степной лунь, степной орёл, курганник. К редким видам обитающим на территории района также относятся: стрепет, степной хорь, степной сурок, тарбаганчик.

Создание хотя и немногочисленных прудов и водохранилищ на территории района послужило одной из причин повышения видового обилия и численности многих водоплавающих и околоводных птиц. В прибрежных камышовых зарослях водохранилищ и прудов гнездятся водоплавающие птицы: утки (кряква, чирок, лысуха), цапля белая, серая. Практически во всех реках и прудах водится ондатра.

В пойменных лесных участках встречаются мелкие лесные хищники – лесная куница и ласка.

Зональная естественная растительность злаковых степей на территории района заменена агрофитоценозами и полезащитными лесными полосами. При практическом отсутствии естественных лесов искусственные древесные насаждения в виде приовражных, прибалочных, полезащитных лесополос создают мозаичность территории и играют немаловажную роль в развитии биоразнообразия и экологической устойчивости территории.

2.7.	Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов

Для планирования рационального и экологически сбалансированного природопользования крайне необходима информация о естественной дифференциации природной среды и характере ландшафтного покрова, которая позволяет уяснить исходное состояние ландшафтов, ныне преобразованных хозяйственной деятельностью.

Ландшафтное районирование позволяет дать комплексную характеристику естественной природной неоднородности территории, отражает её биоклиматическую и литолого-морфологическую дифференциацию.

Территория Ровенского района целиком располагается в степной зоне Саратовского Заволжья на Низкой Сыртовой равнине и волжских надпойменных террасах, которые расчленены речными долинами на ряд крупных водораздельных увалов (сыртов), придающие поверхности пологоволнистый вид. Рельеф равнины отличается сравнительно спокойными, мягкими очертаниями.

В пределах Низкой Сыртовой равнины и волжских надпойменных террас на территории района в связи с увеличением континентальности климата с северо-запада на юго-восток в субширотном направлении выделяются южные сухие типчаково-ковылковые-бедноразнотравные степи на каштановых и тёмно-каштановых почвах занимающие большую часть территории и пустынные белополынно-типчаковые, ромашниково-типчаковые комплексные степи на солонцеватых каштановых почвах в южной части района.

Зональные (биоклиматические) и азональные (геолого-геоморфологические) структуры, взаимно сопрягаясь, создают конкретные относительно однородные природно-территориальные целостности ― ландшафтные районы.

Согласно схеме ландшафтного районирования рассматриваемая территория приурочена к четырём ландшафтным районам, которые в свою очередь делятся на относительно однородные ландшафты, отличающиеся литолого-морфологической дифференциацией (см. Том IV. Ландшафтное районирование).

Караманский ландшафтный район общей площадью 361,21 км2 занимает северо-восточную часть Ровенского района. Ландшафтный район находится севернее прибортового прогиба Прикаспийской синеклизы и характеризуется глубиной залегания кристаллического фундамента менее 6 км. Территория района приурочена к подзоне типичной степи с тёмно-каштановыми почвами и их комплексами. Естественные сизотипчаково-ковыльные степи (ковыли Лессинга и тырса, типчак сизый, острец, астрагалы, вероника и т.д.) и лугово-степная растительность сохранились по долинам рек, балок и оврагов. Около 85% территории Караманского района занято пахотными угодьями. В Караманском ландшафтном районе выделяются следующие ланшафты:

Тарлыкский ландшафт площадью 75,4 км2 (3,58%) представлен на территории Ровенского района фрагментарно вдоль его северо-восточной границы. Абсолютные высоты ландшафта — 70-95 м. В пределах ландшафта господствуют плоские равнины и очень пологие склоны (не более 3°). Склоны осложнены балками и оврагами, приуроченными к верховьям реки Тарлык. Крутизна склонов на этих участках достигает 3-5°. Наиболее высокие участки сформированы элювиальными суглинками. Склоны сложены средне- и верхнечетвертичными суглинками, супесями и глинами. Среди почвообразующих пород господствуют средние суглинки. Небольшой массив в правобережье р. Тарлык представлен легкими суглинками. Почвенный покров представлен тёмно-каштановыми малогумусными мало- и среднемощными почвами; на склонах, сложенных легкими суглинками, почвы слабосмытые слабодефлированные. Пахотные угодья в Тарлыкском ландшафте занимают 63,49 км2, что составляет 84,2% от площади ландшафта.

Верхне-Бизюкский ландшафт площадью 285,81 км2 (13,57%) занимает приводораздельную равнину бассейнов рр. Тарлык и Бизюк, а также склоны в верховьях р. Бизюк. Абсолютные высоты ландшафта − 55-100 м. В пределах ландшафта распространены плоские равнины и очень пологие склоны (не более 3°) осложнённые балками. Наиболее высокие участки сформированы элювиальными суглинками. Склоны сложены средне- и верхнечетвертичными суглинками, супесями и глинами. Почвообразующими породами являются карбонатные глины и тяжелые суглинки. Почвенный покров представлен тёмно-каштановыми среднегумусными мало- и среднемощными почвами, на склонах – слабосмытыми. Пахотные угодья в Верхне-Бизюкском ландшафте занимают 244,14 км2, что составляет 85,42% от площади ландшафта.

Волжский террасовый центральный ландшафтный район типичной степи общей площадью 603,19 км2 (28,63%) охватывает северо-западную часть Ровенского района. Вдоль берега Волги на юге граница ландшафтного района доходит до с. Кочетное. Район включает надпойменные террасы Волги, а также фрагменты первой надпойменной террасы и поймы. В Волжском террасовом центральном ландшафтном районе выделяются следующие ланшафты:

Волжско-Тарлыкский верхнетеррасовый ландшафт площадью 242,86 км2 (11,53%) расположен в восточной части ландшафтного района. Абсолютные высоты ландшафта составляют 50-75 м. Наиболее высокие участки ландшафта сформированы нижнечетвертичными аллювиальными песками, суглинками и глинами. Для остальной территории характерны среднечетвертичные аллювиальные пески, суглинки и супеси. Среди почвообразующих пород господствуют средние суглинки. В правобережье р. Тарлык распространены средние и легкие суглинки, небольшой массив занят песками. В почвенном покрове господствуют темно-каштановые малогумусные среднемощные почвы. На склонах, сложенных легкими суглинками и песками, почвы слабогумусированные слабосмытые слабо- и среднедефлированные. Пахотные угодья в Волжско-Тарлыкском верхнетеррасовом ландшафте занимают 211,65 км2, что составляет 87,15% от площади ландшафта.

Волжско-Тарлыкский нижнетеррасовый ландшафт площадью 223,57 км2 (10,61%) расположен в западной части ландшафтного района. Абсолютные высоты ландшафта составляют 30-50 м. Поверхность террасы сформирована верхнечетвертичными (нижнехвалынскими) лиманно-морскими песками и супесями. Почвообразующими породами являются средние суглинки. На придолинных склонах р. Тарлык и Волги (около с. Приволжское) — легкие суглинки и пески. В правобережье р. Поповка встречаются небольшие участки с карбонатными глинами и тяжелыми суглинками. В почвенном покрове преобладают темно-каштановые малогумусные маломощные почвы. На склонах, сложенных легкими суглинками и песками, почвы слабогумусированные слабосмытые слабо- и среднедефлированные. Встречаются небольшие участки с комплексами тёмно-каштановых почв с солонцами или лугово-каштановыми почвами. Пахотные угодья в Волжско-Тарлыкско нижнетеррасовом ландшафте площадью 145,29 км2, что составляет 64,9% от площади ландшафта.

Волжско-Тарлыкский пойменно-террасовый ландшафт площадью 136,76 км2 (6,49%) занимает крайнюю западную часть ландшафтного района. Абсолютные высоты ландшафта составляют 15-30 м. Поверхность террасы сложена верхнечетвертичными (нижнехвалынскими) лиманно-морскими шоколадными глинами, супесями и песками. Фрагментарное распространение имеют верхнечетвертичные и современные аллювиальные суглинки, глины, супеси и пески. Почвообразующими породами являются средние суглинки, а также пески, супеси и глины. Почвенный покров носит комплексный характер. Тёмно-каштановые почвы формируют сочетания с лугово-каштановыми почвами и солонцами. В неглубоких понижениях встречаются луговые и лугово-болотные почвы. Пахотные угодья в Волжско-Тарлыкском пойменно-террасовом ландшафте занимают 10,55 км2, что составляет 7,7% от площади ландшафта.

Еруслано-Бизюкский ландшафтный район южной степи общей площадью 121,44 км2 (5,77%) приурочен к юго-восточной части Ровенского района в левобережье р. Бизюк. Ландшафтный район находится южнее прибортового прогиба Прикаспийской синеклизы и характеризуется глубиной залегания кристаллического фундамента 7-8 км. По северному рубежу Салтовско-Дьяковского песчаного массива проходит Узень-Ичкинский вал. Территория района приурочена к подзоне сухой степи с каштановыми почвами и их комплексами. Растительный покров представляют сизотипчаково-ковылковые и ковыльно-типчаковые степи (ковыли Лессинга и тырса, типчак сизый, острец). В Еруслано-Бизюкском ландшафтном районе южной степи выделяются следующие ланшафты:

Гашон-Ерусланский ландшафт площадью 73,43 км2 (3,49%) находится на востоке Ровенского района в левобережной части р. Бизюк, ограничивая с севера песчаный массив. Абсолютные высоты ландшафта − 50-80 м. Плоские равнины и очень пологие склоны (около 3°) расчленены балками. Крутизна придолинных склонов достигает 3-5°. Наиболее высокие участки сформированы элювиальными суглинками. Склоны сложены средне- и верхнечетвертичными суглинками, супесями и глинами. Почвообразующими породами являются карбонатные глины и тяжелые суглинки, а на придолинных склонах — средние суглинки. В почвенном покрове ландшафта господствуют каштановые малогумусные маломощные почвы, на склонах — слабо- и среднесмытые. Пахотные угодья в Гашон-Ерусланском ландшафте занимают 65,2 км2, что составляет 88,8% от площади ландшафта.

Салтовско-Дьяковский ландшафт площадью 48,01 км2 (2,28%) находится на юго-востоке Ровенского района и охватывает песчаный массив, расположенный в левобережье р. Бизюк. Абсолютные высоты ландшафта − 40-60 м. В пределах ландшафта представлены плоские равнины и слабонаклонные поверхности, осложненные холмами и понижениями между ними. Почвообразующими породами являются эоловые пески. Почвенный покров представлен слабогумусированными песками и каштановыми слабогумусированными маломощными слабосмытыми среднедефлированными почвами. Пахотные угодья в Салтовско-Дьяковском ландшафте занимают 2,81 км2, что составляет 5,8%  от площади ландшафта.

Волжский террасовый южный ландшафтный район южной степи общей площадью 859,09 км2 (40,79%) охватывает юго-западную часть Ровенского района. Район включает надпойменные террасы Волги, а также фрагменты первой надпойменной террасы и поймы. Растительный покров представляют сизотипчаково-ковылковые степи (ковыли Лессинга и тырса, типчак сизый, острец, полынь Лерха и ромашник) в сочетании с белополынно-типчаковыми, ромашниково-типчаковыми, типчаково-полынными и чернополынными сообществами на каштановых солонцеватых почвах и солонцах. Ближе к Волге могут появляться заросли из лоха. В Волжском террасовом южном ландшафтном районе выделяются следующие ландшафты:

Волжско-Бизюкский верхнетеррасовый ландшафт площадью 366,03 км2 (17,38%) расположен в юго-восточной части ландшафтного района. Абсолютные высоты ландшафта − 45-70 м. Территория ландшафта сформирована среднечетвертичными аллювиальными песками, суглинками и супесями. В северной части ландшафта среди почвообразующих пород господствуют пески, супеси и легкие суглинки. В южной половине ландшафта распространены карбонатные глины и тяжелые суглинки, а также средние суглинки. В северной половине ландшафта господствуют каштановые слабогумусированные маломощные слабосмытые слабо- и среднедефлированные почвы. На юге почвенный покров представляют каштановые малогумусные маломощные почвы, на склонах — слабо- и среднесмытые. Пахотные угодья в Волжско-Бизюкском верхнетеррасовом ландшафте занимают 317,67 км2, что составляет 86,8% от площади ландшафта.

Волжско-Бизюкский нижнетеррасовый ландшафт площадью 355,99 км2 (16,9%) расположен в юго-западной части ландшафтного района. Абсолютные высоты ландшафта − 30-45 м. Поверхность террасы сформирована верхнечетвертичными (нижнехвалынскими) лиманно-морскими песками и супесями. Неглубокие лиманные понижения сложены верхнечетвертичными и современными озерно-аллювиальными иловатыми глинами, суглинками и супесями. Среди почвообразующих пород господствуют карбонатные глины и тяжелые суглинки. Незначительные площади занимают средние и легкие суглинки, а также супеси. В почвенном покрове преобладают каштановые малогумусные маломощные почвы, а также их комплексы с солонцами, иногда — в сочетании с лугово-каштановыми почвами. На породах с более легким механическим составом представлены каштановые слабогумусированные маломощные слабосмытые слабо- и среднедефлированные почвы. Неглубокие понижения характеризуются луговыми почвами в комплексе с солонцами (10-25%). Пахотные угодья в Волжско-Бизюкском нижнетеррасовом ландшафте занимают 269,6 км2, что составляет 75,7% от площади ландшафта.

Волжский пойменно-террасовый ландшафт площадью 137,07 км2 (6,51%) расположен на крайнем западе ландшафтного района. Абсолютные высоты  ландшафта − 15-30 м. Поверхность террасы сложена верхнечетвертичными (нижнехвалынскими) лиманно-морскими шоколадными глинами, супесями и песками. Фрагментарное распространение имеют верхнечетвертичные и современные аллювиальные суглинки, глины, супеси и пески. Почвообразующими породами являются карбонатные глины и тяжелые суглинки, а также пески и супеси. Почвенный покров представлен каштановыми маломощными почвами в комплексе с солонцами (от 10-25% до 25-50%). Фрагментарное распространение имеют лугово-каштановые, луговые и лугово-болотные почвы. Пахотные угодья в Волжском пойменно-террасовом ландшафте занимают 22,3 км2, что составляет 16,3% от площади ландшафта.

Интразональные ландшафты долин малых рек общей площадью 161,41 км2 (7,66%) включают долины рр. Тарлык, Бизюк, Поповка и др. Абсолютные высоты в ландшафтах от 20-40 м в приустьевой части до 50-60 м в верховьях рек.

Плоские и слабонаклонные надпойменные террасы сложены верхнечетвертичными (нижнехвалынскими) лиманно-морскими песками и супесями, а также шоколадными глинами, супесями и песками. Для пойм характерны верхнечетвертичные и современные аллювиальные суглинки, глины, супеси и пески. Почвообразующими породами на надпойменных террасах являются средние суглинки, карбонатные глины и тяжелые суглинки, в поймах рек - пески, супеси, суглинки и глины. Для почвенного покрова характерна комплексность. В составе комплексов широко представлены солонцы, которые встречаются в сочетании с темно-каштановыми и каштановыми солонцеватыми почвами. Незначительные площади приходятся на лугово-каштановые, луговые и аллювиальные почвы.

В долинах рек наблюдается разреженная ковылково-типчаковая растительность в комплексе с типчаково-белополынными, злаково-ромашниковыми и чернополынными сообществами (типчак сизый, острец, полыни Лерха, черная и австрийская, ромашник). В прибрежной полосе малых рек встречаются пырейно-мятликовые и засоленные луга, участки с галофильной растительностью (солянка, сведа, полынь солончаковая), а также зарослями тростника, рогоза, камыша. К неглубоким понижениям с лугово-каштановыми почвами могут быть приурочены заросли степных кустарников (шиповник, терн, крушина, лох). Из древесных пород в речных долинах могут встречаться ива, тополь белый, тополь-осокорь и вяз. Пахотные угодья в Интразональных ландшафтах долин малых рек занимают 33,48 км2, что составляет 20,7% от их площади.

2.8.	Опасные природные и природно-антропогенные процессы

На территории района широко распространены разнообразные природные и природно-антропогенные процессы, определяющие основные черты современного рельефа.

Развитие и распространение геологических процессов обусловлены неотектонической историей развития территории, составом слагающих горных пород, климатическими особенностями и хозяйственной деятельностью человека (см. Том IV. Опасные геологические процессы).

Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях района.

На территории района отмечаются следующие процессы и явления:

- оползни и переработка берегов Волгоградского водохранилища (абразия);

- линейная эрозия. Участки проявления линейной эрозии сильной и средней степени отмечаются на уступах надпойменных волжских террас и в долинных комплексах рр. Еруслан и Бизюк;

- ветровая эрозия. В слабой и средней степени проявляется преимущественно в южной части района, как правило, на лёгких песчаных почвах;

- наводнения. Интенсивное снеготаяние и ливневые осадки в весенне-летний период приводит к резкому подъёму воды на малых реках. Весенние наводнения продолжаются всего 1-3 дня. Уровень воды в реках поднимается на 2-5 м и с наступлением межени сток на реках прекращается;

- повышение уровня грунтовых вод. Значительное развитие процесс подтопления  получил в районном центре р.п. Ровное, где берегоукрепительные работы проводились в 80-ые годы прошлого века. В последние годы в поселке наблюдается процесс поднятия уровня грунтовых вод, в результате чего происходит заболачиваемость земельных участков.

Абразия получила в Ровенском районе весьма широкое развитие и существенно влияет на условия строительства в береговой зоне. Наиболее подверженными процессу абразии являются участки озерно-речной зоны, сложенные легко размываемыми песчано-глинистыми террасовыми образованиями и имеющими наиболее благоприятную экспозицию к господствующим направлениям ветров.

Береговая полоса отдельных участков водохранилища участка открыта для волнобоя как верхового, так и низового направлений. Наиболее разрушительны для береговых участков ветры юго-западного и южного направлений, когда разгон волны достигает 25 км. Продолжительность воздействия на берег волны высотой 0,5 м в среднем за навигацию составляет 40 суток. Наиболее разрушительны для берегового уступа штормовые ветры, обычно приходящиеся на октябрь-ноябрь месяцы. За 25 лет (по данным Саратовской гидрогеологической экспедиции) бровка террасы отступила от 27,1 до 67,8 м. Переработка берега связана с резко изменившимся режимом р. Волги после создания Волгоградского водохранилища.

На берегу Волгоградского водохранилища в пределах Ровенского района в непосредственной близости от абразионного уступа находятся р.п. Ровное, сс. Приволжское, Яблоновка, Привольное, Кочетное, Новопривольное, пос. Серебряный Бор.

В настоящее время необходимо проведение инженерно-строительных работ по укреплению берега Волгоградского водохранилища в районе сс. Яблоновка, Кочетное и пос. Серебряный Бор, а также ремонт существующего берегоукрепления в р.п. Ровное с водоотводом грунтовых вод.

Особенности расположения Ровенского района предопределяют возможность возникновения на его территории различных видов чрезвычайных ситуаций природного характера. Резко континентальный климат, дефицит общего увлажнения и своеобразие динамики атмосферы обуславливают возникновение атмосферных и почвенных засух, что в свою очередь, отражается на снижении и потерях урожая возделываемых сельскохозяйственных культур, и способствуют высокой пожароопасности. Перепады температур воздуха, проникновение холодных воздушных масс с севера в весенние периоды также отрицательно влияют на рост и развитие сельскохозяйственных культур.

2.9.	Структура и элементы природно-экологического каркаса и особо охраняемые природные территории

К основе природно-экологического каркаса Ровенского муниципального района, прежде всего, относятся природные комплексы, сохранившие естественный растительный покров и, следовательно, являющиеся слабонарушенными, а также акватории рек, озёр, прудов, водохранилищ, выполняющих средоформирующие и эколого-стабилизирующие функции (см. Том IV. Природно-экологический каркас).

К землям природно-экологического каркаса, в частности, отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

- естественные леса в долинах рек и крупных балок;

- искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах;

- целинные и старозалежные участки степей на склонах и днищах балок, оврагов;

- суходольные и заливные луга на пойменных и надпойменных террасах рек, представляющие пастбища и сенокосы;

- зарастающие, заброшенные участки пашни.

Площадь перечисленных видов угодий составляет около 34975 га, что охватывает 16,6% территории района.

Сильная и относительно равномерная сельскохозяйственная освоенность Ровенского района, формирует соответствующие структурные элементы природно-экологического каркаса, их функциональную целостность.

Структура любого природно-экологического каркаса состоит из площадных и линейных элементов. Площадные элементы выполняют функцию «ядер» каркаса. Именно ядра природно-экологического каркаса в наибольшей степени сохраняют экологический баланс территории. Линейные элементы связывают вещественно-энергетическими потоками экологические ядра между собой.

В Ровенском районе к площадным элементам природно-экологического каркаса могут быть отнесены крупные фрагменты долин рек. Например, участки долин рр. Тарлык, Бизюк, акватория и острова Волгоградского водохранилища, а также значительные по площади участки степей и искусственные лесные массивы. Линейными элементами каркаса являются небольшие долины малых рек и балок, полевые, придорожные и приовражные лесополосы.

Центральной осью природно-экологического каркаса района является левобережная часть долины р. Волги ныне представляющая собой водохранилище с сильно измененными русловыми, пойменными и террасовыми комплексами. Следует отметить, что эта территория выполняет функции и ядра и экологического коридора регионального значения. С точки зрения сохранности природного комплекса наиболее ценным в долине Волги являются островные геосистемы. Наряду с Волгоградским водохранилищем в Ровенском районе важными элементами природно-экологического каркаса являются долины рр. Тарлык и Бизюк, их террасы, используемые до недавнего времени под интенсивный выпас скота, а в настоящее время малоиспользуемые или заброшенные, имеющие высокий природный потенциал.

Природная основа экологического каркаса состоит в основном из природных комплексов с различной антропогенной трансформацией. Их основу составляют несколько характерных типов наземных и аквальных комплексов, входящих в состав каркаса.

На территории района целесообразно создание зон экологической реабилитации природных ландшафтов и их компонентов, а также создание всего спектра законодательно закрепленных категорий особо охраняемых природных территорий.

К зонам экологической реабилитации относятся, прежде всего залежи, в настоящее время находящиеся на различных стадиях восстановления естественного облика степного ландшафта.

Перечислим природные комплексы, образующие основу для формирования и функционирования природно-экологического каркаса Ровенского района.

- Естественная древесно-кустарниковая растительность. Имеется в балках, оврагах и в долинах рек. Кроме того, на территории района созданы искусственные древесные насаждения в виде полевых, придорожных и приовражных лесополос и небольших массивов, а также многополосной государственной лесной полосы Саратов - Астрахань. Сухость климата, тяжелосуглинистый механический состав почв резко ограничивает распространение древесно-кустарниковой растительности. Лесная растительность важный, но не доминирующий элемент в ландшафтах Ровенского района.

- Зональным типом растительности на территории района, приуроченых к плакорным типам местности являются сухие типчаково-ковылковые степи, ромашниково-типчаковые комплексные степи и их варианты. Однако водораздельные пространства ныне повсеместно распаханы.

В юго-восточной части района имеются комплексы полынно-злаковых пустынных степей и полынников на светло-каштановых почвах и солонцах. На северо-западной окраине района встречаются сухие типчаково-ковыльные степи с бедным южно-степным разнотравьем на каштановых почвах.

На самых нижних уровнях поймы, в руслах рек и по берегам прудов, лиманов широко распространена прибрежно-водная растительность, основными составляющими которой являются тростник обыкновенный и рогоз узколистный. В основном естественная растительность сохранилась лишь по склонам балок и оврагов, на террасах рек, что свидетельствует о коренном преобразовании ландшафтов Ровенского района.

- Важную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняют акватории рек, прудов, водохранилищ, лиманов, ручьев и других водных объектов.

В Ровенском районе основными водными объектами являются Волгоградское водохранилище, рр. Тарлык, Бизюк а также целый ряд небольших водотоков. Однако экологическое состояние вод данных водных объектов следует признать неудовлетворительным, близким к критическому состоянию. Это существенным образом снижает их экологическое значение.

Характеризуя функциональную целостность природно-экологического каркаса, особенно важным его недостатком является: незначительная площадь и разорванность его структурных элементов. Низкая удельная площадь элементов природно-экологического каркаса Ровенского района, свидетельствует о необходимости проведения природоохранных мероприятий, поддерживающих каркас.

Анализ структурных элементов природно-экологического каркаса показывает отсутствие крупных зональных элементов в его структуре и в целом высокую раздробленность и обособленность его элементов. В таких условиях выполнение средоформирующих и средорегулирующих функций существующим каркасом невозможно. Кроме этого, отсутствие особо охраняемых природных территорий в Ровенском районе может привести к деградации каркаса из-за повторного ввода в земельный оборот старозалежных и заброшенных участков, пахотных угодий, а также неиспользуемых выгонов на которых стала восстанавливаться естественная растительность.

Учитывая явный дисбаланс в современной структуре природопользования Ровенского района, а также дальнейшее социально-экономическое развитие, формирование и наращивание элементов природно-экологического каркаса – актуальная и своевременная задача.

Особое природоохранное значение в структуре природоохранной системы района должны иметь особо охраняемые природные территории (ООПТ), находящиеся под защитой специального природоохранного законодательства РФ, позволяющего регулировать в них характер природопользования и решать природоохранные задачи. В настоящее время в Ровенском районе не создано ни одной ООПТ, что негативно сказывается на функционировании элементов природно-экологического каркаса, а также отрицательно влияет на обеспечение необходимого уровня экологической безопасности в районе (см.  Том IV — Графические приложения. Природно-экологический каркас). Следовательно, первоочередной природоохранной задачей в Ровенском районе является создание разноуровневой сети ООПТ. В этой связи в планировании природоохранной системы района необходимо учесть особо ценные в природном отношении территории и начать процесс создания ООПТ.

2.10.	Общие выводы. Риски природного и техногенного характера

- Большая часть территории Ровенского муниципального района по своим геологическим и орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства. Строительство промышленных и гражданских объектов возможно повсеместно, за исключением отдельных участков озёрно-речной зоны, примыкающей к Волгоградскому водохранилищу, сложенных легко размываемыми песчано-глинистыми террасовыми образованиями и имеющими наиболее благоприятную экспозицию к господствующим направлениям ветров.

К неблагоприятным для строительства участкам также относятся: крутые склоны, балки, овраги, поймы рек, а также участки проявления суффозионных воронок и блюдец.

При использовании пойменных земель под застройку необходимо проведение специальной инженерной подготовки территории (понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.).

Выровненные, слабо расчлененные участки рельефа небольшими уклонами и с плодородными почвами рекомендуется использовать для сельского хозяйства.

- Минерально-сырьевые ресурсы на территории Ровенского муниципального района, в силу геологического строения территории, представлены относительно небольшим спектром полезных ископаемых — в основном группой строительных материалов (песок, глина) и углеводородным сырьём (нефтегазовыми и газонефтяными месторождениями).

Месторождения песков и глин используется в основном для внутрихозяйственного строительства.

Для точной оценки нефтегазоносности района требуются специальные геологоразведочные и исследовательские работы.

Несмотря на благоприятные гидрогеологические условия месторождения питьевых и технических подземных вод с утвержденными запасами на территории района отсутствуют.

- По климатическим условиям территория Ровенского муниципального района в целом благоприятна для гражданского и промышленного строительства.

Для строительства промышленных предприятий с высоким уровнем загрязнения атмосферы и большим объёмом сточных вод территория района малоблагоприятна.

При размещении новых промышленных предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу, необходимо учитывать преобладающие направления ветров (розу ветров).

Ресурсы тепла в районе достаточны для созревания основных сельскохозяйственных культур. Но значительная часть термических ресурсов недоиспользуется из-за недостатка влаги.

По агроклиматическим условиям территория района в целом ограниченно-благоприятна для сельского хозяйства.

- Расположение значительной части Ровенского района в долине Волги делает его одним из наиболее обеспеченных запасами поверхностных и подземных вод в Саратовской области. Однако для питьевого водоснабжения населения р. Волга практически не используется.

Благоприятные гидрогеологические условия на территории района позволяют полностью обеспечивать население питьевой водой из подземных источников. Подземные воды  четвертичных и апшеронских отложений используются на территории района практически повсеместно. Они обладают хорошими вкусовыми качествами, особенно в приволжской полосе, и сравнительно неглубоко залегают от поверхности земли. С геолого-экономической точки зрения эти воды являются наиболее ценными для эксплуатации, но они, во-первых, не обладают большими запасами, во-вторых, залегая близко от дневной поверхности, они подвержены разного рода колебаниям (значительные колебания уровня вод в зависимости от времени рода, изменение химического состава и их минерализации и пр.).

- Доминирующие в почвенном покрове тёмно-каштановые и каштановые почвы достаточно пригодны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур и ведения животноводства, но из-за засушливого климата они постоянно испытывают дефицит в воде. Получение стабильных урожаев при постоянном дефиците влаги возможно лишь при широкой мелиорации земель.

- На территории района отмечается сильное антропогенное (агрогенное) преобразование природных территориальных комплексов. Наибольшей трансформации подвергались водораздельные и склоновые урочища Сыртовой равнины и поймы малых рек.

Сохранившиеся целинные и старозалежные степные участки являются хорошими кормовыми угодьями, но в связи с многолетним бессистемным выпасом, степные ассоциации превратились в более бедные группировки и только в местах, неиспользуемых под пастбища, сохранились коренные растительные ассоциации.

Леса на территории района практически отсутствуют. Естественная древесная растительность, сохранившаяся вдоль балок, оврагов, возле речек и прудов, а также искусственные древесные насаждения в виде приовражных, прибалочных, полезащитных лесополос создают мозаичность территории и играют немаловажную роль в развитии биоразнообразия и экологической устойчивости территории.

Животный мир района не отличается большим разнообразием и богатством. Однако в последние годы на территории района отмечается тенденция увеличения динамики численности ряда видов животных и птиц, многие из которых занесены в Красные книги Российской Федерации и Саратовской области.

- Под действием зональных (биоклиматических) и азональных (геолого-геоморфологических) структур, на территории района выделяется 4 ландшафтных района, которые, в свою очередь, делятся на ландшафты, отличающихся между собой литолого-морфологической дифференциацией.

Специфические особенности каждого ландшафта должны учитываться при планировании рационального и экологически сбалансированного природопользования. В структуре современного землепользования территории Ровенского муниципального района преобладают сельскохозяйственные угодья.

Высокая степень распаханности в районе сочетается с широко развитой гидромелиоративной сетью, которая в настоящее время  практически не функционирует.

- Геолого-геоморфологические условия района и активная хозяйственная деятельность на его территории обуславливают активизацию процессов природно-антропогенного характера. Из современных геодинамических процессов и явлений, играющих существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражающихся на инженерно-строительных условиях района нужно отметить:

- оползни и переработку берегов Волгоградского водохранилища (абразия);

- линейную эрозию и ветровую эрозию;

- весенние наводнения малых рек;

- повышение уровня грунтовых вод и заболачивание земельных участков в районном центре р.п. Ровное.

Развитие сельскохозяйственного производства на территории района происходит в условиях проявления засух и суховеев, весенних заморозков и сильных ветров.

- В структуре природно-экологического каркаса района выполняющего эколого-стабилизирующие функции на его территории преобладают водные элементы: акватория Волгоградского водохранилища, рр. Тарлык, Еруслан, Бизюк, Кочетная, пруды, водохранилища. Данные элементы экологического каркаса выполняют средорегулирующие, средостабилизирующие, рекреационные функции, являются местообитанием многих видов животных и, в первую очередь, орнитофауны.

Элементы растительного покрова в виде лесных массивов, древесно-кустарниковой растительности, естественных угодий занимают около 16,6% площади района и расположены на территории крайне неравномерно.

Сохранившиеся участки естественной растительности интенсивно используется в качестве сенокосов и пастбищ, а отсутствие в районе особо охраняемых территорий не позволяет в полной мере сохранять продуктивный потенциал территории.

3.	Оценка демографической ситуации и
трудовых ресурсов

3.1.	Динамика численности населения, воспроизводство, 
половозрастная структура

Численность населения Ровенского муниципального района на 01.01.2007 г. составила 17,5 тыс. чел., в том числе в р.п. Ровное — 5,2 тыс. чел. (29,7%), в сельской местности — 12,3 тыс. чел. Удельный вес Ровенского муниципального района в общей численности населения Саратовской области (2595,3 тыс. чел.) составляет 0,8%.

Плотность населения в данном районе достигает 8,3 чел./км2, что выше, чем в большинстве муниципальных районов Саратовского Заволжья.

Ровенский муниципальный район — компактный, небольшой по территории, в течение длительного времени сохраняет основную часть населения и обеспечивает свое надежное функционирование.

###### Динамика численности населения района за предшествующий период характеризовалась следующими показателями (см. таблицу 3.1.1., рисунок 3.1.1.).

### Таблица 3.1.1.

#### Динамика численности населения Ровенского муниципального района

| Годы | Все население (тыс. чел.) | Прирост (снижение) за год, тыс. чел. | город | Прирост (снижение) за год, тыс. чел. | Район | Прирост (снижение) за год, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 | 17,4 |  | 4,5 |  | 12,9 |  |
| 1989 | 18,5 | 0,11 | 5,6 | 0,11 | 12,9 | 0 |
| 1999 | 18,5 | 0 | 5,4 | -0,02 | 13,1 | 0,02 |
| 2002 | 18,3 | -0,07 | 5,2 | -0,07 | 13,1 | 0 |
| 2003 | 18,1 | -0,2 | 5,2 | 0 | 12,9 | -0,2 |
| 2004 | 17,8 | -0,3 | 5,2 | 0 | 12,6 | -0,3 |
| 2005 | 17,8 | 0 | 5,2 | 0 | 12,6 | 0 |
| 2006 | 17,6 | -0,2 | 5,2 | 0 | 12,4 | -0,2 |
| 2007 | 17,5 | -0,1 | 5,2 | 0 | 12,3 | -0,1 |

##### Рисунок 3.1.1. Динамика численности населения
Ровенского муниципального района

###### Общее изменение численности населения определяется естественным и механическим движением (см. рисунок 3.1.2.).

##### Рисунок 3.1.2. Естественное воспроизводство населения 
Ровенского муниципального района, (‰)

Из приводимого рисунка видно, что естественный прирост населения имел устойчивую тенденцию к понижению. Рождаемость упала на 6,9‰, смертность выросла почти на 12,5‰. В последние годы рождаемость стабилизировалась, смертность снизилась.

###### В результате движения населения меняется и его возрастная структура (см. рисунок 3.1.3.).

##### Рисунок 3.1.3. Возрастные когорты населения Ровенского муниципального района, (%)

Доля возрастной группы «от 0 до 15» лет снизилась за 1989—2007 гг. в районе на 10,6%. Только для стабилизации численности населения в семьях должно быть 3 ребенка, что соответствует доле детей порядка 34—35%. А при прогрессивной возрастной структуре населения эта доля должна быть не менее 36—38%.

###### Отсюда следует, что Ровенский муниципальный район по возрастной структуре населения не сможет обеспечить положительную динамику его численности за счет естественного прироста (см. рисунок 3.1.4.).

##### Рисунок 3.1.4. Возрастной состав населения Ровенского муниципального района, в % ко всему населению

Анализ демографических особенностей района позволяет отметить следующее:

- с момента переписи 1989 г. население сократилось на 1 тыс. чел., то есть на 5,4%, некоторая стабилизация отмечалась начале и середине 1990-х гг., когда в область был приток мигрантов после распада СССР;

- как и вся Саратовская область, Ровенский район в 1993-1999 гг. принял мигрантов из стран СНГ и северных районов РФ. В результате, миграционного прироста хватило только для того, чтобы покрыть естественную убыль и стабилизировать на время численность населения, как в районном центре, так и в сельской местности, где численность населения даже несколько выросла. Улучшились показатели половозрастного состава населения (включая сбалансированность по полу; доля трудоспособного населения увеличилась);

- с 2002 г. численность сельского населения стала сокращаться, что объясняется отрицательными показателями естественного и механического движения;

- наметился переход возвратной структуры населения от стационарной к регрессивной.

3.2.	Миграционные процессы, этнический состав

###### Механический прирост (миграция), принимающий участие в формировании населения, за период с 2001 по 2006 гг. по Ровенскому муниципальному району был стойко отрицательным. В 2005 г. зафиксировано рекордно высокое отрицательное сальдо миграций района за последние годы — 131 чел. (см. рисунок 3.2.1.).

##### Рисунок 3.2.1. Сальдо миграции населения 
Ровенского муниципального района, чел.

###### Наиболее устойчивы поселения, расположенные на главных планировочных осях: именно здесь находится большинство населённых пунктов, численность которых выросла за последнее время, причем в большинстве за счет механического, а не естественного прироста.

###### Население Ровенского муниципального района многонациональное. (см. Том IV. Число прибывших на жительство (2002-2006 гг.)). Доля русского населения около 60%, значительна доля казахов, татар, немцев. Смена самоидентификации, различия в естественном воспроизводстве и миграционной подвижности этнических групп привели к сокращению в районе за период 1989-2002 гг. доли украинцев, увеличению доли армян, казахов и татар (см. таблицу 3.2.1.).

### Таблица 3.2.1.

#### Доля народов в общей численности населения 
Ровенского муниципального района, 1989, 2002 гг.

| Народ | Доля в населении в 1989 г. | Доля в населении в 2002 г. |
| --- | --- | --- |
| Русские | 59,5 | 60,2 |
| Казахи | 16,2 | 18,5 |
| Татары | 3,8 | 4,4 |
| Немцы | 7,1 | 4,0 |
| Украинцы | 5,8 | 3,9 |
| Армяне | 0,6 | 1,6 |
| Чуваши | 1,4 | 1,1 |
| Белорусы | 0,6 | 0,5 |
| Мордва | 0,4 | 0,3 |
| Марийцы | 0,3 | 0,2 |

Конфессиональной спецификой территории является то обстоятельство, что здесь живут русские и украинцы — славяне православные, казахи, татары — тюрки мусульмане, немцы — католики.

3.3.	Прогнозы численности населения на 2015 и 2025 годы

Прогнозирование населения — весьма сложный процесс, особенно когда это касается населения муниципальных районов незначительных по численности. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Поэтому расчеты основных показателей демографической ситуации на перспективу производились нами на основе анализа, сложившихся в последние десятилетие, изменений в динамике численности населения Ровенского муниципального района и области в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, внешних и внутренних миграциях, занятости, уровне жизни, этническому составу, образовательному уровню и т.д. Учитывались также географическое положение района, его природно-ресурсный потенциал, комфортность природной среды, миграционная привлекательность, устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса территории и т.д.

За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в районе на начало 2007 г. В перспективных расчетах развития демографических процессов учтены также внешние миграции.

Расчет и анализ траекторий изменения численности населения района производился по трем сценариям перспективного развития:

- инерционному;

- стабилизационному;

- оптимистическому.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в районе, напрямую будет определяться мероприятиями правительственных структур по социально-экономическому развитию района, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и консервации ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов.

Оптимистический сценарий развития предусматривает на каждый из расчетных периодов систематическое улучшение показателей рождаемости. Рост рождаемости при оптимистическом сценарии развития будет сопровождаться некоторым сокращением коэффициента и числа умерших на расчетную перспективу, что связано с ростом ожидаемой продолжительности жизни, как мужчин, так и женщин, что ,в свою очередь, приведет к дальнейшему постарению населения (см. таблицу 3.3.1.).

### Таблица 3.3.1.

#### Динамика показателей воспроизводства населения Ровенского муниципального района, (на 1 000 жителей) оптимистический сценарий

|  | 1989 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2015 г. (прогн.) | 2025 г. (прогн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость | 19,4 | 12,6 | 12,5 | 14,2 | 13,7 |
| Смертность | 9,8 | 16,5 | 15,4 | 14,6 | 14,8 |
| Естественный прирост, убыль (−) | 9,6 | -3,9 | -2,9 | -0,4 | -1,1 |

Количество умерших, как и коэффициент смертности, на перспективные сроки рассчитывались с использованием повозрастных показателей смертности из таблиц смертности.

Использование данных таблиц смертности и метода передвижки возрастов, а также исходных данных статистики половой и возрастной структуры населения района на начало 2007 г. позволило произвести прогнозный расчет перспективной численности населения до 2025 г.

Произведенные расчеты перспективной численности населения потребовали определения числа еще не родившихся к исходному сроку детей. С этой целью производилось перемножение численности женщин отдельных детородных групп на соответствующие возрастные коэффициенты рождаемости. Последние приняты нами по данным на начало 2007 г. для Ровенского муниципального района, хотя следует иметь в виду, что возрастные уровни рождаемости меняются во времени, что также желательно учитывать в перспективных расчетах населения. Результаты прогнозных расчетов количества женщин в разрезе пятилетних возрастных категорий детородного возраста и числа рожденных детей приведены в таблице 3.3.2., и наглядно свидетельствуют об ожидаемом систематическом улучшении ситуации по воспроизводству новых поколений людей в районе.

### Таблица 3.3.2.

#### Динамика численности женщин детородного возраста и рожденных детей в Ровенском муниципальном районе на расчетные перспективные периоды, на начало года, (оптимистический сценарий)

| Возрастные категории женщин детородного возраста, лет |  | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—49 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. | Численность женщин, чел. | 824 | 681 | 565 | 608 | 2091 | 4769 |
|  | Число рожденных детей, чел. | 43 | 105 | 39 | 26 | 7 | 220 |
| 2015 г. | Численность женщин, чел. | 451 | 522 | 740 | 655 | 1618 | 3986 |
|  | Число рожденных детей, чел. | 19 | 92 | 89 | 53 | 37 | 290 |
| 2025 г. | Численность женщин, чел. | 660 | 517 | 470 | 505 | 1866 | 4018 |
|  | Число рожденных детей, чел. | 28 | 93 | 58 | 42 | 43 | 264 |

Демографические показатели на 2015 г., свидетельствуют о «демографической яме», в которой окажется население страны, области и района в результате резкого снижения воспроизводства в 1993-2000 гг. Сокращение числа родившихся в этот период приведет к сокращению женщин в детородном возрасте. Уже к 2025 г. ситуация начнет выравниваться.

К 2025 г. при оптимистическом сценарии развития в Ровенском муниципальном районе на 15,8% сократится количество женщин детородного возраста, но и ухудшится их структура с позиций интенсивности деторождений — сократится доля женщин в наиболее репродуктивном возрасте 20—30 лет. В результате, тем не менее, количество рожденных детей при данном сценарии развития к 2025 г. несколько увеличится (увеличение в 1,2 раза по сравнению с 2007 г. (см. таблицу 3.3.3.).

### Таблица 3.3.3.

#### Прогноз численности населения Ровенского муниципального района, 
оптимистический сценарий

| Возраст, лет | Численность населения (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 г. | 01.01.2015 г. | 01.01.2025 г. |
| Всего, в т.ч.: | 17501 | 17587 | 18108 |
| 0—4 | 983 | 1354 | 1182 |
| 5—9 | 935 | 1347 | 1225 |
| 10—14 | 1247 | 1011 | 1318 |
| 15—19 | 1667 | 917 | 1342 |
| 20—24 | 1336 | 1111 | 1057 |
| 25—29 | 1105 | 1488 | 938 |
| 30—34 | 1194 | 1266 | 1049 |
| 35—39 | 1097 | 1033 | 1369 |
| 40—44 | 1391 | 1087 | 1234 |
| 45—49 | 1583 | 987 | 1020 |
| 50—54 | 1342 | 1163 | 1046 |
| 55—59 | 979 | 1317 | 936 |
| 60—64 | 454 | 1129 | 1012 |
| 65—69 | 877 | 835 | 1082 |
| 70 и старше | 1316 | 1542 | 2298 |

Численность населения района будет расти, несмотря на отрицательные показатели естественного движения (которые существенно изменятся в сторону улучшения), вследствие положительного миграционного сальдо, которое наблюдалось в последние годы. Однако одновременно с ростом числа жителей района ухудшится ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на трудоспособную уменьшающуюся категорию населения и т.д.

Оптимистический сценарий развития демографических процессов в районе предполагает рост численности его населения вследствие коренного перелома в основных показателях воспроизводства населения, в частности, увеличении рождаемости и одновременном сокращении смертности. Вместе с тем данный сценарий предусматривает в качестве обязательной предпосылки и увеличение механического прироста населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в районе будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов и сокращению смертности. Именно в уменьшении смертности кроются наибольшие резервы для сокращения естественной убыли населения. Важную роль при этом должны играть мероприятия по стабилизации и совершенствованию структуры занятости населения. Оптимистический сценарий развития демографических процессов, помимо роста численности населения, предусматривает также замедление темпов старения населения, сглаживание половой диспропорции, улучшение состояния здоровья и рост продолжительности жизни населения, улучшение его благосостояния и т.д. (см. таблицу 3.3.4.).

### Таблица 3.3.4.

#### Расчет прогнозной численности населения Ровенского муниципального района по трем сценариям, на начало года, тыс. чел.

| Сценарии прогнозной численности населения |  | Инерционный | Стабилизационный | Оптимистический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, чел. | 2007 г. | 17501 | 17501 | 17501 |
|  | 2015 г. | 16459 | 17356 | 17587 |
|  | 2025 г. | 15208 | 17521 | 18108 |

Как видно из таблиц, инерционный вариант развития будет сопровождаться резким сокращением численности населения на каждом из расчетных этапов. При этом независимо от учета внешних миграций.

Стабилизационный сценарий развития демографических процессов приведет к незначительному изменению численности населения.

Оптимистический сценарий развития характеризуется ростом населения к 2025 г. при выходе из «демографической ямы», образовавшейся в результате кризисных 1993-2000 гг. Из всех возможных сценариев развития демографических процессов по рассмотренным выше показателям видимо наиболее вероятным на расчетную перспективу будет оптимистический вариант.

Произведенные выше расчеты динамики численности населения, его рождаемости и смертности, позволили выявить сдвиги и в перспективной возрастной структуре населения района. Так, при оптимистическом сценарии развития за период с 2007 по 2025 гг. вырастет удельный вес лиц в детском возрасте (0—15 лет) — с 20,0% до 22,0 %. В то же время абсолютное число детей за указанный период возрастет в 1,1 раза (см. таблицу 3.3.5).

### Таблица 3.3.5.

#### Возрастная структура населения Ровенского муниципального района, оптимистический сценарий на начало года (прогноз)

| Возрастные категории | 2007 г. |  | 2015 г. |  | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 0—15 | 3498 | 20,0 | 3895 | 22,1 | 3993 | 22,0 |
| 16—59 — м и (16—54) — ж | 10831 | 61,9 | 9481 | 53,9 | 9216 | 51,0 |
| 60 и > — м и (55 и > — ж) | 3172 | 18,1 | 4211 | 24,0 | 4899 | 27,0 |
| Всего | 17501 | 100,0 | 17587 | 100,0 | 18108 | 100,0 |

Одновременно численность лиц в пенсионном возрасте к 2025 г. существенно увеличится (с 18,1% в 2007 г. до 27,0% к 2025 г.). Наблюдавшийся в последнее десятилетие рост доли лиц в трудоспособном возрасте сменится её существенным уменьшением.

3.4.	Концептуальные подходы и основные направления 
демографической политики

В результате анализа демографической ситуации в Ровенском муниципальном районе была дана оценка демографических тенденций, выявлены проблемы и определены концептуальные подходы и основные стратегические направления региональной политики в вопросах демографической политики.

Анализ демографической ситуации показывает, что по сравнению с Россией и Саратовской областью Ровенский муниципальный район является муниципальным образованием с невысокой долей городского населения. Отсюда, проблемы сельского населения во многом будут определять приоритеты социально-экономического развития МО. Для этой части населения исключительно важно развитие р.п. Ровное как социально-культурного центра муниципального района, в котором можно получить весь спектр качественных социальных услуг и с которым существует удобное транспортное сообщение.

Ровенский муниципальный район имеет относительно невысокий демографический потенциал, что является главным лимитирующим фактором его устойчивого развития.

В районе в последние десятилетия сложилась относительно неблагоприятная демографическая ситуация. С середины 1990-х гг. идет уменьшение, как общей численности населения, так и сокращение населения в городской и сельской местности.

Общее сокращение численности населения обусловлено негативными процессами в развитии естественного движения населения. Тенденции снижения уровня рождаемости и увеличения уровня смертности в районе выражены меньше чем в Саратовской области и стране в целом. Происходит естественная убыль населения (-2,9‰) в сочетании с тенденцией старения населения (пенсионеры составляют 18,1‰).

В результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения (см. Том IV. Возрастная структура). В настоящее время она носит слабо выраженный регрессивный характер (с незначительным преобладанием населения в возрасте моложе трудоспособного над населением пенсионных возрастов, а также преобладанием женщин в трудоспособном и пенсионном возрастах). Проблемы социальной группы «пенсионеры» выдвигают в качестве приоритета развитие системы социальной поддержки и помощи малоимущим. Большое значение приобретает также развитие системы здравоохранения района.

Негативной демографической тенденцией в последние годы является уменьшение числа жителей в трудоспособном возрасте, то есть той категории населения, которая в значительной степени формирует трудовые ресурсы территории (см. Том IV. Возрастная структура).

Ровенский муниципальный район имеет постоянный (около 100 чел. в год) миграционный отток населения, что свидетельствует о его малой привлекательности для населения других регионов России и стран СНГ.

Этнический состав населения района отличается разнообразием и дифференцирован по территории, что оказывают существенное влияние на специфику естественных воспроизводственных процессов населения, характер расселения и использования трудовых ресурсов.

Резервы улучшения демографической ситуации в Ровенском муниципальном районе, как и в области в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала района необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Демографическая политика Ровенского муниципального района должна корреспондироваться с концептуальными подходами и основными стратегическими направлениями «Концепции демографической политики в Саратовской области на период до 2015 года»

Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- улучшение демографической ситуации в целом;

- смягчение и преодоление негативных тенденций в демографических процессах;

- поддержание и закрепление позитивных тенденций;

- ликвидация отдельных кризисных явлений на конкретных территориях района.

Основные направления демографической политики:

- повышение рождаемости и укрепление семьи;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- реабилитация инвалидов;

- регулирование и оптимизация миграционных процессов.

На территории Ровенского муниципального района, в рамках мероприятий по реализации этой концепции, разрабатываются и реализуются социально-ориентированные программные документы, направленные на выполнение мероприятий по защите материнства и детства, укрепления статуса семьи и улучшения демографической ситуации. Практически все они конкретизируют соответствующие областные целевые программы.

В число этих документов входят:

- Концепция демографической политики в Саратовской области на период до 2015 г. и План первоочередных мер по ее реализации, включающий комплекс мер по повышению рождаемости, снижению смертности, в том числе в трудоспособном возрасте и от неестественных причин, увеличению продолжительности жизни, повышению уровня жизни населения, нормативно-правовому, информационному, научно-методическому обеспечению демографической политики, формированию системы мониторинга и оценки демографической ситуации;

- Областная целевая программа «Охрана репродуктивного здоровья населения»;

- Областная целевая программа «Дети Саратовской области», в том числе подпрограммы:

- «Здоровый ребенок»;

- «Дети-сироты»;

- «Дети-инвалиды»;

- «Одаренные дети»;

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»;

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Областная комплексная программа «Молодежь Саратовской области»;

- Областная комплексная программа «Семейная медицина»;

- Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Саратовской области», в том числе подпрограммы:

- «Вакцинопрофилактика»;

- «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»;

- «Сахарный диабет»;

- «Анти-ВИЧ/СПИД»;

- «Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем»;

- «Онкология»;

- «Развитие психиатрической помощи населению области»;

- «Профилактика и лечение наркологических расстройств»;

- Областная целевая программа «Реабилитация инвалидов в Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области».

3.5.	Трудовые ресурсы. Анализ существующей ситуации и тенденций 
её развития. Прогнозная оценка трудового потенциала

По данным на конец 2006 г. численность населения Ровенского муниципального района в трудоспособном возрасте составляло около 10,8 тыс. чел. Численность занятых в организациях в 2006 г. составляла 3,0 тыс. чел. или 27,8% от общего числа лиц в трудоспособном возрасте.

###### За годы рыночных преобразований произошли весьма большие изменения в сфере рынка труда. Прежде всего, уменьшилось число занятых в организациях района (см. таблицу 3.5.1.).

### Таблица 3.5.1.

#### Динамика среднегодовой численности работающих в организациях Ровенского и сопредельных с ним муниципальных районах, тыс. чел.

| Муниципальный район | 1990 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 1195,0 | 908,4 | 881,5 | 828,6 | 814,1 | 780,6 | 761,8 | 63,7 |
| Ровенский | 8,0 | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 4,1 | 3,0 | 38 |
| Красноармейский | 10,3 | 3,7 | 3,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 26 |
| Краснокутский | 13,3 | 10,5 | 10,0 | 9,3 | 9,1 | 8,0 | 7,4 | 56 |
| Энгельсский | 22,8 | 9,1 | 7,9 | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 4,2 | 18 |

При этом темпы сокращения числа работающих в организациях Ровенского муниципального района существенно превосходили соответствующий показатель по области в целом (см. Том IV. Экономически активное население (2006 г.).

Численность поставленных на учет безработных в Ровенском муниципальном районе составляет в последние годы 500-350 человек (505 чел. в 2004 г. и 365 чел. в 2006 г.). Имеется несоответствие профессионально-квалификационного и половозрастного состава безработных и имеющихся вакансий.

Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная задача и для получения достоверных показателей необходимо определить статистическую модель будущего населения не только по его численности, но и половой и возрастной структуре, состоянии здоровья, внешним миграциям и др. Последние представляют особую трудность для прогнозирования, ввиду влияния многих внешних, информационно трудно-предсказуемых факторов. Абстрагируясь от миграций, в основу прогнозного расчета численности трудовых ресурсов на периоды 2015 и 2025 гг. положены расчетные показатели перспективной численности населения района в целом и сложившийся и перспективный половозрастной состав населения на указанные расчетные сроки.

В таблице 3.5.2. представлен прогноз численности трудоспособного населения Ровенского муниципального района по оптимистическому сценарию развития. Как наглядно демонстрирует таблица, численность населения в трудоспособном возрасте за предстоящий двадцатилетний период сократится на 2,5 тыс. чел., или 18,5%.

### Таблица 3.5.2.

#### Прогноз численности трудоспособного населения
 Ровенского муниципального района на расчетную перспективу,
оптимистический сценарий, на начало года*

| Возрастные категории | 2007 г. | 2015 г. |  | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | в % к 2007 г. | чел. | в % к 2007 г. |
| 16—19 | 1334 | 734 | 55,0 | 1074 | 80,5 |
| 20—24 | 1336 | 1111 | 83,1 | 1057 | 79,1 |
| 25—29 | 1105 | 1488 | 134,7 | 938 | 85,0 |
| 30—34 | 1194 | 1266 | 106,0 | 1049 | 87,8 |
| 35—39 | 1097 | 1033 | 94,2 | 1369 | 124,8 |
| 40—44 | 1391 | 1087 | 78,1 | 1234 | 88,7 |
| 45—49 | 1583 | 987 | 62,3 | 1020 | 64,4 |
| 50—54 | 1342 | 1163 | 86,7 | 1046 | 77,9 |
| 55—59 | 454 | 611 | 134,6 | 430 | 94,7 |
| Всего | 10836 | 9480 | 87,5 | 9217 | 85,0 |

* — без женщин

Такого рода сдвиги в перспективной структуре трудоспособного населения района негативно отразятся не только на перспективном обеспечении трудовыми ресурсами, но и на их качестве и дальнейшем их воспроизводстве вообще.

3.6.	Концептуальные подходы и основные стратегические 
направления в развитии труда и занятости населения

Ровенский муниципальный район обладает относительно невысоким трудовым потенциалом с отрицательной динамикой трудоспособного населения и отсутствием надёжных резервов для его роста.

Экономическая активность населения Ровенского муниципального района невысока и в предшествующий период имела постоянную тенденцию к снижению. Район располагает значительным контингентом экономически неактивного населения, в том числе и в трудоспособном возрасте.

В районе сложилась непростая ситуация на рынке труда, обусловленная устойчивой тенденцией снижения общей занятости населения в ретроспективном периоде (с начала 1990-х гг.), и особенно снижением занятости в базовых отраслях (промышленности, сельском хозяйстве и строительстве). При этом произошла существенная трансформация отраслевой структуры занятости, обусловленная развитием новых экономических отношений (см. Том IV. Экономически активное население).

Занятое население района имеет сравнительно высокий уровень профессиональной подготовки (профессионального образования).

В результате негативных процессов в сфере занятости населения в Ровенском муниципальном районе сформировался контингент (около 0,4 тыс. чел.) безработного населения. В настоящее время районный рынок труда характеризуется одним из самых высоких (3,4%) в Саратовской области показателем уровня регистрируемой безработицы (в 2,5 раза выше среднеобластного значения).

Структура безработного населения характеризуется повышенной долей лиц молодых возрастов, значительная часть из них не имеет какого-либо профессионального образования и предшествующего опыта трудовой деятельности.

В последние годы наблюдается в целом стабилизация численности занятых в экономике.

Требует решения проблема трудоустройства молодежи, которая хотела бы работать на современных высокооплачиваемых рабочих местах. Рассматривая молодежь как ведущую силу по реализации стратегии социально-экономического развития, необходимо развивать систему профессионального обучения и трудоустройства в рамках МО с учетом потребностей молодежи.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и пр.

Таким образом, в Ровенском муниципальном районе имеются определенные условия для повышения уровня занятости населения. Значительная категория безработных и экономически неактивного населения в трудоспособном возрасте является основным резервом для покрытия перспективной потребности хозяйства территории в кадрах. Эволюция структуры занятости населения района будет определяться основными факторами — с одной стороны вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику, а с другой стороны принципиальными неизбежными изменениями — перераспределением занятых из сферы производства товаров в непроизводственную сферу с целью приближения к рациональным нормативам потребления услуг.

Главные стратегические цели и задачи в развитии занятости и рынка труда на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- сохранение и поддержание трудового потенциала района;

- обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости населения, относительно низкого уровня безработицы;

- обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда;

- преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в профессиональной структуре безработного населения;

- повышение качества рабочей силы;

- ликвидация и смягчение территориальных диспропорций на рынке труда района, в первую очередь в сельской местности;

- недопущение по территории застойной, «молодежной», «женской» безработицы и других типов тяжелой ситуации на рынке труда.

Основные направления муниципальной политики на рынке труда и занятости населения:

- реформирование экономической базы района (в первую очередь, аграрного сектора и промышленности), реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение количества и качества рабочих мест;

- поддержание тенденции стабилизации численности трудоспособного населения;

- улучшение условий и охраны труда;

- развитие кадрового потенциала, гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

- проведение миграционной политики, способствующей сбалансированному развитию рынка труда.

На современном этапе, в различных программных документах областного, муниципального и отраслевого уровня, разработан и реализуется комплекс программных мероприятий по развитию трудового потенциала, обеспечению стабильной ситуации на рынке труда, которые могут быть пролонгированы и в перспективе.

В число этих документов входят областные целевые программы:

- «Содействие занятости населения Саратовской области» — специальная программа, разрабатываемая службами занятости, предусматривает комплекс мер по снижению всех видов безработицы, трудоустройству безработных граждан, переобучению, организации ярмарок вакансий и пр.;

- Областная целевая программа «Основные направления развития промышленности в Саратовской области», направленная на формирование конкурентоспособного, динамично развивающегося сектора экономики, развивающего другие сферы, в первую очередь рынок труда, определяя занятость, уровень безработицы;

- Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Саратовской области до 2010 года», направленная на восстановление и развитие сельского хозяйства и связанных с ним производств, развивающего другие сферы, в первую очередь рынок труда, повышая занятость сельского населения;

- Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года», содержащая программные мероприятия по созданию благоприятных условий проживания для сельского населения, закрепления его на селе, особенно, молодежи;

- Областная целевая программа «Развитие образования», направленная на повышение образовательного уровня населения, подготовку и переподготовку кадров.

3.7.	Общие выводы

Результат выполненного анализа демографической ситуации позволяет сделать следующие выводы:

- наблюдается замедление темпов убыли населения, причем, исключительно за счет естественных причин (увеличение рождаемости и снижение смертности);

- происходит миграционный отток населения, главным образом молодых трудоспособных возрастов, в поисках мест приложения своего труда;

- усиливается процесс старения населения, особенно в сельской местности;

- имеется избыток трудовых ресурсов, вследствие снижения экономической активности трудоспособного населения, не задействованного по разным причинам в хозяйственном комплексе района.

По всей вероятности, тенденция показателей естественного и механического прироста сохранится и на будущие несколько лет. Поэтому есть основание полагать, что со временем демографическая ситуация, в частности естественный прирост, должны выправиться и достичь уровня, обеспечивающего оптимальное для Ровенского муниципального района количество народонаселения.

На предстоящие 20-25 лет в части развития сельского расселения возможны следующие процессы:

## Пессимистический вариант

Ровенский муниципальный район, как и большинство районов Левобережья, относится к зоне рискованного земледелия. Следствием этого является большая, чем в Правобережье ориентированность сельского населения на коллективные хозяйства. С 1990-х гг. началась реструктуризация хозяйствующих субъектов, обусловившая резкое уменьшение численности занятого населения, в результате сельские населенные пункты теряют функции бригадного и прифермских поселков. Все производство концентрируется в центральном поселении. Это приводит к концентрации и трудоспособного населения, которое «идет за хозяйством» в данное поселение. Численность населения в бывших бригадных и рядовых поселениях сокращается, закрываются детские сады, школы, в поселения не проводится газ — этим самым как бы подталкивая жителей к выезду из этих населенных мест.

Исходя из демографических предпосылок и существующих тенденций развития расселения в Ровенском муниципальном районе, напрашиваются следующие выводы:

- будет происходить сокращение численности населения в связи с сокращением внешнего (по отношению к району) миграционного притока, который не сможет перекрывать естественную убыль населения. Естественная убыль, в свою очередь, будет возрастать в результате постарения населения;

- возрастет миграционный отток населения из сельской местности в другие районы и города области;

- будет происходить процесс дальнейшей концентрации населения в центры сельских поселений;

- в ближайшие десять лет может произойти сокращение числа сельских населенных пунктов групп людности до 100 человек.

То есть, пессимистический вариант развития событий не приемлем для Ровенского муниципального района, поскольку он опасен: уменьшение разнообразия — «упрощение системы», наряду со снижением потенциала развития, неминуемо ведет к ее деградации.

## Оптимистический вариант

Пережив период деструктуризации, сельское расселение сейчас относительно стабилизировалось. Теперь необходим следующий этап — укрепление структурных звеньев расселения, особенно низовых, а также центров зон сельского расселения — их экономической базы и транспортно-связующей роли для своих зон тяготения.

Численность сельского населения на перспективу по этому варианту определяется, как ориентировочная величина, которая со временем будет уточнена, когда новые экономические отношения на селе более четко проявятся в демографических, расселенческих (экистических) и социальных тенденциях.

Сложившаяся система расселения определяет конструкцию экономического каркаса территории. Его пространственная организация обусловлена сетью автомобильных дорог, связывающих экономический узел каркаса с центрами зональных систем расселения, которые должны сосредоточить на своей территории основной промышленный, культурный, административный потенциалы района.

Основа усовершенствования структуры сельского расселения — дорожное строительство, для обеспечения устойчивой и удобной связи со своим райцентром, что является необходимым условием обеспечения культурно-бытового обслуживания сельского населения и удовлетворения его прочих запросов, связанных с общением с жителями других населенных пунктов. Кроме того, важно повышение степени благоустройства сельских населенных пунктов и общий уровень комфортности проживания, включая экологическую и эстетическую характеристики, с тем, чтобы повысить уровень качества жизни населения. Иначе у сельских поселений не будет действенного стимула для закрепления имеющегося населения и тем более привлечения нового.

4.	Оценка производственного потенциала

4.1.	Общий анализ состояния экономики

Ровенский муниципальный район представляет собой относительно слаборазвитый регион аграрного типа. Объем продукции сельского хозяйства в 2006 г. (461 млн. руб.) почти в 30 раз превосходит объем отгруженных товаров собственного производства (16,6 млн. руб.). Для сравнения в среднем по Саратовской области напротив валовая продукция промышленности превышает в 3 раза валовую продукцию сельского хозяйства.

Общее число предприятий и организаций, включая фермерские (крестьянские) хозяйства, по данным на конец 2006 г. составляло 240 единиц. Для Ровенского муниципального района характерно сокращение количества предприятий более чем на 18% за 6 лет.

Численность занятых в экономике за 6 лет сократилась почти на 27%. В 2007 г. увеличилась численность занятых в управлении на 29%, в здравоохранении и образовании на 6%, в соцобеспечении на 4%. Наиболее значительные сокращения численности занятых в период с 2006 по 2007 гг. отмечены в сельском хозяйстве (19%), в промышленности (15%), в ЖКХ (14%), в торговле (12%). Структура занятых по отраслям экономики представлена на рисунке 4.1.1. (по материалам отдела Государственной статистики Ровенского  муниципального района).

##### Рисунок 4.1.1. Структура занятости в Ровенском муниципальном районе
по отраслям экономики, 2006 г.

Инвестиции в основной капитал района возросли более чем в 20 раз (с 5,8 млн. руб. в 2000 г. до 119,5 млн. руб. в 2006 г.). В то время как по области этот показатель взрос с 2000 по 2006 год в 3,4 раза. Положение Ровенского муниципального района по данному показателю наглядно демонстрирует таблица 4.1.1. (по данным статистического сборника «Города и районы Саратовской области» 2006 г.)

### Таблица 4.1.1.

#### Динамика инвестиций в основной капитал по
Ровенскому муниципальному району в сравнении с Россией и 
Саратовской областью, в % к предыдущему году.

|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ровенский район | 112,5 | 44,4 | в 150 раз |
| Саратовская область | 106,5 | 150,2 | 104,1 |
| Российская Федерация | 110,9 | 109,8 | 113,5 |

По состоянию на 01.10.2007 г. на развитие экономики и социальной сферы района использовано 155,4 млн. руб. инвестиций в основной капитал. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они возросли в 2,5 раза. В частности, на строительство Луговской школы освоено 37,8 млн. руб., на реконструкцию Дома кино в р.п. Ровное — 2,0 млн. руб., на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Ровное — 5 млн. руб., на ремонт дорог — 2,3 млн. руб. Кроме социальной сферы и объектов инженерной инфраструктуры бюджетные и частные инвестиции в районе вкладываются в  сельское хозяйство (развитие свиноводческого комплекса — ООО «Профагро» — 10,5 млн. руб.), в перерабатывающие производства (цех по производству безалкогольных напитков предпринимателя Тарасова — 5,0 млн. руб.), в разведку перспективных месторождений углеводородного сырья.

В настоящее время бюджет Ровенского муниципального района не реализует принципа самостоятельности (район является дотационным). Собственные средства обеспечивают всего 23% расходов бюджета. Недостающие средства в объеме 77% восполняются за счет вышестоящего бюджета в виде субсидий, субвенции и дотаций.

Доходная часть бюджета района сократилась на 15,5% (с 2005 по 2006 год). Налоговые и неналоговые доходы сократились за этот период на 26,5%, величина субсидий уменьшилась на 11,3%. Структура собственных доходов представлена на рисунке 4.1.2. (по данным паспорта Ровенского муниципального района).

Расходная часть бюджета незначительно превышала (2006 г.) доходную часть бюджета — на 2,2%. В статье расходов 54% приходится на образование, по 12% приходится на общегосударственные вопросы и здравоохранение, примерно по 7% на культуру, социальную политику и жилищно-коммунальное хозяйство.

##### Рисунок 4.1.2. Структура собственных доходов местного бюджета Ровенского муниципального района, 2006 г.*

Хозяйственный комплекс Ровенского района сложился под влиянием ряда факторов, в числе которых особую роль сыграли особенности его географического положения и природные условия.

Экономика района в настоящее время представлена тремя весьма неравноценными секторами хозяйственной деятельности:

  - первичный сектор (сельское и лесное хозяйство, добывающая промышленность). Полноценным из его составляющих в районе является только сельское хозяйство. Добывающая промышленность в районе представлена добычей и распределением нефти и газа.

  - вторичный сектор (пищевая промышленность, обрабатывающая промышленность, строительство) — не является основным в хозяйственном комплексе района, в основном выполняет функции обслуживания других сфер хозяйственного комплекса района, и значительно уступает им по стоимости произведенной продукции.

  - третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) — обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики района.

Экономика Ровенского муниципального района за годы рыночных преобразований превратилась в многоукладную, при значительной роли частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг. Помимо частной здесь представлены государственная, муниципальная, собственность общественных организаций и другие формы собственности.

На территории района на 01.01.2008 г. действовало 20 предприятий малого бизнеса. Их количество за период с 2003 по 2008 год незначительно сократилось — на 13%. Численность занятых увеличилась за это время почти на 70%. В 2008 г. на предприятиях малого бизнеса работало 387 чел., почти 70% было занято в сфере сельского и лесного хозяйства.

О динамике развития малого бизнеса свидетельствует то, что его предприятиями в 2008 г. было произведено товаров на сумму свыше 53 млн. руб., что в 10 раз больше объемов производства в 2003 г. Свыше 60% приходится на сельское и лесное хозяйство, около 20% на обрабатывающее производство и 14% на оптовую, розничную торговлю и ремонт автотранспортных средств и бытовых изделий (см. рисунок 4.1.3.).

##### Рисунок 4.1.3. Распределение предприятий малого бизнеса Ровенского муниципального района по видам экономической деятельности, 2008 г.

В этих условиях весьма важными представляются мероприятия по формированию структуры поддержки малого бизнеса — через создание сети бизнес–центров, бизнес–инкубаторов на территории района, где начинающие и действующие предприниматели могут рассчитывать на квалифицированную консультацию и практические рекомендации по разным аспектам ведения бизнеса. Необходима помощь малым предприятиям и в доступе к финансовым ресурсам.

4.2.	Промышленность

Промышленность является вспомогательной отраслью экономики Ровенского муниципального района и представлена несколькими предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности.

Отрасль в целом находится в сложном положении из-за отсутствия собственных инвестиционных средств, а также слабости снабженческо-сбытовой кооперации.

В динамике промышленного производства района в последние годы отмечаются существенные перепады (см. рисунок 4.2.1.).

##### Рисунок 4.2.1. Динамика производства промышленной продукции Ровенского муниципального района в сравнении с Саратовской областью и Российской Федерацией (индексы промышленного производства), %

Число занятых в промышленности в 2007 г. составило всего лишь 52 чел.

Проведенный анализ производственного сектора экономики Ровенского муниципального района позволяет сделать следующие выводы:

- за годы советской модели хозяйствования здесь сложился монофункциональный территориально-производственный комплекс, включающий предприятия агропромышленной и перерабатывающей специализации;

- для промышленного производства на современном этапе характерно уменьшение объемов продукции, при незначительных масштабах производственной деятельности;

- основными факторами, сдерживающими развитие промышленности в районе, являются:

- устаревшая технико-технологическая база;

- дефицит квалифицированных кадров;

- слабая финансовая и ресурсная база;

- неэффективный инвестиционный маркетинг.

- для промышленного производства района характерен низкий уровень использования производственных мощностей;

- отличительной особенностью промышленности Ровенского муниципального района является низкий уровень ее отраслевой диверсификации.

Приоритетами промышленного производства в долгосрочной перспективе является развитие пищевой и перерабатывающей отраслей, как конкурентоспособных на региональном и федеральном рынках. В связи с развитием сельского хозяйства, восстановлением и расширением сырьевой базы этот кластер получит ускоренное развитие.

Основные стратегические направления развития промышленного комплекса Ровенского муниципального района и механизмы их реализации.

Стратегические направления социально-экономического развития Саратовской области и отдельных отраслевых комплексов, предприятия которых локализованы и в Ровенском муниципальном районе, определены в комплексных и целевых региональных и муниципальных программах и других документах стратегического характера, это, в первую очередь:

- программа социально-экономического развития Саратовской области на среднесрочную перспективу;

- основные направления развития промышленности в Саратовской области;

- схема территориального планирования Саратовской области, разработанная институтом «Гипрогор» в 2007 г. на дальнесрочную перспективу;

- программы социально-экономического развития муниципального образования Ровенского района на отдельные годы.

Главным механизмом осуществления предлагаемых направлений развития промышленного комплекса является реализация программных мероприятий, намеченных в вышеуказанных программах.

Эти документы разработаны в основном на среднесрочную перспективу, но именно они задают вектор развития территории и закладывают основы экономической и градостроительной ситуации на более отдаленный перспективный период.

Кроме программных документов важную роль играют также инвестиционные проекты, обеспечивающие реализацию стратегических направлений развития территории.

Обоснование точек роста и системы приоритетов в экономической сфере муниципального развития производится на основе концепции бизнес-портфеля муниципального образования.

Под бизнес-портфелем района понимается совокупность промышленных предприятий района, часть из которых образует специфические группы близкородственных предприятий — кластеры, с учетом их взаимного влияния и общей конкурентоспособности.

Бизнес-портфель Ровенского муниципального района включает кластер пищевой промышленности. Кроме того, предприятия, находящие на территории Ровенского муниципального района ООО «Нефтеинвест», ЗАО «Саратов Бурение», ООО «Ижевская буровая компания», ООО «ЛукБелОйл» могут войти в областной кластер добывающей промышленности.

Базовые территории кластера могут рассматриваться как приоритетные зоны для размещения промышленных объектов капитального строительства (как реконструкция, модернизация и создание новых производств на территории существующих предприятий, так и строительство новых предприятий на новых площадках).

Процесс формирования кластеров неизбежно влечет за собой капитальное строительство новых объектов в связи с необходимостью создания недостающих звеньев в общей технологической цепочке кластера. Например, объектов производственной деятельности, логистики, торговли, выставочно-ярмарочной деятельности, подготовки кадров, научного обслуживания, менеджмента и т.д.

## Основные структурные элементы пищевого кластера

Корневые элементы:

- ОАО «Маслодел»;

- ООО «Нива».

Дополнительные элементы:

- частные предприниматели Ровенского муниципального района, занимающиеся выпуском хлеба, молока и других пищевых продуктов;

- объекты инфраструктуры оросительных систем.

Данный кластер является основным и традиционным для Ровенского муниципального района, поскольку основы его (сельское хозяйство, производство таких видов пищевой продукции, как мука и молочная продукция) были заложены еще первыми поселенцами. Для динамичного развития пищевого кластера в районе есть необходимые условия, что делает его главной «точкой роста» объединенного муниципального образования. Для пищевого кластера (включая сельхозпредприятия) важна реализация следующих факторов успешного развития:

- концентрация на выпуске продуктов, для которых в районе имеются или могут быть созданы устойчивые конкурентные преимущества;

- разработка маркетинговых стратегий;

- подготовка кадров в районе.

Предприятия пищевого кластера являются достаточно конкурентоспособными, чему способствуют значительная специализация деятельности.

Как представляется, в районе имеются возможности для формирования конкурентоспособного и динамичного кластера пищевой промышленности.

Стратегическая цель промышленной политики района видится в формировании конкурентоспособных отраслей промышленности, ориентированных на использование инноваций и местных факторов производства, что обеспечит интеграцию района в современные региональный и федеральный рынки.

Ключевые направления промышленной политики на перспективу основываются на имеющих место региональных особенностях развития промышленности в настоящее время.

- Развитие традиционных для района производств, имеющих перспективы спроса на внутреннем и внешнем рынках и функционирующих на основе кооперации с существующими промышленными предприятиями, в том числе:

- производств с более эффективными технологическими параметрами, обеспечивающих снижение ресурсоемкости производства и создание продукции с высокой долей добавленной стоимости;

- производств и видов деятельности, базирующихся на использовании местных сырьевых ресурсов.

Содействие развитию конкурентоспособного регионального кластера (групп) предприятий, усиливающих позиции на внутреннем и внешнем рынках района и привлекающих инвестиции (как внутренние, так и внешние) в отрасли специализации МО.

Руководством области кластерная политика выбрана как главный инструмент регионального развития. Кластерная политика предполагает, что в условиях рыночной экономики объектом экономического управления должна стать не отрасль, не компания, а территория.

Кластеры формируются на основе реконструкции и модернизации существующих объектов, а также создания в их структуре новых производств и новой продукции, восстановления утраченных объектов и строительства новых (объекты нового капитального строительства).

Формирование всей технологической цепочки кластера, с учетом маркетинга, логистики и других необходимых объектов — задача компаний, инициаторов формирования соответствующего кластера.

- Развитие новых отраслей и производств — «точек роста». В рамках государственной поддержки «точек роста» усилия федерального правительства направляются на создание новых производств в пищевой, добывающей промышленности. Представляется, что на этих направлениях должны быть сосредоточены действия и Ровенской администрации, как по разработке, так и по реализации промышленной политики.

- Создание широкой сети малого предпринимательства в промышленности, способствующего возникновению законченного производственного цикла.

- Активная политика развития промышленности за счет осуществления строительства новых объектов, предприятий, филиалов, цехов по переработке сельхозпродукции в сельских населенных пунктах с целью приближения к сырьевой базе.

4.3.	Аграрный сектор

Сельское хозяйство является важнейшей, базовой сферой хозяйственного комплекса Ровенского муниципального района, а основным его средством производства выступает земля.

Земельный фонд сельскохозяйственных производителей района составляет 162,2 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают весьма высокий удельный вес — 93%. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня, на долю которой приходится около 57% всей земельной площади района и 62% сельхозугодий. Относительно скромное место — 23,3% занимают естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы).

Из общей земельной площади района 72,5% (117,6 тыс. га) занимают сельскохозяйственные организации, 27,1% принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам и незначительная доля (0,4%) находятся в личном пользовании населения. Примерно так же распределяются и сельскохозяйственные угодья.

Основные сельскохозяйственные производители существенно различаются не только по доле занимаемой ими земельной площади, но и структуре принадлежащих им сельскохозяйственных угодий (см. таблицу 4.3.1, по данным Управления сельского хозяйства на 01.10.2006 г.).

### Таблица 4.3.1.

#### Структура сельскохозяйственных угодий 
Ровенского муниципального района на 01.01.2006 г.

|  | Общая земельная площадь | в т. ч. с/х угодья, всего | из них |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пашня | сенокосы | пастбища | многолет-ние насаж-дения | залежь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Хозяйства всех категорий |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. га | 162,2 | 150,7 | 93,1 | 3,2 | 32,0 | 0,1 | 22,3 |
| % | 100 | 100 | 61,8 | 2,1 | 21,2 | 0,1 | 14,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Земли с/х организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. га | 117,6 | 106,5 | 62,3 | 3,2 | 29,5 | 0,1 | 11,4 |
| % | 72,5 | 100 | 58,5 | 3,0 | 27,7 | 0,6 | 10,7 |

### окончание таблицы 4.3.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли крестьянских(фермерских) хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. га | 43,9 | 43,9 | 30,6 | - | 1,4 | - | 10,2 |
| % | 27,1 | 100 | 69,7 | - | 7,1 | - | 23,2 |
| Земли в личном пользовании граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. га | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| % | 0,4 | 100 | 66,6 | 0 | 0 | 0 | 33,4 |

Так, в крестьянских (фермерских) хозяйствах около 70% сельхозугодий приходится на пашню и лишь 7,1% - на естественные кормовые угодья и многолетние насаждения. В личных подсобных хозяйствах высока доля пашни (66,6%), залежи (33,4%) и практическое отсутствие пастбищ и сенокосов. Последние имеют статус земель граждан для выпаса и сенокосов. Наиболее сбалансированной структурой сельскохозяйственных угодий выделяются сельскохозяйственные организации.

Несмотря на низкий удельный вес хозяйств населения в земельной площади и сельскохозяйственных угодьях они дают большую часть всей продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении (см. таблицу 4.3.2.).

### Таблица 4.3.2.

#### Динамика производства продукции сельского хозяйства по формам собственности

|  | 2003 г. |  | 2004 г. |  | 2005 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| С/х организации | 87,6 | 28,0 | 96,0 | 28,7 | 61,0 | 15,7 |
| Личные приусадебные хозяйства | 183,1 | 58,4 | 182,5 | 53,4 | 268,1 | 69,0 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 42,6 | 13,6 | 63,4 | 18,5 | 59,6 | 15,3 |
| Всего по району | 313,3 | 100 | 342,0 | 100 | 388,7 | 100 |

Более 50% приходится на долю хозяйств населения. Позиции крестьянских (фермерских) хозяйств подвержены резким колебаниям по годам (13,6% в 2003 г., с последующим ростом до 18,5% в 2004 г. и спадом до 15,3% в 2005 г.). Происходящие в последние годы сдвиги и в структуре сельскохозяйственного производства района по категориям хозяйств не имеют четко выраженной тенденции. Пониженным удельным весом растениеводства по сравнению с другими категориями хозяйств выделяются хозяйства населения — 13,3% в 2005 г. (см. таблицу 4.3.3.).

### Таблица 4.3.3.

#### Динамика структуры сельского хозяйства
Ровенского муниципального района по категориям хозяйств, %

|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сельскохозяйственные организации |  |  |  |
| - растениеводство | 86,4 | 93,1 | 88,4 |
| - животноводство | 13,6 | 6,9 | 11,6 |

### окончание таблицы 4.3.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Хозяйства населения |  |  |  |
| - растениеводство | 16,4 | 18,5 | 13,3 |
| - животноводство | 83,6 | 81,5 | 86,7 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства |  |  |  |
| - растениеводство | 63,9 | 81,0 | 75,6 |
| - животноводство | 36,1 | 19,0 | 24,4 |

Подавляющее большинство ведущих производственную деятельность на начало 2006 года крестьянских (фермерских) хозяйств специализировались на возделывании земледельческих культур, только некоторые сочетали растениеводство с животноводством и ни одно хозяйство не имело чисто животноводческую специализацию.

Сложившаяся структура сельского хозяйства свидетельствует о его недостаточной эффективности и нуждается в оптимизации.

# 4.3.1.	Растениеводство

Природные условия Ровенского муниципального района относительно благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур умеренного климатического пояса. Это один из наиболее сбалансированных в Саратовской области районов по сочетанию зерновых, технических, овощебахчевых и кормовых культур (см. таблицу 4.3.1.1., рисунок 4.3.1.1.)

### Таблица 4.3.1.1.

#### Структура посевных площадей
Ровенского муниципального района, все категории хозяйств

|  |  | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вся посевная площадь | тыс. га | 73,8 | 68,7 | 66,0 | 58,0 | 49,0 | 48,3 |
|  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые | тыс. га | 47,7 | 41,1 | 41,1 | 39,5 | 31,5 | 29,2 |
|  | % | 64,6 | 59,8 | 62,3 | 68,3 | 64,5 | 60,5 |
| Технические | тыс. га | 9,0 | 8,5 | 12,2 | 8,2 | 9,3 | 8,8 |
|  | % | 12,2 | 12,4 | 18,5 | 14,1 | 19,0 | 18,2 |
| Картофель, овощи и бахчевые | тыс. га | 4,9 | 7,0 | 5,1 | 4,6 | 4,4 | 4,8 |
|  | % | 6,7 | 10,2 | 7,7 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Кормовые | тыс. га | 12,2 | 12,1 | 7,6 | 5,6 | 3,6 | 5,5 |
|  | % | 16,5 | 17,6 | 11,5 | 9,6 | 7,5 | 11,3 |

По сравнению с общеобластными показателями в Ровенском муниципальном районе пониженная доля зерновых (60,5% в 2006 г. против 67% по области в целом) и повышенная — по картофелю и овощебахчевым культурам (10,0% и 1,7% соответственно) и кормовым культурам (соответственно 11,3 и 10,3%). Сложившаяся структура посевных площадей свидетельствует о более высокой степени интенсивности растениеводства района в сравнении с большинством других районов области. Из негативных сдвигов в структуре посевных площадей района, следует отметить уменьшение в 1,6 раза за период с 2001 по 2006 гг. площади посева и удельного веса в общей посевной площади зерновых культур.

##### Рисунок 4.3.1.1. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур Ровенского муниципального района, все категории хозяйств, %

Под влиянием различий в степени товарности земледельческой продукции, механизации, трудоемкости и капиталоемкости производственных процессов, потребительском спросе населения и других факторов сложилась резко различающаяся специализация отдельных категорий землевладений. Так, в посевных площадях сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйствах доминирующее положение занимают высокотоварные зерновые и технические культур (см. таблицу 4.3.1.2., рисунок 4.3.1.2.).

### Таблица 4.3.1.2.

#### Структура посевных площадей
Ровенского муниципального района по категориям хозяйств

|  |  | 2004 г. |  |  | 2007 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с/х организации | хоз-ва населения | КФХ | с/х организации | хоз-ва населения | КФХ |
| Всего, | га | 34825 | 1863 | 21265 | 33236 | 1647 | 13373 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые | га | 26455 | - | 13056 | 23198 | - | 5886 |
|  | % | 76,0 | - | 61,4 | 69,8 | - | 44,0 |
| Технические | га | 4825 | - | 3375 | 6650 | - | 2091 |
|  | % | 13,8 | - | 15,9 | 20,0 | - | 15,6 |
| Картофель | га | - | 540 | - | - | 200 | - |
|  | % | - | 14,9 | - | - | 21,9 | - |
| Овощи и бахчи | га | 506 | 1585 | 2319 | 371 | 1287 | 2966 |
|  | % | 1,5 | 85,1 | 10,9 | 1,2 | 78,1 | 22,2 |
| Кормовые | га | 3039 | - | 2515 | 3017 | - | 2430 |
|  | % | 8,7 | - | 11,8 | 9,0 | - | 18,2 |

##### Рисунок 4.3.1.2. Структура посевных площадей Ровенского муниципального района по категориям хозяйств, 2007 г.

###### В хозяйствах населения господствуют примитивные технологии возделывания относительно трудоемких, преимущественно потребительского назначения, земледельческих культур. Здесь сложилось фактически монокультурное производство картофеля и овощебахчевых культур.

## Зерновые культуры

###### В структуре растениеводства Ровенского муниципального района, как и Саратовской области в целом, ведущим является зернопродуктовый подкомплекс. Его основу составляет зерновое производство, традиционно сложившееся в Поволжье. На долю зерновых и зернобобовых в последние годы приходится большая часть всех посевных площадей района. Посевная площадь под зерновыми в последние годы колеблется от 41,1 тыс. га в 2003 г. до 39,5 тыс. га в 2004 г. В 2007 г. она составила 29,1 тыс. га.

###### В последние годы соотношение посевных площадей под яровыми и озимыми культурами примерно одинаково, с незначительными колебаниями по годам (см. таблицу 4.3.1.3.). Но по сравнению с началом 2000-х г. доля озимых возросла почти в три раза.

### Таблица 4.3.1.3.

#### Структура посевных площадей зерновых культур

|  |  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Зерновые | тыс. га | 41,1 | 39,5 | 31,6 | 29,1 | 29,1 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Озимые | тыс. га | 7,3 | 13,6 | 17,3 | 12,2 | 14,9 |
|  | % | 17,8 | 34,4 | 54,7 | 41,6 | 51,2 |
| - пшеница | тыс. га | 5,1 | 10,6 | 14,6 | 9,5 | 11,5 |
|  | % | 12,4 | 26,8 | 46,2 | 32,6 | 39,5 |
| - рожь | тыс. га | 2,2 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,3 |
|  | % | 5,3 | 7,6 | 8,2 | 9,3 | 11,3 |

### окончание таблицы 4.3.1.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Яровые | тыс. га | 33,8 | 26,0 | 14,3 | 17,0 | 14,3 |
|  | % | 82,2 | 65,6 | 45,3 | 58,4 | 48,8 |
| - пшеница | тыс. га | 3,8 | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 3,1 |
|  | % | 9,2 | 5,3 | 5,7 | 8,2 | 10,6 |
| - ячмень | тыс. га | 20,3 | 16,3 | 11,0 | 11,4 | 9,8 |
|  | % | 49,4 | 41,2 | 34,8 | 39,2 | 33,7 |

Озимые культуры в районе представлены пшеницей и рожью. При этом, посевы озимой ржи уступают соответствующим показателям озимой пшеницы.

Помимо пшеницы, ячменя и ржи в районе возделываются и другие зерновые культуры. Доминирующее положение в структуре возделывания зерновых культур района занимают пшеница и ячмень. На них приходится основная часть посевов зерновых и валового их сбора (см. таблицу 4.3.1.4., рисунок 4.3.1.3-4.).

### Таблица 4.3.1.4.

#### Посевные площади, валовой сбор и урожайность зерновых культур в Ровенском муниципальном районе, по всем категориям хозяйств, 2006 г.

| Культура | Посевные площади, га | Валовой сбор, тыс. ц. | Урожайность, ц/га |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего озимых | 12166 | 174275 | 14,3 |
| - озимая пшеница | 9498 | 135901 | 14,5 |
| - озимая рожь | 2668 | 38374 | 14,8 |
| Всего яровых | 16998 | 151403 | 8,9 |
| - яровая пшеница | 2379 | 21187 | 8,9 |
| - яровой ячмень | 11426 | 105797 | 9,3 |
| - сорго | 320 | 3522 | 11,0 |
| - просо | 2687 | 20897 | 7,8 |
| Всего зерновых и зернобобовых | 29164 | 327504 | 11,3 |

##### Рисунок 4.3.1.3. Структура посевных площадей зерновых культур в Ровенском муниципальном районе, 2006 г., %

##### Рисунок 4.3.1.4. Структура валового сбора зерновых культур в Ровенском муниципальном районе, 2006 г., %

Обращает на себя внимание низкая урожайность зерновых, что свидетельствует об определяющем влиянии состояния природных условий, а не уровня агротехники. Она составляла в 2006 г. — 11,3 ц/га.

Важно отметить и то, что производство зерна почти полностью сконцентрировано в КФХ и крупных сельскохозяйственных организациях, обладающих возможностями для широкой механизации производственных процессов. Практически не возделываются зерновые культуры в хозяйствах населения (см. таблицу 4.3.1.5.).

### Таблица 4.3.1.5.

#### Производство зерновых культур в 
Ровенском муниципальном районе по категориям хозяйствам, тыс. ц.

|  | Все категории хозяйств |  | С/х организации | Крестьянские (фермерские) хозяйства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2006 г. |  |  |
| Всего | 263,1 | 327,5 | 249,0 | 78,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Пшеница |  |  |  |  |
| - озимая | 144,4 | 136,0 | 103,7 | 32,2 |
| - яровая | 14,0 | 21,1 | 18,4 | 2,7 |
| Рожь озимая | 23,6 | 38,8 | 24,5 | 13,8 |
| Ячмень яровой | 65,0 | 105,7 | 78,0 | 27,8 |
| Сорго | - | 3,5 | 3,5 | - |
| Просо | 7,6 | 21,0 | 20,2 | 0,6 |

Во многих из хозяйств района характерно фактически монокультурное производство зерновых.

Широкая диверсификация структуры зерновых делает их менее уязвимыми со стороны воздействия неблагоприятных природных условий, хотя и лишает их преимуществ узкой специализации.

## Технические культуры

Технические культуры занимают относительно высокий удельный вес в структуре посевных площадей Ровенского муниципального района. Так, в 2005 г. доля технических культур в посевной площади района составляла — 19,0%, в то время как по области в среднем — 16,7%. В 2006 г. Ситуация существенно изменилась (см. таблицу 4.3.1.6.).

### Таблица 4.3.1.6.

#### Динамика удельного веса технических культур в посевной площади Ровенского муниципального района, % (все категории хозяйств)

|  | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 13,2 | 11,8 | 12,4 | 15,2 | 12,7 | 16,7 | 20,9 |
| Ровенский район | 14,2 | 12,2 | 12,4 | 18,5 | 14,1 | 19,0 | 18,2 |

Технические культуры в растениеводстве района представлены исключительно подсолнечником (см. таблицу 4.3.1.7.).

### Таблица 4.3.1.7.

#### Посевная площадь, валовой сбор и урожайность подсолнечника 
в Ровенском муниципальном районе

| Год | Посевная площадь, га | Валовой сбор, ц. | Урожайность, ц/га |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 10185 | 47647 | 4,9 |
| 2004 | 7281 | 39301 | 5,7 |
| 2005 | 8986 | 44846 | 5,0 |
| 2006 | 8801 | 45782 | 5,2 |

Несмотря на сравнительно низкую урожайность подсолнечника в районе (4,9 ц/га в 2003 г., 5,7 ц/га в 2004 г., 5,0 ц/га в 2005 г. и 5,2 ц/га в 2006 г.) эта культура одна из рентабельных в хозяйствах рассматриваемой территории. Но, помимо высококачественного растительного масла подсолнечник дает хороший корм с высоким содержанием белков и углеводов для сельскохозяйственных животных. Кроме того, это прекрасный медонос — с 1 га площади посева можно собрать до 100 кг меда.

Как и зерновые культуры, подсолнечник не возделывается в товарных масштабах в хозяйствах населения. Около 70% в 2006 г. его посевов было представлено в сельскохозяйственных организациях и 30% — в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Роль овощеводства в структуре растениеводства и сельского хозяйства района в целом весьма значительна. Вместе с картофелем и бахчевыми на его долю в последние годы приходится 7-9% всех посевных площадей района, что значительно превосходит соответствующий показатель по области в целом (см. таблицу 4.3.1.8.). Эта специфика обусловлена развитием бахчеводства. Ровенский муниципальный район является явным лидером в этой отрасли.

### Таблица 4.3.1.8.

#### Динамика удельного веса картофеля и овощебахчевых культур в посевной площади Ровенского муниципального района, % (все категории хозяйств)

|  | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Посевная площадь |  |  |  |  |  |  |  |
| Саратовская область | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Ровенский район | 6,1 | 6,7 | 10,2 | 7,7 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Валовой сбор, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |
| - картофель | 587,1 | 469 | 442 | 593 | 608 | 606 | 570,7 |
| - овощи открытого типа | 168,5 | 160 | 193 | 209 | 296 | 304 | 320,8 |
| Ровенский район |  |  |  |  |  |  |  |
| - картофель | 3,7 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| - овощи открытого типа | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 2,7 |

Важно отметить и то, что объем производства овощей в последние годы растет. В 2006 г. собрано 26,6 тыс. ц овощей открытого грунта, при урожайности 87,8 ц/га (см. таблицу 4.3.1.9.).

### Таблица 4.3.1.9.

#### Основные показатели возделывания картофеля и овощей в Ровенском муниципальном районе, 2006 г. (все категории хозяйств)

|  | Посевные площади, га | Валовой сбор, тыс. ц. | Урожайность ц/га |
| --- | --- | --- | --- |
| Овощи открытого типа | 314 | 26596 | 87,8 |
| Картофель | 200 | 30000 | 150,0 |
| Бахчи | 4310 | 128213 | 33,7 |
| Всего бахчи и картофель | 4824 | 184809 | 38,3 |

Ровенский муниципальный район относится к районам области с небольшой концентрацией многолетних насаждений. Из плодовых и косточковых преобладают яблони и вишни, а из ягодников наиболее известны насаждения малины, смородины, клубники, крыжовника и др.

Доминирующее положение в площади многолетних насаждений и валовом сборе их продукции занимают хозяйства населения.

В структуре посевных площадей Ровенского муниципального района несущественную долю составляют кормовые культуры — 4 тыс. га или 9% от общей посевной площади. Это чуть меньше, чем в целом по Саратовской области (см. таблицу 4.3.1.10.).

### Таблица 4.3.1.10.

#### Динамика посевных площадей кормовых культур в Ровенском муниципальном районе

|  | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |
| - тыс. га | 669,7 | 603,9 | 552,6 | 449,3 | 363,7 | 337,6 |
| - % от всех посевных площадей | 17,5 | 16,2 | 14,9 | 12,3 | 10,3 | 9,7 |
| Ровенский район |  |  |  |  |  |  |
| - тыс. га | 12,1 | 7,6 | 5,6 | 3,6 | 5,5 | 4,0 |
| - % от всех посевных площадей | 17,6 | 11,5 | 9,6 | 7,5 | 11,3 | 9,0 |

Отмечается выраженная тенденция их сокращения (в 2 раза) в последние 5 лет.

# 4.3.2.	 Животноводство

###### По стоимости произведенной продукции животноводство, в Ровенском муниципальном районе, превосходит растениеводство. Здесь представлены все основные виды отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство. Динамика поголовья основных видов сельскохозяйственных животных за последние годы претерпела некоторые изменения (см. таблицу 4.3.2.1.).

### Таблица 4.3.2.1.

#### Динамика поголовья скота в Ровенском муниципальном районе, тыс. голов (все категории хозяйств)

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот: | 7,5 | 7,6 | 7,4 | 8,5 |
| - коровы | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Свиньи | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 4,2 |
| Овцы и козы | 6,2 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
| Лошади | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |

За указанные годы произошли определенные сдвиги и в структуре животноводства, как в разрезе отдельных категорий хозяйств, так и по району в целом. Для сопоставления поголовья отдельных видов сельскохозяйственных животных абсолютные их величины были переведены в условные головы по соответствующим коэффициентам (см. рисунки 4.3.2.1-2.).

##### Рисунок 4.3.2.1. Удельный вес категорий хозяйств Ровенского муниципального района в содержании поголовья отдельных видов с/х животных в 2004 г., %

##### Рисунок 4.3.2.2. Удельный вес категорий хозяйств Ровенского муниципального района в содержании поголовья отдельных видов с/х животных в 2007 г., %

Как видно из рисунков 2.3.2.1-2., во всех категориях хозяйств района доминирующее положение занимает крупный рогатый скот. Для крестьянских (фермерских) хозяйств отличительной особенностью является более сбалансированная структура животноводства. Характерной особенностью животноводства района является крайне резко выраженная дифференциация хозяйств по поголовью отдельных видов сельскохозяйственных животных. Наиболее наглядно это проявляется в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения.

Сложившуюся структуру животноводства, как по его видам, так и по категориям хозяйств никак нельзя признать удовлетворительной и, тем более, оптимальной. Хозяйства населения, занимающие лидирующее положение по поголовью КРС, отличаются низкой товарностью производимой продукции и малоперспективны для дальнейшего эффективного развития отрасли. Более прогрессивными в этом отношении являются крестьянские (фермерские) хозяйства, а также сельскохозяйственные предприятия (при возрождении животноводства), отличающиеся более высокими показателями концентрации производства, финансовыми возможностями, механизацией и автоматизацией производственных процессов, товарностью производимой продукции и другими предпосылками для успешного развития животноводства.

Сокращение поголовья сельскохозяйственных животных за годы рыночных преобразований сопровождалось и резким уменьшением объема производства большинства видов животноводческой продукции (см. таблицу 4.3.2.2.).

### Таблица 4.3.2.2.

#### Динамика производства важнейших видов животноводческой продукции Ровенского муниципального района, все категории хозяйств

| Годы | 1990 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мясо, в у.в., тыс. т | 272 | 130 | 137 | 130 | 134 | 129 | 128 | 47,1 |
| - молоко, тыс. т | 1 437 | 836 | 851 | 864 | 868 | 871 | 889 | 61,9 |
| - яйца, млн. шт. | 946 | 826 | 858 | 831 | 808 | 810 | 824 | 87,1 |
| Ровенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мясо, в у.в., тыс. т | 5,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 25,8 |
| - молоко, тыс. т | 30,4 | 13,2 | 13,2 | 13,9 | 14,0 | 14,6 | 15,7 | 51,6 |
| - яйца, млн. шт. | 5,3 | 6,4 | 9,7 | 11,5 | 9,5 | 8,5 | 8,6 | 162,2 |
| Ровенский район в % от Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мясо, в у.в., тыс. т | 2,1 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 57,1 |
| - молоко, тыс. т | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 81,0 |
| - яйца, млн. шт. | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 166,6 |

При этом масштабы спада производства мяса и молока в Ровенском муниципальном районе были больше соответствующих показателей по области в целом. Так, если объем производства мяса в 2005 году в Саратовской области составлял 47% от уровня 1990 года, то в Ровенском районе — 26%. Соответствующие показатели по молоку составляли 62% и 52%.

Доля района в областном производстве мяса уменьшилась с 2,1% в 1990 г. до 1,2% в 2006 г., молока — соответственно с 2,1% до 1,7%, а в производстве яиц доля района увеличилась в 1,6 раза.

Существенные различия наблюдаются и в структуре сельскохозяйственных производителей животноводческой продукции (см. таблицу 4.3.2.3., рисунок 4.3.2.3.).

### Таблица 4.3.2.3.

#### Производство основных видов продукции животноводства отдельными категориями хозяйств, тыс. т

| Виды продукции | 2006 г. |
| --- | --- |
| Мясо, в ж.в., всего | 2,55 |
| - с/х организации | 0,15 |
| - хозяйства населения | 2,31 |
| - КФХ | 0,09 |
| Молоко, всего | 15,7 |
| - с/х организации | 0,5 |
| - хозяйства населения | 13,7 |
| - КФХ | 1,5 |
| Яйца, млн. шт. | 8,66 |
| - с/х организации | 0,01 |
| - хозяйства населения | 8,61 |
| - КФХ | 0,04 |
| Шерсть, тонн | 22 |
| - с/х организации | 2 |
| - хозяйства населения | 17 |
| - КФХ | 3 |

##### Рисунок 4.3.2.3. Удельный вес категорий хозяйств Ровенского муниципального района в производстве отдельных видов продукции животноводства (2006 г.), %

По основным показателям продуктивности животноводства Ровенский муниципальный район уступает соответствующим показателям по области в целом. К тому же виден спад продуктивности отдельных видов животных в последние годы на фоне роста среднеобластных показателей (см. таблицу 4.3.2.4.)

Таблица 4.3.2.4.

Продуктивность некоторых видов животноводства в 
Ровенском муниципальном районе, с/х предприятия

|  | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Надои молоко на 1 корову, кг |  |  |  |  |
| - Саратовская область | 2 458 | 2 557 | 2 733 | 2962 |
| - Ровенский район | 1440 | 1860 | 2407 | 2111 |

окончание таблицы 4.3.2.4.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Яйценосность, штук яиц от 1 курицы-несушки |  |  |  |  |
| - Саратовская область | 274 | 271 | 279 | 280 |
| - Ровенский район | 36 | 15 | 15 | 30 |
| Настриг шерсти с 1 овцы, кг |  |  |  |  |
| - Саратовская область | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,7 |
| - Ровенский район | 1,5 | 0,2 | 1,7 | 1,6 |

Приведенные в таблице данные относятся к категории сельскохозяйственных организаций. Но примерно такое же соотношение имеет место и по остальным категориям хозяйств.

# 4.3.3.	 Прогноз потенциальных возможностей развития 
сельского хозяйства

Профиль Ровенского муниципального района определяется как аграрно-промышленный, а сельское хозяйство является важнейшим направлением развития территории. Это вызвано следующими причинами:

- Территория района по качественным характеристикам агроклиматических показателей являются относительно благоприятной для развития многоотраслевого сельского хозяйства; при этом в районе традиционно ведется производство некоторых пищевых продуктов, имеются соответствующие мощности и кадры.

- Показатель инженерно-мелиоративной обустроенности территории один из самых высоких в Саратовском Заволжье. А это один из главных факторов продуктивности сельскохозяйственных угодий.

- Необходимость обеспечения населения соседней Саратов-Энгельсской агломерации основными продуктами питания.

Для развития сельского хозяйства в районе имеются определенные препятствия. Некоторые из них являются типичными для многих регионов России:

- Вопросы собственности и корпоративного управления в сельхозпредприятиях в достаточной мере еще не решены.

- Длительный период неэффективного управления сельхозпредприятиями привел к серьезному ухудшению качества сельскохозяйственных земель и разрушению инфраструктуры.

- Низкое качество кадровых ресурсов, прежде всего менеджмента (среднего уровня) в сельскохозяйственных предприятиях.

- Проблемы с мотивацией работников.

- Плохая кредитная история большинства сельхозпредприятий мешает доступу к инвестициям.

Основные возможности для развития сельского хозяйства Ровенского муниципального района следующие:

- постоянная работа менеджмента предприятий над снижением издержек (прежде всего — за счет повышения производительности труда и энергосбережения);

- привлечение внешних стратегических и финансовых инвесторов;

- развитие в районе перерабатывающей пищевой промышленности — как на базе существующих мощностей, так и с привлечением предпринимателей района, желающих инвестировать свое время и ресурсы в производство;

- концентрация внимания руководителей предприятий на конечном потребительском продукте, его потребительских качествах и конкурентоспособности, в т.ч.:

- размер фасовки;

- длина, ширина и глубина продуктовой линейки;

- упаковка;

- торговая марка;

- контроль качества;

- поиск целевых сегментов потребителей;

- контроль над каналами распространения, прежде всего — розницей.

Последний пункт является особенно важным для предприятий района, т.к. обычно главной причиной низкой реализации продукции является ее неправильное позиционирование и неправильные каналы распространения.

Сдерживающим фактором развития сельского хозяйства является ограниченность экономических ресурсов (трудовые ресурсы, основные фонды).

Основная цель развития АПК района в перспективе – формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал района и товарность продукции, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

Поступательное развитие АПК должно быть направлено на решение следующих важнейших задач:

- обеспечение снабжения население основными продуктами питания за счет собственного производства с учетом расширения потребительского спроса;

- увеличение объемов производства и расширение ассортимента продуктов питания;

- создание условий эффективного и рационального использования земли, приостановление сокращения посевных площадей и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- воссоздание и расширение ресурсной базы животноводства (кормовая база, поголовье скота).

Реализация этих задач невозможна без повышения товарности сельского хозяйства и наращивании его производственно-экономического потенциала.

Рост потенциала требует проведения мероприятий, направленных на решение следующих проблем:

- сохранение и повышение плодородия земель;

- возврат в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель;

- интенсификацию использования земельных ресурсов;

- техническое перевооружение отрасли;

- внедрение ресурсосберегающих, передовых технологий;

- закрепление трудовых ресурсов в результате создания новых рабочих мест и благоприятных социально-экономических условий на селе.

При условии реализации всех возможностей сельское хозяйство Ровенского муниципального района способно стать прибыльным и развивающимся.

Развитие сельского хозяйства определено с учетом экономических и природных условий, ресурсного потенциала региона, на основании анализа динамики современного состояния, достижений сельскохозяйственной науки.

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства может быть достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов, создании агрохолдингов и пр.

Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ — в результате — повышение продуктивности сельхозугодий — рост урожайности сельскохозяйственных культур.

Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям.

Продукция растениеводства в перспективе может увеличиться: производство зерна, картофеля и овощей на 20%, семян подсолнечника на 15%, в результате применения научно-обоснованной системы земледелия.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий.

Стратегическое направление развития растениеводства — производство продовольственного и фуражного зерна. Переработка в населенных пунктах, в хозяйствах сельхозпроизводителей (сушка, переработка в муку, мини-хлебопекарни, мини-цеха по производству комбикормов и пр.). Выращивание зерновых культур — первоочередная задача, решение которой позволит развиваться животноводству и перерабатывающим отраслям.

Очень важно внедрение новых технологий с использованием высокоурожайных сортов; расширение орошаемых площадей, получение экологически чистой продукции (биологизация земледелия: сочетание приемов химизации с биологическими).

Посевные площади под кормовыми культурами, в т.ч. на орошении, могут быть расширены из расчета обеспечения потребностей животноводства в грубых, сочных и зеленых кормах. Необходимо внедрение высокоурожайных сортов, новых кормовых культур, повышение продуктивности сенокосов и пастбищ.

Увеличение продукции растениеводства зависит от биологического потенциала растений, поэтому большое внимание должно уделяться семеноводству: трав, зерновых культур (получение элитных семян, высоких репродукций, районированных сортов, устойчивых к болезням, вредителям и пр.). В результате можно получить высокую и устойчивую урожайность.

В системе мероприятий, направленных на внедрение биологизированных систем земледелия, важное значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства, необходимо оптимизировать водопотребление оросительных систем, восстановить систему применения органических и минеральных удобрений.

Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органо-минеральные смеси. Очень важно применение микроудобрений.

Необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на минимизации применения минеральных удобрений и пестицидов, что дает высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически «чистой» сельхозпродукции. Очень важно создать службу контроля для получения лицензий на продукцию. Необходимо внедрение фирменных технологий реализации продукции.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочно-мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство.

Необходима покупка племенного скота для восстановления стада. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составит — 40%.

Необходимо строительство новых и реконструкция существующих животноводческих помещений.

С развитием зернового хозяйства предлагается развитие свиноводства (самая «скороспелая» отрасль) с увеличением поголовья минимум в 2 раза. На это должны быть разработаны и направлены инвестиционные проекты в аграрной сфере Ровенского муниципального района.

Размещение поголовья скота в МО возможно с учетом развития кормовой базы, наличия животноводческих построек.

Необходимо улучшить генофонд имеющегося стада, усилить ветеринарную сеть, создать хозрасчетные пункты по искусственному осеменению животных.

Ограничением для развития животноводства является недостаток качественных концентрированных кормов, обеспеченность которыми намечается за счет производства зерна и его переработки в концентрированные корма; в составе концентрированных кормов — 70% составляет зерно и 30% прочие компоненты. Эту проблему позволит решить реализация инвестиционных проектов, в которых должно быть заложено строительство комбикормового производства.

При успешном проведении мероприятий по укреплению кормовой базы, поголовье скота будет полностью обеспечиваться кормами собственного производства (увеличение производства зернофуражных культур, увеличение гранулированных кормов).

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится. Необходимо только отладить систему сбора — закупок продукции в ЛПХ, её реализации и т.п.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

- создание кооперативных (частных) МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- приобретение списанной техники и ее ремонт.

Учреждения и организации, занимающиеся этими видами сервиса, следует разместить, помимо р.п. Ровное, в с. Приволжское.

С учетом интенсификации сельхозпроизводства, при рациональном использовании трудовых ресурсов и росте валовой продукции сельского хозяйства на перспективу, численность рабочих, занятых в сельскохозяйственном производстве, может составить 2000 чел. (при отчете 1366 чел.).

Сельское хозяйство вследствие специфической зависимости от природных условий и разрыва между периодом производства и рабочим периодом не может обеспечить оборачиваемость средств на уровне промышленности, торговли, перерабатывающих отраслей. Возможности его расширенного воспроизводства должны определяться государственным участием (финансирование нацпроекта и целевых программ типа «Плодородие», «Мелиорация» и пр.).

Очень важна интеграция и кооперация на районном уровне — объединение сельхозпредприятий и других сельхозтоваропроизводителей с предприятиями переработки, торговли и общественного питания.

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) будет осуществляться при оказании активной государственной поддержки с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости для района. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

Проблемы реализации продукции — системный подход, включающий гарантии, стимулы и правовую защиту для производителей, создание централизованной маркетинговой службы по сбыту продукции и др. Для этого необходимо:

- определение объема закупок;

- заключение договоров на 3-5 лет с установлением гарантированных цен с последующей индексацией (не ниже рыночных);

- введение системы аванса: 50% — под посевные работы, остальное работы и пр.

По мере поступления продукции, применение льготных кредитов под сезонный недостаток оборотных средств.

На базе региональной продовольственной корпорации следует концентрировать денежные и материально-технические ресурсы, дающие заготовителям возможность кредитовать под конечную продукцию посевные и уборочные работы и прочее.

Развитие рентабельного сельскохозяйственного производства, получение высоких, стабильных урожаев овощей, многолетних кормовых культур невозможно без проведения сельскохозяйственной мелиорации.

Основным источником водообеспечения орошения являются поверхностные воды, представленные ресурсами р. Волга и местным стоком. Использование местного стока возможно только при условии регулирования весеннего стока. Часть гидротехнических сооружений подвержены разрушениям разной степени и требуют проведения значительных объемов гидротехнических работ по реконструкции и ремонту плотин.

В новых экономических условиях не следует ожидать значительных объемов нового мелиоративного строительства.

Первоочередной период будет связан с восстановлением, техническим перевооружением и реконструкцией существовавших орошаемых участков на площади в 3-4 тыс. га, а на расчетный срок реконструкции подлежат все земли мелиоративного фонда.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства, обусловленная природными особенностями, соответствует природному потенциалу и в перспективе в целом сохраниться.

4.4.	Уровень и качество жизни

Уровень жизни населения является основным показателем степени устойчивого развития и благополучия общества.

Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг.

Главной составляющей денежных доходов населения выступает заработная плата. По ее уровню Ровенский муниципальный район уступает среднему по Саратовской области показателю. Правда темпы роста зарплаты в последнее пятилетие были выше среднеобластного показателя (см. таблицу 4.4.1.).

### Таблица 4.4.1.

#### Динамика среднемесячной заработной платы работающих в экономике в Ровенском и сопредельных с ним муниципальных районах, руб.

|  | Годы |  |  |  |  |  | 2006 г. к 2000 г.,(раз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| Саратовская область | 1953,3 | 2706,6 | 3456,2 | 4301,4 | 5439,3 | 7009,7 | 3,6 |
| Ровенский | 1018,2 | 1409,5 | 1681,2 | 2380,1 | 2402,9 | 3803,6 | 3,7 |
| Красноармейский | 1129,2 | 1727,4 | 2432,3 | 3042,1 | 3106,6 | 4652,3 | 4,1 |
| Краснокутский | 1302,7 | 1783,9 | 2334,0 | 2868,2 | 3351,0 | 4215,2 | 3,2 |
| Энгельсский | 1847,8 | 2522,1 | 2514,0 | 3493,7 | 3755,2 | 4300,0 | 2,3 |

Одним из важных показателей уровня и качества жизни населения является обеспеченность жилищной площадью. В рамках областной целевой программы «Обеспечение населения области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 годы» предусмотрено выполнение ряд подпрограмм, направленных на улучшение жилищной обеспеченности населения области, её городов и районов. В их числе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы», «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей».

По данным на начало 2007 г. жилищный фонд Ровенского муниципального района составлял 352 тыс. м2 общей площади (см. таблицу 4.4.2.). За период с 1990 по 2007 годы темпы роста жилищного фонда в районе (111%) уступали соответствующему показателю Саратовской области в целом (136%).

### Таблица 4.4.2.

#### Динамика жилищного фонда в Ровенском и сопредельных с ним муниципальных районах, тыс. м² (на конец года, общая площадь жилищ)

|  | 1990 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 43592 | 55042 | 55574 | 57484 | 58445 | 58864 | 59202 | 136 |
| Ровенский | 318 | 343 | 346 | 345 | 349 | 352 | 352 | 111 |
| Красноармейский | 387 | 364 | 334 | 335 | 368 | 372 | 375 | 97 |
| Краснокутский | 766 | 722 | 725 | 729 | 729 | 733 | 738 | 96 |
| Энгельсский | 739 | 827 | 865 | 920 | 944 | 957 | 975 | 132 |

Обеспеченность жильем, в расчете на одного жителя, в Ровенском муниципальном районе, в настоящее время уступает областному показателю. Так, если в среднем по области в 2006 г. на одного жителя приходилось 22,8 м2 общей площади жилищ, то в Ровенском МР — 20,1 м2 (см. таблицу 4.4.3.).

### Таблица 4.4.3.

#### Динамика площади жилищ, приходящихся в среднем на одного жителя в Ровенском и сопредельных с ним муниципальных районах, м²

|  | 1990 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 16,6 | 20,6 | 20,9 | 21,7 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 137 |
| Ровенский | 15,4 | 17,8 | 18,1 | 19,1 | 19,6 | 20,0 | 20,1 | 131 |
| Красноармейский | 17,5 | 16,7 | 15,6 | 13,5 | 15,0 | 15,3 | 15,4 | 88 |
| Краснокутский | 20,1 | 18,8 | 19,0 | 20,2 | 20,4 | 20,8 | 21,1 | 105 |
| Энгельсский | 17,0 | 18,1 | 19,0 | 19,1 | 19,7 | 19,8 | 20,3 | 119 |

В числе показателей уровня и качества жизни населения важное место занимает благоустроенность жилищного фонда. Основные показатели благоустройства жилищного фонда района в сравнении с соседними районами левобережья области и среднеобластными показателями представлены в таблице 4.4.4.

### Таблица 4.4.4.

#### Благоустройство жилищного фонда в Ровенском и сопредельных с ним муниципальных районах, 2006 г., %

|  | Общая площадь, оборудованная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | отоплением | Ваннами (душем) | газом | Горячим водоснабжением | Напольными электроплитами |
| Саратовская область | 71,9 | 68,7 | 90,5 | 59,6 | 93,6 | 56,1 | 1,6 |
| Ровенский | 40,0 | 30,7 | 100,0 | 26,7 | 93,7 | 17,9 | - |
| Красноармейский | 44,1 | 42,1 | 50,8 | 42,1 | 91,5 | 42,1 | - |
| Краснокутский | 46,9 | 38,5 | 39,7 | 36,3 | 86,7 | 19,0 | 2,0 |
| Энгельсский | 56,9 | 51,8 | 80,5 | 38,5 | 90,2 | 20,9 | 2,2 |

Среди своих соседей первого порядка Ровенский муниципальный район выглядит хуже по большинству показателей благоустройства.

Проблема обеспечения населения жильем в районе остается, но ситуация существенно лучше, чем в других муниципальных районах области. Явно недостаточными темпами осуществляется обновление ветхого жилищного фонда. Как видно из таблицы 4.4.5., доля семей, состоящих на учете на получение жилья в общем числе семей в Ровенском МР в 2,2 раза меньше, чем в Саратовской области, но темпы получения жилья почти в 2 раза выше. Существенно лучше ситуация и в сравнении с сопредельными районами.

### Таблица 4.4.5.

#### Улучшение жилищных условий в Ровенском и сопредельных с ним муниципальных районах в 2006 г.

|  | Число семей, состоящих на учете на получение жилья на конец года | % семей, состоящих на учете на получение жилья в общем числе семей | Число семей, получивших жилье | % семей, получивших жилье в числе семей, состоявших на учете на начало года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 43140 | 4,3 | 2078 | 4,7 |
| Ровенский | 104 | 1,9 | 10 | 8,7 |
| Красноармейский | 8 | 0,1 | 2 | 20,0 |
| Краснокутский | 574 | 5,0 | 22 | 3,3 |
| г. Энгельс | 5798 | 6,9 | 147 | 2,5 |

4.5.	Общие выводы. Перспективы и риски развития

Как представляется, будущее Ровенского муниципального района связано с реализацией выгод географического и транспортного положения (соседство с региональным, субрегиональным — гг. Саратов, Энгельс и межрайонным — г. Красный Кут центрами); эффективным использованием существующих материальных промышленных активов и их рациональном развитии; созданием условий для развития агропромышленного производства, на базе значительных инженерно-мелиоративных активов территории.

Бюджет района и доходы жителей в значительной степени зависят от функционирования предприятий отраслей, на которые практически реально влиять на местном уровне и будущее которых зависит от политики администрации муниципального района и руководства предприятий.

Преобразования в экономике, происходящие на современном этапе, требуют создания в районе такой отраслевой структуры экономики, которая бы качественно отличалась от прежней.

Необходимо перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и пр.

Развитие малого предпринимательства определяется на перспективу с учетом региональных особенностей, а также, исходя из требований рынка, спроса на продукцию и услуги, из имеющихся в районе природных, трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Природные ресурсы района и особенности транспортно-географического положения ориентируют на создание малых предприятий по строительству и производству строительных материалов, в агробизнесе и транспортной сфере.

В сельской местности целесообразна организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, а также, по использованию водных ресурсов искусственных и естественных водоемов для рыборазведения и промыслового (рыболовного, охотничьего) туризма.

Потенциал малых предприятий промышленности в районе все еще остается низким, и хотя в краткосрочной перспективе сфера малого бизнеса в промышленности еще не будет определять облик и тенденции этого сектора экономики, в перспективе основу малого бизнеса подобно развитым странам должно составлять производственное предпринимательство, образующим которого являются небольшие технологичные производства.

Количество малых предприятий на территории — показатель ее цивилизованности, уровня развития. Если их количество соотнести с численностью населения, то наиболее развитые индустриальные страны имеют показатель 3%, то есть на каждые 100 чел. приходится 3 малых предприятия.

У стран со средним уровнем развития данный показатель составляет 0,5-1%. В России он составляет 0,8%, в Ровенском муниципальном районе — 0,2% (действующие малые предприятия). Таким образом, речь должна идти о реальном увеличении количества малых предприятий в районе.

Малое предпринимательство способствует формированию рыночной структуры экономической и конкурентной среды, занятости населения, имеют более высокие возможности по прибыльности и доходу работников. Поэтому этот сектор экономики является перспективным и должен получить соответствующую поддержку в Ровенском муниципальном районе.

Характерными особенностями современного состояния промышленности, отражающими ключевые проблемы ее развития, в Ровенском муниципальном районе являются:

- наличие территориальных и трудовых ресурсов в райцентре и центрах муниципальных образований;

- наличие простаивающих неиспользуемых основных фондов перерабатывающей промышленности;

- слабое развитие комплексных технологических циклов, включающих в себя производство — заготовку — переработку и хранение продукции;

- дефицит высококвалифицированного управленческого персонала высокого и среднего звена;

- значительная степень физического и морального износа основного капитала;

- наличие предприятий с устаревшим технологическим укладом, и не обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления технологической базы;

- недостаточный уровень освоения новых видов конкурентоспособной продукции, незначительная доля инновационно-активных предприятий;

- недостаточное внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Ровенский муниципальный район имеет относительно благоприятные условия для развития сельского хозяйства, но эта отрасль в силу ряда экономических причин является малоприбыльной.

Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не только удовлетворяет потребности населения района в продуктах питания, но и позволяет Ровенскому муниципальному району входить в число значимых сельхозтоваропроизводителей Саратовской области.

В тоже время, для сельского хозяйства района характерно наличие следующих недостатков (негативных деградационных процессов), которые необходимо устранить:

- потеря плодородия почвы (гумуса);

- очень слабая обеспеченность сельхозтоваропроизводителей оборотными средствами;

- уменьшение и качественное ухудшение основных фондов сельского хозяйства; в сравнении с 1990 г. выбытие основных средств во много раз превышает их ввод; уровень износа основных фондов около 60%;

- слабо обновляется техника и оборудование: лишь небольшая часть хозяйств может закупать сельхозтехнику, в т.ч. и по лизингу;

- недостаточно соблюдается система земледелия, и внедряются новые технологии производства;

- недостаточно внедряются приемы биологизации земледелия; не внедряются ресурсосберегающие экологически чистые технологии;

- недостаточно и неэффективно используются земли мелиоративного фонда;

- недостаточно применение элитного семеноводства и элитного животноводства;

- слабо решается вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции, создания оптовых рынков и пр.;

- недостаточно проводится работа по подготовке и закреплению кадров для села;

- существует недостаток квалификационных руководителей и специалистов, способных обеспечить необходимый уровень управления и финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий;

- невысокая инвестиционная привлекательность аграрного сектора вследствие низкой эффективности как производства, так и внедрения рыночных методов хозяйствования.

Потенциальные возможности района позволяют увеличить производство сельхозпродукции.

Проведенный анализ ситуации и динамики ее развития во всех основных сферах жизни района: экономика, население, географическое и историческое своеобразие, — позволил определить целый комплекс положительных и отрицательных факторов (сильных и слабых сторон), которые будут оказывать влияние на дальнейшее развитие муниципального образования, а также выявить ряд угроз и возможностей со стороны внешней среды.

Слабые стороны:

- неразвитость многовариантности в сфере малого бизнеса;

- низкий уровень жизни сельского населения;

- недостаточный профессионализм кадров для развития перспективных отраслей производства;

- недостаточная степень привлечения инвесторов к использованию возможностей МО в социальной сфере и агробизнесе;

- недостаточное использование рекреационного и культурного потенциала МО;

- моральное устаревание материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения;

- значительная дифференциация заработной платы работников различных отраслей хозяйства;

- относительно низкая общественная и предпринимательская активность населения.

Сильные стороны:

- относительная близость крупнейшего потребителя (Саратов-Энгельсская агломерация) разнообразной продукции;

- четкая структура исполнительной власти;

- относительно благоприятный социальный климат в МО;

- сохранение в значительной мере инженерно-мелиоративной и социальной инфраструктуры района.

Методом экспертных оценок была оценена степень влияния выявленных сильных и слабых сторон на перспективу развития муниципального образования (см. таблицу 4.5.1.).

### Таблица 4.5.1.

#### Сильные и слабые стороны перспективы развития 
Ровенского муниципального образования

|  | - Значительное влияние | - Умеренное влияние | - Слабое влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| - Сильные стороны | - Наличие трудовых ресурсов. - Относительная близость крупнейшего потребителя (Саратов-Энгельсская агломерация) разнообразной продукции. - Сохранение в значительной мере инженерно-мелиоративной инфраструктуры. | - Четкая структура исполнительной власти. - Благоприятный социальный климат в МО | - Сохранение в значительной мере социальной инфраструктуры района. |
| - Слабые стороны | - Высокая степень желания молодежи к миграции за пределы района. - Неразвитость многовариантности в сфере малого бизнеса. - Низкая степень привлечения инвесторов к использованию возможностей МО. - Низкий уровень жизни сельского населения | - Недостаточный профессионализм кадров для развития перспективных отраслей производства. - Дифференциация заработной платы работников различных отраслей хозяйства. - Низкая общественная активность населения. | - Недостаточное использование рекреационного и культурного потенциала МО - Моральное устаревание материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения. |

Угрозы:

- зависимость развития МО от внешних инвестиций;

- изменение налоговой системы, сокращающей доходную часть местного бюджета;

- отток специалистов и молодых кадров в другие регионы;

Возможности:

- привлечение инвестиционных средств к развитию производственной и социальной инфраструктуры МО;

- стимулирование малого бизнеса и предпринимательства в сфере услуг и переработки;

- увеличение оборота торговли;

- увеличение занятости молодежи в отраслях малого бизнеса.

Для решения задач развития производственной сферы экономики Ровенского муниципального района на расчетный период по наиболее реалистичному стабилизационному сценарию предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация существующих предприятий агропромышленного комплекса (ОАО «Маслодел», свинокомплекс «Биоэнергия»).

- создание новых, высокотехнологичных малых предприятий и производств с целью оптимизации структуры формирующегося пищевого кластера.

- строительство предприятий по производству мясной, молочной продукции и комбикормов в с. Кочетное;

- строительство молочного комплекса в с. Луговское.

- реконструкция и модернизация мелиоративных систем.

5.	Состояние окружающей среды, рекреационные ресурсы и природоохранные проблемы

5.1.	Общая оценка техногенной нагрузки и состояния природных сред

Среди существующих проблем на территории Саратовской области и Ровенского муниципального района, в частности, экологические проблемы становятся одними из наиболее важных.

Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и демографической ситуации, обеспечение безопасности страны.

«Схема территориального планирования Ровенского муниципального района» служит, в определенной мере, инструментом охраны природы, т.к. включает в себя меры по улучшению экологической обстановки, повышению качества среды обитания, формированию устойчивых экосистем, прежде всего в районах городской застройки, промзон, территорий с неблагоприятной экологической обстановкой.

Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами, определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и т.д.

Под техногенной нагрузкой понимаются объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем. Эти процессы, получившие название техногенных, формируются по основным направлениям взаимодействия общества и природы. Техногенная нагрузка складывается из объектов производственного и технического назначения, куда относятся и объекты транспортного, агролесотехнического, бытового и социального назначения.

На территории Ровенского муниципального района техногенная нагрузка распределена относительно равномерно и изменяется в небольших диапазонах: от низкого (0-2 балла) в межселенных территориях, до наивысшего (6 баллов) — в р.п. Ровное и прилегающих к нему селитебных территорий (см. Том IV. Техногенная нагрузка). Для определения относительной количественной величины антропогенной нагрузки применен метод сравнительной оценки существующих объектов в единой системе баллов. Количество баллов, присвоенных объекту, определено на основе данных, опубликованных в ежегодных «Докладах о состоянии окружающей среды Саратовской области», издаваемых Комитетом охраны окружающей среды и природопользования Cаратовской области и Управлением по техноогическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской области. Кроме этих данных, при оценке принимались во внимание энергоемкости применяемых технологических процессов, состав участвующих в технологиях веществ, площадь объекта и его потенциальная экологическая опасность. Балльная оценка антропогенных объектов суммируется для единицы площади. При подсчете учтены объекты, отраженные на картах в 1:200 000 масштабе.

Для дополнительной характеристики состояния окружающей среды, обусловленного антропогенезом, приводится модуль техногенной нагрузки. Этот показатель представляет из себя суммарный объем твердых и жидких отходов, приходящихся на один км2 в год (тыс. т).

Техногенная (антропогенная) нагрузка является одним из основных факторов, определяющим состояние окружающей среды. Сопоставление этих данных с данными о состоянии поверхностных и подземных вод, почв, ландшафтов и т.д., позволяет более полно представить картину сегодняшнего экологического состояния Ровенского района.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду Ровенского района, являются:

- селитебный комплекс;

- автомобильный, речной и трубопроводный транспорт;

- сельскохозяйственное производство, включая орошение земель;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- добыча пресных подземных вод.

Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

# 5.1.1.	Состояние воздушного бассейна

###### В настоящее на территории Ровенского муниципального района отсутствуют крупные промышленные предприятия. Промышленность представлена в основном предприятиями по переработке сельхозпродукции, коммунального хозяйства и рядом предприятий местного значения.

###### Стационарных постов за наблюдением состояния атмосферного воздуха на территории Ровенского района нет. Систематические стационарные наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха не ведутся, поэтому дать действительную характеристику уровня загрязнения воздушного бассейна не представляется возможным.

###### По данным Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Саратовской области на 01.01.2007 г. В Ровенском районе количество предприятий, имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу составляло 2 шт. Количество источников выбросов всего 91, из них организованных — 36.

###### Валовой выброс загрязнителей от стационарных источников в районе составлял 1146 т (на 2007 г.), при этом без очистки вредных веществ выброшено 100%. Из всех загрязняющих веществ большую долю составляли газообразные и жидкие вещества.

###### По данным областного управления ГИБДД численность автомототранспорта в Ровенском районе (в 2007 г.) составляет 4334 ед., в том числе: легковых — 2397, грузовых — 593, автобусов — 34, мототранспорта — 1310.

###### В целом общий уровень автомобилизации в районе незначительно выше среднеобластного, а динамика численности автомобильного парка положительная по легковым автомобилям, мототранспорту и прицепам, значительно снизился парк автобусов. Грузовые и пассажирские перевозки в районе осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

###### Благодаря повышенной скорости ветра, самоочищению атмосферными осадками, незначительной лесистости территории, скопление вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха на рассматриваемой территории не происходит.

###### В перспективе, с учётом развития промышленности и сельскохозяйственного производства, изменение состояния воздушного бассейна не предполагается. В целом территория района по состоянию атмосферного воздуха может быть оценена как условно благоприятная.

# 5.1.2.	Состояние водных ресурсов

На территории Ровенского района гидрографическая сеть представлена рр. Волга, Тарлык, Еруслан, Бизюк, Кочетная, Поповка. Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод района могут быть:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из ёмкостей и трубопроводов;

- порывы промысловых водоводов;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов.

- сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, химизация).

Однако необходимо отметить, что в настоящее время организованный сброс сточных вод имеется только в р.п. Ровное, где канализационные и очистные сооружения существуют в качестве напорной канализации к многоэтажному жилому сектору, которые ведут откачку фекальных масс в пруд-накопитель.

Хозяйственно-фекальные стоки частного сектора сбрасываются в бетонированные ямы, затем ассенизационными машинами вывозятся на районную свалку. В других населённых пунктах Ровенского района канализационно-очистных сооружений нет.

Постоянные наблюдения за состоянием поверхностных вод на территории Ровенского района не проводятся. В рамках контрольно-надзорных мероприятий за состоянием воды в поверхностных водоёмах II категории на территории Ровенского района филиалом Федерального Государственного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» в июне 2008 г. проведены лабораторные исследования проб воды из р. Волги в результате которых было установлено: вода в районе пляжа р.п. Ровное по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Питьевое водоснабжение Ровенского района целиком осуществляется за счёт подземных вод вскрываемых артезианскими скважинами. В целом по химическому составу и микробиологическим показателям вода, подающаяся из артезианских скважин в водопроводную сеть, в основном соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

###### Однако качество воды децентрализованных источников по микробиологическим и санитарно-химическим показателям имеет тенденцию к ухудшению. Основная причина — отсутствие технического обслуживания водозаборных сооружений. В отдельных скважинах (р.п. Ровное, с. Приволжское) обнаружено превышение нормативов по содержанию железа, мутности и цветности».

# 5.1.3.	Загрязнение и деградация почв

###### Почва — важнейший экономический ресурс, основа сельскохозяйственного производства Ровенского муниципального района. Это своеобразная «кожа» ландшафта, от состояния которой зависит экологическое «самочувствие» территории.

###### Ровенский муниципальный район — сельскохозяйственный. Доля сельскохозяйственных угодий в районе по данным предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. по Саратовской области составляет 150763,6 га или 92,9% общей земельной площади района, из них около 93,1 тыс. га (61,7%) приходится на пахотные земли. Сенокосы и пастбища составляют 35202 тыс. га (21,7% общей земельной площади). Площадь орошаемых земель по состоянию на 01.11.2008 г. составляла 13366 га. Из них подлежало поливу на договорной основе 1945 га. Планом полива сельскохозяйственных культур на 2009 г. в разрезе хозяйств по Ровенскому муниципальному району орошения земель не предусматривается.

###### В последние годы состояние сельскохозяйственных земель Ровенского района, находящихся в сфере хозяйственной деятельности имеет тенденцию к снижению своих качественных показателей. Показателем ухудшения качества земель является прогрессивное снижение содержания гумуса в почвах за счет нарушения севооборотов и безвозвратной технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

###### Ухудшение состояния почвенного покрова происходит также за счет уплотнения почв при обработке тяжелыми машинами и орудиями, сокращением противоэрозионных мероприятий, отсутствием рекультивации земель. В целом, при отсутствии комплекса почвозащитных мероприятий все эти процессы и явления приводят к ухудшению качества почвенных ресурсов.

###### Сплошная распашка площадей, уничтожение травянистого покрова, чрезмерный и бессистемный выпас скота, строительство дорог, гидромелиоративных сооружений без учёта инженерно геологических и экологических условий привели к значительному увеличению поверхностного стока атмосферных осадков и сокращению размеров подземного стока на богарных землях и распространению на территории района процессов водно-ветровой эрозии.

Зоны активизации ветровой эрозии в основном приурочены к песчаным почвам и почвам лёгкого механического состава. Основное распространение процессы ветровой эрозии на территории района получили в южной и юго-восточной частях района, а также на правобережных повышенных частях надпойменных террас р. Тарлык.

Тенденции активного проявления линейной эрозии средней и сильной степени отмечается в овражно-балочной сети верхнего и среднего течения р. Бизюк.

Плоскостной смыв и активное проявление линейной эрозии распространены, преимущественно, на участках территории с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с большой степенью распаханности (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование. Опасные геологические процессы).

###### В целом по району площадь эродированных почв различной степени занимает около 2% от общей площади района, что в площадном измерении составляет около 4,2 тыс. га.

Нарушение режима полива, плохое состояние гидротехнических сооружений на орошаемых землях района в большинстве случаев привело к подъёму уровня грунтовых вод, спровоцировало процессы вторичного засоления и осолонцевания почв, а это в свою очередь приводило к формированию ирригационно-гидроморфных условий почвообразования и ухудшению эффективности орошаемых земель.

В результате перечисленных процессов большая часть орошаемых земель в Ровенском районе находятся в неудовлетворительном состоянии по уровню грунтовых вод и засолению. На сегодняшний день в районе нет данных о площади орошаемых земель.

Засоленные и заболоченные земли практически не восстанавливаются, не проводятся глубокие мелиоративные вспашки и гипсование мелиоративно-неблагополучных земель.

###### Правильное хранение, транспортировка и применение минеральных удобрений и ядохимикатов — одно из важнейших мероприятий по охране почв.

###### Однако степень загрязнения почв пестицидами и ядохимикатами из-за отсутствия данных по району определить нельзя. При этом необходимо отметить, что в настоящее время массового применения пестицидов и ядохимикатов во всех хозяйствах района (как и области) ограничено.

###### Что касается применения минеральных и органических удобрений, то по Ровенскому району посевная площадь сельскохозяйственных культур с внесёнными органическими и минеральными удобрениями в последние годы не превышала 1-2% к общей посевной площади. Этого явно не достаточно для улучшения качества пахотных земель и повышения их плодородия.

###### На территориях муниципальных образований Ровенского района складов для хранения ядохимикатов нет, все работы в последние годы по защите растений проводятся привлеченными организациями с собственными ядохимикатами.

###### Интенсивное загрязнение почв, воздуха и поверхностных вод вызывает неконтролируемая свалка твёрдых бытовых отходов и отходов различных производств.

###### На территории Ровенского муниципального района согласно предоставленным материалам зарегистрировано 13 свалок на большинство из которых не оформлены земельные участки. Все без исключения свалки не имеют санитарно-эпидемиологических заключений. Расположение стихийных свалок на территории муниципальных образований не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, так как санитарно-защитные зоны практически всех свалок попадают в границы жилых застроек.

###### Другой немаловажной проблемой на территории Ровенского муниципального района является проблема содержания и эксплуатации скотомогильников. Расположение скотомогильников (одна яма Беккари) в населенных пунктах, относительно ферм, пастбищ, водоёмов и дорог находятся на расстоянии от 500 до 2000 м., что соответствует ветеринарно-санитарным правилам (см. Комплексная оценка территории). Однако по содержанию и эксплуатации большинство из действующих скотомогильников не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам и правилам. Практически все скотомогильники не огорожены, у многих отсутствует опознавательные знаки, обваловка и навесы, крышки загрузочных люков и запорные устройства.

###### Общее состояние эксплуатируемых скотомогильников удовлетворительное. Скотомогильник в с. Кривояр имеют 75% наполняемость. Из 9 скотомогильников, зарегистрированных на территории района действующих ― 6, законсервировано и закрыто ― 3. Из всех скотомогильников только 1 стоит на балансе (с. Кочетное). Остальные скотомогильники балансодержателя не имеют.

# 5.1.4.	Оценка устойчивости экосистем к антропогенному воздействию

###### Главной особенностью изучаемой территории Ровенского района является совмещение процессов естественной динамики среды и мощного антропогенного воздействия на нее. В результате возникли природно-антропогенные системы, которые отличаются особой восприимчивостью к резким колебаниям факторов внешней среды.

###### Наибольшее экологическое значение в районе имеют поймы рек, лесные массивы, лесополосы, пруды и водохранилища. При высоком антропогенном прессе все указанные элементы природно-экологического каркаса играют важную роль по поддержанию видового разнообразия животного мира.

###### Степень хозяйственной нагрузки Ровенского района, как, впрочем, всей Саратовской области весьма высока, вследствие масштабного мелиоративного строительства, перераспашки земель и другими антропогенными воздействиями на природную среду. Так общая площадь сельскохозяйственных угодий в Ровенском районе составляет более 92,9% общей земельной площади района, из них около 93,1 тыс. га (61,7%) приходится на пахотные земли. Площадь орошаемых земель по состоянию на 2007 г. составляла 13366 га, за 2008 г. данные отсутствуют.

###### Высокая распаханность территории Ровенского района и наличие овражно-балочной сети привела к весьма заметному развитию процессов линейного и плоскостного смыва. Около 4,2 тыс. га. сельскохозяйственных земель  Ровенского района эродировано (см. Том IV. Космофотокарта. Опасные геологические процессы).

###### Нарушение режима полива, плохое состояние гидротехнических сооружений на орошаемых землях района в большинстве случаев привело к подъёму уровня грунтовых вод, спровоцировало процессы вторичного засоления и осолонцевания почв, а это в свою очередь приводило к формированию ирригационно-гидроморфных — условий почвообразования и ухудшению эффективности орошаемых земель.

###### Другой существенной особенностью антропогенного воздействия на изучаемый ландшафт является высокая сбитость и стравленность естественной растительности на пойменных террасах малых рек. Некогда существовавшие здесь сизотипчаково-ковыльные бедноразнотравные степи сильно изменены в результате интенсивного использования под пастбища. Выпас ведется в пределах водоохранных зон рек и прибрежной полосе прудов и водохранилищ, что совершенно недопустимо.

###### В результате неумеренного выпаса на отдельных участках террас Еруслана, Бизюка, Тарлыка и других малых рек, а также в прибрежной зоне крупных прудов образуются «сбои». Растительность на них формируется нитрофильными сорными видами — лебедой татарской, горцем птичьим, дурнишником обыкновенным, трехреберником непахучим и другими растениями.

###### В настоящее время естественная зональная растительность сохранилась на не значительных участках территории Ровенского района. В условиях постоянного воздействия различных природных и антропогенных факторов на почвенно-растительный покров степных и сухостепных ландшафтов на территории района возникли природно-антропогенные системы, которые отличаются особой восприимчивостью к изменениям среды. Неустойчивое состояние экосистем внешне проявляется в ускоренных сукцессиях растительности и быстром переформировании зооценозов.

###### При относительно высоком антропогенном (агрогенном) прессе важную роль по поддержанию видового разнообразия насекомых, птиц и животных на территории района играют участки лесных массивов и лесные полосы, являющиеся одним из элементов экологического каркаса территории.

###### Искусственные древесные насаждения в виде приовражных, прибалочных, полезащитных лесополос создают мозаичность территории и играют немаловажную роль в развитии биоразнообразия и экологической устойчивости территории. Однако сегоднявшее состояние лесных полос - угнетенное. Наблюдается интенсивный дерновый процесс под пологом деревьев. Деревья болеют — многие стволы покрыты обильным лишайником.

###### На малых реках, в руслах оврагов и балок устроены немногочисленные пруды и водохранилища, вода которых используется для орошения и водопоя скота. Создание прудов и водохранилищ на территории района послужило одной из причин повышения видового обилия и численности многих водоплавающих и околоводных птиц.

###### С другой стороны, ослабление в существующих экономических условиях агротехнического и агрохимического пресса активизировало процессы самоочищения малых рек и водоемов. Идет интенсивный процесс зарастания балок и прибалочных участков кустарниковой и бурьянистой растительностью.

# 5.1.5.	Рекреационные ресурсы

###### Немаловажное значение для отдыха и восстановления здоровья играет рекреационное природопользование. Оценка рекреационных ресурсов складывается из многофакторного анализа территории, учитывающего комплекс природных и социально-экономических показателей. К их числу относятся: рекреационная комфортность природных ландшафтов, их санитарно-гигиеническое состояние, преобладающий тип хозяйственного использования территории, транспортная инфраструктура, водообеспеченность и др.

###### Туризм — один из видов активного отдыха и наиболее эффективное средство удовлетворения рекреационных потребностей населения, составная часть здравоохранения, физической культуры, средство духовного, культурного и социального развития личности. Туризм и рекреация в большей степени имеют природную ориентированность, с этой позиции условия для развития в Ровенском районе учреждений рекреации, туризма и спорта относительно других заволжских районов Саратовской области достаточно высоки, с другой стороны, в Ровенском районе рекреация, оздоровительный и познавательно-краеведческий, экологический туризм имеют существенные ограничения.

###### Ровенский район расположен зоне типичной степи и особым ландшафтным разнообразием не отличается, отсутствуют крупные лесные массивы, доминирует монотонный выровненный рельеф. Вдоль западной границы района протекает р. Волга, которая в совокупности с умеренно континентальным климатом средних широт относится к благоприятным факторам для организации массового отдыха. Однако с созданием Волгоградского водохранилища естественный берег Волги под действием искусственного колебания уровня воды в водохранилище и волнобойной деятельности разрушается. Активные абразионные процессы исключают наиболее удобные территории побережья Волгоградского водохранилища из зоны пригодной для рекреационного освоения.

###### Современный уровень рекреационный освоенности территории Ровенского района крайне низок, что является следствием ряда причин: сельскохозяйственной специализации, отсутствием памятников истории и культуры. Кроме того, периферийное расположение района в области, низкая плотность населения и отсутствие городских поселений также сказывается на развитии туристско-рекреационного природопользования.

###### В настоящее время на территории района нет ни одного учреждения отдыха. Все население отдыхает за пределами района, а кратковременный отдых проходит неорганизованно.

###### Однако существуют территории с достаточно высоким туристско-рекреационным потенциалом, к ним относятся участки прибрежной зоны Волгоградского водохранилища, образованные им острова. Эти территории характеризуются наличием разнообразной водной, околоводной растительности, небольшими лесными массивами, песчаными пляжами, высоким уровнем туристско-рекреационной привлекательности. Наиболее целесообразный тип использования данных участков территории ― организация летнего отдыха в спортивных и оздоровительных лагерях, а также устройство площадок кратковременного отдыха (палаточных стоянок, кемпингов, небольших сезонных детских учреждений), рыболовно-спортивных баз.

###### К ограничено перспективным территориям для развития туризма и рекреации относится монофункциональные территории с относительно низким туристско-рекреационным потенциалом — долины рр. Тарлык и Бизюк. В этих долинах произрастают небольшие лесные массивы, что особенно привлекательно для рекреационного использования в сравнении с агроугодьями занимающими большую часть территории района. Наиболее целесообразный тип использования данных участков территории — строительство рекреационных сооружений кратковременного отдыха: палаточных стоянок, небольших сезонных детских учреждений в летний период.

###### К неблагоприятным для рекреационных целей относятся междуречья, полого-волнистые низменные равнины, занятые сельхозугодьями и лесополосами, верховья малых рек. Данные территории исключаются из рекреационного использования.

###### В качестве рекреационных ресурсов можно рассматривать и особо охраняемые природные территории, которые по своим природно-ландшафтным характеристикам относятся к территориям с достаточно высоким туристско-рекреационным потенциалом, однако в настоящее время, особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории Ровенского района не создано.

# 5.1.6.	Выводы

- Уровень загрязнения атмосферы, с учетом сосредоточенности промышленных предприятий в р.п. Ровное и ограниченных площадей добычи полезных ископаемых, незначителен и не требует проведения особых мероприятий по охране воздушного бассейна на территории района. Однако по мере увеличения разрабатываемых месторождений углеводородного сырья на территории района необходимо предусмотреть комплекс природоохранных мероприятий направленный на защиту воздушного бассейна от загрязнения предприятий нефтегазодобывающего комплекса.

- Постоянные наблюдения за качеством воды поверхностных вод на территории Ровенского района не ведутся из-за отсутствия стационарных водопостов. Поэтому дать действительную характеристику уровня загрязнения поверхностных вод не представляется возможным.

###### Сброс сточных вод предприятиями Ровенского района осуществляется в основном на рельеф местности. Организованного сброса сточных вод в поверхностные водные объекты на территории района нет.

###### Гидрогеологические условия по наличию пресных подземных вод в Ровенском районе благоприятны. По химическому составу и микробиологическим показателям вода, подающаяся из артезианских скважин в водопроводную сеть, в основном соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

###### Однако качество воды децентрализованных источников по микробиологическим и санитарно-химическим показателям имеет тенденцию к ухудшению. Основная причина — отсутствие технического обслуживания водозаборных сооружений. В отдельных скважинах (р.п. Ровное, с. Приволжское) обнаружено превышение нормативов по содержанию железа, мутности и цветности».

- Высокая доля сельскохозяйственных угодий (92,9%) нарушение почвенно-экологических требований к выращиванию сельскохозяйственных культур, снижение содержания гумуса в почвах, сбитость пастбищных угодий указывает на тенденцию ухудшения качества растительного и почвенного покрова. Площадь эродированных почв на территории района составляет около 4,2 тыс. га.

- В целом по степени хозяйственной (агрогенной) нагрузки территория Ровенского муниципального района оценивается как относительно высокая. Изменённость степных ценозов, невысокая удельная площадь элементов природно-экологического каркаса, отсутствие особо охраняемых природных территорий не позволяет сохранять в полной мере продуктивный потенциал территории района.

- С точки зрения организации рекреации и оздоровительного туризма возможности Ровенского района относительно благоприятны, однако периферийное расположение района на территории области, низкая плотность населения и отсутствие городских поселений, сельскохозяйственная специализация, ограничивает развитие туристско-рекреационного природопользования.

5.2.	Объекты историко-культурного наследия

###### Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

###### В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) всех ее народов в интересах настоящего и будущего поколений.

###### Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления (Федеральный Закон №73 от 25.06.2002 г.).

###### К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (Федеральный Закон №73 от 25.06.2002 г.) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

###### Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

###### памятники — отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

###### ансамбли — четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

###### достопримечательные места — творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

###### Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

###### объекты культурного наследия федерального значения — объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

###### объекты культурного наследия регионального значения — объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

###### объекты культурного наследия местного (муниципального) значения — объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

###### Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Законом Российской Федерации №73-ФЗ от 25.06.2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

###### В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

###### Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

###### Охранная зона — территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

###### Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности — территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

###### Зона охраняемого природного ландшафта — территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

###### Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения — органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения — в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации (Закон Саратовской области №69-ЗСО от 04.11.2003 г. «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области».

###### Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации (Закон РСФСР от 15.12.1978 г. «Об охране и использовании памятников истории и культуры», Приказ Минкультуры СССР №33 от 24.01.1986 г. «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»»).

###### В соответствии с Законом РСФСР от 15.12.1978 г. «Об охране и использовании памятников истории и культуры» строительные, мелиоративные, дорожные и другие работы, которые могут создавать угрозу для существования памятников истории и культуры, производятся только по согласованию с государственными органами охраны памятников и после осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников.

###### Проекты строительных, мелиоративных, дорожных и других работ должны быть согласованы с государственными органами охраны памятников и предусматривать мероприятия, обеспечивающие сохранность памятников истории и культуры.

###### Предприятия, учреждения и организации в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом государственному органу охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ.

###### В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Саратовской области №69-ЗСО от 04.11.2003 г.

###### Цели Закона:

- формирование на территории Саратовской области комплексной системы управления процессами сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия), федерального (в пределах компетенции органов государственной власти области), регионального и местного (муниципального) значения;

- обеспечение реализации конституционного права каждого жителя области на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности заботиться о сохранении исторического и культурного наследия;

- сохранение исторического и архитектурного наследия городов и сельских поселений области;

- организация взаимодействия органов государственной власти области и органов местного самоуправления в целях формирования единой государственной политики на основе сохранения исторической среды в условиях развития современной архитектуры;

- обеспечение прав народов и иных этнических общностей в области на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурного наследия.

###### Основные задачи Закона:

- проведение согласованной государственной политики в сфере учета, охраны, реставрации и использования объектов культурного наследия области;

- обеспечение открытости и доступности информации об объектах культурного наследия;

- обеспечение прозрачности процедур разрешительного процесса в области охраны объектов культурного наследия;

- создание благоприятного инвестиционного климата для сохранения объектов культурного наследия;

- защита прав и интересов субъектов охраны культурного наследия.

###### На государственной охране как исторические поселения общегосударственного значения состоят десять городов Саратовской области: гг. Саратов, Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Новоузенск, Петровск, Пугачев, Хвалынск, Энгельс (Закон Саратовской области №289-ЗСО от 31.10.2008 г.).

###### Большинство исторических поселений области формировалось в течение двух, двух с половиной столетий. Градостроительная структура исторических городов сохранила свою логику. Ценность этой среды заключается в ее подлинности. Пока еще можно говорить о неплохой степени сохранности этих исторических территорий. Дальнейшая их судьба зависит от позиции государства.

###### Как показывает практика, в течение последних 50 лет эксплуатации памятников истории и культуры капитальный ремонт в них, за редким исключением, не проводился. В результате чего несущие конструкции ряда объектов пришли в предаварийное и аварийное состояние. По экспертной оценке специалистов более 80 процентов объектов культурного наследия области находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в проведении ремонтно-реставрационных работ.

###### В Ровенском районе Саратовской области насчитывается около 80 памятников истории и культуры различного статуса и типологической принадлежности.

###### Для удобства отображения на карте (см. Том IV. Историко-культурное наследие) была принята следующая типология памятников истории и культуры района:

###### архитектурные — отдельные строения, здания и сооружения, имеющие историко-культурное значение (в том числе памятники религиозного назначения);

###### мемориальные комплексы и памятники — произведения монументального искусства (памятники участникам ВОВ, героям СССР и РФ, и т.д.).

В Ровенском муниципальном районе находится лишь один историко-культурный объект регионального значения. Это архитектурный памятник — лютеранская приходская церковь в с. Привольное, построенная в конце ХIХ в.

###### К выявленным историко-культурным архитектурным памятникам относятся следующие объекты:

- Дом молельный приходской, ХIХ в. — с. Кривояр;

- Церковь филиальная, начало ХХ в. — с. Песчанка;

- Дом молельный филиальный, конец ХIХ в. — с. Чкалово;

- Часовня католическая, 1912 г. — р.п. Ровное;

- Аптека, ХIХ в. — с. Приволжское.

###### В таблице 5.2.1. приведены мемориальные комплексы и памятники Ровенского муниципального района, не имеющие официального статуса.

### Таблица 5.2.1.

#### Мемориальные комплексы и памятники Ровенского муниципального района, не имеющих официального статуса

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Приволжское, ул. Советская | Рядовая застройка |
| 2 | с. Привольное | Ансамбль центральной площади |
| 3 | с. Привольное | Мельница, начало ХХ в. |
| 4 | р.п. Ровное, ул. Советская, ул. Коммунистическая, ул. Калинина | Рядовая застройка |
| 5 | р.п. Ровное | Мемориальный комплекс погибшим в годы ВОВ |
| 6 | с. Первомайское | Памятник погибшим в годы ВОВ |

Первые пять объектов в данном списке являются архитектурными памятниками истории и культуры, последние два объекта относятся к типу мемориальных комплексов и памятников. Необходимо провести оценку состояния вышеперечисленных объектов и, по необходимости, принять меры для их восстановления и реконструкции.

###### На территории Ровенского муниципального района находится 60 выявленных объектов археологического наследия (см. таблицу 5.2.2. согласно «Приложению к «Приказу №01-05/189 от 25.06.2007 г.»»). Это курганы и курганные группы различной датировки (эпоха бронзы, средневековье), разбросанные практически по всей территории района (см. Том IV. Комплексная оценка территории).

### Таблица 5.2.2.

#### Объекты археологического наследия Ровенского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта, площадь | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остатки древних поселений |  |  |  |  |
| 1 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (II тыс. до н.э.) | с. Тарлыковка, правый берег р. Тарлык, 2 км к югу юго-востоку от села — 0,15 га | выгон |
| 2 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (II тыс. до н.э.) | с. Тарлыковка в 7 км к северу северо-востоку от села, левый берег р. Тарлык — 0,4 га | выгон |
| 3 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (II тыс. до н.э.) | с. Песчанка в 2,3 км к юго-западу от с. Новокаменка, правый берег р. Бизюк — 0,5 га | выгон |
| 4 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (II тыс. до н.э.) | с. Песчанка в 3,1 км к юго-западу от с. Новокаменка, левый берег р. Бизюк — 0,87 га | выгон |
| 5 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (II тыс. до н.э.) | с. Песчанка в 0,35 км к северу от села, правый берег р. Бизюк — 0,25 га | выгон |
| 6 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (II тыс. до н.э.) | с. Александровка в 3 км к северо-западу от пос. Речной в 0,4 км к северо-востоку от р. Бизюк — 0,25 га | выгон |
| 7 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (II тыс. до н.э.) | с. Александровка в 2,7 км к северо-западу от села, в 40 м к юго-западу от вала лиманного орошения — 0,25 га | выгон |
| 8 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (II тыс. до н.э.) | пос. Речной в 0,1 км к северо-западу от села, левый берег р. Бизюк — 0,25 га | выгон |
| 9 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (II тыс. до н.э.) | с. Мирное в 3 км к юго-западу от с. Луговское, северный берег оврага «Основной» — 0,5 га | выгон |
| 10 | Поселение | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э.) | с. Мирное в 2 км к северо-западу от села, правый берег р. Еруслан — 0,45 га | выгон |

### продолжение таблицы 5.2.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Поселение* | Эпоха поздней бронзы (II тыс. до н.э.) | с. Мирное в 1,7 км к северо-западу от села, правый берег р. Еруслан — 1,1 га | выгон |
| Могильники, надмогильные ритуальные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Приволжское в 4,5 км к северу северо-востоку от села — 0,36 га | пашня |
| 2 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Приволжское в 4,25 км к югу юго-востоку от села — 0,16 га | пашня |
| 3 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Приволжское в 4 км к востоку от села — 0,35 га | пашня, геодезический знак |
| 4 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Приволжское в 1 км к северо-востоку от села — 0,5 га | пашня |
| 5 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Приволжское в 7 км к востоку от села — 0,45 га | пашня |
| 6 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Приволжское в 11 км к северу северо-востоку от села — 0,35 га | геодезический знак, пашня |
| 7 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Чкаловское в 1,7 км к северу северо-востоку от села — 0,36 га | пашня |
| 8 | Курганная группа (3 насыпи ) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Чкаловское в 11,5 км к северо-востоку от села — 0,75 га | пашня |
| 9 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Тарлыковка в 7 км к югу юго-востоку от села — 0,84 га | пашня |
| 10 | Курганная группа (6 насыпей)* | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Тарлыковка в 2 км к юго-западу от села — 1 га | пашня |
| 11 | Курганная группа (3 насыпи)* | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Скатовка в 4,5 км к северо-западу от села — 1,2 га | пашня |
| 12 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Тарлыковка в 7 км к востоку северо-востоку от села — 0,16 га | пашня |
| 13 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Тарлыковка в 5 км к востоку северо-востоку от села — 0,5 га | пашня, геодезический знак |
| 14 | Курганная группа (3 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Тарлыковка в 6 км к востоку северо-востоку от села — 0,45 га |  |
| 15 | Курганная группа (3 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Краснополье в 4 км к северо-востоку от села — 0,78 га | выгон |
| 16 | Курганная группа (3 насыпи)* | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Привольное в 4 км к северо-востоку от села — 1 га | выгон |
| 17 | Курган* | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Кочетное в 0,5 км к северо-востоку от села — 1,5 га | пашня |

### продолжение таблицы 5.2.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Курган* | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Кочетное в 1,8 км к северо-востоку от села — 1 га | пашня |
| 19 | Курганная группа (4 насыпи)* | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Кочетное в 5,5 км к востоку от села — 2,8 га | пашня, геодезический знак |
| 20 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Кочетное, южная окраина села — 0,36 га | выгон |
| 21 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Кочетное в 5,5 км к юго-востоку от села — 0,5 га | пашня |
| 22 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Береговое в 0,4 км к юго-востоку от села — 0,45 га | выгон |
| 23 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Циковка в 0,4 км к северу северо-востоку от села — 0,25 га | геодезический знак |
| 24 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Первомайское в 2,5 км к юго-востоку от села — 0,4 га | пашня |
| 25 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит – средневековье (IV тыс. до н.э. – XIV в.) | с.. Воскресенка в 1,5 км к юго-западу от села — 0,95 га | пашня, геодезический знак |
| 26 | Курган* | Энеолит – средневековье (IV тыс. до н.э. – XIV в.) | с. Кривояр в 10 км к северу северо-востоку от с. Новокаменка — 1 га | пашня |
| 27 | Курган | Энеолит – средневековье (IV тыс. до н.э. – XIV в.) | с. Кривояр в 8 км к северо-востоку от села — 0,28 га | геодезический знак |
| 28 | Курганная группа (2 насыпи)* | Энеолит – средневековье (IV тыс. до н.э. – XIV в.) | с. Кривояр в 4,6 км к западу от села — 2,55 га | пашня, геодезический знак |
| 29 | Курган | Энеолит – средневековье (IV тыс. до н.э. – XIV в.) | с. Кривояр в 1,3 км к югу от села — 0,2 га | пашня |
| 30 | Курган | Энеолит – средневековье (IV тыс. до н.э. – XIV в.) | с. Новокаменка в 1,5 км к юго-западу от села — 0,5 га | пашня, геодезический знак |
| 31 | Курганная группа (2 насыпи)* | Энеолит – средневековье (IV тыс. до н.э. – XIV в.) | с. Новокаменка в 3 км к югу юго-западу от с. Новокаменка — 2,3 га | пашня, геодезический знак |
| 32 | Курганная группа (4 насыпи)* | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Песчанка в 6 км к северу северо-востоку от села — 1,2 га | пашня |
| 33 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Песчанка в 3 км к северу северо-востоку от села — 0,16 га | геодезический знак |
| 34 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Песчанка в 13,5 км к северу северо-востоку от села — 0,6 га | пашня |
| 35 | Курганная группа (7 насыпей)* | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Песчанка в 1,5 км к северо-востоку от села — 3,7 га | пашня |

### окончание таблицы 5.2.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Александровка в 5 км к северо-западу от села — 0,16 га | пашня, геодезический знак |
| 37 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Александровка — 3 км к северу от села — 0,52 га | пашня |
| 38 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Александровка — 3 км к северу северо-востоку от села — 0,17 га | выгон |
| 39 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Александровка в 1 км к юго-западу от села — 0,4 га | пашня |
| 40 | Курганная группа (4 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Луговское в 3,3 км к западу от села — 0,98 га | пашня |
| 41 | Курганная группа (11 насыпей ) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Луговское в 0,6 км к северу от села — 3,2 га | пашня |
| 42 | Курганная группа (5 насыпей) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Мирное в 2,5 км к западу-северо-западу от села — 0,9 га | пашня |
| 43 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Мирное, на курганах расположено мусульманское кладбище, принадлежащее селу — 0,95 га | кладбище |
| 44 | Курганная группа (5 насыпей)* | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Мирное в 8 км к западу от села — 4,2 га | пашня, геодезический знак |
| 45 | Курганная группа (2 насыпи)* | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Мирное в 4,5 км к югу юго-востоку от центральной усадьбы совхоза «Мурман-ский», 1,5 км к югу от шоссе Ровное-Луговское — 1,1 га | пашня, геодезический знак |
| 46 | Курганная группа (12 насыпей)* | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Луговское в 1 км к северу северо-востоку, за второй лесополосой и в 2 км к востоку северо-востоку от пос. Речной — 8,5 га | задернованы, бывшая пашня |
| 47 | Курганная группа (4 насыпи)* | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с.Кривояр в 5,5 км к северо-западу от села и в 6,5 км к юго-западу от второго отделения совхоза «Кривоярский» — 2,1 га | пашня, геодезический знак |
| 48 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Приволжское в 10,2 км к востоку от села и в 5 км к северу от с. Тарлыковка — 0,16 га | пашня, лесополоса |
| 49 | Грунтовый могильник* | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | Между селами Кочетное и Новопривольное, на мысу — 3 га | выгон |

* — рекомендуются к постановке на государственную охрану

###### Памятники истории и культуры имеют большое воспитательное значение.

###### При застройки населенных мест необходимо учитывать наличие памятников, имеющих научное, историческое и архитектурное значение и состоящих под охраной государства.

###### Вокруг памятников следует предусматривать, по согласованию с органами охраны памятников, охранную зону и зону регулирования застройки (согласно постановлению Правительства РФ №315 от 26.04.2008 г.).

6.	Природоохранная политика и сохранение природного наследия. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1.	Природоохранная политика

###### Основная цель экологической политики Ровенского муниципального района ― обеспечение экономического роста без чрезмерной нагрузки на окружающую среду. Для снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и воспроизводства природных ресурсов, улучшения здоровья населения необходимо решение следующих задач:

- совершенствование системы управления природопользованием;

- развитие и совершенствование системы экологического контроля;

- развитие систем мониторинга состояния окружающей среды;

- реализация мероприятий по сохранению биоразнообразия, экосистем и ландшафтов;

- расширение зон ограниченного природопользования;

- упорядочение системы обращения с отходами производства и потребления, борьба с захламлением территорий;

- пополнение запасов и улучшение качества питьевой воды;

- увеличение площади зеленых насаждений, создание единой службы зеленого хозяйства, разработка комплексной программы озеленения;

- формирование эффективной системы непрерывного экологического образования, экологической культуры и экологического мировоззрения;

- поддержка общественных экологических движений, привлечение неправительственных организаций, граждан к решению экологических проблем, осуществлению экологического контроля, экологической экспертизы и мониторинга.

###### Пути решения указанных задач следующие:

- формирование и развитие муниципального контроля за осуществлением природоохранной политики;

- организация системы мониторинга состояния окружающей среды;

- сохранение биоразнообразия, экосистем и ландшафтов, экологически значимых объектов, расширение зон ограниченного природопользования;

- улучшение качества питьевой воды;

- экономическое стимулирование природоохранной деятельности природопользователей.

###### Защите и охране на территории Ровенского муниципального района подлежат как геологическая среда, так и воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, природные экосистемы в целом.

###### Охрана атмосферного воздуха. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории района как было сказано ранее, являются промышленные предприятия, котельные, автомобильный транспорт.

###### Промышленность представлена в основном предприятиями по переработке сельхозпродукции, коммунального хозяйства, рядом предприятий местного значения.

###### При работе ряда промышленных предприятий, автомобильного транспорта, котелен в атмосферу попадают различные загрязняющие вещества, негативно влияющих на окружающую природную среду и человека.

###### Для охраны воздушного бассейна от негативного антропогенного воздействия в виде загрязнения его вредными веществами используют следующие меры защиты:

- экологизацию технологических процессов;

- очистку газовых выбросов от вредных примесей;

- рассеивание газовых выбросов в атмосфере;

- устройство санитарно-защитных зон;

- архитектурно-планировочные решения и др.

###### Наиболее радикальная мера охраны воздушного бассейна от загрязнения — экологизация технологических процессов и в первую очередь создание замкнутых технологических циклов, безотходных и малоотходных технологий, исключающих попадание в атмосферу вредных загрязняющих веществ.

###### Экологизация технологических процессов предусматривает, в частности, создание непрерывных технологических процессов, предварительную очистку топлива или замену его более экологичными видами, применение гидрообеспыливания, перевод на электропривод различных агрегатов, рециркуляцию газов и др.

###### Первоочередная задача — борьба с загрязнением атмосферного воздуха отработанными газами (ОГ) автомобилей. В настоящее время ведется активный поиск более «чистого» топлива, чем бензин. Рассматриваются его заменители: газовое топливо, метиловый спирт (метанол), малотоксичный аммиак и идеальное топливо — водород. Продолжаются разработки по замене карбюраторного двигателя на более экологичные типы — дизельный, паровой, газотурбинный и др. В опытно-конструкторских бюро созданы пробные модели автомобилей, работающих на энергии электрических аккумуляторов и на солнечных батареях.

###### Нынешний уровень экологизации технологических процессов еще недостаточен для полного предотвращения газовых выбросов в атмосферу. Поэтому повсеместно используются различные методы очистки отходящих газов от аэрозолей (пыли) и токсичных газо- и парообразных примесей (NO, NO2, S02, S03 и др.).

###### Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств предусматриваются организационно-правовые, архитектурно-планировочные, конструкторско-технические и эксплутационные мероприятия.

###### Согласно закону №96-ФЗ от 04.05.1999 г. (ред. №122-ФЗ от 22.08.2004 г.) «Об охране атмосферного воздуха» запрещаются производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает установленные технические нормативы выбросов.

###### Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

###### Архитектурно-планировочные мероприятия в Ровенском муниципальном районе направлены на разработку рациональных планировочных решений, способствующих снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду. К ним относятся:

- строительство жилых зданий с соблюдением санитарно-защитных норм;

- прокладка дорог в обход особо ценных природных территорий и исторических памятников;

- учёт в планировочных решениях селитебной застройки мест размещения зеленых насаждений, способствующих снижению загрязнения атмосферного воздуха.

###### Экологическая безопасность при конструкторско-технических мероприятиях будет повышаться за счет улучшения экологических показателей транспортных средств, совершенствования технологических процессов и оборудования, применяемых в перевозочном процессе, при ремонте и техническом обслуживании. На подвижном составе к конструкторско-техническим мероприятиям относятся: повышение экономичности двигателей, снижение массы конструкции, уменьшение сопротивления движению, снижение токсичности отработавших газов, использование экологически более чистых видов топлива, применение электрической энергии.

###### Эксплутационные мероприятия предусматривают поддержание экологических параметров транспортных средств в эксплуатации на допустимом уровне за счет периодического проведения регулировочных работ на бензиновых и дизельных двигателях.

###### Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов предприятий в значительной степени связана и с устройством санитарно-защитных зон и архитектурно-планировочными решениями.

###### Исходя из СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», любые объекты, которые являются источниками выбросов в окружающую природную среду (ОПС) вредных веществ, а также источниками шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, радиочастот, статического электричества, необходимо в обязательном порядке отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Поэтому СЗЗ являются обязательными составными компонентами промышленного предприятия или иного объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия на ОПС и здоровье человека.

###### Санитарно-защитная зона — это зона пространства и растительности, специально выделенная между промышленным предприятием и районом проживания населения. Обеспечивая пространство для безопасного рассеивания вредных выбросов, она должна быть надлежащим образом озеленена и удовлетворять специальным гигиеническим требованиям.

###### Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- предприятия I класса опасности — 1000 м;

- предприятия II класса опасности — 500 м;

- предприятия IV класса опасности — 300 м;

- предприятия IV класса опасности — 100 м;

- предприятия V класса опасности — 50 м.

###### Величина санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должна составлять не менее 2000 м.

###### Размеры санитарно-защитных зон для предприятий, производств и объектов на территории района отражены на картах (см. Комплексная оценка территории. Комплексная оценка экологической ситуации).

###### Важную роль в экологическом обустройстве территории играют зеленые насаждения. Функции зеленых насаждений многообразны. Они не только обогащают воздух кислородом, создают благоприятный микроклимат, но и способствуют рассеиванию вредных веществ и поглощают их.

###### При озеленении территории промышленных предприятий и их СЗЗ, обочин дорог обычно выбирают древесные, кустарниковые, цветочные и газонные растения в зависимости от климатического района, характера производства и эффективности данной породы для очистки воздуха, а также для ее устойчивости к вредным газам.

###### Архитектурно-планировочные мероприятия включают правильное взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом направления ветров, выбор под застройку промышленного предприятия ровного возвышенного места хорошо продуваемого ветрами.

# 6.1.1.	Охрана поверхностных вод

###### К поверхностным относятся воды рек, временных водотоков, озер, водохранилищ, прудов, каналов. В пределах Ровенского муниципального района кроме р. Волги насчитывается 6 малых рек, ручьёв, водотоков и ериков.

Прудов и водохранилищ с большой площадью зеркала и большой ёмкостью на территории района не имеется. Из существующих только два значимых водохранилища которые относятся к малым и имеют суммарную площадь зеркала 1,73 км2 с общим объёмом 3,53 млн. м3.

###### Меры по охране поверхностных вод предусмотрены Водным Кодексом, введенным в действие Федеральным Законом №74-ФЗ от 03.06.2006 г (с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008 г.). Особое внимание в них уделено охране водных объектов при сбросе в них сточных вод.

###### Поверхностные воды охраняются от засорения, истощения и загрязнения. Для предупреждения засорения поверхностных вод осуществляют мероприятия, которые исключают попадание в них мусора, твердых отходов и других предметов, отрицательно воздействующих на качество вод и условия обитания гидробионтов.

###### Строгий контроль за минимально допустимым стоком вод, ограничение их нерационального потребления способствуют защите поверхностных вод от истощения.

###### C целью защиты поверхностных вод от загрязнения предусматривается ряд мероприятий, в частности: мониторинг водных объектов; создание водоохранных зон; развитие безотходных и безводных технологий, а также систем оборотного (замкнутого) водоснабжения; очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых и других); очистка и обеззараживание поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и других целей.

###### Организация водоохранных зон. Для поддержания водных объектов в состоянии, которое соответствует экологическим требованиям, исключает загрязнение, засорение и истощение поверхностных вод и сохраняет среду обитания животных и растений, организуют водоохранные зоны. Ими являются территории, примыкающие к акватории рек, водохранилищ и других поверхностных водных объектов на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

###### Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

###### Ширина водоохранной зоны устанавливается согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона №118-ФЗ от 14.07.2008 г. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

###### Согласно Водному кодексу Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км — в размере 50 м;

- от 10 до 50 км — в размере 100 м;

- от 50 км и более — в размере 200 м.

###### Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

###### Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

###### Для рек Ровенского муниципального района этот показатель не превышает 200 м.

###### Большое значение в деле охраны поверхностных вод от засорения и загрязнения имеют водоохранные лесные насаждения вокруг естественных и искусственных водоемов и водотоков. Они предназначены для защиты их от разрушительных действий ветров и поступающей в них с водосбора воды, а также для уменьшения потерь воды на испарение. Лесные насаждения улучшают водный режим водоемов, санитарно-гигиенические условия побережья и его ландшафтно-декоративное оформление, качество воды в водоемах, уменьшают их заиление, сокращают потери земельных угодий из-за переработки берегов волнами (абразии). Водоохранные лесные насаждения, размещаемые вокруг водохранилищ, должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, которые предъявляются к питьевым водохранилищам. В их состав входят до 50% хвойных пород, которые размещают в крайних 2-3 рядах со стороны водохранилища для защиты его зеркала от опадающих листьев. Кроме хвойных пород в эти насаждения вводят лиственные породы, обладающие большой фитонцидной способностью (липа, тополь и др.).

###### Помимо водоохранных зон в целях обеспечения охраны вод могут устанавливаться также зоны и округа санитарной охраны. Они устанавливаются в целях охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также содержащих природные лечебные ресурсы.

###### Главный загрязнитель поверхностных вод — сточные воды, поэтому экологически весьма важной задачей является разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод. При очистке сточных вод (СВ) производится разрушение или извлечение из них вредных веществ.

###### Комплексом инженерно-технических сооружений и санитарных мероприятий, которые обеспечивают сбор и удаление за пределы населенных мест и предприятий загрязненных СВ, их очистку, обезвреживание и обеззараживание (уничтожение опасных микроорганизмов), является канализация. Сточные воды должны сбрасываться через системы канализации населенных пунктов. Необходимо отметить, что современное состояние по водоотведению сточных вод в Ровенском районе неудовлетворительное.

###### Центральная канализация и очистные сооружения в виде пруда-накопителя имеются только в многоэтажном  жилом секторе р.п. Ровное. Хозяйственно-фекальные стоки частного сектора сбрасываются в бетонированные ямы, затем ассенизационными машинами вывозятся на районную свалку расположенную в 4 км на юго-восток от райцентра. В других населённых пунктах Ровенского района канализационно-очистных сооружений нет.

###### Водоотведение большинства населенных пунктов района предусматривает утилизацию хозяйственно-бытовых стоков населения и скота находящегося в личном пользовании в виде сброса на рельеф производственных стоков и вывоз навоза с ферм на поля запахивания.

###### С учётом внесения в схему территориального планирования строительство канализационных систем в перспективных населённых пунктах, этот вопрос освещается детально в главе «Водоснабжение и водоотведение».

###### Наиболее действенным способом защиты поверхностных вод от загрязнения сточными водами являются безводные и безотходные технологии. На начальном этапе создается оборотное водоснабжение. В его систему включают ряд очистных сооружений и установок, что создает замкнутый цикл использования сточных вод, которые при таком способе все время находятся в обороте и не попадают в поверхностные водоёмы.

###### Сточные воды по своему составу, в основном, хозяйственно-бытовые, поэтому наиболее эффективным способом их очистки является полная очистка с доочисткой в биопрудах.

###### Очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых) может производиться каким-либо одним (механическим, физико-химическим, химическим, биологическим) или комбинированным способами, с обработкой осадка и обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоем.

###### Обеззараживание (дезинфицирование) производят с помощью соединения хлора или других сильных окислителей. При этом способе (хлорировании) уничтожаются патогенные бактерии, вирусы, болезнетворные микроорганизмы, после чего воды можно использовать в оборотном водоснабжении либо сбрасывать в поверхностные водоемы.

###### Охрана малых рек. Малые реки, будучи важным элементом биосферы, выполняют функции регулятора водного режима ландшафтов локального и регионального уровня, поскольку в значительной степени поддерживают водный баланс и осуществляют перераспределение влаги. Кроме того, малые реки влияют на химизм средних и крупных рек.

###### Поскольку сток малых рек формируется в тесной связи с особенностями их бассейна, то он чутко реагирует на характер хозяйственной деятельности.

###### Охрана вод малых рек тесно связана с охраной от загрязнения той территории, с которой река собирает свои воды.

###### Поскольку у малых рек способность к самоочищению существенно ниже, нежели у больших, важно создавать на их берегах водоохранные зоны и строго поддерживать их режим. В указанную зону (шириной от 50 до 200 м) входят пойма, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны берегов, овраги и балки.

###### Вдоль берегов рекомендуется устройство полосы леса или луга шириной от 15 до 100 м. Запрещается распашка склонов по берегу, выпас скота, строительство животноводческих ферм, обработка прилегающих к рекам полей ядохимикатами. Овраги, примыкающие к водоохранной зоне, должны быть укреплены, родники, которые питают малую реку — расчищены.

###### Повышению способности малых рек к переработке биохимически окисляемых примесей, которые поступают со стоками и сбросами загрязненных вод, способствует искусственная аэрация. Это достигается посредством установки плотины с переливом, благодаря чему падающая даже с небольшой высоты вода хорошо насыщается кислородом.

# 6.1.2.	Охрана подземных вод

###### Поверхностная гидросфера неразрывно связана с атмосферой, подземной гидросферой, литосферой и другими компонентами окружающей природной среды. Поэтому, учитывая взаимосвязь всех природных сред, нельзя обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков без соответствующей защиты подземных вод. Последняя заключается в предотвращении истощения запасов подземных вод и предохранении их от загрязнения.

###### Согласно ст. 1 Водного кодекса Российской Федерации, подземные воды — это воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах. При этом подземные воды и вмещающие их горные породы признаны единым водным объектом.

###### В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное размещение водозаборов по площади;

- регулирование режима водоотбора подземных вод;

- уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить их истощения).

###### Иногда для профилактики истощения подземных вод применяют искусственное пополнение их посредством перевода части поверхностного стока в подземный.

###### Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены, в первую очередь, на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

###### Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

###### Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

###### Обоснование размеров зон санитарной охраны, их обустройство проводится в проектной документации, которая разрабатывается либо предприятием водопользователем, либо специализированной организацией. Зона санитарной охраны состоит из трех поясов. Размеры I пояса зависят от защищенности с поверхности горизонта, пригодного для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для слабозащищенных вод размер пояса принимается равным 50 м, для достаточно защищенных — 30 м. Размеры второго и третьего поясов определяются гидродинамическим расчетом. Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения, от границы третьего пояса — время продвижения химического загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

###### В первый пояс ЗСО радиусом 50 м включается участок водозаборного сооружения. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

###### В пределах первого пояса ЗСО:

- запрещается строительство объектов, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещения жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- водопроводные сооружения оборудуются с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины (герметичный оголовок, цементаж приустьевого и затрубного пространства, ограждение зоны санитарной охраны строгого режима с утверждённым радиусом 50 м);

- водозаборная скважина оборудуется аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ — ЗСО;

- проводится регулярный контроль над качеством отбираемой воды.

###### В зону второго пояса подземных водозаборов включаются территория в радиусе около 0,5 км, но не менее радиуса воронки депрессии.

###### Во втором поясе ЗСО, который объединяется с первым и служит для защиты водоносного горизонта от бактериальных загрязнений, запрещается:

- размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов.

###### В пределах третьего пояса ЗСО (зона ограничений) запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- складирование твёрдых отходов;

- разработка недр земли, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, а также складов ядохимикатов;

- накопителей промышленных стоков, шламоотвалов и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

###### Организация таких профилактических мер предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов как организация зон санитарной охраны подземных вод, позволит обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков, предотвратить истощение запасов подземных вод.

# 6.1.3.	Санитарная очистка территории

###### Охрана почвенно-растительного покрова от загрязнения предусматривает организацию планово-регулярной очистки территории населенных пунктов от бытового мусора. Его обезвреживание производиться путем складирования и компостирования на усовершенствованных свалках-полигонах. К свалкам подводятся благоустроенные подъездные пути. Размер свалок устанавливается согласно инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО, утвержденной Министерством строительства РФ от 02.11.1996 г.

###### Требования к объектам размещения отходов. Закон «Об отходах производства и потребления» (№89-ФЗ от 24.06.1998 г.) гласит:

- создание объектов размещения отходов допускается на основании разрешений, выданных федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией (в редакции, введенной в действие с 01.01.2005 г. Федеральным законом №122-ФЗ от 22.08.2004 г.);

- определение места строительства объектов размещения отходов осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния окружающей природной среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией (в редакции, введенной в действие с 01.01.2005 г. Федеральным законом №122-ФЗ от 22.08.2004 г.);

- запрещается захоронение отходов на территориях городских и других поселений, лесопарковых, курортных, лечебно оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

###### Требования при обращении с отходами производства и потребления. Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) обязывает выполнять следующие требования:

- отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации;

- сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;

- размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека;

- захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов.

###### Отношения в области обращения с отходами производства и потребления, а также опасными отходами и радиоактивными отходами регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

###### Закон «Об охране атмосферного воздуха» (№96-ФЗ от 02.04.1999 г.) направлен на регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ при хранении, захоронении, обезвреживании и сжигании отходов производства и потребления. Ст. 18 закона предусматривает:

- запрещение хранения, захоронения и обезвреживания на территориях организаций и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха;

- обеспечение юридическими лицами своевременного вывоза отходов производства и потребления на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья;

- согласование места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

«Концепция обращения с отходами производства и потребления в Саратовской области на 2008-2010 годы» утверждённая распоряжением Правительства Саратовской области №303-Пр от 08.11.2007 г. предусматривает предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую природную среду и здоровье населения Саратовской области, комплексного решения проблем, связанных с созданием системы глубокой переработки сырья и отходов.

###### На территории Ровенского муниципального района согласно предоставленным материалам зарегистрировано 13 свалок на большинство из которых не оформлены земельные участки. Все без исключения свалки не имеют санитарно-эпидемиологических заключений.

###### Расположение стихийных свалок на территории муниципальных образований не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, так как санитарно-защитные зоны практически всех свалок попадают в границы жилых застроек.

###### Система планово-регулярной очистки в сельских населённых пунктах, за исключением р.п. Ровное, отсутствует.

###### Другой немаловажной проблемой на территории Ровенского муниципального района является проблема содержания и эксплуатации скотомогильников.

###### Захоронение трупов павших животных предусматривает содержание и эксплуатацию скотомогильников в рамках ветеринарно-санитарных норм и правил.

###### Расположение скотомогильников и ям Беккари в населенных пунктах, относительно ферм, пастбищ, водоёмов и дорог соответствует ветеринарно-санитарным правилам (см. Комплексная оценка территории). Однако по содержанию и эксплуатации большинство из действующих скотомогильников не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам и правилам. Практически все скотомогильники не огорожены, у многих отсутствует опознавательные знаки, обваловка и навесы, крышки загрузочных люков и запорные устройства.

###### Общее состояние эксплуатируемых скотомогильников удовлетворительное. Скотомогильник в с. Кривояр имеют 75% наполняемость. Из 9 скотомогильников, зарегистрированных на территории района действующих ― 6, законсервировано и закрыто ― 3. Из всех скотомогильников только 1 стоит на балансе (с. Кочетное). Остальные скотомогильники балансодержателя не имеют.

###### Учитывая сложившуюся ситуацию по содержанию и эксплуатации скотомогильников на территории района на основании требований Федерального Закона «Об охране окружающей среды», Закона РФ «Об отходах производства и потребления», а также требований п. 4.1.1. ветеринарно-санитарных Правил «Сбор, утилизации и уничтожения биологических отходов», необходима в экстренном порядке модернизация, реконструкция или строительство новых типовых скотомогильников во многих населённых пунктах муниципальных образований с прокладкой к ним подъездных путей.

6.2.	Охрана и рациональное использование минеральных, 
почвенных, водных и лесных ресурсов

# 6.2.1.	Охрана недр

###### Экологические и некоторые другие функции недр как природного объекта достаточно многообразны. Являясь естественным фундаментом земной поверхности, недра активно влияют на окружающую природную среду. В этом состоит их главная экологическая функция.

###### Основное природное богатство недр — минерально-сырьевые ресурсы, т.е. совокупность полезных ископаемых, заключенных в них. Добыча (извлечение) полезных ископаемых с целью их переработки — главная цель пользования недрами.

###### Важно также подчеркнуть, что в наши дни недра должны рассматриваться не только в качестве источника полезных ископаемых или резервуара для захоронения отходов, но и как часть среды обитания человека в связи со строительством метрополитенов, подземных переходов, гаражей, объектов гражданской обороны и т.д.

###### Экологическое состояние недр определяется, прежде всего, силой и характером воздействия на них горнодобывающей, строительной и иной деятельности.

###### Недра нуждаются в постоянной экологической защите, в первую очередь от истощения запасов сырья, а также от загрязнения их вредными отходами, сточными водами и т.д. С другой стороны, разработка недр оказывает вредное воздействие практически на все компоненты окружающей природной среды и ее качество в целом.

###### Разрабатываемые месторождения, карьерная добыча строительных песков и глин, как правило, приводят к техногенным преобразованиям рельефа, почв, воды. Необходимо отметить, что минерально-сырьевые ресурсы на территории Ровенского района представлены в основном группой строительных материалов ( пески, глины) и  и углеводородным сырьём (нефтегазовые и газонефтяные месторождения).

###### Открытые карьерные выемки представляют экологически неблагополучные участки. Вследствие выветривания и дефляции они служат источниками пыли для окружающих территорий. Откосы и отвалы подвержены обвально-осыпным и оползневым процессам, эрозионному размыву, днища карьеров со временем заболачиваются и, зачастую, являются местом стихийных несанкционированных свалок, что ведет к обострению экологической обстановки.

###### Недра подлежат охране от истощения запасов полезных ископаемых и загрязнения. Необходимо также предупреждать вредное воздействие недр на окружающую природную среду при их освоении. Согласно действующему законодательству для предотвращения экологического и экономического вреда недрам необходимо:

- обеспечивать полное и комплексное геологическое изучение недр;

- соблюдать порядок пользования недрами, исключить самовольное пользование;

- наиболее полно извлекать из недр и рационально использовать запасы основных полезных ископаемых и попутных компонентов;

- охранять месторождения от затопления, обводнения, пожаров и др.;

- предупреждать необоснованную застройку площадей залегания полезных ископаемых;

- предотвращать загрязнение недр при захоронении вредных веществ и отходов производства.

###### Для предотвращения возможного истощения природных ресурсов и сохранения запасов недр очень важно соблюдать принцип наиболее полного извлечения из недр основных и попутных полезных ископаемых.

###### Одной из важных проблем, связанных с охраной и рациональным использованием недр, является комплексное использование минерального сырья, включая проблему утилизации отходов. Основные направления утилизации отходов и улучшения экологической обстановки  это использование их в качестве сырья, в промышленности и строительном производстве, для закладки выработанного пространства и для производства удобрений. Жидкие отходы после очистки в основном используют для водоснабжения и орошения, газообразные  для отопления и газоснабжения.

###### С целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных участков в экологически безопасное состояние в соответствие с Постановлением Правительства РФ №689 от 15.11.2006 г. «О государственном земельном контроле» необходимо проведение комплекса работ по рекультивации. Объектами рекультивации являются:

- карьерные выемки, мульды оседания, провальные воронки, терриконы, отвалы;

- земли, нарушенные при строительных работах;

- территории полигонов твердых бытовых отходов.

###### Рекультивация (восстановление) осуществляется последовательно, по этапам. Различают техническую, биологическую и строительную рекультивации.

###### Техническая рекультивация означает предварительную подготовку нарушенных территорий для различных видов использования. В состав работ входят: планировка поверхности, а также снятие, транспортировка и нанесение плодородных почв на рекультивируемые земли, формирование откосов выемок, подготовка участков для освоения. На этом этапе рекультивации засыпают карьеры (в глубоких — устраивают водоемы), разбирают отвалы, закладывают «пустой» породой подземные выработки и др.

###### Биологическая рекультивация проводится после технической на подготовленных выровненных участках. С ее помощью формируют зеленый ландшафт, создают условия для развития флоры и фауны, укрепляют насыпные грунты, предохраняя их от водной и ветровой эрозии и т.д. Работы по биологической рекультивации ведут на основе законов развития сукцессионных процессов, позволяющих восстанавливать биологическую продуктивность, нарушенных земель.

###### При благоприятных условиях рекультивацию нарушенных земель осуществляют не по всем этапам, а выбирают какое-либо одно преимущественное направление рекультивации: водохозяйственное, рекреационное и др.

# 6.2.2.	Охрана почв

###### Закон РФ «Об охране окружающей среды» 2002 г. признает, в отличие от ранее действующего аналогичного Федерального закона 1991 г., объектами охраны природы от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности не только земли, недра, но и почвы (ст. 4 Закона).

###### Комплекс организационных, гигиенических, санитарных, санитарно-технических, планировочных, землеустроительных и агротехнических мероприятий должен ограничивать загрязнение почвы до величин, не нарушающих процессов самоочищения и не допустить накопления опасных веществ в посевах и других выращиваемых растениях, загрязнения воздуха, поверхностных и подземных вод.

###### Так, согласно правилам проектирования строительства отводимый участок должен иметь: определенный естественный или легко регулируемый уклон для стока; хорошо фильтрующую незагрязненную почву и низкое стояние грунтовых вод; достаточные разрывы по отношению к ближайшим источникам загрязнения и шума.

###### Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Требования законодательства (ст. 12-14 Земельного кодекса №136-ФЗ от 25.10.2001 г.) направлены на:

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

###### Оценка состояния земель и эффективности предусмотренных мероприятий по охране земель проводится с учетом экологической экспертизы, установленных законодательством санитарно-гигиенических и иных норм и требований.

###### Запрещается внедрение новых технологий, осуществление программ мелиорации земель и повышения плодородия почв в случае их несоответствия предусмотренным законодательством экологическим, санитарно-гигиеническим и иным требованиям.

###### При проведении строительных работ связанных с нарушением почвенного слоя и работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель.

###### В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий допускается консервация земель с изъятием их из оборота в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

###### Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» устанавливает обязательные для всех пользователей земли требования, чтобы охранялись не только земли сами по себе, но и почвы, верхний плодородный слой (ст. 34, 42, 43).

###### Защита почв от прогрессирующей деградации и необоснованных потерь — наиболее острая экологическая проблема в земледелии, которая еще далека от своего решения. В число основных звеньев экологической защиты почв входят:

- защита почв от водной и ветровой эрозии;

- организация севооборотов и системы обработки почв;

- мелиоративные мероприятия (борьба с заболачиванием, засолением почв и др.);

- рекультивация нарушенного почвенного покрова;

- защита почв от загрязнения, а полезной флоры и фауны от уничтожения;

- предотвращение необоснованного изъятия земель из сельхозоборота.

###### Для борьбы с эрозией почв необходим комплекс мер: землеустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических. При этом учитывают, что гидротехнические мероприятия останавливают развитие эрозии на определенном участке сразу же после их устройства, агротехнические — через несколько лет, а лесомелиоративные — через 10-20 лет после их внедрения.

###### Для защиты почв от ветровой эрозии предусмотрены посадки полезащитных лесополос, от водной эрозии  посадки прибалочных и приовражных лесополос. Кроме того, предусмотрен комплекс агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на предотвращение процессов эрозии, охрану почв и поднятие их плодородия.

###### Для почв, подверженных сильной эрозии, необходим весь комплекс противоэрозионных мер: полосное земледелие, т.е. такая организация территории, при которой прямолинейные контуры полей чередуются с полезащитными лесными полосами, почвозащитные севообороты, облесение оврагов, бесплужные системы обработки почв (применение культиваторов, плоскорезов и т.п.), различные гидротехнические мероприятия, (устройство каналов, валов, канав, террас, сооружение водотоков, лотков и др.) и другие меры.

###### Для предотвращения загрязнения почв пестицидами и другими вредными веществами используют экологические методы защиты растений (биологические, агротехнические и др.), повышают природную способность почв к самоочищению, не применяют особо опасные и стойкие инсектицидные препараты и др. Например, широко используется разведение и выпуск в агроэкосистемы насекомых-хищников: божьей коровки, жужелицы, муравьев и др. (биологическая защита). Применяют препараты, содержащие болезнетворные для вредителей бактерии (энтобактерин и др.). К нехимическим методам борьбы с видами, распространение и рост численности которых нежелательны для человека, относится и генетический метод, основанный на массовом выпуске в природную среду самцов-вредителей с нежелательным потомством. Потребность в применении химических методов защиты растений при этом резко сокращается, а следовательно, предотвращается и загрязнение почв. В настоящее время применение пестицидов в России осуществляется только после разрешения органов Минздрава РФ. При этом обосновываются сроки и кратность внесения препаратов, методы и условия их применения.

###### Изъятие пахотных земель для капитального строительства и других целей допускается лишь в исключительных случаях в соответствии с действующим законодательством. Необходимо расширять использование для строительства условно непригодных для сельского хозяйства земель, прокладывать коммуникации под землей, повышать этажности застройки городов и населенных пунктов и т.д.

###### При проведении строительных и иных работ, связанных с механическим нарушением почвенного покрова, предусматривается снятие, сохранение и нанесение почвенного плодородного слоя на нарушенные земли. Плодородный слой вывозится и складируется в специальных временных отвалах (буртах). Нанесение его на нарушенные земли производят не позже, чем через год с момента окончания работ.

# 6.2.3.	Охрана поверхностных и подземных вод

###### В пределах Ровенского муниципального района кроме р. Волги насчитывается 6 малых рек, ручьёв, водотоков и ериков. Имеются пруды и водохранилища.

###### Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

###### Градостроительные методы охраны вод хозяйственно-питьевого назначения включают организацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», территория ЗСО подразделяется на три пояса. Первый пояс (строгого режима) предназначен для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. На территории первого пояса расположен водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящий канал. Второй и третий пояса (пояса ограничений) ЗСО — это территории, предназначенные для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Границы поясов ЗСО установлены СанПиНом.

###### Границы ЗСО поверхностного источника 1-го пояса устанавливаются:

- для водотоков: вверх по течению — не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению — не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу — не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному берегу при ширине реки или канала менее 100 м — вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды;

- при ширине реки или канала более 100 м — полоса акватории шириной не менее 100 м;

- для водоемов (озера, водохранилища) во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени — не менее 100 м.

###### Границы 2-го пояса на водотоке устанавливаются с учетом микробного самоочищения. Граница должна быть удалена вверх по течению водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам (при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности) было не менее 3-5 суток.

###### Границы 2-го пояса поверхностного водоисточника должны быть:

- вверх по течению, исходя из пробега воды от границы пояса до водозабора при расходе воды 95% обеспеченности в срок от 3 до 5 суток вниз по течению — не менее 250 м;

- боковые границы — по водоразделу.

###### Границы 3-го пояса на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами 2-го пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая протоки. Границы 3-го пояса на водоеме полностью совпадают с границами 2-го пояса.

###### Границы ЗСО подземного водозабора первого пояса располагаются на расстоянии от него:

- не менее 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод и при искусственном пополнении запасов подземных вод.

###### Границы 2-го и 3-го поясов определяются гидродинамическими расчетами. Основным расчетным параметром для определения границы 2-го пояса является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. Для недостаточно защищенных подземных вод оно составляет 400 суток в пределах территории I, II и III климатических районов. Для защищенных подземных вод — 200 суток в пределах территории I и II районов и 100 суток в пределах III района.

###### Граница 3-го пояса предназначена для защиты водоносного пласта от химических загрязнений. Основным расчетным параметром является время движения химического загрязнения к водозабору, оно принимается как срок эксплуатации водозабора 25-50 лет. Расчеты проводятся по методикам, согласованным с Государственной санитарно-эпидемиологической службой РФ.

###### Границы ЗСО водопроводных сооружений и водопроводов. Граница 1-го пояса водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей — не менее 30 м;

- от водонапорных башен — не менее 10 м;

- от остальных помещений — не менее 15 м.

###### Ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода принимается:

- при отсутствии грунтовых вод — не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод — не менее 50 м.

###### Для зон санитарной охраны предусмотрен комплекс водоохранных мероприятий. Охрана водозабора подземных вод первого пояса ЗСО включает следующие мероприятия:

- отвод поверхностных стоков за пределы территории;

- озеленение, ограждение и охрана территории;

- запрещение всех видов строительства, не имеющих отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, а также запрещение применения ядохимикатов и удобрений;

- оборудование зданий канализацией с отведением сточных вод;

- систематический контроль сточных вод в месте водозабора.

###### На территории второго и третьего поясов ЗСО источников подземных вод запрещается:

- бурение новых скважин и новое строительство;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранения и других объектов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов.

###### На территории ЗСО источников поверхностных вод запрещается:

- спуск любых сточных вод;

- добыча песка, гравия и проведение дноуглубительных работ без согласования с центром санитарно-эпидемиологического надзора;

- купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования.

###### В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

###### Организации ЗСО предшествует разработка её проекта. Проект включает:

- определение границ зоны и составляющих её поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника; правила и режим хозяйственного использования территорий 3-х поясов.

###### Решение об организации ЗСО принимается на стадии проекта районной планировки или генерального плана города, при выборе источника водоснабжения. В генеральных планах застройки населенных мест ЗСО источников водоснабжения указываются на схеме планировочных ограничений.

# 6.2.4.	Охрана животного мира

###### Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира (ст. 19, 21-23 Закона «О животном мире» №52-ФЗ от 24.04.1995 г.). Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.

###### Независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов животного мира выделяются защитные участки территорий и акваторий, имеющие местное значение, но необходимые для осуществления жизненных циклов животных (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других). На защитных участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, если они нарушают жизненные циклы объектов животного мира.

###### Специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания вправе вносить предложения об организации видовых заказников на указанных защитных участках территорий и акваторий.

###### Мероприятия по охране фауны. Охрана животного мира и его местообитаний может обеспечиваться оптимальным вариантом обустройства, а также всеми мероприятиями по охране атмосферного воздуха, водной среды и почвенно-растительного покрова. К существующим мероприятиям по охране животного мира относятся:

- исключение неконтролируемого отлова и отстрела животных;

- ограничение строительных работ в период массовой миграции и гнездования птиц;

- создание сети подъездных автодорог к проектируемым объектам и исключение движения транспорта вне них;

- надежная система пожарной безопасности.

###### На стадии эксплуатации проектируемых сооружений, после восстановления нарушенных местообитаний, следует ожидать общего улучшения экологической ситуации, в том числе и с животным миром. На участках, которые отводились во временное пользование, зооценозы постепенно, практически полностью восстанавливаются.

###### Выскажем несколько основных рекомендаций, направленных на сохранение биологического разнообразия на территории Ровенского муниципального района:

- размещение и строительство инженерных и промышленных объектов, необходимо планировать только в пределах лицензионной площади, характеризующейся минимальными показателями плотности населения видов, а также вблизи населенных пунктов, лесных полезащитных полос, автодорог и прочих уже существующих объектов;

- при проведении работ обеспечивать четкое обозначение и выдерживание границ производственных площадок и санитарно-защитных зон;

- при создании новой сети дорог (временных и постоянных) необходимо не допускать дробления существующих сельскохозяйственных полей, в особенности тех, площадь которых превышает 200 га, а также установить предупредительные специальные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта;

- хранить горюче-смазочные материалы, химические реагенты и др. только в специально отведенных местах (на бетонированных и обвалованных площадках);

- помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки в пределах производственной площадке или вывозить их на специальные полигоны для последующей утилизации;

- в период трофических кочевок, включая аспекты весенних и осенних миграций, ограничить работы при строительстве трубопроводов, линий связи и электропередач, причем первые должны быть заглублены (погружены под землю на определенную глубину), а последние — представлять собой подземные (кабельные) линии;

- не допускать выжигания растительности и сброса сточных вод на сопредельные территории.

###### Соблюдение природоохранных мероприятий при организации хозяйственной деятельности не приведет к существенному дополнительному влиянию на почвенно-растительный покров и фауну, обеспечит минимальное изменение окружающей среды.

# 6.2.5.	Охрана растительности

В подзоне сухих злаковых степей на тёмно-каштановых и каштановых почвах характерное распространение на территории района получили южные сухие типчаково-ковылковые-бедноразнотравные степи, занимающие большую часть территории и пустынные белополынно-типчаковые, ромашниково-типчаковые комплексные степи на солонцеватых каштановых почвах в южной части района.

###### Большая часть естественных степных комплексов в настоящее время сильно изменена в результате интенсивного использования под пастбища, часть  распахана и занята культурными растениями.

###### Сенокосы и пастбища имеют большое значение в обеспечении кормами сельскохозяйственных животных. Травы естественных сенокосов наиболее полноценный корм, богатый витаминами, микроэлементами и минеральными солями. Учитывая высокую долю сельскохозяйственных угодий на территории района (96,8% от общей земельной площади) необходимы дальнейшие меры по улучшению существующих сенокосов и пастбищ, их рациональному использованию.

###### В качестве мер по улучшению сенокосов и пастбищ рекомендуется:

- расчистка и выравнивание поверхности (очистка от кустарников, камней, мусора, валежника, уничтожение кочек);

- улучшение и регулирование водного режима почв;

- сохранение (при необходимости и создание) прибрежных полос кустарников в поймах крупных рек;

- борьба с ядовитыми растениями;

- внесение органических и минеральных удобрений;

- выборочный посев трав.

###### В повышении урожайности естественных кормовых угодий наилучшие результаты дает попеременное сенокосно-пастбищное использование. Однако ранний весенний выпас скота с последующим сенокошением вдвое снижает урожай естественных кормовых угодий.

###### Охрана хозяйственно ценных и редких видов растений. Охрана и рациональное использование хозяйственно ценных видов состоит в правильном природопользовании, устраняющем возможность истощения. Под прямым или косвенным воздействием человека многие виды растений стали редкими или исчезающими. Такие виды заносятся в Красные книги. Включение в эти книги того или иного вида служит сигналом, что он находится в опасности и необходимы специальные меры его защиты.

###### Среди видов произрастающих на территории Ровенского муниципального района и занесенных в Красную книгу Саратовской области, можно назвать: ковыль перистый, занимающий небольшие площади на целинных участках, в перисто-ковыльных и типчаково-перисто-ковыльно-тырсовых ассоциациях на супесчаных, каменистых и карбонатных разностях темнокаштановых почв; брандушка разноцветная встречающаяся в степных фитоценозах; тюльпан Геснера, обитающий в целинных типчаково-ковыльных степях; ирис аировидный, встречающийся спорадически по берегам водоемов; верблюдка Маршалла, произрастающая на песках по берегам рек; офайстон однотычиночный, обитающий на мокрых солончаках; кувшинка белая, произрастающая в речных заводях, озёрах, старицах со стоячей или медленно текущей пресной водой; франкения жёстковолосистая, произрастающая на солончаках и луговых солончаковых почвах; прангос противозубный, встречающийся по пустынным степям, на засоленных почвах, солончаках и солонцах; вех ядовитый, произрастающий по топким берегам водоемов, а также многие другие виды растений с сокращающейся численностью.

###### Охрана редких и исчезающих видов растений осуществляется несколькими путями:

###### Первый путь — полный запрет на сбор этих видов;

###### Второй путь — охрана редких видов в заповедниках и заказниках;

###### Третий путь — создание коллекционных участков и резерватов в ботанических садах и других научных учреждениях. На коллекционных участках растения сохраняются длительный срок и служат резервом для их восстановления в природе.

###### Успех охраны растительности во многом зависит от участия в этом деле широких кругов населения. Большое значение приобретает природоохранительное просвещение, в частности пропаганда научных знаний о флоре и ее значении для человека. Велика роль природоохранительного образования и воспитания молодежи.

###### Правовая охрана растительности. Охрану, контроль, регулирование использования объектов растительного мира в Российской Федерации осуществляют федеральные органы исполнительной власти — Государственный комитет РФ по охране окружающей среды и природных ресурсов (до мая 2000 г.), Министерство природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ, Федеральная служба лесного хозяйства России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

###### Несмотря на то, что растительный мир оказывает доминирующее влияние на формирование биогеоценозов, до настоящего времени не организованы полно масштабный учет, охрана и регулирование использования растительных ресурсов (за исключением лесной древесной растительности). Поскольку работы по учёту и охране растительного мира курируют различные отраслевые министерства и ведомства, сведения о его реальном состоянии фрагментарны и неполны, и проблема сохранения природной растительности остается весьма актуальной.

###### В особой заботе нуждаются леса. В соответствии с Лесным кодексом (1997 г.) устанавливаются правовые основы рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их ресурсного и экологического потенциала.

###### Основополагающее значение для охраны лесов имеет подразделение их на категории и группы по степени защищенности.

Необходимо отметить, что леса на территории района практически отсутствуют, лесистость района составляет 2,6% от площади района. Основное распространение древесная растительность получила в долине р. Волги, на волжских островах, и устьевых частях малых рек впадающих в Волгу (Тарлык и Кочетная). Небольшие участки лесных массивов отмечаются также в восточной части района, прилегающей к Дьяковской ландшафтной местности.

###### Все лесные массивы и участки с древесной растительностью на территории района относятся к лесам первой категории. В нее входят:

- запретные полосы по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов;

- противоэрозионные леса; защитные лесополосы вдоль железных и автомобильных дорог;

- леса зеленой зоны районного центра Ровное, других населенных пунктов;

- леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

###### Кроме того, в лесах всех групп могут быть выделены особые защитные участки с ограниченным режимом лесопользования, включая берего- и почвозащитные участки леса вдоль берегов водных объектов, склонов оврагов и балок, места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и растений.

###### Для повышения эффективности лесных насаждений необходимо все лесохозяйственные мероприятия направлять на формирование полноценных древостоев с наилучшими защитными и рекреационными функциями.

###### Леса района занимают в единой системе зеленых насаждений сравнительно весомое место, и в эколого-экономическом отношении играют важную роль как наиболее стойкие к антропогенным, хозяйственным и иным воздействиям.

6.3.	Формирование системы особо охраняемых природных территорий и поддержание природно-экологического каркаса

###### Ныне большое значение придается сохранению естественных экологических систем, сбережению природных ландшафтов.

###### Стратегия развития региональной экологической безопасности во многом определяется структурой и функциональными особенностями сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), являющейся ключевым элементом комплексных мероприятий по охране природы и поддержанию природно-экологического каркаса.

###### Правовые нормы создания, использования и охраны ООПТ устанавливаются федеральными законами, постановлениями Правительства России, законами субъектов Российской Федерации. Особое место ООПТ уделено в Федеральном законе России «Об особо охраняемых природных территориях» (февраль 1995 г.). Он регулирует отношения в области организации, охраны и использования таких территорий для сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, растений и животных, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения. Закон определяет категории и статус особо охраняемых природных территорий: заповедников (в том числе биосферных), национальных и природных парков, заказников, памятников природы и других. В настоящее время в Саратовской области наряду с федеральным законом об ООПТ действует Постановление областного правительства №345-П от 16.11.2006 г. «Об утверждении положения об ООПТ регионального значения», которое устанавливает правоприменительную практику по организации, охране, мониторингу в отношении ООПТ регионального значения. Постановление существенно расширяет номенклатуру категорий региональных ООПТ и уточняет их правовой статус и режим использования. В частности, Постановлением утверждена категория ООПТ регионального значения - Природный парк. Данная категория позволяет оперативно организовывать крупные по площади ООПТ со строгим природоохранным режимом соответствующем федеральным категориям ООПТ, таким как национальный парк и заповедник. Это существенно расширяет перспективы решения природоохранных задач региона.

###### Кроме того, Саратовской областной Думой принят закон Саратовской области «О порядке организации особо охраняемых природных территорий местного значения в Саратовской области» от 29 марта 2006 года № 35 СЗО, регламентирующий порядок организации ООПТ муниципального района или городского округа, что в условиях современного хозяйственного развития Саратовской области особенно актуально.

###### Важной проблемой охраны природы является создание в каждом муниципальном районе разноуровневой, многофункциональной системы охраняемых природных комплексов. Для ее решения необходимо:

- выявление естественно-исторической и функциональной ценности конкретных географических, геологических и биологических объектов;

- оценка антропогенного воздействия на них и определение для каждого оптимальной природоохранной категории;

- создание специальной государственной природоохранной службы, занимающейся вопросами организации, управления, мониторинга районными ООПТ.

###### Основой создания системы ООПТ, определяющей её структурно-функциональную целостность, являются типичность (репрезентативность) и уникальность её структурных элементов. Под репрезентативностью или представительностью охраняемых природных территорий понимается их способность отражать типичные проявления разнообразия природных условий в конкретном природном территориальном комплексе различного уровня иерархии. Уникальность охраняемых природных территорий — понятие противоположное репрезентативности демонстрирует редкие, неповторимые черты территории, иногда типичные классические черты какого-то отдельного явления или объекта. Репрезентативность и уникальность — категории, охватывающие многообразие природных условий — являются одними из важных и необходимых свойств ПТК при формировании системы ООПТ.

###### Таким образом, территории входящие в ООПТ сочетают, наряду с зональными, экстразональные и азональные экосистемы, включая уникальные.

###### Охраняемые природные территории призваны выполнять не только функции сохранения природной экосистемы или ее отдельного объекта, но и служить средством экологического и культурно-эстетического воспитания, оздоровления человека и улучшения окружающей природной среды.

###### Современная концепция территориальной охраны природы предполагает создание систем ООПТ различного иерархического уровня (локального, регионального, макрорегионального), обеспечивающих функционирование природно-экологического каркаса какой-либо территории.

###### Под природно-экологическим каркасом понимается совокупность основных средоформирующих и средорегулирующих экосистем (природных комплексов), обеспечивающих устойчивое развитие территории. Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

###### «ядра» или ключевые участки, представляющие достаточно сохранившиеся природные комплексы, состоящие из категорий ООПТ с высоким уровнем охраны, занимающие сравнительно крупные по площади территории и способные сохранять естественность и целостность геосистем;

###### экологические коридоры — территории, состоящие из ООПТ относительно низкого природоохранного статуса, но достаточного для выполнения их основной функции — обеспечение вещественно-энергетическими и информационными связями «ядра» системы (см. Том IV. Природно-экологический каркас).

###### Процесс перехода от простого набора ООПТ к построению системы охраняемых природных территорий и его скорость определяются, двумя главными факторами: природно-антропогенными (степень освоенности территории) и организационно-финансовыми.

###### Для создания и последующего развития сети ООПТ Ровенского района необходимы следующие мероприятия:

- инвентаризация наиболее перспективных для организации ООПТ участков;

- организация комплексного мониторинга ключевых территорий природно-экологического каркаса;

- создание государственного отдела по регулированию и управлению ООПТ и участками признанными ключевыми территориями природно-экологического каркаса;

- развитие местной сети ООПТ муниципального района.

###### В Ровенском районе в качестве крупных территорий перспективных для организации ООПТ являются: отдельные фрагменты долин рр. Тарлык, Бизюк, острова Волгоградского водохранилища (см. Том IV. Природно-экологический каркас). Данные территории имеют высокий уровень природно-ресурсного потенциала в сравнении с окружающими, сильно измененными территориями. Данные территории могут составлять основу для развития природно-заповедного фонда района. Организация в их пределах особого природоохранного режима — первоочередная природоохранная задача.

###### Отсутствие крупных зональных участков сухих типчаково-ковылковых степей на территории района вызывает необходимость образование зон экологической реабилитации природных степных ландшафтов и их компонентов, а также широкое применение всего спектра законодательно закрепленных категорий особо охраняемых природных территорий. К зонам экологической реабилитации могут быть отнесены, прежде всего, старозалежные участки пашни и территории неиспользуемых пастбищ, в настоящее время находящиеся на различных стадиях восстановления естественного (природного) облика степного ландшафта. В противном случае, в результате дальнейшего сельскохозяйственного освоения, будет окончательно утрачен естественный природный облик степей Низкой Сыртовой равнины, что принесет непоправимый ущерб сохранению природного наследия региона, вызовет ощутимые негативные изменения природной среды.

6.4.	Некоторые принципы стратегии рационального природопользования

###### Одним из базовых условий развития Ровенского муниципального района является благоприятная, т.е. комфортная для его жителей экологическая обстановка при росте экономических показателей.

###### Для достижения экологического комфорта при росте экономики требуется разработка и реализация комплекса организационных, технологических и экологических мероприятий, среди которых должна стать разработка стратегии рационального природопользования на комплексной основе.

###### Ниже приведём ряд принципов при разработке указаний стратегии и рассмотрим базовые основы экологической концепции Ровенского муниципального района и его экологические проблемы.

  - Глубокая взаимозависимость природных и техногенных компонентов в ландшафтных комплексах позволяет рассматривать их как единый элементарный объект управления. Ландшафтно-экологический подход предполагает такую систему управления природными ресурсами, при которой оценка воздействия тех или иных факторов, планирование и осуществление мероприятий природопользования и охраны окружающей среды производились бы с учетом состояния и последствий для всех экосистем на территории Ровенского района. Хозяйственные воздействия, которые могут вызвать ухудшение качества природной среды, должны быть исключены или минимизированы в той степени, в какой это позволяют сделать современные прогрессивные технологии и оборудование. Концепция государственной политики устойчивого природопользования предполагает разработку и применение региональных стандартов качества жизнеобеспечивающих сред и целевых показателей состояния основных компонентов природной среды: водных объектов, атмосферного воздуха, почвы, растительности, животного мира. В основу региональных стандартов могут быть положены показатели «естественного» (фонового) или близкого к нему качества природных сред.

###### При размещении новых техногенных объектов (гидротехнических сооружений, промышленных предприятий, коммунальных комплексов и т.д.) в ландшафтных системах не должно нарушаться сложившееся экологическое равновесие, дополнительная техногенная нагрузка не может превышать экологическую емкость природных ландшафтов и их способность к самоочищению и восстановлению.

  - Достижение установленных стандартов качества жизнеобеспечивающих компонентов природной среды требует времени и финансовых затрат и может осуществляться поэтапно. Для каждого этапа определяются целевые показатели, которые реально могут быть достигнуты в существующих экономических условиях. Планируемые мероприятия, в соответствии с принятыми критериями, разбиваются на первоочередные, среднесрочные и долгосрочные.

###### Целевые показатели на расчетный период утверждаются субъектом Федерации и используются для расчета платежей за сброс загрязняющих веществ в водные объекты, за выбросы в атмосферу, за пользование природными ресурсами. По достижении установленного срока процедура определения и утверждения целевых показателей повторяется.

  - Устойчивая финансовая база для воспроизводства природных ресурсов создается с помощью системы платежей за их использование, при этом объемы платежей должны соответствовать истинным затратам на восстановление, поддержание и нормальное развитие природных экосистем, обеспечивать гарантированные условия устойчивого природопользования. Использование указанных средств должно быть строго целевым и направленным только на природоохранные мероприятия.

###### Привлечение общественности к решению проблем природопользования — важный принцип подразумевает гласность проектирования и строительства новых техногенных объектов, которые связаны с использованием природных ресурсов (своевременное информирование населения), и учет общественного мнения при решении вопросов природопользования и охраны окружающей среды.

6.5.	Экологическая концепция

###### Стратегической целью экологической политики всей Саратовской области и входящих в её состав районов является оптимизация использования природных богатств для сохранения уникальных природных ландшафтов при планируемом развитии хозяйственной деятельности и росте социально-экономических выгод от ее реализации, повышение качества жизни и улучшение здоровья населения, обеспечение экологической безопасности региона, увеличение хозяйственной и рекреационной емкости всего региона при одновременном снижении нагрузок на уязвимые экосистемы через принятие научно-обоснованных решений по управлению природными ресурсами.

###### Необходимым условием достижения цели является:

- сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегулированию, как необходимого условия существования человеческого общества;

- рациональное природопользование и равноправный доступ к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;

- обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.

###### Алгоритм достижения цели формулируется следующим образом:

- выявление основных экологических проблем;

- ранжирование проблем по актуальности, срочности решения, финансовому обеспечению.

###### Определение путей решения проблем:

- разработка критериев и показателей допустимой техногенной нагрузки;

- выявление территорий с допустимой, критической и катастрофической нагрузкой;

- определение причин возникновения недопустимой экологической ситуации;

- разработка мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и охране природных комплексов;

- составление комплексного плана рационального природопользования и охраны природной среды в пределах Ровенского района, который должен быть составной частью комплексного плана всей Саратовской области.

6.6.	Основные экологические проблемы

###### На основании анализа экологического состояния окружающей среды по комплексу показателей (состояние геологической среды, загрязнённости атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, радиационной обстановки и т.д.) Комитетом охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области выделены территории и участки, где экологическая обстановка характеризуется как:

- относительно благоприятная, где экологическая обстановка территорий характеризуются наименьшей техногенной нагрузкой и наименее поражена опасными геологическими процессами. Такие участки встречаются в виде отдельных пятен по границам территории и в центральной части области в Пугачёвском, Перелюбском, Ивантеевском, Александрово-Гайском, Питерском, Дергачёвском Энгельсском, Ровенском, Екатериновском, Ртищевском, Романовском, Калининском, Лысогорском районах и др;

- удовлетворительной экологической обстановкой характеризуется примерно 50% территории области. Участки с относительно благоприятной экологической обстановкой отмечаются практически во всех районах области;

- напряжённая экологическая обстановка отмечается в ряде мест Ртищевского, Турковского, Балашовского, Калининского, Красноармейского, Ровенского, Энгельсского, Советского, Марксовского, Александрово-Гайского, Новоузенского, Ершовского, Балаковского районов;

- критическая, кризисная и катастрофическая экологическая обстановка характерна для крупных городов, промышленных зон, транспортных узлов, территорий месторождений полезных ископаемых, местах складирования ядохимикатов. Территории с такой экологической обстановкой характерны для отдельных участков территории Саратовского, Энгельсского, Балаковского, Советского районов, центральной части Ершовского, юга Озинского, Аткарского, Ртищевского, Балашовского районов.

###### Комплексная оценка загрязнения и деградации компонентов ландшафтов свидетельствуют о том, что большая часть Ровенского района может быть включена в зону относительно благоприятного и удовлетворительного состояния окружающей среды. Прибрежная часть Волгоградского водохранилища относится к зоне с напряженной экологической ситуацией. В зоне с напряженной экологической ситуацией необходимо в первую очередь осуществлять природоохранные мероприятия.

###### К основным экологическим проблемам Ровенского района следует отнести:

- Загрязнение поверхностных источников хозяйственного назначения стоками от сельскохозяйственных предприятий, сточными водами от населённых пунктов, загрязненными ливневыми водами, сбросными водами с орошаемых полей.

- Загрязнение и захламление твёрдыми бытовыми отходами (ТБО): несанкционированное размещение отходов (стихийные свалки) на землях, представляющих хозяйственную или иную ценность.

- Деградация растительности и почвенного покрова степных ландшафтов, угнетение плодородного слоя почвы (дегумификация, усиление водно-ветровой эрозии почвы).

- Нерациональное использование природных ресурсов (земель и полезных ископаемых).

###### Учитывая антропогенную нагрузку на территории Ровенского района, схемой районной планировки предлагаются возможные пути решения основных экологических проблем.

# 6.6.1.	Загрязнение воздушного бассейна

###### В настоящее время на территории Ровенского района отсутствуют крупные промышленные предприятия. Валовой выброс загрязнителей в атмосферу от стационарных источников сосредоточенных в основном в р.п. Ровное незначителен и в последние годы составлял в пределах 1150 т.

###### По данным областного управления ГИБДД общий уровень автомобилизации в районе незначительно выше среднеобластного, а динамика численности автомобильного парка положительная по легковым автомобилям, мототранспорту и прицепам, значительно снизился парк автобусов.

###### Что касается перспектив развития промышленного производства в районе, то в его отраслевой структуре на расчетную перспективу резких изменений не прогнозируется. Доминирующие позиции будет по-прежнему занимать аграрный сектор с перерабатывающими предприятиями сельскохозяйственного производства автомобильный и железнодорожный транспорт. Поэтому в целом по району существенных изменений в загрязнении атмосферного воздуха не предполагается.

###### Тем не менее, для охраны воздушного бассейна на территории Ровенского района от негативного воздействия загрязняющих веществ необходимо:

- внедрять передовые технологии на существующих и проектируемых промышленных предприятиях предусматривающих минимилизацию выбросов загрязняющих веществ;

- вводить современное промышленное оборудование по очистке и газопылеулавливанию отходящих газов от стационарных источников;

- перевести все котельные и большую часть автомобилей на газовое топливо;

- не допускать при неблагоприятным метеоусловиях, особенно в холодный период, при которых нарушается нормальное рассеивание в атмосфере вредных веществ опробование скважин со сжиганием продукции;

- обозначение граничных размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), которые должны обеспечить необходимые показатели состояния воздушной среды за пределами СЗЗ нефтегазопромыслов.

# 6.6.2.	Загрязнение поверхностных и подземных вод

На территории Ровенского района возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Необходимо отметить, что в настоящее время организованный сброс сточных вод имеется только в р.п. Ровное, где канализационные и очистные сооружения существуют в качестве напорной канализации к многоэтажному жилому сектору, которые ведут откачку фекальных масс в пруд-накопитель.

В других населённых пунктах Ровенского района канализационно-очистных сооружений нет. Однако дать действительную характеристику уровня загрязнения поверхностных вод не представляется возможным, так как постоянных наблюдений за состоянием водных объектов в пределах территории района не осуществляется.

###### В Ровенском районе основным источником централизованного водоснабжения населения служат подземные воды коптируемые артезианскими скважинами. В целом по химическому составу и микробиологическим показателям вода, подающаяся из артезианских скважин в водопроводную сеть, в основном соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

###### Однако из-за отсутствия очистных водопроводных сооружений вода в водопроводную сеть поступает без очистки. Низкое качество систем водоподготовки и отсутствие технического обслуживания водозаборных сооружений не всегда позволяет довести качество питьевой воды до нормативных требований. В отдельных скважинах (р.п. Ровное, с. Приволжское) обнаружено превышение нормативов по содержанию железа, мутности и цветности».

###### Водоносный горизонт аллювиальных, современных верхне- и среднечетвертичных отложений используется во всех населенных пунктах, расположенных по долинам малых рек путём устройства шахтных колодцев. Санитарно-эпидемиологических заключений на шахтные колодцы не имеется.

###### Проблема качества водных ресурсов неразрывно связана с проблемой загрязнения поверхностных и подземных вод промышленными и коммунальными стоками.

###### Водоотведение большинства населенных пунктов района предусматривает утилизацию хозяйственно-бытовых стоков населения и скота находящегося в личном пользовании в виде сброса на рельеф производственных стоков и вывоз навоза с ферм на поля запахивания.

###### Рекомендуемые мероприятия по решению экологической проблемы водоснабжения и водопотребления

###### Для улучшения водоснабжения сельских населённых пунктов Ровенского района в рамках закона Саратовской области №152-ЗСО от 29.12.2006 г. «Об областных целевых программах» необходимы следующие первоочередные мероприятия:

- модернизировать и запланировать строительство новых систем водоподготовки с использованием современных методов (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка);

- провести замену ветхих водонапорных башен и изношенных водопроводных сетей в населённых пунктах;

- провести замену всей разводящей сети из металлических труб на долгоживущие пластмассовые трубы;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение населения питьевой водой;

###### Для поддержания необходимого уровня производственного контроля и обеспечения химико-биологической очистки производственных и бытовых вод необходимо:

- предусмотреть строительство очистных сооружений и канализационных и ливневых сетей в р.п. Ровное, центрах муниципальных образований, перспективных населённых пунктах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- на иловых площадках создавать комплексы по переработке и превращению илов в компост для сельского хозяйства.

# 6.6.3.	Охрана земель и природных ландшафтов, рациональное использование природных ресурсов

###### Степень хозяйственной нагрузки Ровенского района, как, впрочем, всей Саратовской области весьма высока, вследствие масштабного мелиоративного строительства, перераспашки земель и другими антропогенными воздействиями на природную среду.

###### Общее состояние сельскохозяйственных угодий на территории Ровенского района следует оценить как относительно неблагоприятное, что связано, прежде всего, с экстенсивным землепользованием, снижением уровня культуры земледелия и резким сокращением агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.

###### Ухудшение почвенного плодородия происходит за счет неправильного выполнения агротехнических приемов обработки почв, несоблюдения зональных севооборотов, недостаточного внесения органических и минеральных удобрений.

###### Серьёзные экологические проблемы для многих ландшафтов Ровенского района возникли в связи с усилением общей антропогенной нагрузки в период 1960-80 гг. прошлого столетия. В результате масштабных преобразований естественных ландшафтов, как правило, происходило изменение видового разнообразия и уменьшение численности отдельных видов.

###### Среди растительных видов произрастающих на территории Ровенского района и занесенных в Красную книгу Саратовской области, можно назвать:

###### ковыль перистый, брандушку разноцветную, тюльпан Геснера, ирис аировидный, верблюдку Маршалла, офайстон однотычиночный, кувшинку белую, франкению жёстковолосистую, прангос противозубный, вех ядовитый и многие другие виды растений с сокращающейся численностью.

###### Среди обитающих видов животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области, в районе можно встретить разноцветную ящурку, водяного ужа, серощёкую поганку, большую белую цаплю, колпицу, красную утку (огаря), европейского тювика, курганника, дрофу, стрепета, черноголового хохотуна, ушастого ежа, горностая, степного хоря, шакала, степного сурка.

###### В последние годы в связи с общим уменьшением антропогенного пресса численность данных видов животных остается стабильной.

###### Видовая насыщенность флоры и фауны сохранившихся участков естественной растительности в долинах Волги, Бизюка, Тарлыка, Еруслана требуют повышенного внимания к вопросам её охраны. Для улучшения ситуации, по-видимому, необходимы дополнительные мероприятия по охране мест их обитания. Охрана природных ландшафтов и их обитателей, среди которых встречаются редкие виды растительного и животного мира, будет более действенной, если будут включены в зоны особого природоохранного режима, в которых предусматривается снижение антропогенной нагрузки и комплексные восстановительные мероприятия.

###### Для стабилизации экологической обстановки, рационального использования природных ресурсов, охраны земель и природных ландшафтов необходимо:

- снижение хозяйственной нагрузки на истощенных и деградированных землях;

- возрождение высокотехнологичного земледелия с применением севооборотов и внесением научно-обоснованных доз минеральных и органических удобрений;

- проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на защиту почв от эрозии;

- развитие рекреационных зон в поймах рр. Волги, Бизюка, Тарлыка, Еруслана ;

- инвентаризация наиболее перспективных участков территории для организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

- развитие местной сети ООПТ Ровенского района.

Общие выводы

- Больших изменений в отраслевой структуре промышленного производства Ровенского района на расчетную перспективу не прогнозируется. Доминирующие позиции будет по-прежнему занимать аграрный сектор с перерабатывающими предприятиями сельскохозяйственного производства, автомобильный и железнодорожный транспорт, поэтому уровень загрязнения атмосферы с учётом соблюдения природоохранных мероприятий и внедрения передовых технологий в целом на территории Ровенского района будет незначителен и не потребует особых мероприятий по охране воздушного бассейна.

- В целях охраны поверхностных вод от загрязнения и улучшения санитарно-гигиенического состояния водных объектов необходимо строительство очистных сооружений в р.п. Ровное, на неканализованных предприятиях, центрах муниципальных образований и в перспективных населённых пунктах, соблюдение санитарно-защитных норм при размещении хозяйственных и иных объектов на территориях муниципальных образований.

Для охраны поверхностных вод от засорения и загрязнения вокруг естественных, искусственных водоёмов дополнительно создавать водоохранные лесные насаждения.

- С целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных участков в экологически безопасное состояние необходимо проведение комплекса работ по рекультивации земель.

###### Для предотвращения деградации почв и необоснованных потерь необходим комплекс землеустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мер.

- Для охраны животного мира необходимо выделять защитные участки территорий, на которых запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности.

###### В целях поддержания и увеличения продуктивности естественной растительности должен регулироваться выпас скота с учетом сроков развития травостоя и состояния пастбищ.

- Формирование экологического каркаса на территории района и его поддержание будет способствовать не только повышению ландшафтно-эстетических качеств территории, но и возрастанию её экологической устойчивости.

- Создавшиеся социально-экономические условия в землепользовании и принятие ряда Федеральных законов позволяют в условиях современного хозяйствования Ровенского муниципального района не только организовать лесные и водные охраняемые природные территории местного уровня, но и рассмотреть вопрос о создании особого природоохранного режима на отдельных участках территории района.

7.	Комплексная оценка территории

###### В данном разделе приводятся результаты комплексной оценки территории, цель которой — определить территориальные и природные ресурсы для развития основных видов градостроительного и хозяйственного использования территории:

- промышленного и гражданского строительства;

- сельского хозяйства;

- рекреационной и природоохранной деятельности.

###### В разделе выполнена оценка отдельных участков территории района по комплексу природных и техногенных факторов, по степени их благоприятности для различных видов деятельности. Сформулированы требования к разным видам использования территории, а также рассмотрены ограничения для градостроительной и хозяйственной деятельности (см. Комплексная оценка территории).

###### Комплексная оценка территории Ровенского муниципального района является основой для разработки предложений по функциональному зонированию территории.

###### Выбор территории для того или иного вида деятельности определяется потребностями Ровенского района в целом, его экономико-географическим положением, хозяйственными особенностями, природными условиями, состоянием окружающей среды, ресурсами и возможностями их освоения.

###### Комплексная оценка проведена на основе анализа:

- природных факторов;

- ресурсно-сырьевого потенциала;

- экологического состояния природных комплексов и их компонентов;

- транспортной освоенности и обеспеченности территории;

- рекреационного потенциала;

- планировочных условий;

- системы расселения;

- градостроительной освоенности территории;

- хозяйственной, в том числе сельскохозяйственной освоенности территории;

- социальной инфраструктуры;

- производственной инфраструктуры.

###### Оценка территории производилась по двум группам факторов:

###### природным, которые определяются природными и инженерно-строительными условиями развития территории, ее ресурсами, а также состоянием природной среды;

###### техногенным, определяющим обеспеченность территории транспортными и инженерными сетями и сооружениями, предприятиями стройиндустрии, транспортную доступность основных промышленных, административных, культурных центров, санитарно-гигиеническими условиями и требованиями к охране природы, а также архитектурно-эстетическими достоинствами отдельных природных или культурных ландшафтов.

###### На схеме Комплексной оценки территории Ровенского муниципального района показаны территориальные выделы, в границах которых устанавливаются ограничения, лимитирующие использование территории при осуществлении градостроительной деятельности. К ним относятся зоны охраны источников водоснабжения, границы санитарно-защитных и водоохранных зон, зоны залегания полезных ископаемых (примерные границы горных отводов), территории с возможными проявлениями опасных природных и природно-антропогенных процессов, а также планируемые заповедные зоны и особо охраняемые природные территории.

###### В главе «Особенности природно-ресурсного потенциала» и также в ряде других разделов «Схемы территориального развития Ровенского муниципального района», детально выполнен анализ отдельных природных факторов, влияющих на градостроительное освоение территории района, в настоящем же разделе излагаются основные выводы по разным факторам, оценивается их значимость и приводится их суммарная оценка.

7.1.	Оценка территории по комплексу природных факторов

Территория Ровенского района целиком располагается в степной зоне Саратовского Заволжья на Низкой Сыртовой равнине и волжских надпойменных террасах, которые расчленены речными долинами на ряд крупных водораздельных увалов (сыртов), придающие поверхности пологоволнистый вид. Рельеф равнины отличается сравнительно спокойными, мягкими очертаниями.

В геологическом строении территории района принимают участие породы от архейского до четвертичного возрастов. Водораздельные пространства сложены континентальными сыртовыми отложениями, под которыми залегают плиоценовые и более древние образования.

С точки зрения геологических и орографических условий большая часть территории Ровенского муниципального района по своим геологическим и орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства.

По климатическим условиям рассматриваемая территория также не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского строительства.

###### Ресурсы тепла в районе достаточны для созревания зерновых, технических, и кормовых культур. Лимитирующим фактором успешного ведения сельского хозяйства является влагообеспеченность. По агроклиматическим ресурсам территория района может быть отнесена к ограниченно благоприятной.

###### В почвенном покрове доминируют тёмно-каштановые и каштановые почвы которые достаточно плодородны и пригодны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, однако ввиду засушливости климата и засолённости грунтов их потенциал относительно невысок. Получение стабильных урожаев при постоянном дефиците влаги возможно лишь при широкой мелиорации земель.

Зональным типом растительности на территории района являются  южные сухие типчаково-ковылковые-бедноразнотравные степи на каштановых и тёмно-каштановых почвах занимающие большую часть территории и пустынные белополынно-типчаковые, ромашниково-типчаковые комплексные степи на солонцеватых каштановых почвах в южной части района, которые в настоящее время заняты под пастбищные и пахотные угодья.

Гидрографическая сеть территории района представлена рекой Волгой и малыми реками: Тарлык, Еруслан, Бизюк, Кочетная, а также системой балок и оврагов, впадающих в них.

Главная гидрографическая единица района ― р. Волга, сток которой зарегулирован и на ней в пределах Саратовской области образованы два крупнейших водохранилища ― Волгоградское и Саратовское. Расположение Ровенского района на Волгоградском водохранилище делает его одним из наиболее обеспеченных запасами поверхностных вод в Саратовской области.

По гидрологическому режиму все малые реки района относятся к типу степных и питаются главным образом (за исключением р. Еруслан) за счёт атмосферных осадков, во время таяния снега и выпадения дождей в весенний и осенний периоды.

Леса на территории района практически отсутствуют, лесистость района составляет 2,6% от площади района. Основное распространение древесная растительность получила в долине р. Волги, на волжских островах, и устьевых частях малых рек впадающих в Волгу (Тарлык и Кочетная). Небольшие участки лесных массивов отмечаются также в восточной части района прилегающей к Дьяковской ландшафтной местности.

7.2.	Оценка территории по комплексу ресурсно-сырьевого потенциала

###### Минерально-сырьевые ресурсы. На территории Ровенского муниципального района в силу геологического строения территории, представлены относительно небольшим спектром полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база представлена в основном группой строительных материалов (глины и пески) углеводородным сырьём (нефтегазовыми и газонефтяными месторождениями).

Пески и глины на территории района имеют ограниченное распространение и для выяснения их запасов и практической значимости необходима постановка поисково-разведочных работ.

Действующие карьеры по добыче песков и глин используется в основном для внутрихозяйственного строительства, а для точной оценки нефтегазоносности района требуются специальные геологоразведочные и исследовательские работы.

Несмотря на благоприятные гидрогеологические условия месторождения питьевых и технических подземных вод с утвержденными запасами на территории района отсутствуют.

###### Земельные ресурсы. Наибольшую долю в земельном фонде Ровенского муниципального района составляют сельскохозяйственные земли, на которые приходится около 92,9% от общей земельной площади района. Большая часть из них представлена пахотными и орошаемыми землями.

Водные ресурсы. Основной запас поверхностных водных ресурсов района приходится на волгоградское водохранилище. Собственные внутритерриториальные ресурсы поверхностных вод невелики и формируются преимущественно из транзитного стока рр. Тарлыка, Еруслана и Бизюка, которые могут обеспечить минимум потребления воды в сельской местности на хозяйственные цели и орошение.

###### В восточной части района в балках и оврагах созданы небольшие пруды. В северной части проходит магистральный канал Приволжской оросительной системы (южный массив); на юге — магистральный канал Ровенской оросительной системы. Поверхностные воды используются преимущественно для водоснабжения и орошения.

###### В целом же по условиям водообеспечения из поверхностных водоисточников центральная и восточная часть территории района является ограничено-благоприятной для строительства. Западная часть территории района (вдоль р. Волги) характеризуется наиболее благоприятными условиями водоснабжения.

###### Подземные воды на территории Ровенского района характеризуется региональным распространением преимущественно пресных вод различного химического состава.

7.3.	Оценка территории по инженерно-строительным условиям

###### Оценка территории для промышленного и гражданского строительства проводилась на основе анализа геологического строения, гидрогеологических и инженерно-геологических условий; а также распространения месторождений полезных ископаемых, то есть факторов, от которых в наибольшей степени зависят условия строительства в данном районе.

###### В результате анализа комплекса данных по геологии, гидрогеологии и инженерной геологии выделены три типа территорий по степени благоприятности для строительства: благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные.

###### Территория Ровенского района по инженерно-геологическим условиям, развитию негативных физико-географических процессов и явлений, в целом, характеризуется благоприятными условиями для всех видов строительства.

###### Анализ рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий дает основания разделить изучаемую территорию на два инженерно-геологических района.

###### Первый инженерно-геологический район, приурочен к участкам территории занимающих западную часть района. Основанием фундаментов сооружений служат лиманно-морские позднеплейстоценовые отложения, слагающие хвалынскую террасу р. Волги, представленные аллювиальными суглинками, глинами, песками и галечниками мощностью до 60 м. Указанные грунты обладают просадочными и набухающими свойствами. Участки хвалынской террасы Волги относятся к ограниченно благоприятным для строительства.

###### Обеспечение населенных пунктов питьевой водой не вызовет серьезных затруднений, так как пресные подземные воды в данном районе встречаются повсеместно. В настоящее время водораздельные поверхности и их склоны почти не застроены и в основном заняты пахотными угодьями и частично выгонами.

###### В первом инженерно-геологическом данном районе выделяется неблагоприятная зона для строительства. Это участки подверженные водной эрозии, оползням, просадкам. В данном районе широко распространена переработка берегов Волгоградского водохранилища и отмечается подтопление населённых пунктов. Требуются особые мероприятия по инженерной подготовке и защите территории от опасных геологических процессов.

###### Второй инженерно-геологический район, приурочен к участкам развития второй хазарской надпойменной террасы р. Волги, а также голоценовым террасам малых рек, занимающих значительную часть территории центральной и восточной части района. Здесь основанием строительных фундаментов служат среднеплейстоценовые и голоценовые суглинки, глины, пески, и галечники также которые обладают просадочными и набухающими свойствами. В южной части района широко развиты дефляционные процессы. Данные участки также относится к ограниченно благоприятным для строительства.

###### Обеспечение населенных пунктов питьевой водой также не вызовет серьезных затруднений. Подземные воды в данном районе достаточно распространены и вполне пригодны для питьевого водоснабжения. Водораздельные поверхности и их склоны во втором инженерно-геологическом районе в основном заняты пахотными угодьями и пастбищными выгонами.

###### Особо сложные условия для строительства или неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям территории занимают поймы малых рек, затапливаемые 1% кратковременным паводком, с уровнем грунтовых вод выше 1 м, территории, подверженные действию современных экзодинамических процессов и явлений (подтопление, переработка берегов, просадочность грунтов). Освоение указанных территорий требует дополнительной инженерной подготовки территории.

###### Особо сложные условия для строительства или неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям территории занимают поймы рек, затапливаемые 1% кратковременным паводком, с уровнем грунтовых вод выше 1 м, территории, подверженные действию современных экзодинамических процессов и явлений (подтопление, переработка берегов, просадочность грунтов). Основанием фундаментов будут служить современные аллювиальные отложения — суглинки, супеси, глины, пески макропористые илистые с включением растительных остатков. Расчётное сопротивление грунтов оснований < 0,5 кг/см2. Грунтовые воды залегают, в основном выше 1 м. Сюда же входят овраги глубиной свыше 10 м, со значительной интенсивностью роста, угодья, подверженные действию современных физико-геологических процессов и явлений и т.д. Использование указанных территорий требует дорогостоящих инженерных мероприятий по их освоению.

###### Не подлежат застройки территории, занятые эксплуатируемыми и перспективными месторождениями полезных ископаемых и крутые склоны более 20%.

7.4.	Оценка территории для целей сельского хозяйства

Сельскохозяйственное производство Ровенского района развивается в условиях рискованного земледелия. По совокупности главных агроклиматических факторов территория относится к ограниченно благоприятной. Различия природных и экономических условий территории района обусловливают некоторые территориальные особенности его развития. Разработка программ развития отдельных территорий района с учётом территориальных различий позволяет более рационально использовать имеющиеся ресурсы, прежде всего земельные.

Оценка пригодности земель для сельскохозяйственного производства может быть использована, как для развития сельского хозяйства района, так и для резервирования площадок селитебных территорий и организации зон массового отдыха.

Анализ природных условий (характер и количество выпадаемых осадков, качество почвенного покрова), экологических и экономических (состояния земель и уровень развития оросительных систем, различных мелиоративных мероприятий: известкование, рассоление почв, культуро-технических и др.) условий, а также системы ведения сельского хозяйства позволил провести зонирование территории района по степени благоприятности сельскохозяйственного освоения и характеру преимущественного ведения земледелия. Выделены следующие зоны и подзоны:

Зона богарного земледелия.

- первая подзона — территория наиболее благоприятная для сельскохозяйственного производства;

- вторая подзона — территория благоприятная для сельскохозяйственного производства;

- третья подзона — территории относительно благоприятные для сельскохозяйственного производства;

- четвёртая подзона — территории ограниченно благоприятные для сельскохозяйственного производства.

Первая подзона включает территорию северной и центральной части района. Эти земли отличаются более высоким естественным плодородием почв (тёмно-каштановые), более благоприятным водно-тепловым режимом, способствующим значительной отраслевой и видовой диверсификации сельского хозяйства. Территория наиболее благоприятна для производства яровых и озимых зерновых культур, подсолнечника, развития молочно-мясного скотоводства. В подзоне выделяются участки, которые по своим инженерно-геологическим условиям наиболее пригодны для формирования и развития культурных кормовых угодий и животноводства. Изъятие земель для использования на несельскохозяйственные нужды нежелательно.

Ко второй подзоне относятся слабопологие склоны террас р. Волги. Почвенный покров представлен тёмно-каштановыми солонцеватыми почвами. Территория наиболее благоприятна для производства озимых и яровых зерновых, масличных культур (подсолнечник, горчица) молочно-мясного скотоводства, свиноводства. В зоне имеются участки, которые по своим инженерно-геологическим условиям требуют особой технологической обработки почв, их целесообразнее использовать для нужд животноводства. Отвод сельскохозяйственных земель под новые несельскохозяйственные объекты нежелателен, кроме объектов, связанных с дальнейшим развитием существующих производств, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, а также объектов туристско-рекреационной деятельности.

В обеих подзонах, расположены небольшие участки с благоприятными условиями для развития сельскохозяйственного производства, ориентированного на орошаемое земледелие. Наиболее эффективное использование территории ориентировано, преимущественно, на возделывание яровых зерновых и кормовых культур. Суммарная площадь орошаемых земель по состоянию на 01.11.2008 г. составляла более 13,3 тыс. га. в настоящее время эти земли фактически не орошаются.

Третья подзона, относительно благоприятная для сельскохозяйственного производства, включает участки луговых, пойменных почв, занятых под покосы, участки почвенных комплексов почв с площадью солонцов от 10 до 50%. Комплексные почвы в большей степени распространены в южной и юго-восточной части района. Подзона отличатся слабым увлажнением и требует восстановления и развития мелиоративных систем земледелия, имеющих большое значение для подъема сельского хозяйства. Преобладание кормовых угодий ориентирует территорию на преимущественное развитие овцеводства (мясошерстного направления), мясомолочного скотоводства.

###### Четвёртая подзона, ограниченно благоприятная включает преимущественно водоохранные территории, зоны и участки с сильным развитием оврагообразования и подмыва берегов.

7.5.	Оценка территории для целей рекреации и туризма

Туризм и рекреация в большей степени имеют природную ориентированность, с этой позиции условия для развития в Ровенском районе учреждений рекреации, туризма и спорта относительно других заволжских районов Саратовской области достаточно высоки, с другой стороны, в Ровенском районе рекреация, оздоровительный и познавательно-краеведческий, экологический туризм имеют существенные ограничения.

Ровенский район расположен в степной зоне и особым ландшафтным разнообразием не отличается. На юге, юго-востоке района господствует подзона сухой степи. Вдоль западной границы района протекает р. Волга, которая в сочетании с умеренно континентальным климатом средних широт относится к благоприятным факторам для организации массового отдыха. Однако с созданием Волгоградского водохранилища берега Волги под действием колебания уровня воды в водохранилище и волнобойной деятельности разрушаются. Активные абразионные процессы исключают наиболее удобные территории побережья Волгоградского водохранилища из зоны пригодной для рекреационного освоения.

Современный уровень рекреационный освоенности территории Ровенского района крайне низок, что является следствием ряда причин: сельскохозяйственной специализации, малым количеством памятников истории и культуры. Кроме того, периферийное расположение района, низкая плотность населения и отсутствие городских поселений также сказывается на развитии туристско-рекреационного природопользования.

В настоящее время на территории района нет ни одного учреждения отдыха. Все население отдыхает за его пределами, а кратковременный отдых проходит неорганизованно.

При оценке территории для целей рекреации ведущими факторами явились: рекреационная комфортность природных ландшафтов, санитарно-гигиеническое состояние территорий, водообеспеченность и транспортная обеспеченность.

Учитывая выше изложенные особенности на территории Ровенского района выделены два типа туристско-рекреационных зон:

существующие — территории интенсивного туристско-рекреационного освоения;

перспективные — территории с достаточно высоким туристско-рекреационным потенциалом (см. Том IV. Туристско-рекреационные зоны).

В Ровенском районе существует две небольшие зоны интенсивного туристско-рекреационного освоения, расположенные южнее и севернее районного центра в береговой части Волгоградского водохранилища.

К территориям с достаточно высоким туристско-рекреационным потенциалом относятся прибрежные участки Волгоградского водохранилища и образованные им острова. Эти территории характеризуются наличием разнообразной водной, околоводной растительности, лесными массивами, песчаными пляжами. Наиболее эстетически привлекательными для туризма и рекреации являются: прибрежная зона Волгоградского водохранилища, расположенная в районе с. Кочетное, южнее с. Серебряный Бор, и районе с. Скатовка, ряд островов у с. Берегового (см. Том IV. Туристско-рекреационные зоны). Наиболее целесообразный тип использования данных участков территории ― это строительство рекреационных сооружений кратковременного отдыха (рыболовно-спортивных баз, палаточных стоянок, небольших детских учреждений) в летний сезон. Следует отметить, что практическая вся прибрежная зона Волгоградского водохранилища Ровенского района может являться зоной повышенной рекреационной привлекательности.

Наряду с двумя отмеченными туристско-рекреационными зонами, на территории района можно выделить участки с ограничено-благоприятными условиями, к которым относятся долинные ландшафты небольших рр. Тарлык и Бизюк с лесными участками, сохранившими естественную степную растительность на террасах. Данные территории пригодны для организации кратковременного отдыха и развития экологического, познавательного эколого-краеведческого туризма.

7.6.	Оценка территории по водообеспеченности

Степень обеспеченности территории района водными ресурсами оценивалась по следующим показателям:

- численность населения;

- площадь водоносного бассейна в пределах района;

- утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод.

Анализ запасов водных ресурсов показал, что поверхностные и подземные водные ресурсы распределены по территории Ровенского района крайне неравномерно. Это определенным образом сказывается на хозяйственном и селитебном развитии района.

В целом Ровенский район благодаря расположению в долине Волги достаточно хорошо обеспечен водой хозяйственно-питьевого назначения.

Территория района рассматривалась отдельно по обеспеченности поверхностными и подземными водами.

Наиболее обеспеченными поверхностными водами для целей строительства являются участки в 10 км зоне от Волгоградского водохранилища, которое может обеспечить практически неограниченное водопотребление. Здесь возможно размещение водоемких производств.

Территория, расположенная в 10-30 км от р. Волги, отнесена к ограниченно благоприятной. Здесь также возможно размещение водоемких производств, но потребуются дополнительные затраты на строительство водоводов протяженностью до 30 км.

Остальная часть территории по условиям водообеспечения поверхностными водами является неблагоприятной для строительства, т.к. малые реки, дренирующие территорию района источником водоемких производств служить не могут.

Хозяйственно-питьевой водозабор Ровенского района осуществляется как из открытых водоемов, так и артезианских скважин. В качестве источников децентрализованного водоснабжения населённых пунктов широко используются шахтные колодцы с пресными водами.

Подземные воды на территории Ровенского района характеризуется региональным распространением преимущественно пресных и слабоминерализованных вод благоприятных для хозяйственно-питьевого назначения, что в свою очередь является благоприятным фактором для размещения здесь дополнительных видов производства и освоения территории.

7.7.	Оценка территории по транспортной обеспеченности

Степень транспортной обеспеченности территории оценивалась по следующим показателям:

- наличие существующих транспортных сетей и их состояние;

- наличие строящихся транспортных сетей;

- проектируемая транспортная сеть и узлы;

- транспортная доступность от основных центров и магистралей.

Транспортная инфраструктура Ровенского района интегрирована в транспортную сеть Саратовской области и европейской части России и представлена автомобильным, речным и трубопроводным транспортом.

Основной региональной автодорогой района является Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград (в пределах района). Дорога обеспечивает связь района с областным центром г. Саратовом и имеет протяженность в пределах района — 57,25 км, в том числе с усовершенствованным покрытием — 51,22 км и грунтовая — 6,03 км. Остальные автодороги регионального и местного значения обеспечивают межрайонные и межпоселковые связи.

Практически все региональные дороги имеют усовершенствованное покрытие и построены по параметрам IV технической категории. Местные автодороги не имеют твердого покрытия и представляют собой грунтовые дороги.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет 214,38 км. Плотность дорог с твердым покрытием в районе практически такая же, как в среднем по области. В целом же состояние дорожной сети района нельзя признать удовлетворительным. Техническое состояние многих дорог находится в неудовлетворительном состоянии, дороги местного значения не имеют твердого покрытия, что препятствует транспортному сообщению в ненастную погоду. К недостаткам дорожной сети района также следует отнести радиально-тупиковый принцип построения схемы дорог, в результате чего движение транспорта между периферийными поселениями района осуществляется со значительными перепробегами.

Занимая ведущее место в транспортной инфраструктуре района, существующая сеть автомобильного транспорта, обслуживает все центры муниципальных образований, что является благоприятным фактором для развития территории, обслуживания соцкультбытом, размещения производственных структур.

Однако имеющиеся дороги за последние годы резко снизили свои транспортно-эксплуатационные характеристики из-за не выполнения необходимых работ по их ремонту и эксплуатационному содержанию. Внутрипоселковые дороги также находятся в неудовлетворительном состоянии.

Подавляющее большинство грузовых перевозок в современных экономических условиях выполняется автотранспортом поставщика или получателя груза, а также частными перевозчиками. Услуги пассажирского транспорта представляет филиал ГУП «Саратовский автовокзал», а также индивидуальные частные такси.

Транспортная часовая доступность от районного центра практически покрывает всю территорию Ровенского района, что является благоприятным фактором его освоения. Однако, учитывая неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог района, транспортная доступность ограничена, что неблагоприятно сказывается на условия социального, культурно-бытового обслуживания и требует развития в этих районах подцентров систем расселения с усовершенствованными дорогами.

В целом, по степени транспортной обеспеченности и доступности территория Ровенского района является ограниченно благоприятной.

Река Волга связывает Саратовскую область с важнейшими экономическими районами страны: каналом им. Москвы — с Центральным районом; через реку Каму — с западным Уралом, через Волго-Донской канал — с Донбассом, водной системой Волго-Балта — с Беломорьем. Кроме того, Волга обеспечивает местные транспортные связи между городами и поселками, расположенными по берегам Волги. Средняя продолжительность навигации — 226 дней.

Большим недостатком в работе речного транспорта является отсутствие регулярных линий местных сообщений, связывающих р.п. Ровное с городами, поселками и дачными массивами, расположенными на берегах вниз и вверх по течению Волги.

###### Проблемы в развитии транспорта создают угрозу замедления социального развития и формирования единого экономического пространства. Их скорейшее разрешение становится особенно важным в условиях перехода национальной экономики в фазу устойчивого роста.

8.	Зонирование территории

8.1.	Планировочное зонирование

# 8.1.1.	Современный планировочный каркас

Ровенский район входит в состав Левобережной зоны Саратовской области и является одним из её юго-западных районов. Территория района компактна, общая площадь территории 2145 км2 с численностью населения 17630 чел., из которых 5200 чел. являются жителями районного центра. Рабочий посёлок Ровное расположен в западной части района на берегу р. Волга. Расстояние до областного центра г. Саратова составляет 110 км.

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура и функциональное зонирование Ровенского муниципального района находятся в тесной взаимосвязи с планировочными структурами соседних районов. На севере район граничит с Энгельсским районом, на востоке — с Краснокутским, на юго-западе с Волгоградской областью, по р. Волга — с Красноармейским районом Правобережной зоны Саратовской области.

Главной ландшафтно-планировочной осью территории района является река Волга. Река имеет важное системообразующее значение в градостроительном освоении территории и оказывает большое влияние на формирование систем расселения местного уровня и главного планировочного узла, поскольку вдоль реки сформировалась «главная ось расселения» района.

Второстепенными ландшафтно-планировочными осями являются реки Тарлык, Еруслан и Бизюк которые играют важную роль в формировании сельской системы расселения. В долине р. Тарлык сформировались системы расселения местного уровня  северной части района, в долине р. Бизюк — северо-восточной и восточной частей района, в долине р. Еруслан — юго-восточной части района.

В структуре района можно выделить транспортные планировочные оси первого и второго порядка.

Планировочные оси первого порядка:

- Приволжское - Ровное - Береговое — участок автодороги регионального значения Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград. Планировочная ось в пределах Ровенского района проходит в западной части района вдоль р. Волга. Автодорога обеспечивает транспортные связи с областным центром г. Саратов, Энгельсским районом и Волгоградской областью.

Особое значение в формировании планировочной структуры района принадлежит автодорогам местного и межмуниципального значения, которые являются планировочными осями второго порядка. Посредством планировочных осей второго порядка осуществляются  транспортные связи с административным центром района, а также планировочная структура района соединяется с каркасом одноимённых структур соседних районов и областей, и более высоких иерархических рангов.

Планировочные оси второго порядка:

- Ровное - Кривояр — автодорога регионального значения. Обеспечивает транспортный выход на территорию смежных Краснокутского и Энгельсского районов, транспортные связи населённых пунктов северо-восточной части района с районным центром и является автоподъездом к автодороге «Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград».

- Ровное - Луговское - Мирное - Старая Полтавка (Волгоградской области) — автодорога межмуниципального значения. Обеспечивает внутрирайонные транспортные связи населённых пунктов юго-восточной части района с районным центром и транспортный выход на территорию Волгоградской области.

Наличие на территории района только 2 транспортных планировочных осей второго порядка обусловлено исторически сложившейся спецификой формирования систем расселения, очередностью хозяйственного освоения территории, сравнительно небольшой площадью территории района и географическим расположением главного планировочного узла.

Главный планировочный узел сформировался в р.п. Ровное. В настоящее время рабочий посёлок выполняет функции административного центра района. По данным на 01.01.2007 г. в р.п. Ровное проживает 5200 чел., что составляет 29,5% всего населения района. Ровное является организационно-хозяйственным центром района с выраженными агропромышленными функциями. Здесь сосредоточены предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, по обслуживанию и эксплуатации автомобильного транспорта, предприятия лёгкой и пищевой промышленности. Учреждения р.п. Ровное обеспечивают полный комплекс повседневного, периодического и частично эпизодического обслуживания населения в социально-культурной и бытовой сферах для населения районного центра и района.

Планировочные узлы второго порядка — с. Кривояр и с. Привольное сформировались в соответствии с исторически сложившейся системой расселения и охватывают зонами своего влияния соответственно северо-восточную и северную части  района. Юго-западная и юго-восточная части района остаются в зоне влияния главного планировочного узла. Сёла Кривояр и Привольное являются административными центрами муниципальных образований района и опорными центрами систем расселения местного уровня. В настоящее время  выполняют функции подцентров с полным комплексом повседневного обслуживания населения в бытовой и социально-культурной сферах.

К расчётному сроку в вышеуказанных сёлах настоящим проектом предлагается сформировать подцентры с элементами периодического социально-культурного и бытового обслуживания населения. Село Кривояр будет замыкать на себе функции планировочного центра второго порядка,  являясь на территории района транспортным узлом, распределяющим автотранспортные потоки в северном и северо-восточном направлениях. Село расположено на планировочной оси второго порядка, и аккумулирует транспортные потоки, обеспечивающие внутрирайонные и внешние связи с Энгельсским районом и опорным центром межрайонной Краснокутской системы расселения. Село Привольное расположено на главной автотранспортной планировочной оси, его положение в планировочной структуре района, как транспортного узла, будет закреплено к расчётному сроку формированием радиальной планировочной автотранспортной оси второго порядка. Транспортный узел у с. Привольное будет аккумулировать транспортные потоки со всей территории района в направлении областного центра г. Саратов и позволит избежать перепробегов автотранспорта населения северо-восточной и юго-восточной частей района.

Планировочные элементы сформировали на территории района планировочный каркас, имеющий многолучевую структуру. Главный планировочный узел расположен на пересечении планировочных осей первого и второго порядка в юго-западной части района, лучи планировочных осей второго порядка ориентированы на главный планировочный узел. Планировочный каркас закреплён планировочными узлами второго порядка. Такой тип планировочного каркаса  обусловлен природно-географическими условиями и ориентирован на исторически сложившуюся систему расселения, основные транспортные коридоры и специфику хозяйственного освоения территории.

Заполнение планировочного каркаса района строится под влиянием расположения его по отношению к главному планировочному узлу района (пояса доступности).

В настоящее время в первом поясе доступности (т.е. в пределах 15 мин. доступности) находится 5 населённых пунктов и проживает 7565 чел. (в том числе р.п. Ровное).

Во втором поясе (т.е. в пределах доступности от 15 до 30 мин.) находится 12 населённых пунктов и проживает 5137 чел.

В третьем поясе (т.е. в пределах доступности от 30 до 60 мин.) находится 9 населённых пунктов и проживает 4928 чел.

Границы поясов доступности, существующих в настоящее время на территории района, условно отражены в составе графической части проекта (см. Планировочная структура, существующее положение).

В результате проведения мероприятий, предлагаемых проектом в сфере дорожного строительства, произойдут изменения в заполнении планировочного каркаса, все населённые пункты в районе будут располагаться в пределах транспортной доступности до административного центра района — 45 мин.

В первом поясе доступности (т.е. в пределах 15 мин. доступности) будет находиться 5 населённых пунктов (в том числе р.п. Ровное).

Во втором поясе (т.е. в пределах доступности от 15 до 30 мин.) — 13 населённых пунктов.

В третьем поясе (т.е. в пределах доступности от 30 до 45 минут) — 8 населённых пунктов.

###### Границы планируемых поясов доступности условно отражены в составе графической части проекта (см. Планировочное зонирование).

# 8.1.2.	Планировочное зонирование

Вся территория района условно делится на две планировочных зоны:

- Приволжскую;

- Периферийную - степную.

Приволжская зона, включает в себя р.п. Ровное, 11 населённых пунктов, расположенных вдоль Волгоградского водохранилища и прилегающие к ним территории. В пределах приволжской зоны (площадь зоны 282,31 км2) численность населения составляет 12471 чел., плотность населения — 44 чел./км2. Здесь сосредоточена большая часть экономического потенциала района — фокусируются основные транспортные потоки, размещаются объекты промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры и аграрно-промышленного комплекса, территория носит характер наиболее активного селитебного освоения.

Периферийная - степная зона занимает большую часть территории района и включает в себя земли преимущественного сельскохозяйственного назначения. Зона включает в себя ареалы сельскохозяйственного производства, равномерно расположенные по всей территории района, земельные участки сельскохозяйственного назначения с различной интенсивностью использования. Площадь территории 1688,15 км2, численность населения сосредоточенного в этой зоне составляет 5159 чел., плотность населения — 3,1 чел./км2.

Планировочное зонирование условно отображено в графической части проекта (см. Планировочная структура, планировочное зонирование).

По степени градостроительной освоенности территории проектом выделены следующие подзоны:

- Ареалы активного селитебного освоения;

- Ареалы аграрного типа;

- Интенсивно освоенных сельскохозяйственных территорий в т.ч. и орошаемого земледелия;

- Слабо освоенных сельскохозяйственных территорий.

Ареал активного селитебного освоения включают в себя собственно территорию, занимаемую районным центром р.п. Ровное.

Ареалы аграрного типа выделены на территориях сельских населённых пунктов и прилегающих к ним территориях, где сосредоточены наиболее крупные агропромышленные предприятия района. Таковых в пределах района насчитывается 10.

Интенсивно освоенных сельскохозяйственных территорий выделены на большей части района в пределах земель, освоенных для ведения сельского хозяйства, части малых и средних сельских населённых пунктов, части рекреационных территорий.

Слабо освоенных сельскохозяйственных территорий выделены на части пойменных территорий малых рек, неудобьях, а также на деградировавших сельскохозяйственных землях, преимущественно выведенных из хозяйственного оборота.

###### Зонирование по степени градостроительной освоенности территории условно отображено в графической части проекта (см. Планировочная структура).

# 8.1.3.	Выводы и предложения

- Планировочная структура района неоднородна и сочетает в себе две планировочные зоны - плотно заселённую приволжскую зону и значительно большую по площади редко заселённую периферийную зону.

- Планировочная организация территории района позволяет осуществлять транспортные, хозяйственные и культурно-бытовые связи систем расселения местного уровня с административным центром в пределах автотранспортной доступности 1 час.

- Зоны влияния главного планировочного узла и сформировавшихся планировочных центров второго порядка охватывают всю территорию района, поэтому формирование дополнительных планировочных узлов второго порядка на территории района не требуется.

- Недостатком планировочной структуры является отсутствие автодорог с твёрдым покрытием в части местных систем расселения, что препятствует развитию культурно-бытовых связей между жителями периферийной зоны района.

- Отсутствие радиальных связей препятствует развитию культурно-бытовых связей населения района.

- Диспропорции в планировочной организации территории района обуславливаются активно выраженными связями систем расселения местного уровня с центром и слабо выраженными  связями систем расселения местного уровня на периферии района между собой.

###### Для оптимизации современной планировочной организации территории района проектом предлагается:

- Дальнейшее развитие главной автотранспортной планировочной оси:

- строительство автодороги регионального значения Береговое-Черебаево (Волгоградской области) на первую очередь строительства.

- Дальнейшее развитие планировочных автотранспортных осей второго порядка:

- строительство автодорог межмуниципального значения Кривояр-Первомайское (Краснокутского района), Кривояр-Рассвет, на первую очередь строительства;

- строительство автодороги межмуниципального значения Рассвет-Воскресенка (Энгельсского района) на расчётный срок.

- Формирование автодорожной сети в системах расселения местного уровня:

- к расчётному сроку обеспечить подъезды по автодорогам с твёрдым покрытием к с. Александровка Ровенского муниципального образования и с. Песчаное Кривоярского муниципального образования.

- Формирование радиальных автотранспортных планировочных осей второго порядка:

- строительство автодороги межмуниципального значения Луговское-Новокаменка-Новый-Привольное к расчётному сроку.

- Дальнейшее развитие и укрепление роли планировочных узлов второго порядка:

- строительство и реконструкция объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения;

- строительство и реконструкция объектов производственной сферы.

###### Графические материалы, характеризующие состояние планировочной организации Ровенского муниципального района к расчётному сроку и проектные мероприятия в социально-культурной сфере отображены в графической части проекта (см. Планировочная структура. Социальная инфраструктура и демография).

8.2.	Функциональное зонирование

Функциональное зонирование разработано на основе комплексной оценки территории, проектной планировочной организации территории района и произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения и природно-экологического каркаса района.

Комплексная оценка территории района не выявила резко выраженных различий в хозяйственной деятельности на территории района. Приволжская планировочная часть района характеризуется наличием активно освоенных селитебных территорий, концентрацией промышленных и транспортных объектов. Для периферийной части территории характерны аграрные функции.

На основе комплексной оценки территории выявлено 5 типов функциональных зон:

- активного градостроительного назначения;

- преимущественного сельскохозяйственного назначения;

- преимущественного рекреационного назначения;

- преимущественного развития лесного хозяйства;

- с регламентируемой хозяйственной деятельностью.

Недостатками сложившегося функционального зонирования являются:

- нарушения санитарных норм в зоне активного градостроительного назначения.

Положительными факторами сложившегося функционального зонирования являются:

- наличие свободных территорий для дальнейшего развития главного планировочного центра и планировочных центров второго порядка;

- концентрация объектов капитального строительства в районном центре и опорных центрах систем расселения местного уровня;

- наличие на территории района природных условий для выделения зон особо охраняемых природных территорий.

На основе комплексной оценки территории и перспективной планировочной структуры проектом предлагается увеличение количества  существующих в районе функциональных зон за счёт выделения зоны особо охраняемых природных территорий.

Внутри планируемых шести функциональных зон проектом выделяются подзоны, отражающие специфику и уровень интенсивности хозяйственного освоения территории.

Зона активного градостроительного назначения подразделяется на подзоны:

- селитебные;

- промышленные и коммунально-складские.

Селитебная подзона выделена в пределах селитебных территорий населённых пунктов района.

Ровное расположено на берегу Волгоградского водохранилища, с юга территория посёлка ограничивается приустьевым заливом балки Хомутинка. Уличная сеть посёлка образована кварталами правильной прямоугольной формы. Большая часть территории посёлка застроена 1-3 этажными домами усадебного типа поквартально, часть жилой застройки представлена многоквартирными домами до 3-х этажей постройки 70-х годов прошлого века. В посёлке сформирован административно-торговый центр (высота зданий общественного назначения до 4-х этажей), зона рекреации представлена парком и стадионом. Территория посёлка характеризуется средней степенью благоустройства. В настоящее время р.п. Ровное выполняет функции районного центра с полным комплексом повседневного и периодического обслуживания населения. Жилая застройка планировочных центров второго порядка с. Привольное и с. Кривояр представлена в основном 1-2 этажными домами усадебного типа.

В центральной части вышеуказанных населённых пунктов размещены учреждения культурно-бытового обслуживания населения, которые в настоящее время обеспечивают как полный комплекс повседневного обслуживания, так и с элементами периодического обслуживания населения.

К расчётному сроку учреждения социально-культурного и бытового обслуживания в населённых пунктах, являющихся планировочными центрами второго порядка, должны обеспечивать население в зоне своего влияния, набором услуг с полным комплексом периодического обслуживания.

Жилая застройка всех сельских населённых пунктов района, характеризуется сравнительно низкой плотностью, низкой степенью благоустройства жилого фонда. В пределах селитебных территорий расположены объекты повседневного социально-культурного и бытового обслуживания населения.

Часть селитебных территорий населённых пунктов района вдоль берега Волгоградского водохранилища находится в зоне береговой абразии, поэтому генеральные планы Ровенского, Кочетновского, Привольненского и Приволжского поселений должны быть разработаны в первую очередь и предусматривать проектные мероприятия по производству берегоукрепительных работ.

В целях повышения комфортности проживания населения проектом предлагается проведение мероприятий по благоустройству центральной части сёл, являющихся опорными центрами систем расселения местного уровня, строительство и реконструкцию объектов социально-культурного и бытового назначения, обеспечивающих полный комплекс повседневного обслуживания населения.

Подзона промышленная и коммунально-складская выделена:

- в пределах сформировавшихся промышленно-коммунальных и складских территорий в р.п. Ровное;

- за пределами селитебных территорий сельских населённых пунктов, где они представлены объектами сельскохозяйственного производства;

- в пределах территорий для утилизации промышленных и бытовых отходов;

- в пределах территорий занятых сельскими кладбищами.

На территории р.п. Ровное промышленные и коммунально-складские территории сконцентрированы в северо-восточной части посёлка на берегу Волгоградского водохранилища и в юго-западной части посёлка за пределами селитебных территорий. В посёлке размещены предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, лёгкой и пищевой промышленности, предприятия по обслуживанию и эксплуатации автомобильного транспорта, предприятия стройиндустрии.

Объекты сельскохозяйственного производства представлены животноводческими фермами и малыми предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, которые в основном сконцентрированы за пределами селитебных территорий сельских населённых пунктов.

В тоже время в ряде населённых пунктов района не выдержан санитарно-защитный разрыв от животноводческих ферм до жилой застройки: с. Циково и с. Приволжское. Проектом рекомендовано  новые здания и сооружения животноводческих ферм размещать в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. На территориях действующих животноводческих ферм, при отсутствии возможности выноса их за пределы санитарно-защитных разрывов, необходимо проведение защитных мероприятий (обвалование, посадка защитных зелёных полос, устройство жижесборников).

Комплексная оценка территории района выявила нарушения размеров санитарно-защитных зон от существующих свалок до жилой застройки в следующих населённых пунктах:

- р.п. Ровное;

- с. Кочетное;

- с. Кривояр;

- с. Луговское;

- с. Новокаменка;

- с. Первомайское;

- с. Приволжское;

- с. Привольное;

- с. Скатовка;

- с. Тарлыковка;

- с. Чкаловское;

- с. Яблоновка.

Размер санитарно-защитной зоны от жилья до скотомогильников не соответствует нормативному в следующих населённых пунктах:

- р.п.Ровное;

- пос. Владимирский;

- с. Береговое;

- с. Кривояр;

- с. Первомайское;

- с. Приволжское;

- с. Привольное.

Кроме того, на территории Ровенского района выявлены нарушения санитарных норм при размещении сельских кладбищ. В с. Циково и с. Приволжское сельские кладбища расположены в охранных зонах межпоселковых газопроводов. В водоохранных зонах Волгоградского водохранилища и р. Еруслан расположены сельские кладбища:

- к северу от с. Новопривольное;

- к юго-западу и северу от с. Кочетное;

- к югу от с. Привольное;

- к югу от с. Яблоновка;

- к юго-востоку от с. Мирное.

Сельские кладбища в районе с. Кочетное и с. Чкаловское расположены в зоне подработки берегов и в настоящее время находятся в стадии разрушения.

Размещение новых свалок, скотомогильников и кладбищ необходимо вести в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, конкретизировать расположение объектов на последующих стадиях проектирования (генеральные планы поселений).

В подзоне промышленного и коммунально-складского назначения необходима обязательная организация поверхностного стока и соблюдение санитарно-защитных норм озеленения территории. Запрещено размещение объектов жилищного строительства, учебных, рекреационных, лечебных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ.

В зоне активного градостроительного назначения новое жилищное строительство, учитывая существующую низкую плотность застройки в районе, предлагается осуществлять преимущественно в границах населённых пунктов на реконструируемых территориях в соответствии с генеральными планами поселений. Строительство новых промышленных объектов рекомендовано вести на территориях свободных от застройки в пределах сложившихся промышленно-коммунальных зон населённых пунктов.

Территориальное развитие зоны активного градостроительного назначения допускается только при наличии утверждённой градостроительной документации.

Зона преимущественного рекреационного назначения. Зона включает в себя территории водных акваторий, лесных и луговых ландшафтных комплексов и участки занятые водно-болотной растительностью. Территории выделены по наличию трёх основных архитектурно-ландшафтных факторов: воды, леса и живописного ландшафта. В зону включены территории благоприятные по водообеспеченности и транспортной доступности, характеризующиеся удовлетворительными санитарно-гигиеническими условиями (состояние воздушного бассейна, почвенно-растительного покрова и качества воды).

Территории наиболее благоприятные для организации отдыха населения преимущественно расположены в прибрежной зоне Волгоградского водохранилища. Относительно благоприятными в рекреационных целях являются долинные комплексы рр. Тарлык, Еруслан и Бизюк, на которых произрастают пойменные леса, луговая и кустарниковая растительность.

Наиболее интенсивно в настоящее время используется территория прибрежной зоны Волгоградского водохранилища, на которой расположены необорудованные пляжи, используемые для кратковременного отдыха взрослого и детского населения: на юго-западной окраине р.п. Ровное и к юго-западу от с. Кочетное.

Объекты рекреации представлены детским оздоровительным лагерем «Росинка», который расположен вблизи с. Тарлыковка.

Для кратковременного отдыха сельского населения периферийной-степной части района считается целесообразным использование луговых и лесных ландшафтных комплексов, расположенных вблизи рр. Тарлык, Еруслан и Бизюк. Территории могут быть использованы для размещения благоустроенных пляжей и палаточных стоянок в летнее время года.

На территории района ввиду отсутствия соответствующих природных комплексов и лечебных ресурсов организация длительного отдыха и санаторного лечения считается нецелесообразным.

На территориях прилегающих к рекреационным зонам не допускается строительство объектов промышленно-производственной специализации, размещение объектов гражданского строительства в этой зоне должно быть ограничено потребностями развития рекреационной деятельности и проведения специальных мероприятий по охране природы.

Зона преимущественного сельскохозяйственного назначения включает в себя земли сельхозугодий с разной степенью освоенности. К ним отнесены все земли сельхозиспользования на территории района, освоенные богарным земледелием, орошаемым земледелием и садоводством.

Зона включает в себя большую часть территории района (более 92,2%), на которую приходится 150,76 тыс. га, из них 93,1 тыс. га или 61,7% занимают пахотные угодья.

Территории степных и луговых ландшафтных комплексов используются в этой зоне преимущественно под пастбища и сенокосы. На долю сенокосов и пастбищ приходится 35,2 тыс. га. Территории степных и ландшафтно-луговых комплексов отличаются слабым увлажнением и требуют восстановления и развития мелиоративных систем земледелия.

Участки орошаемого земледелия занимают территорию общей площадью 133,66 тыс. га (по данным на 2007 г., данных за 2008 г. нет) и расположены на территориях Ровенского, Приволжского, Привольненского, Тарлыковского и Луговского муниципальных образований.

Участки территории занятые многолетними фруктовыми насаждениями расположены преимущественно на землях сельскохозяйственного назначения Приволжского, Тарлыковского, Привольненского и Ровенского муниципальных образований.

Дальнейшее развитие зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения не предусматривает её расширения за счёт введения в сельскохозяйственный оборот новых земель. Режим использования территории зоны должен быть направлен на более интенсивное использование сельхозугодий, недопустимость отчуждения сельскохозяйственных земель, исключение нарушения почвенного покрова и загрязнения подпочвенных вод, планомерное проведение агромелиоративных мероприятий с целью повышения продуктивности земель и интенсификации сельхозпроизводства в целом. Территории подзоны орошаемого земледелия должны находиться под строгим контролем и охраной, исключающими эрозию, заболачивание и загрязнение почвенного покрова. В этой зоне не допускается изъятие сельскохозяйственных земель под другие виды использования.

Зона преимущественного развития лесного хозяйства в районе представлена лесами Государственного лесного фонда. По народнохозяйственному значению все леса относятся к первой группе и имеют почвозащитное, водоохранное, санитарно-гигиеническое и эстетическое значение. Общая площадь территории, занимаемой землями государственного лесного фонда составляет 3922 га (по обмеру чертежа опорного плана).

При средней лесистости области 6,7%, лесистость района составляет 2,6% от площади района. Основное распространение древесная растительность получила в долине р. Волги, на волжских островах, и устьевых частях малых рек впадающих в Волгу (Тарлык и Кочетная). Небольшие участки лесных массивов отмечаются также в восточной части района, прилегающей к Дьяковской ландшафтной местности.

В этой зоне необходимо предусматривать проведение лесомелиоративных мероприятий. Все проектируемые для лесовосстановительных мероприятий породы должны соответствовать условиям местопроизрастания и обеспечить создание высокопродуктивных насаждений.

Зона особо охраняемых природных территорий. В настоящее время на территории Ровенского муниципального района памятников природы федерального, регионального и местного уровня не зарегистрировано. Настоящим проектом предлагается создание зоны особо охраняемых природных территорий. Обширные территории, перспективные для организации ООПТ и зоны экологической реабилитации природного ландшафта, располагаются в пойме Волгоградского водохранилища. На вышеуказанных территориях могут быть выявлены отдельные участки для создания ООПТ регионального и местного уровня.

В Ровенском районе в качестве крупных территорий перспективных для организации ООПТ выделяются: отдельные фрагменты долин рр. Тарлык, Бизюк, острова Волгоградского водохранилища (см. Том IV. Природно-экологический каркас). Данные территории имеют высокий уровень природно-ресурсного потенциала в сравнении с окружающими, сильно измененными территориями.

На территории зоны запрещены рубки (кроме рубок ухода), устройство свалок, сбор растений-интродуцентов и их частей. Режим использования в зоне особо охраняемых природных территорий должен быть направлен на максимальное сохранение и восстановление природной среды. Эта зона не подлежит градостроительному освоению, в ней запрещён выпас скота, рыбная ловля и охота могут осуществляться только по лицензии. Особо охраняемые природные территории могут быть частично использованы в качестве рекреационных ресурсов для эколого-просветительных мероприятий.

Зона с регламентируемой хозяйственной деятельностью в том числе подзоны:

- месторождений твёрдых полезных ископаемых;

- месторождений углеводородного сырья;

- болот;

- инженерных и транспортных инфраструктур.

Подзона месторождений твёрдых полезных ископаемых на территории Ровенского муниципального района представлена 1 месторождением глин, расположенным у южной окраины р.п. Ровное. Месторождения песков, используемых в строительном производстве, расположены на территориях Ровенского, Кочетновского и Кривоярского муниципальных образований. Твёрдые полезные ископаемые, имеющиеся на территории района, являются сырьём для строительного и кирпично-черепичного производства.

Подзона месторождений углеводородного сырья представлена 7 месторождениями:

- «Белокаменное» — расположено на юго-восточной границе Ровенского района на территории Ровенского муниципального образования;

- «Лимано-Грачёвское» — расположено к югу от р.п. Ровное на территории Ровенского муниципального образования;

- «Западно-Ровенское» — расположено к востоку от р.п. Ровное на территории Ровенского муниципального образования;

- «Рогожинское» — расположено к востоку от с. Новопривольное на территории Ровенского муниципального образования;

- «Прибрежное» — расположено к северо-востоку от с. Кочетное на территории Кочетновского муниципального образования;

- «Южно-Прибрежное» — расположено к востоку от с. Кочетное на территории Кочетновского муниципального образования;

- «Гурьяновское» — расположено на северо-восточной границе Ровенского района на территории Тарлыковского муниципального образования.

Общая площадь территории, занимаемой месторождениями углеводородного сырья составляет 23,40 км2 или 1,1% от всей территории района.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (№2395-1 от 21.02.1992 г., ст. 25) «...застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки». На территориях залегания полезных ископаемых не допускается размещение промышленного и гражданского строительства до их полной отработки. Также не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых не вовлечённых и не вовлекаемых в эксплуатацию.

Подзоны болот выделены на отдельных заболоченнных участках территории Ровенского, Луговского и Первомайского муниципальных образований. Режим хозяйственного использования в данной подзоне должен исключать все виды деятельности, которые могут привести к повышению уровня грунтовых вод.

Подзона транспортной и инженерной инфраструктуры выделена на земельных участках, отведённых для эксплуатации  автомобильных дорог, а также магистральных участков газопроводов и нефтепроводов на территории Ровенского района. В подзоне режим использования территории предусматривает запрет всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций.

К прочим территориям отнесены земли занятые пустырями и неудобьями.

Сведения о распределении земель в функциональных зонах на территории района приведены в таблице 8.2.1.

### Таблица 8.2.1.

#### Функциональное зонирование территории Ровенского муниципального района (по обмеру чертежа опорного плана)

| Наименование функциональной зоны | Площадь, км2 | то же, % |
| --- | --- | --- |
| Зоны активного градостроительного назначения, в т.ч.: | 22,13 | 1,05 |
| - селитебные; | 14,14 | 0,67 |
| - промышленные и коммунально-складские. | 7,99 | 0,38 |
| Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 1433,64 | 68,06 |
| - богарного земледелия; | 1271,95 | 60,39 |
| - орошаемого земледелия; | 133,6 | 6,35 |
| - садоводческих комплексов; | 7,67 | 0,36 |
| - прочие сельхозземли. | 20,36 | 0.97 |
| Зона преимущественного рекреационного назначения, в т.ч.: | 0,05 | 0,00 |
| - кратковременного отдыха населения (оздоровительные детские лагеря и базы отдыха) | 0,05 | 0,05 |
| Зона преимущественного развития лесного хозяйства, в т.ч.: | 39,22 | 1,86 |
| - земли государственного лесного фонда. | 39,22 | 1,86 |
| Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью, в т.ч.: | 76,33 | 3,62 |
| - месторождений твёрдых полезных ископаемых; | 0,10 | 0,00 |
| - месторождений углеводородного сырья; | 23,40 | 1,11 |
| - болота; | 0,22 | 0,01 |
| - земли транспортной и инженерной инфраструктур. | 52,61 | 2,50 |
| Акватории водных объектов в пределах района | 158,25 | 7,51 |
| Прочие территории | 376,72 | 17,89 |
| ВСЕГО: | 2106,34 | 100,00 |

Функциональное зонирование территории района является одним из главных элементов регулирования территориального развития района и базовым документом для разработки проектного плана.

###### Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение специализации хозяйственной деятельности района в соответствии с функциональным зонированием.

###### Функциональное зонирование отображено в графической части проекта (см. Комплексная оценка территории).