ФИЛИАЛ ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральный план Ровенского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Пояснительная записка

Саратов 2022

# СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный план Ровенского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области разработан в составе:

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Текстовые материалы:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |

Графические материалы:

| № п/п | Наименование карт | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ населенных пунктов, в том числе планируемые | М 1:25 000 |
| 2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:25 000 |
| 3 | Карта размещения объектов местного значения Ровенского МО, в том числе планируемые | М 1:25 000 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения или городского округа, в том числе планируемые | М 1:25 000 |

Приложение

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Сведения о границах населенных пунктов |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Текстовые материалы:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка |

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ населенных пунктов, в том числе планируемые | М 1:25 000 |
| 2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:25 000 |
| 3 | Карта размещения объектов местного значения Ровенского МО, в том числе планируемые | М 1:25 000 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения или городского округа, в том числе планируемые | М 1:25 000 |

# СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	7

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	12

1.1	Общие сведения	12

1.2	Историческая справка	13

1.3	Положение Ровенского МО в системе расселения Ровенского района и Саратовской области	14

2.	ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  И  УСЛОВИЯ	17

2.1	Климатические условия	17

2.2	Геоморфология	17

2.3	Геологическое строение	18

2.4	Рельеф	18

2.5	Полезные ископаемые	19

2.6	Поверхностные и подземные воды	19

2.7	Почвенный покров	20

2.8	Естественная растительность и животный мир	23

2.9	Природно-экологический каркас	24

3.	НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	25

3.1	Динамика численности населения, миграционные процессы	25

4.	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	29

4.1	Экономическая база развития Ровенского муниципального образования	29

4.2	Уровень и качество жизни	29

4.3	Жилищный фонд и жилищное строительство	30

4.4	Аграрный сектор экономики муниципального образования	32

5.	СФЕРА СОЦИАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	33

5.1	Учреждения образования и воспитания	33

5.2	Культурно-досуговые учреждения	35

5.3	Учреждения здравоохранения	36

5.4	Объекты спортивного назначения	37

5.5	Учреждения общественного питания, торговли, сферы услуг	37

5.6	Социальное обслуживание населения	37

5.7	Организация ритуальных услуг	38

5.8	Объекты религиозного назначения	39

5.9	Объекты специального назначения	39

6.	ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	42

6.1	Территория муниципального образования. Существующее положение	42

6.2	Территориальные ресурсы	42

6.3	Функциональное зонирование	43

6.4	Планировочные ограничения	46

6.4.1	Зона затопления	47

6.4.2	Водоохранная зона, прибрежная защитная  и береговая полоса	48

6.4.3	Охранная зона объектов электросетевого хозяйства	50

6.4.4	Охранные зоны линий и сооружений связи	53

6.4.5	Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения	54

6.4.6	Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	56

6.4.7	Охранная зона нефтепроводов	58

6.5	Объекты культурного наследия	59

6.5.1	Мероприятия по охране объектов культурного наследия	64

7.	ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	65

7.1	Водоснабжение и водоотведение	65

7.2	Теплоснабжение	68

7.3	Электроснабжение	69

7.4	Газоснабжение	78

7.5	Связь	81

7.5.1	Почтовая связь	81

7.5.2	Телефонная связь и телевещание	81

7.5.3	Радиовещание	81

7.6	Внешний транспорт	81

7.7	Автомобильные дороги	82

7.8	Улично-дорожная сеть	83

7.9	Автомобильный и общественный транспорт	88

7.10	Объекты обслуживания автомобильного транспорта	89

8.	ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	90

9.	БЛАГОУСТРОЙСТВО	94

9.1	Благоустройство дворового и уличного пространства	95

9.2	Озеленение территории	96

9.3	Освещение	97

9.4	Мусороудаление и мусоропереработка	98

10.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА (ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	101

11.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	104

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Ровенского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области разработан филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по заказу администрации муниципального района в соответствии с договором подряда № 2/46 от 28.04.2022.

Основанием для внесения изменений в генеральный план является постановление Ровенской районной администрации Ровенского муниципального района Саратовской области от 12.04.2022 № 82 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Ровенского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области.

В основу данной работы положены:

- Техническое задание на подготовку  генерального плана Ровенского муниципального образования;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;

- Земельный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;

- Водный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;

- Лесной кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.06.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 9.01.2018 № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7.12.2016 № 793";

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 21.07.2016 № 460 "Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования";

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 23.11.2018 № 650 "Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

- Иные федеральные законы, нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие отношения в области территориального планирования;

- Закон Саратовской области от 29.12.2004 № 115-ЗСО "О муниципальных образованиях, входящих в состав Ровенского муниципального района";

- Закон Саратовской области от 09.10.2006 г. № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области»;

- Устав Ровенского муниципального образования Ровенского муниципального района  Саратовской области, принят решением Совета Ровенского муниципального образования от 19.02.2015 г. №162 (с изменениями и дополнениями);

- Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства Саратовской области от 30.06.2016 № 321-П;

- Программа социально-экономического развития Ровенского муниципального района Саратовской области на период 2022 − 2024 годы, утвержденная Постановлением Ровенской районной Администрации от 29.07.2022 № 170;

- Муниципальная программа «Благоустройство территории Ровенского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Ровенского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы»

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Ровенском муниципальном районе на 2021-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие образования в Ровенском муниципальном районе на 2020-2023 годы»;

- Муниципальная программа «Ремонт водопроводных сетей на территории  Ровенского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области» на 2022-2024 годы;

- Муниципальная программа «Ремонт водопроводных сетей на территории Ровенского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области» на 2022-2024 годы;

- Иные муниципальные программы;

- Постановление Правительства РФ от 3.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области;

- Иные действующие нормативные правовые акты и нормативные технические документы Российской Федерации.

Исходные данные предоставлены администрацией Ровенского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области. В основу генерального плана положены документы о прогнозах развития поселения, принятые на региональном и муниципальном уровнях. В Генеральном плане определены основные параметры развития муниципального образования: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В генеральном плане выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций городского комплекса. Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по проектам планировки территорий поселения, а также отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации: I этап- первая очередь генерального плана муниципального образования, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2027г.; II этап - расчетный срок генерального плана, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана –2042 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития муниципального образования, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей муниципального образования и уточняться в планах реализации генерального плана.

Картографические материалы оформлены в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Работа выполнена отделом кадастровых и землеустроительных работ филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием программного продукта ГИС «MapInfo Professional 17.0»; специализированного приложения для ГИС MapInfo «Территориальное планирование», разработанное компанией ООО «ЭСТИ МАП».

Создание и обработка текстовых материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office».

При подготовке генерального плана использовано лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области.

Список принятых сокращений:

МО		муниципальное образование

ЗСО		закон Саратовской области

ФЗ		Федеральный Закон

МДОУ	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МБОУ	муниципальное бюджетное образовательное учреждение

ФАП		фельдшерско-акушерский пункт

МБУК	муниципальное бюджетное учреждение культуры

СК		сельский клуб

ГУЗ СО	государственное учреждение здравоохранения Саратовской области

ТКО		твердые коммунальные отходы

ТП		трансформаторная подстанция

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

  - Общие сведения

Ровенское муниципальное образование расположено в западной части Ровенского муниципального района Саратовской области, граничит с 4-мя муниципальными образованиями: на севере с Кочетновским муниципальным образованием; на северо-востоке с Кривоярским муниципальным образованием; на юго-востоке с Луговским муниципальным образованием; на юге с Первомайским муниципальным образованием.

Муниципальное образование наделено статусом городского поселения.

В соответствии с законом Саратовской области от 29.12.2004 № 115-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ровенского муниципального района» и его изменениями в состав территории муниципального образования входят следующие населенные пункты: рабочий поселок Ровное, село Александровка, село Береговое, поселок Лиманный, село Новопривольное.

В состав городского поселения входят 5 населенных пунктов (табл.1.1).

Таблица 1.1 Населенные пункты муниципального образования

| Населенный пункт | Год основания |
| --- | --- |
| рабочий поселок Ровное | 1767 |
| село Александровка | 1767 |
| село Береговое | 1953 |
| поселок Лиманный | 1939 |
| село Новопривольное | 1767 |

Административным центром городского поселения является рабочий поселок Ровное.

Площадь территории муниципального образования в современных административных границах составляет 454, 83 км2.

Общая численность населения, проживающего в муниципальном образовании на начало 2022 г. составляла 5261 человек, что составляет  30,8% и занимает первое место среди муниципальных образований района (табл. 1.2); по площади территории  муниципальное образование занимает  1-е место среди МО Ровенского района, что составляет  21,2%.

Плотность населения муниципального образования составляет 11,6 чел./км2, что превышает данный показательно всему району в целом  -  7,95 чел./км2.

Таблица 1.2 Численность населения Ровенского муниципального района по образованиям на 2021 г.

| № п/п | Наименование МО | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ровенское | 5261 |
| 2 | Тарлыковское | 2111 |
| 3 | Приволжское | 2075 |
| 4 | Первомайское | 1739 |
| 5 | Кочетновское | 1694 |
| 6 | Привольненское | 1588 |
| 7 | Луговское | 1318 |
| 8 | Кривоярское | 1268 |

Таблица 1.3 Площадь территории Ровенского муниципального района по образованиям на 2021 г.

| № п/п | Наименование МО | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ровенское | 454,83 |
| 2 | Кривоярское | 317,00 |
| 3 | Луговское | 280,70 |
| 4 | Тарлыковское | 276,18 |
| 5 | Кочетновское | 253,49 |
| 6 | Первомайское | 234,89 |
| 7 | Привольненское | 192,74 |
| 8 | Приволжское | 135,17 |

На территории муниципального образования осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории городского поселения, органы исполнительной и представительной власти.

  - Историческая справка

Истоки образования с. Ровное относятся к ХVIII столетию, когда по Указу императрицы Екатерины II на берегу реки Волга стали селиться немцы, голландцы, австрийцы.

Государственный архив Саратовской области на основании книги И.Р. Плеве «Немецкие колонии на Волге во второй половине ХVIII в.» дает справку о том, что колония Зельман (впоследствии село Зельман (Ровная) Новоузенского уезда Самарской губернии (в настоящее время рабочий поселок Ровное Ровенского муниципального района Саратовской области) была образована 15 июля 1767 года.

Исконным занятием населения было земледелие - выращивание зерна, табака, картофеля и переработка сельхозпродукции. Развивались промыслы, ремесла, торговля. К концу ХIХ века зародилось промышленное производство, в с. Ровное начал работать завод по производству земледельческих машин и сельхозорудий, табачная и шерстеваляльная фабрики, заводы: кирпичный, пивоваренный, лесопильный завод «Феникс», впоследствии на его месте был построен промкомбинат. Действовало 3 частных мельницы. Ровное (Зельман) было самым большим торговым центром волжских немцев, перевалочным пунктом хлеба и леса. На берегу реки Волга в черте села стояли три пристани (каждое пароходство имело свою пристань). Здесь же на берегу были расположены зерновые склады - 90 деревянных сараев, емкостью каждый от 100 до 200 тысяч пудов. Хлеб крестьяне привозили для продажи из дальних степных сел Заволжья за 100-150 км, а отсюда закупали лес и пиломатериалы.

В селе имелся один частный театр со своей электростанцией. На территории села действовали 4 церкви, средняя школа, три начальных, учительская семинария (с 1932 по 1955 г. - педагогическое училище). В 1919 г. в с. Ровное побывал председатель ВЦИК М.И. Калинин и перед зданием дома кино выступил с речью перед населением. В 1966 были установлены бронзовый бюст М.И. Калинину и мемориальная доска.

В 1920-1921 гг. через Поволжье продвигались банды Вакулина и Пятакова, в борьбе с которыми погибли совпартработники, все они захоронены в с. Ровное в братской могиле (ныне парк на ул. К. Маркса). В 1928 г. на нее была положена гранитная плита, а в 1948 - 1949 гг. поставили памятник (на постаменте - 3 солдатских винтовки и котелок). В 1964 г. памятник был реставрирован.

В декабре 1923 г. была образована Автономная Советская Социалистическая Республика немцев Поволжья (АССР НП), она делилась на 12 кантонов, одним из которых был Зельманский.

Во время существования АССР НП с. Зельман (Ровное) и район получили свое развитие. В 1927 г. силами общественности в селе был заложен большой парк. В 1929- 1932 годах началась коллективизация, в результате которой было образовано 2 колхоза.

В начале Великой Отечественной войны в августе 1941 г. все немецкое население было депортировано из Поволжья в Казахстан, Сибирь. Зельманский кантон Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 мая 1942 года был переименован в Ровенский район, с. Зельман стало вновь называться с. Ровное. Освободившиеся села района занимали переселенцы из других областей.

В послевоенные годы росло экономическое состояние села Ровное и района. 7 мая 1956 года в состав Ровенского района влился Приволжский район, а в декабре 1962 года Ровенский район в связи с укрупнением быт присоединен к Энгельсскому району.

9 декабря 1970 года вновь был образован Ровенский район с центром в с. Ровное. В 1972 г. село Ровное было переименовано в рабочий поселок Ровное.

  - Положение Ровенского МО в системе расселения Ровенского района и Саратовской области

Расселение населения на территории Ровенского МО ‒ это заселение в течение трех последних столетий русскими, немцами и казахами побережья Волги и ее заливов.

Массовое расселение поселенцев и колонистов по территории района началось со второй половины XVIII в. Характер самих селений во многом диктовался природными условиями. Они располагались довольно обособленно, главным образом, в долине Волги. Села преобладали крупные. В некоторых из них (Ровное) насчитывалось более 2 тыс. чел.

В условиях Ровенского района, где до начала XVIII в. не было постоянных поселений, сложившаяся к середине ХХ в. сеть сельских поселений изменяется сравнительно медленно.

Сложилось современное расселение в результате трансформации традиционной сети сельских населенных мест, заложенной в XVIII-XIX вв.

Относительно высокий естественный прирост сельского населения обеспечивал возможность, наряду с оттоком сельского населения в города, сохранения численности населения.

Тем не менее, с 2002 г. складывается тенденция постепенного снижения численности населения.

В характере расселения населения существенных различий от места к месту не наблюдается. Ландшафтные особенности территории объясняют концентрацию населенных пунктов в долинах Волги и ее заливов. Существенны и территориальные различия в плотности населения, приволжские территории заселены гораздо плотнее, чем восточная периферия.

Таким образом, структура расселения на территории была основана на схожести условий земледельческого освоения, и может быть определена как линейно-кустовая рассредоточенная.

Современная территориальная организация определена в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.) и вышедшем на его основе Законе Саратовской области №115-ЗСО от 29.12.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ровенского муниципального района», и унаследовала базовые конфигурации предшествующих систем местного самоуправления.

Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре муниципального образования – р.п. Ровное.

Большая часть населения муниципального образования проживает в административном центре поселения.

- ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  И  УСЛОВИЯ

  - Климатические условия

На территории всего муниципального образования климат умеренно континентальный, засушливый. Среднее годовое количество осадков составляет 350-375 мм, наибольшее количество осадков выпадает в июле − 42 мм, наименьшее в марте − 21 мм.

Среднегодовая температура воздуха в пределах положительных значений – более +5,5℃. Изотерма июля достигает значений до +23℃. Изотерма января до –11,5℃.

Вероятность атмосферных засух за период май-август с температурой воздуха выше +10℃ находится в районе 70-80%. Риск сильных дождей не велик (повторяемость раз в год) – менее 10%.

Площадь почв подверженных риску засух и засоления относительно мала. На большей части территории расположены незасоленные почвы, вблизи берега р. Волга в районе р.п. Ровный на глубине 30-100 см риск засух и засоления почв составляет 50-75%, но уже на территории с. Новопривольное и южнее – до 10%.

Степень опасности наводнений и весенних паводков Ровенского муниципального образования соответствует среднему значению Саратовской области и значится как «Опасность».

  - Геоморфология

Происхождение рельефа в Ровенском муниципальном образовании преимущественно связано с аккумулятивными процессами и представлено лиманно-морской поверхностью верхнечетвертичного возраста высокого и низкого уровней почти по всей территории.

На востоке по территории муниципального образования проходит граница ранне-хвалынской морской трансгрессии, на которой встречаются поверхности склонов водораздельных пространств и речных долин средне- и верхнечетвертичного возраста, а так же водораздельные поверхности верхнечетвертичного и среднечетвертичного возрастов образованные денудационными процессами.

  - Геологическое строение

Территория Ровенского муниципального образования в тектоническом отношении расположена на стыке структур первого порядка – Рязано-Саратовского прогиба (Пачелмского авлакогена) и Прикаспийской окраинной впадины.

Восточно-Европейская тектоническая платформа на территории Ровенского муниципального образования представлена Русской плитой, куда входят данные тектонические структуры. Подошва Рязано-Саратовского прогиба сложена из пород девонского периода палеозойской эры (верхний палеозой) 359,2-416 млн. лет до н.э.

На юго-востоке Ровенского муниципального образования проходит борт Прикаспийской окраиной впадины. Подошва впадины в свою очередь состоит из сульфатно-галагенных (соленосных) пород пермского периода эпохи нижней (Приуральской) перми палеозойской эры (верхний палеозой) 270,6-299 млн. лет до н. э.

Геологическое строение пород Ровенского муниципального образования представлено аллювиальными песками и суглинками, морскими («хвалынскими» шоколадными) глинам, относящимися к четвертичной системе, которые к востоку муниципального образования сменяются на аллювиальные пески и глины.

  - Рельеф

Ровенское муниципальное образование находится в провинции Сыртового низменно-равнинного Заволжья, Волжского террасового южного ланшафтного района южной степи, относящемся к Восточно-Европейской равнине, на восточном берегу Волгоградского водохранилища. Высота р.п. Ровное − 21 метр над уровнем моря.

Ландшафт местности суббореальный умеренно континентальный, сухостепной, аллювиальный аккумулятивный. Для данного типа ландшафта характерны плоские и пологоволнистые равнины, иногда с дюнами и балками.

Гипсометрический профиль весьма однообразен. Уровень рельефа почти на всей территории Ровенского муниципального образования не превышает 50 м над уровнем моря, лишь на востоке этот показатель вырастает до 60 м.

Рельеф Сыртового Заволжья почти полностью преобразован человеком: все междуречья, пологие склоны и широкие террасы распаханы, здесь построено много дорог, карьеров, мелиоративных сооружений, населенных пунктов.

  - Полезные ископаемые

Одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого территориального образования является имеющийся ресурс полезных ископаемых.

На территории Ровенского муниципального образования твёрдые и нерудные полезные ископаемые представлены лишь небольшим количеством строительной глины (глина кирпичная), месторождение которой расположено на территории р.п. Ровное в юго-западной части поселения.

Ровенское муниципальное образование полностью находится на территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, к югу от административного центра между р.п. Ровное и п. Лиманный находится Лимано-Грачевское нефтегазовое месторождение. К северо-западу от  р.п. Ровное, почти на территории с. Новопривольное расположилось месторождение углеводородного сырья – Рогожинское. На территории Прикаспийской нефтегазоносной провинции, в восточной части Ровенского муниципального образования находится нефтегазовое месторождение – Западно-Ровенское.

Также на территории муниципального образования имеется Белокаменное месторождение. В административном отношении месторождение расположено на территории двух областей (Саратовская область, Волгоградская область). Месторождение расположено на левом берегу р. Волги, в 13 км к юго-западу от р.п. Ровное, 99 км юго-западнее от р.п. Степное, в 88 км к юго-западу от железнодорожной станции Золотая Степь железной дороги Саратов-Уральск, в 4,8 км западнее от асфальтированной дороги Саратов-Волжский, в 12,5 км к западу от разрабатываемого Лимано-Грачевского месторождения.

  - Поверхностные и подземные воды

Ресурсы поверхностных вод на территории Ровенского муниципального образования формируются из бассейна Волгоградского водохранилища в центральной, северной, западной и южной частях и бассейна р. Еруслан на востоке, относящиеся к водосборному бассейну р. Волга. Расположение Ровенского муниципального образования на Волгоградском водохранилище делает его одним из наиболее обеспеченных запасами поверхностных вод в Саратовской области.

Подземные воды на территории муниципального образования представлены Сыртовским артезианским бассейном. В его составе в основном присутствуют гидрокабронатные соли с концентрацией от 1 до 3 г/л. В восточной части муниципального образования есть включения  сульфатных солей в концентрации менее 1 г/л.

  - Почвенный покров

Почвенный покров Ровенского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области весьма разнообразен (табл. 2.9.1):

Таблица 2.7.1 Почвы Ровенского МО

| № п/п | Название почвы | Площадь, км2 | Площадь, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пески слабогумусированные | 6,37 | 1,4 |
| 2 | Лугово-каштановые | 18,53 | 4,07 |
| 3 | Каштановые с солонцами каштановыми (10-25%) | 64,67 | 14,22 |
| 4 | Темно-каштановые | 74,41 | 16,36 |
| 5 | Каштановые типичные | 142,22 | 31,27 |
| 6 | Каштановые с солонцами каштановыми (25-50%) | 148,64 | 32,68 |
|  | Всего | 454,83 | 100 |

Как видно из таблицы 2.9.1 на территории Ровенского МО преобладают одновременно две категории почв – каштановые типичные и каштановые с солонцами каштановыми (25-50%).

Самой маленькой в процентном соотношении категорией почв в Ровенском МО выступают пески слабогумусированные. Они занимают всего 6,37 км2 (1,4%) территории образования и располагаются к востоку, на границе с Луговским МО.

Почвы характеризуются по механическому составу как образования рыхлопесчаные. По гранулометрическому составу они представлены преимущественно фракцией мелкого песка, в глубоких горизонтах местами обнаруживаются более тяжелые по механическому составу прослои, что свидетельствует о древнеаллювиальном происхождении этих песков.

Пески быстро поддаются эрозии, хорошо проводят воздух и влагу, удержать которую они не способны, хорошо прогреваются, но и быстро остывают.

Лугово-каштановые почвы занимают предпоследнее место по площади на территории Ровенского МО, всего 18,53 км2 (4,07%) и расположились на юго-востоке муниципального образования. Данный тип почв распространен в сухостепной и полупустынной зонах среди каштановых и светло-каштановых почв. Они образуются по понижениям рельефа, где возникает дополнительное поверхностное и (или) грунтовое увлажнение. Растительный покров разнотравно-кустарниково-злаковый, благодаря повышенному увлажнению более сомкнутый и лучше развитый, чем на окружающих зональных почвах.

Основными почвообразовательными процессами выступают гумусово-аккумулятивный процесс, элювиально-иллювиальное перераспределение карбонатов, слабое оглеение.

Хозяйственное использование лугово-каштановых почв является более продуктивным нежели каштановых, вследствие их дополнительного увлажнения. Однако в этих условиях дополнительное увлажнение провоцирует засоление, осолонцевание, осолодение и слитизацию. Земледельческое использование лугово-каштановых почв требует дорогостоящих мелиораций, поэтому более рентабельно использовать эти почвы под сенокосы и пастбища.

По гранулометрическому составу лугово-каштановые почвы характеризуются высоким содержанием гумуса (3–6%, иногда до 8%) в гумусовом горизонте с постепенным уменьшением его содержания с глубиной. В составе гумуса гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами (Сгк/Сфк 1,5–2,5). Реакция изменяется от нейтральной и слабощелочной в верхних горизонтах до щелочной в нижних. Емкость поглощения 25–30 ммоль (экв.)/100 г почвы в гумусовом горизонте при незначительном содержании обменного натрия (до 2%). При ослаблении поверхностного переувлажнения и относительно неглубоком залегании (3–5 м) засоленных грунтовых вод лугово-каштановые почвы приобретают признаки солонцеватости и солончаковатости.

В центральной, северной и восточной частях расположились каштановые почвы с содержанием солонцев каштановых от 10% до 50%. В сумме они занимают площадь размером 213,3 км2 , что равняется 46,9% (в их составе каштановые с солонцами каштановыми (10-25%) – 64,67 км2 – 14,22%; каштановые с солонцами каштановыми (25-50%) – 148,64 км2 -32,68%)).

Каштановые и солонцеватые каштановые почвы распространены в зоне сухих степей на засоленных породах. Степень солонцеватости и выражена сильнее на тяжелых породах и в нижних частях склонов, а также в различных понижениях, где концентрируются легкорастворимые соли. Растительный покров представлен злаково-полынными, злаково-полынно-солянковыми ассоциациями. Водный режим почв непромывной.

Почвообразовательные процессы, приведшие к образованию данного типа почв:

- гумусово-аккумулятивный процесс;

- элювиально-иллювиальное перераспределение карбонатов;

- солонцовый процесс.

В сельскохозяйственном использовании солонцеватые каштановые достаточно прихотливые. Данные почвы нуждаются в химической мелиорации, на обрабатываемых почвах необходимо применение удобрений, предпочтительно физиологически кислых. Сильносолонцеватые почвы и комплексы с высоким содержанием солонцов должны использоваться под пастбища. Необходимо создание на них продуктивного травостоя из засухоустойчивых и солеустойчивых культур.

Содержание гумуса в почвах варьирует в зависимости от солонцеватости от 2 до 3,5%. Емкость поглощения составляет 18–22 ммоль (экв.)/100 г почвы, достигая в сильносолонцеватых 30 ммоль (экв.)/100 г почвы. Содержание обменного натрия в слабосолонцеватых почвах 3–5%, в среднесолонцеватых 5–10%, в сильносолонцеватых оно возрастает до 10–15% от емкости поглощения. Доля магния составляет 30–35%. В гранулометрическом составе наблюдается перераспределение илистой фракции.

Каштановые и темно-каштановые почвы расположились в центральной части, на юге и на юго-западе Ровенского МО. Они занимают большую часть территории – 216,63 км2, что равняется 47,63% (в их составе темно-каштановые – 74,41 км2 (16,36%) и каштановые типичные – 142,22 км2 (31,27%)).

Данный тип почв распространен на равнинах в зоне сухих степей. Они формируются преимущественно на карбонатных лёссовидных суглинках и глинах и глинисто-суглинистых элюво-делювиях коренных пород под дерновинно-злаковыми сухими степями в условиях семиаридного климата. Водный режим почв непромывной.

Основные почвообразовательные процессы: гумусово-аккумулятивный процесс и элювиально-иллювиальное перераспределение карбонатов.

Хозяйственное использование весьма приемлемое. Каштановые и темно-каштановые почвы потенциально плодородны. Возможно успешное выращивание широкого спектра культур: зерновых (пшеница, кукуруза, ячмень), технических, овощных, плодовых при условии проведения комплекса мероприятий по влагонакоплению. Необходима также охрана почв от водной и ветровой эрозии, вторичного засоления, внесение минеральных и органических удобрений.

Темно-каштановые почвы глинистого, тяжело- и среднесуглинистого гранулометрического состава, в верхнем горизонте (0–15 см) содержат гумуса от 3–4% (пахотные) до 5% (целинные), а собственно каштановые — от 2–3% до 4% соответственно. В легкосуглинистых и супесчаных почвах содержание гумуса снижается. В составе гумуса количество гуминовых кислот и фульвокислот примерно одинаково: Сгк/Сфк - в верхних горизонтах и менее 1 в подгумусовом горизонте. Сумма обменных оснований равна 20–30 ммоль(экв.)/100 г почвы. Реакция почвенного раствора нейтральная или слабощелочная в верхних горизонтах (рН 7,2–7,5) и щелочная в нижних. Почвенный профиль не дифференцирован по распределению илистой фракции и валовому содержанию Si02 и R2O3.

  - Естественная растительность и животный мир

В отношении растительности Ровенское муниципальное образование не может похвастаться особым разнообразием. Центральная и восточная части МО покрыты сухими типчаково-ковыльными степями на темно-каштановых почвах. Часто можно встретить степи с комплексным растительным покровом. В центральной, северо-западной, юго-западной и северной частях МО распространенны белополынно-типчаковые, белополынно-острецовые, ромашково-типчаковые комплексные степи. Они, как правило, стелятся на светло-каштановых и сильносолонцеватых каштановых почвах.

Центральная и южная части МО покрыты комплексами полынно-злаковых пустынных степей и полынников на светло-каштановых почвах и солонцах. В восточной части МО расположились гемипсаммофитные разнотравно-типчаково-тырсовые степи на супесчаных черноземах и каштановых почвах.

Зоогеографическое районирование муниципального образования относится к Волго-Уральской подпровинции Западноказахстанской провинции. Распространенные виды беспозвоночных – Бражник мертвая голова и бражник облепиховый, которые являются мигрантами и встречаются в прибрежных районах р. Волга в местах произрастания кормовых растений гусениц.

Среди птиц в Ровенском Мо чаще всего можно встретить серую цаплю, болотного луня, крякву, чирка-трескунка, лысуху, чибиса, озерную чайку. Данные виды птиц являются водоплавающими и/или околоводными. Часто встречаются по берегам рек, водохранилищ, прудов, оросительных каналов.

Самыми распространенными видами млекопитающих на территории Ровенского МО являются – норка американская, речной бобр, ондатра, полевка водяная. Данные виды являются обычными, локально распространенны. Являются прибрежно-водными птицами и встречаются по берегам рек, водохранилищ, прудов, оросительных каналов.

Так же на территории МО проходит граница ареала обитания барсука европейского.

  - Природно-экологический каркас

Основу природно-экологического каркаса Ровенского МО образуют следующие природные комплексы:

- Естественная древесно-кустарниковая растительность. Имеется в балках, оврагах и в долинах рек. Кроме того, на территории района созданы искусственные древесные насаждения в виде полевых, придорожных и приовражных лесополос и небольших массивов. Сухость климата, тяжелосуглинистый механический состав почв резко ограничивает распространение древесно-кустарниковой растительности. Лесная растительность важный, но не доминирующий элемент в ландшафтах Ровенского муниципального образования.

- Зональным типом растительности на территории МО, являются сухие типчаково-ковылковые степи, ромашниково-типчаковые комплексные степи и их варианты. Однако водораздельные пространства ныне повсеместно распаханы.

В юго-восточной части области имеются комплексы полынно-злаковых пустынных степей и полынников на светло-каштановых почвах и солонцах. На северо-западной окраине района встречаются сухие типчаково-ковыльные степи с бедным южно-степным разнотравьем на каштановых почвах.

На самых нижних уровнях поймы, в руслах рек и по берегам прудов, лиманов широко распространена прибрежно-водная растительность, основными составляющими которой являются тростник обыкновенный и рогоз узколистный. В основном естественная растительность сохранилась лишь по склонам балок и оврагов, на террасах рек, что свидетельствует о коренном преобразовании ландшафтов.

- Важную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняют акватории рек, прудов, водохранилищ, лиманов, ручьев и других водных объектов.

- НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

  - Динамика численности населения, миграционные процессы

Согласно Концепции демографической политики Саратовской области, на период до 2025 года муниципальное образование в части демографической политики относится к благополучным. Для этой группы характерны прирост населения или самые низкие темпы убыли населения, устойчивая миграционная привлекательность.

На территории Саратовской области действует демографическая политика, целью политики является снижение темпов сокращения численности населения (сохранении стабильного уровня) и создании предпосылок его увеличения в более ранние сроки, чем по области в целом, на основе повышения рождаемости и роста продолжительности жизни при сохранении компенсирующей роли миграции.

Динамика численности населения Ровенского муниципального образования за предшествующий период характеризовалась следующими показателями (табл.3.1.1).

Таблица 3.1.1 Динамика численности населения Ровенского МО, чел.

| МО | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ровенское | 5468 | 5411 | 5378 | 5378 | 5383 | 5433 | 5408 | 5416 | 5357 | 5295 | 5243 |

Как видно из таблицы 3.1.1 за последние годы в МО отмечался спад численности населения.

Динамика численности населения напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста (убыли).

За период 2011-2021 гг. численность населения незначительно снизилась, что составляет около 4%.

Рисунок 3.1.2 Динамика естественного прироста

Как видно из графика, естественный прирост имеет варьирующую структуру, на протяжении последних лет остается неизменно отрицательным.

Таблица 3.1.3 Динамика естественного прироста

| Показатель | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родившиеся | 150 | 90 | 89 | 69 | 67 | 70 | 63 |
| Умершие | 250 | 96 | 91 | 84 | 72 | 99 | 120 |
| Естественный прирост | -100 | -6 | -2 | -15 | -5 | -29 | -57 |

Учитывая низкий естественный прирост в МО, уже в ближайшей перспективе следует ожидать рост демографической нагрузки вследствие того, что, в трудоспособный возраст войдут менее многочисленные поколения, а пока еще растущее число населения трудоспособного возраста перейдет в категорию пенсионеров.

В муниципальном образовании коэффициент смертности населения остается высоким при низкой рождаемости. На 2021 г. коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости (22.8 ‰ и 12‰ соответственно).

Спад рождаемости зависит от ряда причин, таких как экономических, так и социологических.

Основными причинами высокой смертности населения являются заболевания системы кровообращения, новообразования и неестественные причины смерти. При общем росте числа умерших и коэффициента смертности за годы рыночных преобразований особенно тревожной является тенденция опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности, ухудшением социально-экономической и экологической обстановки, нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. В первую очередь это относится к бурному росту смертности от болезней органов пищеварения, органов дыхания, т.е. тех заболеваний, которые зависят от уровня общественного развития, социально обусловлены и во многом потенциально предотвратимы при проведении соответствующих государственных мероприятий социально-экономического характера. В том числе проблема усугубляется тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в последние десятилетия.

В последние годы миграционные потоки обусловлены оттоком населения, что негативно сказывается на механическом приросте населения поселения (табл. 3.1.4).

Таблица 3.1.4 Динамика механического движения населения, чел.

| Показатели, чел. | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | 334 | 297 | 267 | 238 | 257 | 297 |
| Выбыло | 305 | 316 | 311 | 295 | 279 | 222 |
| Механический прирост | 29 | -19 | -44 | -57 | -22 | 75 |
| Общий прирост | - | -25 | -59 | -62 | -51 | 18 |

Из приведенных таблиц видно, что прирост населения нестабильный и зависит от ряда причин:

- спад рождаемости;

- естественное старение населения;

- слабоуправляемый процесс миграции.

По состоянию на 2021 гг. число прибывших превышает число выбывших.

Таблица 3.1.5 Количество выбывших по численности трудовых ресурсов, чел.

| Показатели, чел. | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Младше трудоспособного | 47 | 55 | 64 | 70 | 74 | 58 |
| Трудоспособный | 222 | 220 | 201 | 188 | 166 | 150 |
| Старше трудоспособного | 36 | 41 | 46 | 37 | 39 | 14 |
| Всего | 305 | 316 | 311 | 295 | 279 | 222 |

Как видно из таблицы 3.1.5 преобладающую долю в миграционном потоке составляет трудоспособное население.

Миграционная составляющая имеет нестабильную динамику и относится к слабоуправляемым процессам.

Следует отметить, что в муниципальном образовании наблюдается переход к регрессивной структуре населения: рост удельного веса лиц в категории пожилого населения при одновременном уменьшении доли лиц в детском возрасте (старение населения).

Этнический состав населения муниципального образования многонационален и дифференцирован по территории. Русское население остается преобладающим.

Анализ демографических особенностей позволяет отметить следующее:

- за последнее десятилетие наблюдается планомерное снижение численности населения;

- старение населения.

Для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании существует необходимость в улучшении, как репродуктивного здоровья населения, так и повышения уровня рождаемости, сокращения потерь населения в результате преждевременной смертности.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения, и поддержания демографического потенциала муниципального образования необходимы достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшение здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

  - Экономическая база развития Ровенского муниципального образования

Экономика Ровенского  МО в настоящее время представлена всеми тремя основными секторами хозяйственной деятельности:

  - первичный сектор, включающий деятельности, связанные с сельским хозяйством;

  - вторичный сектор, включающий деятельности, связанные с обрабатывающими производствами, производством и распределением электроэнергии, газа и воды.

  - третичный сектор, включающий деятельности, связанные с производством материальных и нематериальных услуг (транспорт и связь, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и предметов личного пользования; образование и прочие коммунальные, социальные и персональные услуги).

В последние годы в экономике Ровенского МО происходят заметные структурные сдвиги. Это находит свое проявление в тенденции к увеличению доли производств третичного сектора. Такого рода сдвиги являются прогрессивными на данном этапе развития производственных сил и в целом соответствуют направлениям развития экономики развитых стран.

Экономика Ровенского МО за годы рыночных преобразований превратилась в многоукладную, при значительной роли частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг.

  - Уровень и качество жизни

Уровень жизни населения – основной показатель степени благосостояния общества и является прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики.

Одним из ключевых показателей уровня жизни являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг. В Ровенском МО, как и во многих других муниципальных образованиях Ровенского района, основными источниками доходов являются:

- заработная плата и прочие выплаты, которые работники получают за свой труд;

- выплаты и льготы из общественных фондов потребления, специальных фондов;

- доходы от личного подсобного хозяйства, сада, огорода.

Значительную долю в формировании денежных доходов населения составляет заработная плата.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

Жилищный фонд Ровенского МО составляет 126,7 тыс.м². Средняя обеспеченность жильем  - 27,4 м2  на человека.

В районном центре расположено 13 секционных домов в 1-3 этажа общей.

Доля ветхого и аварийного жилья на территории р.п. Ровное не велика – признано аварийным (260,8 м2) – домовладение по ул. Хлебная № 63.

В числе показателей уровня и качества жизни населения важное место занимает благоустройство жилищного фонда.

В Ровенском МО газифицированы следующие населенные пункты: р.п. Ровное (на 100%), поселок Лиманный (на 100%), село Новопривольное (на 100%) село Береговое (на 95%), село Александровка не газифицировано;

Обеспечены водопроводом: р.п. Ровное (на 100%), поселок Лиманный (на 100%), село Новопривольное (на 100%) село Береговое (на 100%), село Александровка (на 100%).

Обеспечены канализацией: р.п. Ровное обеспечен сетями на 15%, в основном 85% сброса сточных вод осуществляется в бетонированные ямы, в остальных населенных пунктах сброс производится в выгребные ямы. Теплом обеспечены все населенные пункты как центральным так и индивидуальным.

Проблема обеспечения населения жильем в районе остается.

  - Жилищный фонд и жилищное строительство

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

По состоянию на 2021 год жилищный фонд МО составлял 126,7 тыс. м² общей площади.

Большая часть жилого фонда находится в частной собственности, представляя собой индивидуальную жилую застройку с приусадебными земельными участками, на долю которого приходится 123,5 тыс. м² общей площади (около 97,5% всего жилищного фонда МО).

Жилой фонд различается по времени строительства и капитальности. Большинство домов представлено кирпичной и деревянной застройкой. Наибольший процент домов построен до 1995 года.

Рисунок 4.3.1 Структура жилищного фонда, %

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов составляет 24,2 м2 на 1 человека.

Таблица 4.3.1 Характеристика жилищного фонда Ровенского МО

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 126,7 |
| 2 | Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | - |
| 3 | Количество дворов | шт. | 1382 |

По степени износа жилищный фонд подразделяется:

- от 0 до 30 % – 44,9%;

- от 31 до 65 % – 12,5%;

- от 66 до 70 – 0,1 %.

Территория МО обеспечена коммунальными ресурсами:

- водопроводом   на 41%;

- водоотведением на 37%;

- горячим водоснабжением на 33%;

- газоснабжением на 98%;

- отоплением на 100%;

- сетью центрального теплоснабжения на 3,5%;

  - Аграрный сектор экономики муниципального образования

Сельское хозяйство является важной, базовой сферой хозяйственного комплекса муниципального образования.

Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая − пашня, на долю которой приходится большая часть сельхозугодий.

Земельный фонд Ровенского МО составляет 19% земельного фонда Ровенского МР, из которых 65,8% территории занято землями сельскохозяйственного назначения. Под пашней находится 66,4% территории, около 30% сельхозугодий составляют естественные кормовые угодья (пастбища), сенокосы занимают 3% земель и под многолетними насаждениями – 0,08%.

Животноводство в муниципальном образовании  представлено всеми основными видами отрасли.

Сельское хозяйство является важнейшим направлением развития территории.

Основная цель развития аграрного комплекса муниципального образования в перспективе – формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал поселения и товарность продукции, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

- СФЕРА СОЦИАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

Культурно-бытовое обслуживание населенных пунктов представлено довольно развитой системой учреждений.

Характеристика объектов социально-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

  - Учреждения образования и воспитания

На территории МО функционируют 4 детских дошкольных учреждений.

Краткая характеристика дошкольных объектов образования, расположенных в пределах территории, приведена ниже.

Таблица 5.1.1 Дошкольные учреждения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Проектное количество мест | Фактическое количество мест | Строительный объем здания, м3 | Площадь участка, га | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ Детский сад №1«Тополёк» | р.п. Ровное, ул. Октябрьская, д. 37 | 80 | 66 | 1459 | 3566 | Удовлетво-рительное |
| 2 | МДОУ Детский сад №5 «Родничок» | р.п. Ровное, ул. К. Маркса, д. 28 | 125 | 100 | 1430 | 5516 | Удовлетво-рительное |
| 3 | МДОУ Детский сад № 6 | п. Лиманный, ул. Зеленая, д. 3/1 | 27 | 24 | 510 | 670 | Удовлетво-рительное |
| 4 | МДОУ Детский сад №15 | с. Береговое, ул. Луговая, д. 4 | 40 | 0 | 775 | 1126 | Удовлетво-рительное |

Дошкольные учреждения расположены в обособленных зданиях. Дошкольные учреждения не испытывают недостатка мест и перегрузки. Загруженность учреждений составляет  70%. В каждом учреждении имеется  небольшой резерв мест для дошкольников.

Расстояние от существующих МДОУ до ближайших населенных пунктов, не имеющих детских дошкольных учреждений, превышает нормативный радиус обслуживания дошкольных учреждений, составляющий 500 метров.

По нормам СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* детские дошкольные учреждения должны охватывать порядка 85% детей дошкольного возраста. В Ровенском муниципальном образовании процент охвата детей соответствует норме.

На территории МО функционируют 2 общеобразовательные школы.

Краткая характеристика объектов образования, расположенных в пределах территории, приведена ниже.

Таблица 5.1.2 Школы Ровенского МО

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Проектное количество мест | Фактическое количество мест | Строительный объем, м3 | Состояние | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа р.п. Ровное Ровенского муниципального района Саратовской области» им. Г. Т. Василенко | р.п. Ровное, ул. Свердлова, д.1 | 1156 | 654 | 23283 | Удовлетво-рительное | 1983 |
| 2 | МБОУ Основная общеобразовательная школа п. Лиманный Ровенского муниципального района Саратовской области» им. Героя Советского Союза Зои Космодемьянской | п. Лиманный ул. Центральная, д. 25 | 192 | 65 | 8039 | Удовлетво-рительное | 1984 |

Следует отметить, что школьные учреждения  не испытывают недостаток мест и перегрузку. Общая загруженность учреждений составляет  53,3%. В школах наблюдается резерв 629 мест.

Таким образом, система общеобразовательных учреждений характеризуется полнотой охвата детей школьного возраста и вполне соответствует потребностям муниципального образования. Необходимость строительства новых образовательных организаций в Ровенском МО отсутствует.

Основные фонды зданий и сооружений общеобразовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии, но некоторые требуют модернизации и реконструкции.

Учреждения профессионального образования

Система профессионального образования в Ровенском МО отсутствует.

Учреждения дополнительного образования

Сеть учреждений дополнительного образования детей Ровенского МО представлена районным домом культуры, детской школой искусств, тремя сельскими клубами. Учреждения дополнительного образования предлагают разнообразные профили кружков.

На территории Ровенского муниципального района создан и функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (МОЦ ДО на базе МБУ ДО «ДДТ р. п. Ровное»).

  - Культурно-досуговые учреждения

Развитие культурно-досуговой деятельности муниципального образования одна из основных целей работы учреждений культуры.

Благодаря работе  культурно - досуговых учреждений постоянно проводится работа по различным направлениям: нравственное, эстетическое, патриотическое, профилактическое, экологическое воспитание.

В муниципальном образовании функционируют учреждения культуры, основные характеристики которых приведены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 Культурно-досуговые учреждения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Районный дом культуры и дом кино | р.п. Ровное ул. Калинина, д. 63 |
| 2 | Музей краеведения | р.п. Ровное, ул. Коммунистическая, д. 31 |
| 3 | МБУК «Ровенская межпоселенческая центральная библиотека» | р.п. Ровное, ул. Ленина, д. 15 |
| 4 | МБУК Центральная Детская библиотека | р.п. Ровное, ул. Ленина, д. 15 |
| 5 | Лимановская сельская библиотека | п. Лиманный, ул. Молодежная, д. 18 |

Учреждения культуры муниципального образования имеют удовлетворительное техническое состояние зданий.

Обеспеченность населения клубными учреждениями удовлетворяет потребностям населения.

Основной проблемой данной отрасли является недостаток кадров.

В муниципальном образовании на 2022 год планируются следующие мероприятия:

- Решить проблему технического оснащения библиотек пандусами, сделать библиотеки доступными для инвалидов-колясочников;

- Произвести замену (частично) внутреннего водовода в Центральной библиотеке;

- Произвести дооснащение сельских библиотек ПК.

- Произвести работы по обеспечению подъезда и подхода ко входу в МБУК «Ровенская межпоселенческая центральная библиотека»;

- Провести работы по обеспечению  модернизации Центральной библиотеки в рамках нацпроекта «Культура».

  - Учреждения здравоохранения

Для получения квалифицированной медицинской помощи жители  Ровенского муниципального образования обращаются в следующие учреждения здравоохранения:

Таблица 5.3.1 Учреждения здравоохранения МО

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГУЗ СО Ровенская районная больница» | р.п. Ровное, ул. Больничная, д. 1 |
| 2 | ФАП п. Лиманный | п. Лиманный, ул. Зеленая, д. 3/2 |
| 3 | ФАП п. Береговое | п. Береговое, ул. Центральная, д. 6/2 |

Также  на территории МО имеется скорая медицинская помощь.

В р.п. Ровное располагается ОГУ «Ровенская районная станция по борьбе с болезнями животных».

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения.

Целью деятельности Учреждения является: профилактика, диагностика и лечение болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел (далее-животных, обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства и растениеводства, охрана здоровья населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений на территории Ровенского муниципального района Саратовской области.

  - Объекты спортивного назначения

В муниципальном образовании созданы условия для занятия населения физической культурой и спортом.

Сфера физической культуры и спорта в Ровенском  МО представлена двумя спортивными залами и спортивными площадками при образовательных учреждениях. На территории р.п. Ровное  находится МАУ ФОК «Старт».

В основном охвачены объектами физкультуры и спорта школьники и подростки Ровенского МО, так как при всех общеобразовательных учреждениям имеются спортзалы. Наибольшее количество секций организовано в физкультурно - оздоровительном комплексе.

Нехватка плоскостных спортивных сооружений, отсутствие бассейнов и неудовлетворительное техническое состояние спортивных залов на сегодняшний день являются основными проблемами в Ровенском  МО, которые тормозят дальнейшее развитие массового спорта и не способствуют привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

  - Учреждения общественного питания, торговли, сферы услуг

Важное значение для МО имеет доведение до потребителей товаров и услуг розничной торговли.

Рекомендуемая обеспеченность  торговой площадью на 1000 человек населения составляет 486,6 м2, в том числе площади, занятые под продовольственными товарами -  148,5 м2, непродовольственными – 338,1 м2.

Также на территории р.п. Ровное имеется 2 рынка: по ул. Ленина и Октябрьской; по ул. Ленина и Рабочей.

В основном все объекты торговли специализируются на розничной реализации продуктов питания и сопутствующих товаров, а также реализации хозтоваров, стройматериалов и прочих товаров.

На территории МО действуют объекты общественного питания.

На территории муниципального образования работают объекты бытового обслуживания, среди них парикмахерские и гостиницы.

  - Социальное обслуживание населения

Предоставление услуг по социальному обслуживанию населения муниципального образования осуществляет Управления социальной поддержки населения Ровенского района Саратовской области (далее – ГКУ СО УСПН Ровенского района).

Предметом деятельности ГКУ СО УСПН Ровенского района является осуществление на территории района мероприятий по реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения в соответствии с действующим законодательством.

Основная цель деятельности Учреждения - обеспечение реализации
прав отдельных категорий граждан на получение мер социальной поддержки.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Предоставление пособий, компенсаций и других  мер социальной поддержки различным категориям граждан;

- Выдача документов, подтверждающих право граждан на получение мер социальной поддержки и социальной помощи;

- Организация и  проведение мероприятий  по отдыху и оздоровлению детей;

- Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и выдача ему индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

  - Организация ритуальных услуг

На территории МО расположено 3 кладбища га.

Таблица 5.6.1 Основная характеристика кладбищ МО

| № п/п | Наименование | Адрес местоположения | Площадь, га | Конфессиональная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | в центральной части р.п. Ровное | 6,55 | Общее |
| 2 | Кладбище | п. Лиманный | 25 | Общее |
| 3 | Кладбище | с. Александровка | 5 | Общее |

Кладбища являются муниципальной собственностью.

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища.

Муниципальное образование на расчетный срок в открытии новых кладбищ не нуждается.

  - Объекты религиозного назначения

На территории муниципального образования расположены:

- Православный Храм  р.п. Ровное,  ул. Калинина, д. 44, корп. 1;

- Часовня католическая на территории кладбища р.п. Ровное, 1912 года постройки;

- Мечеть, с. Новопривольное, ул. Молодежная, д.6.

  - Объекты специального назначения

На территории Ровенского МО находится 14-й пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы  (55  пожарно-спасательная часть по охране р.п. Ровное), расположенная по адресу: р.п. Ровное, пер. Гвардейский, д. 3. Здание специального назначения находится в удовлетворительном состоянии.

Основными задачами 14 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Саратовской области являются:

- организация применения сил и средств при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- координация деятельности других видов пожарной охраны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- организация взаимодействия с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями, службами экстренного реагирования и жизнеобеспечения на основании соответствующих соглашений;

- организация и осуществление профилактики пожаров;

- организация работы по разработке, отработке и корректировке документов предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

- обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации личного состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы.

Следует отметить, что населенные пункты: п. Лиманный, с. Новопривольное, с. Береговое, с. Александровка не входят в зону выезда подразделения ПЧ-55.

Противопожарные формирования на территории Ровенского МО отсутствуют.

К с. Береговое, п. Лиманный имеется асфальтированная дорога,  к с. Новопривольное имеется дорога с твердым покрытием. К с. Александровка ведет грунтовая дорога, которая обеспечивает подъезд пожарной техники к месту пожара только в сухую погоду. Отсутствуют дороги с твердым покрытием для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара в населенных пунктах: с. Береговое, с. Новопривольное.

Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с использованием форм подготовки.

Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования, в ОГУ ДПО «Учебно – методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» (далее именуется – учебно–методический центр) и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны.

Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны работников гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также работников учебно-методических центров и курсов гражданской обороны – не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы.

Подготовка групп населения, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 3 настоящего Положения, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также в организациях по месту работы граждан по программам курсового обучения в области гражданской обороны осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым на основе соответственно примерных дополнительных профессиональных программ в области гражданской обороны и примерных программ курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Подготовка в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования, осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

Твердые коммунальные отходы

Сбором твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в муниципальном образовании занимается региональный оператор АО «Ситиматик».

Региональный оператор обеспечивает транспортировку, обработку и захоронение только твердых коммунальных отходов 4-5 классов опасности.

Ровенский район относится к 1 зоне действия регионального оператора.

Земельный участок для утилизации твердых бытовых отходов предназначен для централизованного складирования собираемых бытовых отходов. В настоящее время на территории Ровенского муниципального образования имеются контейнера для сбора бытового мусора, расположенные на специализированных площадках.  На территории муниципального образования:

- производятся работы по благоустройству места сбора и складирования ТКО;

- организован регулярный вывоз ТКО от населения;

- отведен земельный участок для размещения ТКО площадью 5 га.

- ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

  - Территория муниципального образования. Существующее положение

В соответствии с законом Саратовской области от 29.12.2004 № 115-ЗСО "О муниципальных образованиях, входящих в состав Ровенского муниципального района» и его изменениями в состав территории Ровенского муниципального образования входят пять населенных пунктов: рабочий поселок Ровное, село Александровка, село Береговое, поселок Лиманный, село Новопривольное.

Населенные пункты представляют собой территорию из многоконтурных участков, состоящих из контура населенного пункта  и контуров, это исторически сложившиеся территории частных животноводческих ферм (кошар), на которых находятся жилые постройки и постройки для разведения скота. Такие территории находятся в пользовании или частной собственности крестьян-животноводов, образующих крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) или личные подсобные хозяйства (ЛПХ)  и нуждаются в окончательном закреплении в составе настоящего генерального плана в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ.

Территория муниципального образования характеризуется неоднородной планировочной структурой, основанной на сочетании урбанизированной части на землях, непосредственно принадлежащих р.п Ровное, и остальной территорией муниципального образования.

  - Территориальные ресурсы

С целью определения территориальных ресурсов для развития поселения на стадии генерального плана, была выполнена оценка территории, в процессе которой были определены:

- планировочные ограничения в использовании территорий населенных пунктов;

- источники негативного воздействия на окружающую среду и ареалы этого воздействия;

- степень соответствия основных видов функционального использования территорий их местоположению, требованиям нормативного использования;

- зоны с особыми условиями использования территории.

Оценивались территории в пределах застройки, а также прилегающие к ним территории МО. Особое внимание уделено зонам с особыми условиями использования территории, обусловленных действиями природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений, представляющих определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций.

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов территории, на которых возможна организация жилых, общественно-деловых.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие муниципального образования, проектное функциональное зонирование.

Перечень земельных участков, которые включались в границы населенных пунктов, входящих в состав Ровенского муниципального образования, или исключались из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Мероприятие | Цель планируемого использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64:28:140101:51 | Земли населенных пунктов | Исключение из границ | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | 64:28:140101:35 | Земли населенных пунктов | Исключение из границ | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 3 | 64:28:140501:94 | Земли сельскохозяйственного назначения | Включение в границы | Земли населенных пунктов |
| 4 | 64:28:140501:93 | Земли сельскохозяйственного назначения | Включение в границы | Земли населенных пунктов |

  - Функциональное зонирование

Функциональное зонирование населенных пунктов произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства, конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов, природными условиями.

В результате функционального зонирования вся территория муниципального образования делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования, соответствующим градостроительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- современное использование территории;

- концентрация социальной инфраструктуры и населения

- градостроительных ограничений;

- положения Земельного, Водного, Градостроительного кодексов Российской Федерации.

По характеру преимущественной деятельности выделяются основные типы функциональных зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона озелененных территорий общего пользования;

- зона озелененных территорий специального назначения;

- зона рекреационного назначения;

- зона акваторий;

- зона режимных территорий;

- зона специального назначения;

- иные зоны.

- Жилые зоны - предназначены для преимущественного жилищного строительства в границах населенных пунктов. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- Зоны сельскохозяйственного использования - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); предназначены для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения, за исключением линейных объектов, представлены в таблице 6.3.1

Границы функциональных зон отображены на картографических материалах генерального плана.

Таблица 6.3.1 Параметры функциональных зон, выделенных на картах функционального зонирования Ровенского муниципального образования

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь земель функциональной зоны, га | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны, в том числе | 451,41 |  |
|  | Жилые зоны | 30,95 |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 407,54 | Сущ. |
| 1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4,51 | План. |
| 1.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 8,41 | Сущ. |
| 2 | Общественно-деловые зоны, в том числе | 38,35 |  |
| 2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 12,91 | Сущ. |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 1,53 | План. |
| 2.2 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 4,46 | Сущ. |
| 2.3 | Зоны специализированной общественной застройки | 19,45 | Сущ. |
| 3 | Производственная зона | 45,52 | Сущ. |
| 4 | Коммунально-складская зона | 22,99 |  |
| 4.1 | Коммунально-складская зона | 14,02 | Сущ. |
| 4.2 | Коммунально-складская зона | 8,97 | План. |
| 5 | Зоны инженерной инфраструктуры | 269,07 | Сущ. |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | 104,49 |  |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного назначения | 29879,79 |  |
| 7.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | 6901,31 | Сущ. |
| 7.2 | Зоны сельскохозяйственного использования | 22128,12 | Сущ. |
| 7.3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 845,74 | Сущ. |
| 7.4 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 4,62 | Сущ. |
| 8 | Зоны рекреационного назначения | 29,37 |  |
| 8.1 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 25,31 | Сущ. |
| 8.2 | Зона отдыха | 4,06 | Сущ. |
| 9 | Зоны специального назначения | 231,29 |  |
| 9.1 | Зона кладбищ | 13,81 | Сущ. |
| 9.2 | Зона озелененных территорий специального назначения | 188,17 | Сущ. |
| 9.3 | Зона складирования и захоронения отходов | 27,71 | Сущ |
| 9.4 | Зона режимных территорий | 1,60 | Сущ. |
| 10 | Зоны природного ландшафта | 6158,71 |  |
| 10.1 | Зона лесов | 1834,24 | Сущ. |
| 10.2 | Зона акваторий | 3557,13 | Сущ. |
| 10.3 | Иные зоны | 767,34 | Сущ. |
|  | ВСЕГО: | 37230,99 |  |

  - Планировочные ограничения

Оценка возможностей градостроительного развития территории выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса Российской Федерации и действующих нормативных документов.

Земельные участки, включаемые в состав зон, не изымаются, но в их границах вводится особый режим, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Ровенского муниципального образования находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- Зона затопления;

- Водоохранная зона, прибрежная защитная и береговая полоса;

- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства;

- Охранные зоны линий и сооружений связи;

- Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- Охранная зона нефтепроводов.

    - Зона затопления

Зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

  - строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

  - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

    - Водоохранная зона, прибрежная защитная  и береговая полоса

Установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов регламентируется Водным кодексом Российской Федерации. Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ввиду отсутствия топографической основы для определения уклона берегов водных объектов муниципального образования устанавливается максимальная ширина прибрежной защитной полосы – 50 м для всех водных объектов.

Согласно ст. 65 Водного кодекса устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Статьей 6 Водного кодекса установлено, что полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

  - до десяти километров - в размере 50 метров;

  - от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров;

  - от пятидесяти километров и более - в размере 200 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода (согласно СанПиН 2.1.4.1110-02):

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

    - Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач на следующих расстояниях:

- до 1 кВ – 2м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

- 1–20 кВ – 10м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 35 – 15м;

- 110 – 20 м.

Охранная зона трансформаторных подстанций, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», соответствует охранной зоне высшего напряжения воздушной линии электропередач.

  - В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

- В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

- В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

- В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

    - Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются в связи с Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578
"Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации".

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

    - Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

В пределах охранной зоны запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

    - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СНиП 2.07.01-89*, «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 7.8;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная СНиП 42-01-2002.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности.

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленный узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте – и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

    - Охранная зона нефтепроводов

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

  - Объекты культурного наследия

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок.

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

- памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" к имуществу религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия;

- ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;

- достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.

В границах территории достопримечательного места могут находиться памятники и (или) ансамбли.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Саратовской области №69-ЗСО от 04.11.2003 г.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

Согласно данным Комитета культурного наследия Саратовской области на территории  Ровенского МО выявлены следующие  памятники археологии (табл. 6.6.1, табл. 6.6.2):

Таблица 6.6.1 Перечень выявленных объектов археологического наследия

| № п/п | Наименование объекта | Категория | Приказ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курган. Энеолит – средневековье (IV тыс. до н.э. XIV в.) | Выявленный | Приказ Министерства культуры Саратовской области №01-05/189 25.06.2007 г. «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области» |
| 2 | Курган. Энеолит – средневековье (IV тыс. до н.э. XIV в.) | Выявленный | Приказ Министерства культуры Саратовской области №01-05/189 25.06.2007 г. «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области» |
| 3 | Грунтовый могильник | Выявленный объект культурного наследия | Приказ Министерства культуры Саратовской области №01-05/189 25.06.2007 г. «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия на территории Саратовской области» |

Таблица 6.6.2 Памятники археологии, обнаруженные ранее, по которым ведется сбор материалов по обоснованию включения в перечень выявленных объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта | Категория | Приказ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганная группа из 3-х насыпей | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Отсутствует |
| 2 | Местонахождение эпохи бронзы | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Отсутствует |
| 3 | Курганная группа | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Отсутствует |
| 4 | Одиночный курган | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Отсутствует |
| 5 | Курганная группа из 2 насыпей | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Отсутствует |
| 6 | Курганная группа из 8 насыпей | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Отсутствует |
| 7 | Поселение «Береговое» | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Отсутствует |
| 8 | Курганная группа из 7 насыпей | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Отсутствует |
| 9 | Курганный могильник «Барсучий-1» | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Отсутствует |
| 10 | Одиночный курган | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Отсутствует |
| 11 | Курганная группа из 3 насыпей | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Отсутствует |
| 12 | Курганная группа | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Отсутствует |
| 13 | Одиночный курган | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Приказ отсутствует |

На территории  муниципального образования располагаются следующие объекты культурного наследия (табл. 6.6.3):

Таблица 6.6.3 Объекты культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Значение | Приказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Ровное | Часовня | Выявленный | Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 г. №01-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области» |

Также, в МО выявлены 3 памятника, не имеющих официального статуса. Они представлены в таблице 6.6.4.

Таблица 6.6.4. Мемориальные комплексы и памятники Ровенского муниципального образования, не имеющие официального статуса

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Мемориальный комплекс погибшим в годы ВОВ |
| 2 | Памятник В.И. Ленину |
| 3 | Бюст М.И. Калинина |

В соответствии с п. 2 ст. 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов  Российской Федерации» защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

В соответствии с п. 4 ст. 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ если границы территории  объектов культурного наследия не утверждены, величина защитной зоны составляет 200 метров от линии внешней стены памятника.

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ если границы памятника утверждены величина защитной зоны составляет 100 метров от внешних границ территории памятника.

Необходимо провести оценку состояния вышеперечисленных объектов и, по необходимости, принять меры для их восстановления и реконструкции.

Согласно ст. 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов  Российской Федерации»  работы по сохранению объекта культурного наследия  проводятся  на основании письменного разрешения, выданного органом охраны объектов культурного наследия.

Поэтому работы, производимые на объектах социальной сферы, культуры, образования, являющихся объектами культурного наследия, должны быть согласованы в установленном порядке с Министерством Культуры Саратовской области.

Следует отметить, что все виды ремонтно – реставрационных работ должны производиться организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия, примерный перечень которых  можно найти на официальном сайте Правительства Саратовской области.

    - Мероприятия по охране объектов культурного наследия

В соответствии с п. 1 ст. 15 Закона Саратовской «Области об охране и использовании объектов культурного наследия народов РФ, находящихся на территории Саратовской области» № 69-ЗСО от 04.11.2003, необходимо выполнить проект зон охраны памятников культурного наследия, находящихся на территории Ровенского МО. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия Правительством области по согласованию с полномочным органом охраны объектов культурного наследия.

Ограничения и условия по использованию и сохранению объектов культурного наследия и их территорий должны устанавливаются в соответствии с п. 1 ст. 33; п. 3 ст. 36; ст. 38; гл. VII; п. 1 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ».

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранных зон должен быть установлен с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

- ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

  - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Жители муниципального образования, пользуются водой из водонапорных сетей, скважин, водонапорных башен установленными в них фильтрами для очистки воды, расположенных в с. Александровка, п. Лиманный, с. Береговое, с. Новопривольное. Подачу воды к потребителю осуществляет МКУ «Ровенское хозяйство «Благоустройство».

На территории рабочего поселка Ровное находятся 12 скважин, 1 водозабор.

Водоносные горизонты артезианских скважин напорные. Скважины оборудованы  электропогружными насосами марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами.

Возле действующих скважин отсутствуют станции очистки воды.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственно-технические нужды.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 38,5 км.

Населенный пункт рабочий поселок Ровное имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети, но имеются отдельные не закольцованные участки.

Распределительные сети населенного пункта находятся в неудовлетворительном состоянии. Материал труб – чугун, полиэтилен, сталь. Техническое состояние конструктивных элементов неудовлетворительное. Процент износа составляет 30-70%. Ввод в эксплуатацию 1971-1996 гг. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях населенного пункта имеются пожарные гидранты 18шт.

На территории нового водозабора расположенного на северо-востоке рабочего поселка Ровное имеются два резервуара чистой воды емкостью по 750 м3 действующие, год постройки 2008 г. и имеются водонапорные башни действующие − 7 шт., год постройки 1971-1996 гг., износ – 25-58 %.

Водоснабжение села Новопривольное осуществляется от одного источника артезианской скважины.

Водоносный горизонт артезианской скважины напорный. Скважина оборудована электропогружным насосом, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами.

Возле действующей скважины отсутствует станция очистки воды.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственно-технические нужды.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2,5 км.

Населенный пункт село Новопривольное имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети.

Распределительные сети населенного пункта находятся в удовлетворительном состоянии. Материал труб – полиэтилен. Техническое состояние конструктивных элементов удовлетворительное. Процент износа составляет 10%. Ввод в эксплуатацию 2003 г. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях населенного пункта имеются пожарные гидранты 2шт., водоразборные колонки отсутствуют.

На территории села Новопривольное имеется 1 водонапорная башня год постройки 1997 г., износ – 25%, объем – 25м3.

Водоснабжение села Береговое осуществляется от двух источников артезианских скважин.

Водоносный горизонт артезианской скважины напорный.

Возле действующей скважины отсутствует станция очистки воды.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственно-технические нужды.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2,5 км.

Населенный пункт село Береговое имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети.

Распределительные сети населенного пункта находятся в удовлетворительном состоянии. Материал труб – полиэтилен. Техническое состояние конструктивных элементов удовлетворительное. Процент износа составляет 15%. Ввод в эксплуатацию 1987 г. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях населенного пункта имеется 1 пожарный гидрант.

На территории села Береговое имеются 2 водонапорные башни, объем – 10 м3, высота – 10м.

Водоснабжение населенных пунктов: поселок Лиманный, село Александровка осуществляется от трех источников артезианских скважин.

Водоносный горизонт артезианских скважин напорный. Скважины оборудованы  электропогружным насосом марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами.

Возле действующих скважин отсутствуют станции очистки воды.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственно-технические нужды.

Общая протяженность водопроводных сетей поселка Лиманный составляет 3,3 км, села Александровка составляет 1,3 км.

Населенные пункты: поселок Лиманный, село Александровка имеют централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети.

Распределительные сети населенных пунктов находятся в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние конструктивных элементов неудовлетворительное. Процент износа составляет 100%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На территории населенных пунктов: поселок Лиманный, село Александровка имеются 3 водонапорные башни, износ – 100%.

На территории п. Лиманный расположено 2 пожарных гидранта (расположены рядом с МБОУ ООШ п. Лиманный)

Водоотведение

На территории  Ровенского муниципального образования в центральной части рабочего поселка Ровное имеются системы самотечных и напорных канализационных труб (ввод в эксплуатацию 1972-88 гг. По ним хозяйственно-бытовые  стоки транспортируются и сливаются в пруд испаритель, расположенный на востоке рабочего поселка Ровное. В остальной части поселка хозяйственно-бытовые  стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся на сливную станцию рабочего поселка Ровное.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

На территории рабочего поселка Ровное имеется одна действующая канализационная насосная станция.

На территориях населенных пунктов: село Береговое, поселок Лиманный, село Новопривольное, село Александровка отсутствуют системы самотечных и напорных канализационных труб. Слив хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в местные уличные туалеты.

  - Теплоснабжение

Теплоснабжение в населенных пунктах Ровенского МО осуществляется от котельных, топочных, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 − 700С от котельных. Топливом для котельных служит газ.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий рабочего поселка Ровное осуществляется от ведомственных котельных и от 5 котельных, которые находятся в собственности Ровенского муниципального района.

Котельная на ул. Красноармейская, д. 27 оборудована котлами марки «КВА-0,63» – 2шт., обслуживает здания: МДОУ «Родничек», Бибилиотеки,  Прокуратуры, Госстраха, Гаража, четырех 3-х этажных жилых дома.

Котельная на ул. Карла Маркса, д. 1 оборудована котлами марки «Универсал-5» - 2шт., «Братск» - 2шт., обслуживает здания: семи 2-х этажных жилых дома, Барака.

Котельная на ул. Свердлова, д. 1б оборудована котлами марки «Универсал-5» - 4шт., обслуживает здания: Школы, Почты, Узла связи, Банка, Музыкальной школы, Комплекс СХ, Гаража.

Котельная на ул. Советская, д. 28 оборудована котлами марки «Универсал-5» - 1шт.,  «Энергия» - 1 шт., обслуживает здания: Администрации, ЗАГС, Архив, РАЙОНО, Сельсовет, Военкомат, ДОСААФ, Молодежного центра, УСЗН, Охотоведчества, Гаражи.

Котельная на ул. Медицинская, д. 1 оборудована котлами марки «КСВ-0,02» - 4шт. обслуживает здания: ЦРБ, Поликлиники, Кухни, Гаража.

Таблица 7.2.1.  Характеристики отопительных котельных р.п. Ровное

| № п/п | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка котельной, Гкал/час | Способ прокладки тепловых сетей | Протяженность тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Центральная», ул. Красноармейская, д. 27 | отд. стоящая | «КВА-0,63» – 2 шт. | 2007 | 1,40 | 1,38 | надз. | 2500 |
| 2 | «Полив», ул. Карла Маркса, д. 1 | отд. стоящая | «Универсал-5» - 2 шт. «Братск» - 2 шт. | 1983 | 1,38 | 0,62 | надз. | 2500 |
| 3 | «Школьная», ул. Свердлова, д. 1б | отд. стоящая | «Универсал-5» - 4 шт. | 1996 | 1,36 | 0,56 | надз. | 1700 |
| 4 | «Административная», ул. Советская, д. 28 | отд. стоящая | «Универсал-5» - 1 шт. «Энергия» - 1шт. | 1993 | 0,364 | 0,36 | надз. | 1200 |
| 5 | «Больничная», ул. Медицинская, д. 1 | отд. стоящая блочная | «КСВ-0,02» - 4 шт. | 2007 | 0,77 | 0,39 | надз. | 1200 |

Теплоснабжение общественных зданий: ДОУ «Малышок», МОУ ООШ, Сельский клуб, ФАП п. Лиманный осуществляется от индивидуальных котлов.

Теплоснабжение общественных зданий: школа, ФАП с. Александровка осуществляется от индивидуальных котлов.

Теплоснабжение общественных зданий: детский сад, школа, сельский клуб, ФАП с. Береговое осуществляется от индивидуальных котлов.

Теплоснабжение сельского клуба с. Новопривольное осуществляется от индивидуальных котлов.

Теплоснабжение проектируемого детского сада на 120 детей, расположенного в центральной части рабочего поселка Ровное, предлагается осуществить от существующей котельной по ул. Свердлова, 1б, с предполагаемой нагрузкой 0,110 Гкал/час.

  - Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования в настоящее время предусмотрено от электрических сетей ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети». Электроснабжение осуществляется по третьей категории (согласно договоров и ТУ). Техническое состояние кабельных и воздушных линий электропередач в удовлетворительном состоянии. Для освещения улиц в ночное время суток используются энергосберегающие фонари и одиночные фонари.

На территории Ровенского МО расположены пять электроподстанций, одна из них (Нефтяная) – ведомственная. Три находятся на насосных станциях. Электроснабжение Ровенского МО в настоящее время осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ «Ровное».

Таблица 7.3.1. Перечень электроподстанций Приволжского производственного отделения филиала  ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» на территории Ровенского МО

| № | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Общая мощность, кВА | Количество трансформаторов | Год ввода в эксплуатацию | Местонахождение, адрес | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Ровное» | 110/35/10 | 32000 | 2 | 1977, 1978 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное | 100 |
| 2 | «Мурманская-2» | 110/10 | 25000 | 1 | 1983 | Саратовская область, Ровенский район, пос. Владимирский | 100 |
| 3 | «Лиманная-2» | 35/6 | 4000 | 1 | 1977 | Саратовская область, Ровенский район, Прив. Орос. Система | 100 |
| 4 | «Лиманная-5» | 35/6 | 1600 | 1 | 1982 | Саратовская область, Ровенский район, Прив. Орос. Система | 100 |
| 5 | «Мурманская-1» | 110/6 | 10000 | 1 | 1983 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное | 100 |

По территории Ровенского МО проходят ВЛ -110 кВ.

Таблица 7.3.2. Перечень линий электропередач ВЛ–110 кВ Приволжского производственного отделения филиала  ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» на территории Ровенского МО

| № п/п | Наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность общая по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Ровное- Мурманская 2» | 110 | 5,20 | 1982 | ж/б. АС-120 | 50 | 20 |
| 2 | Отпайка на ПС « Мурманская- 2» | 110 | 2,91 | 1983 | ж/б. АС-120 | 48 | 20 |
| 3 | «Тарлыковка - Ровное» | 110 | 4,45 | 1982 | ж/б,мет. АС-185 | 62 | 20 |
|  | ИТОГО: |  | 12,56 |  |  |  |  |

Таблица 7.3.4. Перечень линий электропередач ВЛ–35 кВ Приволжского производственного отделения филиала  ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» на территории Ровенского МО

| № п/п | Наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность общая (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Ровное-Кривояр» | 35 | 21,16 | 1981 | ж/б. АС-95 | 52 | 15 |
| 2 | «Ровное-Нефтяная-1» | 35 | 7,17 | 1987 | ж/б. АС-95 | 40 | 15 |
| 3 | «Ровное-Привольное» | 35 | 4,45 | 1975 | ж/б. АС-120,АС-95 | 64 | 15 |
| 4 | «Ровное-Лиманная-3» | 35 | 15,89 | 1976 | ж/б. АС-120 | 62 | 15 |
|  | ИТОГО: |  | 48,67 |  |  |  |  |

По территории МО проходит абонентская ВЛ-35 кВ до ПС-«Нефтяная-2»-протяженностью-10,37 км. Линии электропередач ВЛ-10 кВ воздушные выполнены по радиальным схемам на железобетонных и деревянных опорах. Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 10 кВ по территории Ровенского МО составляет 106,9 км. Перечень линий ВЛ – 10 кВ от ПС «Ровное» представлен в таблицах № 8.2.4, № 8.2.5.

Таблица 7.3.5 Перечень линий электропередач ВЛ–10 кВ Приволжского производственного отделения филиала  ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» на территории Ровенского МО

| № п/п | Номер и наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность, с учетом 0.4 кВ (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1001 от ПС «Ровное» | 10 | 5,03 | 1968 | ж/б. АС-50,АС-35 | 92 | 10 |
| 2 | № 1003 от ПС «Ровное» | 10 | 16,07 | 1968 | ж/б. АС-35 | 92 | 10 |
| 3 | № 1004 от ПС «Ровное» | 10 | 26,0 | 1965 | ж/б. А-35, АС-35 | 93 | 10 |
| 4 | № 1005 от ПС «Ровное» | 10 | 35,55 | 1964 | ж/б. А-70, АС-35, ПС-25 | 93 | 10 |
| 5 | № 1006 от ПС «Ровное» | 10 | 13,68 | 1963 | ж/б,дер. А-50, А-35, ПС-25 | 93 | 10 |
| 6 | № 1008 от ПС «Ровное» | 10 | 1,74 | 1997 | ж/б. А-35, ПС-25 | 93 | 10 |
| 7 | № 1009 от ПС «Ровное» | 10 | 4,65 | 1989 | ж/б. А-35, ПС-25 | 62 | 10 |
| 7 | № 1005 от ПС «Мурманская-2» | 10 | 4,18 | 1989 | ж/б. А-35, АС-50, АС-35 | 85 | 10 |
|  | ИТОГО: |  | 106,9 |  |  |  |  |

Распределительные сети ЛЭП 0,4 кВ выполнены в воздушном исполнении на деревянных, железобетонных и металлических опорах.

Таблица 7.3.6. Перечень линий электропередач ВЛ–0,4 кВ АО «Облкоммунэнерго», (Ровенские РЭС)

| № п/п | Номер и наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность, с учетом 0.4 кВ (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 от ТП №107 | 0,4 | 0,608 | - | ж/б. А-25 | - | 2 |
| 2 | №2 от ТП №107 | 0,4 | 0,968 | - | ж/б, дер. А-25 | - | 2 |
| 3 | №1 от ТП №151 | 0,4 | 0,061 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 4 | №2 от ТП №151 | 0,4 | 0,222 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 5 | №1 от ТП №159 | 0,4 | 0,251 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 6 | №2 от ТП №159 | 0,4 | 2,046 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 7 | №1 от ТП №154 | 0,4 | 0,632 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 8 | №1 от ТП №109 | 0,4 | 1,586 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 9 | №2 от ТП №109 | 0,4 | 0,581 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 10 | №4 от ТП №109 | 0,4 | 1,366 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 11 | №1 от ТП №129 | 0,4 | 0,996 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 12 | №2 от ТП №129 | 0,4 | 1,265 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 13 | №3 от ТП №129 | 0,4 | 0,594 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 14 | №1 от ТП №132 | 0,4 | 0,171 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 15 | №2 от ТП №132 | 0,4 | 0,459 | - | ж/б, мет.А-25 | - | 2 |
| 16 | №3 от ТП №132 | 0,4 | 0,869 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 17 | №1 от ТП №120 | 0,4 | 0,055 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 18 | №3 от ТП №120 | 0,4 | 0,020 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 19 | №4 от ТП №120 | 0,4 | 0,133 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 20 | №1 от ТП №130 | 0,4 | 0,147 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 21 | №3 от ТП №130 | 0,4 | 1,861 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 22 | Освещение от ТП №130 | 0,4 | 0,657 | - | ж/б, мет. А-25 | - | 2 |
| 23 | №1 от ТП №152 | 0,4 | 0,413 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 24 | №2 от ТП №152 | 0,4 | 0,342 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 25 | №2 от ТП №160 | 0,4 | 0,047 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 26 | №1 от ТП №175 | 0,4 | 0,842 | - | Дер, ж/б. А-25 | - | 2 |
| 27 | №1 от РУ-0,4 кВ | 0,4 | 0,250 | - | дер.А-25 | - | 2 |
| 28 | №1,2 от ТП №121 | 0,4 | 0,423 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 29 | №1 от ТП №13 | 0,4 | 0,242 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 30 | №2 от ТП №13 | 0,4 | 0,220 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 31 | №3 от ТП №13 | 0,4 | 0,,96 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 32 | №1 от ТП №133 | 0,4 | 0,692 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 33 | №1 от ТП №126 | 0,4 | 1,109 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 34 | №1 от ТП №11 | 0,4 | 10,748 | - | ж/б, дер. А-25 | - | 2 |
| 35 | №2 от ТП №11 | 0,4 | 0,293 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 36 | №3 от ТП №11 | 0,4 | 0,849 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 37 | №1 от ТП №117 | 0,4 | 0,088 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 38 | №1 от ТП №125 | 0,4 | 0,659 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 39 | №2 от ТП №125 | 0,4 | 0,205 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 40 | №3 от ТП №125 | 0,4 | 0,531 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 41 | №1 от ТП №124 | 0,4 | 0,761 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 42 | №2 от ТП №124 | 0,4 | 0,485 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 43 | №3 от ТП №124 | 0,4 | 1,953 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 44 | №1 от ТП №114 | 0,4 | 0,379 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 45 | №2 от ТП №114 | 0,4 | 0,392 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 46 | №1 от ТП №118 | 0,4 | 0,917 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 47 | №2 от ТП №118 | 0,4 | 1,061 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 48 | №3 от ТП №118 | 0,4 | 0,783 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 49 | №1 от ТП №112 | 0,4 | 1,096 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 50 | №2 от ТП №112 | 0,4 | 0,260 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 51 | №3 от ТП №112 | 0,4 | 0,117 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 52 | №1 от ТП №113 | 0,4 | 1,733 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 53 | №2 от ТП №113 | 0,4 | 1,676 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 54 | №1 от ТП №115 | 0,4 | 1,018 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 55 | №1 от ТП №161 | 0,4 | 2,469 | - | ж/б, мет. А-25 | - | 2 |
| 56 | №2 от ТП №161 | 0,4 | 0,027 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 57 | №1 от ТП №111 | 0,4 | 1,404 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 58 | №2 от ТП №111 | 0,4 | 1,162 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 59 | №2 от ТП №149 | 0,4 | 0,068 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 60 | №1 от ТП №116 | 0,4 | 2,849 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 61 | №2 от ТП №116 | 0,4 | 1,344 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 62 | №3 от ТП №116 | 0,4 | 1,133 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 63 | №1 от ТП №138А | 0,4 | 0,043 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 64 | №1 от ТП №150А | 0,4 | 0,291 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 65 | №2 от ТП №150А | 0,4 | 0,254 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 66 | №1 от ТП №169А | 0,4 | 0,054 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 67 | №1 от ТП №105А | 0,4 | 0,462 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 68 | №1 от ТП №1 | 0,4 | 1,962 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 69 | №2 от ТП №1 | 0,4 | 0,708 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 70 | №3 от ТП №1 | 0,4 | 0,932 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 71 | №1 от ТП №140 | 0,4 | 0,515 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 72 | №2 от ТП №140 | 0,4 | 0,679 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 73 | №1 от ТП №141 | 0,4 | 0,330 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 74 | №2 от ТП №141 | 0,4 | 0,090 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
| 75 | №3 от ТП №141 | 0,4 | 0,390 | - | ж/б.А-25 | - | 2 |
|  | ИТОГО: |  | 63,298 |  |  |  |  |

Трансформаторные подстанции ТП (КТП) на территории Ровенского МО отдельно стоящие комплектные, и кирпичные, однотрансформаторные.

Перечень и характеристики трансформаторных подстанций ТП (КТП) – 10/0,4 кВ представлены в таблице 7.3.7 , 7.3.8

Таблица 7.3.7 Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП)-10/0,4 кВ Приволжского производственного отделения филиала Приволжского производственного отделения филиала  ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» (Ровенские РЭС), АО «Облкоммунэнерго» (ГЭС), и абонентских на территории Ровенского МО

| № | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  | № отпайки ВЛ-10 кВ | % износа |  | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| ВЛ 10кВ № 1001 от ПС «Ровное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Н.Привольное | КТП-1 | 100 | 1969 | ПЭС | ПЭС | 1-01 |  | 92 | с. Новопривольное |
| 2 | ЗОТ | КТП-15 | 160 | 1970 | ПЭС | Або- нент. | 1-05 |  | 92 | с. Кочетное |
| 3 | Столовая | КТП-14 | 160 | 1970 | ПЭС | ПЭС | 1-07 |  | 92 | с. Кочетное |
| 4 | Школа | КТП-5 | 160 | 1969 | ПЭС | ПЭС | 1-06 |  | 92 | с. Кочетное |
| 5 | Клуб | КТП-6 | 250 | 1971 | ПЭС | ПЭС | 1-04 |  | 90 | с. Кочетное |
| 6 | Новый поселок | КТП-16 | 100 | 1972 | ПЭС | ПЭС | 1-04 |  | 91 | с. Кочетное |
| 7 | 3 отд. Новый | КТП-120 | 160 | 1972 | ПЭС | ПЭС | 1-15 |  | 92 | пос. Новый |
| 8 | 2 отд. Краснополье | КТП-129 | 100 | 1972 | ПЭС | ПЭС | 1-20 |  | 92 | пос. Краснополье |
| 9 | МТФ | КТП-7 | 250 | 1969 | ПЭС | Або- нент. | 1-09 |  | 92 | с. Кочетное |
| 10 | Ф/Х «Россия», Сусарев | КТП-2 | 100 | - | Або- нент. | Або- нент. | 1-01 |  | - | с. Кочетное |
| 11 | Птичник | КТП-21 | 63 | - | Або- нент. | Або- нент. | 1-01 |  | - | с. Кочетное |
| 12 | Ф/Х «Калабузар» | КТП-90а | 100 | - | Або- нент. | Або- нент. | 1-14 |  | - | с. Привольное |
| 13 | ЗНГДУ СКЗ | КТП-149а | 10 | - | Або- нент. | Або- нент. | 1-15 |  | - | с. Привольное |
| 14 | ЗНГДУ СКЗ | КТП-150а | 10 | - | Або- нент. | Або- нент. | 1-23 |  | - | с. Привольное |
| 15 | Ровное-полив | КТП-130а | 25 | - | Або- нент. | Або- нент. | 1-15 |  | - | с. Привольное |
| ВЛ 10кВ № 1003 от ПС «Ровное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Береговое | КТП-140 | 100 | 1970 | ПЭС | ПЭС | 3-03 |  | 92 | с. Береговое |
| 2 | ОТФ, Курбанов | КТП-142 | 63 | 1970 | ПЭС | Або- нент. | 3-06 |  | 92 | с. Береговое |
| 3 | Новая база | КТП-17 | 250 | 1999 | ПЭС | ПЭС | 3-10 |  | 32 | р.п. Ровное |
| 4 | МТФ | КТП-24 | 250 | - | Або- нент. | Або- нент. | 3-04 |  | - | с. Береговое |
| 5 | Вагончики | КТП-141 | 160 | - | Або- нент. | Або- нент. | 3-05 |  | - | с. Береговое |
| 6 | СКЗ-1 | КТП-18 | 10 | - | Або- нент. | Або- нент. | 3-01 |  | - | р.п. Ровное |
| 7 | СКЗ-7 | КТП-27 | 10 | - | Або- нент. | Або- нент. | 3-08 |  | - | с. Береговое |
| 8 | СКЗ-2 | КТП-52 | 10 | - | Або- нент. | Або- нент. | 3-08 |  | - | р.п. Ровное |
| 9 | СКЗ-2 | КТП-22 | 10 | - | Або- нент. | Або- нент. | 3-09 |  | - | с. Береговое |
| ВЛ 10кВ № 1004 от ПС «Ровное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | КТП-87 | 160 | 1982 | ПЭС | ПЭС | 4-01 |  | 81 | пос. Лиманный |
| 2 | Жилые дома | КТП-84 | 100 | 1989 | ПЭС | ПЭС | 4-03 |  | 62 | пос. Лиманный |
| 3 | ОТФ Даутова | КТП-90а | 63 | - | Або- нент. | Або- нент. | 4-05 |  | - | ур. Лиман Кочкарный |
| ВЛ 10кВ № 1005 от ПС «Ровное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОТФ, Немецкий лиман | КТП-43 | 40 | 1971 | ПЭС | ПЭС | 5-01 |  | 92 | ур. Лиман Кочкарный |
| 2 | КФХ, Мустафаев | КТП-44 | 25 | 1970 | ПЭС | Або- нент. | 5-02 |  | 92 | овцеточка |
| 3 | с. Александровка | КТП-45 | 100 | 1971 | ПЭС | ПЭС | 5-03 |  | 92 | с. Александровка |
| 4 | МТФ | КТП-46 | 63 | - | Або- нент. | Або- нент. | 5-04 |  | - | с. Александровка |
| ВЛ 10кВ № 1006 от ПС «Ровное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОТФ Щекина | КТП-29 | 100 | - | Або- нент. | Або- нент. | 6-03 |  | - | р.п. Ровное |
| 2 | ЗНГДУ СКЗ | КТП-19 | 10 | - | Або- нент. | Або- нент. | 6-02 |  | - | р.п. Ровное |
| 3 | ЗНГДУ СКЗ | КТП-21 | 10 | - | Або- нент. | Або- нент. | 6-04 |  | - | с. Новокаменка |
| ВЛ 10кВ № 1008 от ПС «Ровное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кормоцех МТФ | КТП-134 | 100 | - | Або- нент. | Або- нент. | 8-00 |  | - | с. Новопривольное |

Таблица 7.3.8 Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП)-10/0,4 кВ АО «Облкоммунэнерго» (Ровенские ГЭС), и абонентских на территории  р.п. Ровное

| № | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  |  | № отпайки ВЛ-10 кВ |  | % износа | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| ВЛ 10кВ № 1002 от ПС «Ровное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЖКХ | КТП №62 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 2-00 |  | 90 |  | р.п. Ровное, ул. Хлебная |
| 2 | Жил.сектор | КТП №107 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 2-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Хлебная |
| 3 | Жил.сектор | КТП №109 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 2-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Октябрьская/ Речная |
| 4 | Центр.котельная | КТП №120 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 2-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Ленина/ К.Маркса |
| 5 | Жил.сектор | КТП №129 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 2-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Гагарина/ Красноармейская |
| 6 | Сбербанк | КТП №130 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 2-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Ленина/ К.Маркса |
| 7 | Жил.сектор | КТП №132 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 2-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. К.Маркса |
| 8 | Агроснаб РПО ЖКХ | КТП №151 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 2-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Хлебная |
| 9 | Школа | КТП №152 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 2-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, тер. школы |
| 10 | Котельная ЭПАТП | КТП №154 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 2-00 |  | 100 |  | р.п.Ровное, ул.Хлебная |
| 11 | Жил.сектор | КТП №159 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 2-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Хлебная |
| 12 | «РУС» | КТП №160 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 2-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Ленина |
| 13 | ЦРБ | КТП №175 | 165 | - | ГЭС | ГЭС | 2-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ЦРБ |
| 14 | ХПП | КТП-105А | 160 | - | Або- нент. | Або- нент. | 2-00 |  | - |  | р.п. Ровное, ул. Хлебная |
| 15 | Пекарня | КТП-110А | - | - | Або- нент. | Або- нент. | 2-00 |  | - |  | р.п. Ровное, ул. Красноармейская |
| 16 | Мельница | КТП-169А | 160 | - | Або- нент. | Або- нент. | 2-00 |  | - |  | р.п. Ровное, ул. Хлебная |
| 17 | МТС | КТП-177А | 25 | - | Або- нент. | Або- нент. | 2-00 |  | - |  | р.п. Ровное, ул. Ленина |
| ВЛ 10кВ № 1007 от ПС «Ровное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АЗС | КТП №144 | 100 | - | ГЭС | ГЭС | 7-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное |
| 2 | ФОК | КТП №121 | 100 | - | ГЭС | ГЭС | 7-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное |
| 3 | Кафе | КТП №145А | 63 | - | Або- нент. | Або- нент. | 7-00 |  | - |  | р.п. Ровное |
| 4 | - | КТП №146А | 160 | - | Або- нент. | Або- нент. | 7-00 |  | - |  | р.п. Ровное |
| 5 | Водозабор | КТП №147А | 250 | - | Або- нент. | Або- нент. | 7-00 |  | - |  | р.п. Ровное |
| 6 | Бойня | КТП №138А | 100 | - | Або- нент. | Або- нент. | 7-00 |  | - |  | р.п. Ровное |
| ВЛ 10кВ № 1010 от ПС «Ровное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мелиоводхоз | КТП №13А | 250 | - | Або- нент. | Або- нент. | 7-00 |  | - |  | р.п. Ровное ул. Хлебная |
| ВЛ 10кВ № 1016 от РП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | КТП №133А | 160 | - | Або- нент. | Або- нент. | 16-00 |  | - |  | р.п. Ровное ул. Строителей |
| ВЛ 10кВ № 1017 от РП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жил. сектор | КТП №126 | 100 | - | ГЭС | ГЭС | 17-00 |  | 12 |  | р.п. Ровное, ул. Свердлова/ Вишневая |
| 2 | Жил. сектор, маг. | КТП №116 | 100 | - | ГЭС | ГЭС | 17-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Рабочая/ Вишневая |
| 3 | «Облкоммун- энерго» | КТП №119 | 100 | - | ГЭС | ГЭС | 17-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Комсомольская/ Тополиная |
| 4 | Нефтебаза | КТП №11 | 100 | - | ГЭС | ГЭС | 17-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Заводская/ К.Маркса |
| 5 | Вдкч | КТП №117 | 100 | - | ГЭС | ГЭС | 17-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Свердлова |
| 6 | - | КТП №125 | 100 | - | ГЭС | ГЭС | 17-00 |  | 70 |  | р.п. Ровное, ул. Свердлова |
| 7 | - | КТП №150А | 160 | - | Або- нент. | Або- нент. | 17-00 |  | - |  | р.п. Ровное ул. Строителей |
| ВЛ 10кВ № 1018 от РП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лесхоз | КТП №124 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 18-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Театральная/ Свободы |
| 2 | Жил. сектор | КТП №114 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 18-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Первомайская |
| 3 | Баня | КТП №112 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 18-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Садовая/ Рабочая |
| 4 | Жил. сектор | КТП №113 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 18-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Садовая |
| 5 | Вдкч | КТП №149 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 17-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Октябрьская |
| 6 | Жил. сектор | КТП №115 | 100 | - | ГЭС | ГЭС | 18-00 |  | 15 |  | р.п. Ровное, ул. Первомайская |
| 7 | Жил. сектор | КТП №161 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 18-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Первомайская |
| 8 | Жил. сектор | КТП №111 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 18-00 |  | 100 |  | р.п. Ровное, ул. Первомайская/ Советская |

  - Газоснабжение

Газоснабжение Ровенского муниципального образования обеспечивается отделением ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по Энгельсскому и Ровенскому районам.

Источником газоснабжения Ровенского муниципального района является природный газ, который подается в район от газосборного пункта Лимано-Грачевского месторождения, расположенного в 2 км с северо-западной стороны от пос. Лиманный. В случае истощения запасов газа в Лимано-Грачевском месторождении по газопроводу СП 22 - ГС Степное будет происходить газоснабжение Ровенского района.

От газосборного пункта газ по газораспределительным сетям поступает в населенные пункты.

Таблица 7.4.1.Существующие показатели ГРС

| Наименование газораспределительной станции (ГРС) | Подключенные населенные пункты | Давление газа на выходе, Рвых, МПа |
| --- | --- | --- |
| Лимано-Грачевское месторождение | р.п. Ровное, с. Береговое, пос. Лиманный, с. Новопривольное, с. Кочетное, с. Кривояр, с. Новокаменка, с. Песчаное, пос. Рассвет, с. Луговское, с. Мирное, с.Речной, с. Первомайское, пос. Владимирский с. Новосельское, с. Циково, с. Приволжское, с. Яблоновка, с. Привольное, пос. Краснополье, пос. Новый, пос. Серебряный Бор, с. Тарлыковка, с. Скатовка, с. Чкаловское | 1,2 |

В газорегуляторных пунктах (ГРП) давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление давление газа снижается до 0,003 МПа.

Существующая система газоснабжения трех и двухступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам трех давлений − высокого II категории − 0,6 МПа, среднего − 0,3 МПа, низкого − 0,005 МПа.

Таблица 7.4.2. Существующие показатели расхода газа, газопроводов и распределяющих устройств

| Населенный пункт | Подвод газа осуществлен | Максимальный расход газа, м³/ч | Используемые подсистемы АСУ ТП РГ |  | Протяженность газопроводов, км | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Количество |  |  |
| р.п. Ровное | + | 4382,5 | ГРП/ШРП | 25/15 | 27,421 | 219-110 |
| с. Александровка | _ | нет | нет | _ | _ | _ |
| с. Береговое | + | 119,1 | ШРП | 1 | 6,8 | 108 |
| пос. Лиманный | + | 257,7 | ШРП | 1 | 1,0 | 108 |
| с. Новопривольное | + | 206,0 | ШРП | 1 | 0,2 | 108 |

Таблица 7.4.3.Характеристики газопроводов

| № п/п | Наименование газопровода и его адрес | Характеристика газопровода |  |  |  |  | Год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Протяженность, км | Проектное давление, МПа | Вид прокладки | Материал трубы |  |
| 1 | от АГРС р.п. Ровное до ГРП-1 | 219 | 1,330 | 0,6 | Подземный | сталь | 1981 |
|  |  | 114 | 1,162 | 0,6 | Подземный | сталь | 1981 |
| 2 | от места врезки до ГРП пос. Лиманный | 89 | 0,316 | 0,6 | Подземный | сталь | 1990 |
| 3 | от места врезки до с. Новопривольное | 108 | 0,2 | 0,6 | Подземный | сталь | 1992 |
| 4 | от места врезки до с. Береговое | 108 | 6,8 | 0,6 | Подземный | сталь | 1999 |

Все газопроводы были построены в период с 1981 по 1999 год. Эксплуатацию газового хозяйства района осуществляет филиал ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область».

Таблица 7.4.4. Характеристики ГРП/ГРПШ

| № п/п | Место расположения | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Марка регулятора | количество ГРП, ГРПШ шт. | Год окончания строительства |
| 1 | р.п. Ровное | ГРП | РДБК-50 | 25 | 1984 |
|  |  | ШРП | РДНК-400 | 15 |  |

Исходя из срока эксплуатации ГРП и ШРП 20 лет в Ровенском районе необходимо провести диагностику оборудования ГРП и ШРП срок эксплуатации, которых истечет в период до 2025 г.

Согласно Сводному плану-графику догазификации Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской области на 2020-2024 годы на территории р.п. Ровное ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» планируется:

- строительство газораспределительной сети по улицам: Саратовская, д.1; Советская, д.1а; Калинина, д.36; Береговая, д.22; Заводская, д.12; Карла Маркса, д.95;

- строительство газопровода-ввода по улицам: Саратовская, д.1; Советская, д.1а; Тополиная, д.8; Калинина, д.36; Береговая, д.22; Заводская, д.12; Карла Маркса, д.95.

  - Связь

Обеспечение населения муниципального образования услугами связи является приоритетной задачей органов местного самоуправления. Относится к вопросам местного значения поселения.

    - Почтовая связь

На территории муниципального образования почтовую связь обеспечивает АО «Почта России», имеющее 1 отделение. Доставка корреспонденции осуществляется на автомашине из Энгельсского почтамта. После сортировки доставку почты до адресата производят почтальоны пешим порядком.

Отделение почты располагается по адресу: р.п. Ровное,  ул. Ленина, д. 25. Остальные населенные пункты обслуживаются Ровенским отделением почтовой связи, к которому они прикреплены.

    - Телефонная связь и телевещание

В последние годы ведется активное развитие сети связи, обеспечивающей доступность современных коммуникативных услуг и развитие цифровых технологий.

На территории муниципального образования телекоммуникационные услуги  обеспечивают ПАО «Ростелеком» и представительства компаний сотовой связи. Предоставляются услуги проводного высокоскоростного доступа к сети Интернет, а также высокоскоростной мобильный интернет.

Охват населения муниципального образования телевизионным вещанием частично осуществляется от ретранслятора, расположенного в р. п. Ровное. В зону приема попадают: р. п. Ровное, с. Береговое, пос. Лиманный, с. Новопривольное.

Население имеет возможность приема программ по сети цифрового спутникового вещания через спутниковые тарелки.

Местного телевидения не имеется.

    - Радиовещание

На территории муниципального образования проводного радиовещания нет.

  - Внешний транспорт

Основной региональной автодорогой Ровенского МО является Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. Дорога обеспечивает связь районного центра с областным центром г. Саратовом, протяженность в пределах МО − 19,7 км, в том числе с усовершенствованным покрытием (в направлении Энгельса) – 13,67 км и грунтовая (в направлении Волгограда) – 6,03 км. Участок дороги с усовершенствованным покрытием имеет III техническую категорию.

  - Автомобильные дороги

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области №175-П от 06.05.2008 (ред. от 12.10.2022) «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения».

Таблица 7.7.1 Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения  Ровенского муниципального района

| N № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильных дорог | Общее протяжение, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63-000-000 ОП РЗ 63 К-00666 | автоподъезд к р.п. Ровное от автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" | 0,990 |
| 2 | 63-000-000 ОП РЗ 63 К-00667 | автоподъезд к п. Серебряный Бор от автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" на участке км 0 + 000 - км 2 + 825 | 2,825 |
| 3 | 63-000-000 ОП РЗ 63 К-00668 | автоподъезд к с. Новокаменка - с. Кривояр от автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" | 32,650 |
| 4 | 63-000-000 ОП РЗ 63 К-00674 | автомобильная дорога "Ровное - Луговское" | 35,600 |
| 5 | 63-000-000 ОП РЗ 63 К-00679 | автоподъезд к с. Первомайское от автомобильной дороги "Ровное - Луговское" | 9,570 |
| 6 | 63-000-000 ОП РЗ 63 К-00681 | автомобильная дорога "Ровное - Луговское" - Старая Полтавка (Волгоградская область)" (в пределах района) | 11,650 |
| Итого: |  |  | 93,285 |

На территории Ровенского МО на внешних автодорогах находится 1 мост через балку Хомутинка у р.п. Ровное (2 км) на км 498+964 автодороги федерального значения Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград». Техническое состояние моста характеризуется как удовлетворительное.

Основные характеристики мостов приведены в таблице 7.7.2.

Таблица 7.7.2. Мостовые сооружения

| Наименование сооружения | Год стр., рем. Баланс (да«+» нет«-») | Длина*Ширина Схема Габарит | Материал | Недостаточные габарит, высота ограждений | Ограничение по грузоподъемности, т | Состояние мостового сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мост ч/балку Хомутинка на км 497+504 а/д Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград/ р.п. Ровное (2 км) | 1973+ 1999+ | 35,46х9,8 2х14,06 Г-8,35 | ж/б | высота ограждения | в потоке: -общая:25 осевая:12 в одиночном потоке: -общая:60 осевая: 20 | Удовлетво- рительное |

  - Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть поселка имеет четко выраженную прямоугольную схему с густой сеткой улиц.

Въезд в город со стороны региональной автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград осуществляется по ул. Гагарина.

Основу магистральной улично-дорожной сети города составляют магистральные улицы, к которым относятся улицы Строителей, Красноармейская, Октябрьская, Первомайская, Свердлова, проходящие параллельно реке Волга, и улицы Гагарина, Ленина, Первомайская, Театральная, проходящие в поперечном направлении.

По магистральным улицам осуществляются основные транспортные связи между жилыми кварталами города, промышленными зонами и объектами социально-бытового обслуживания.

Магистральную улично-дорожную сеть города дополняют улицы местного  значения, которые обеспечивают подъезды непосредственно к жилым домам и объектам.

Протяженность магистральных улиц в пределах селитебной территории города в настоящее время составляет 19 км, плотность 2,6 км/кв.км.

Ширина магистральных улиц в красных линиях колеблется от 20 до 40 м,  ширина проезжей части - от 5,5 до 7,5 м.

К недостаткам улично-дорожной сети следует отнести отсутствие твердого покрытия на многих улицах.

В настоящее время интенсивность движения в основном соответствует пропускной способности улиц. Однако рост автомобилизации и подвижности населения приведет к росту интенсивности движения, а это в свою очередь к необходимости реконструкции улично-дорожной сети.

Основное территориальное развитие города намечается в восточном направлении вдоль въездной магистрали.

Транспортная связь новых жилых кварталов со сложившейся частью города будет осуществляться по существующей въездной магистрали и дороге, ведущей к районной больнице.

Прохождение существующих и проектируемых магистральных улиц города показано в графических материалах проекта на карте развития транспортной инфраструктуры р.п.Ровное.

Все улицы, как существующие, так и вновь проектируемые, подлежат асфальтированию.

Рекомендуемая ширина вновь проектируемых улиц в красных линиях  для магистральных улиц составляет 35 - 40 м,  для местных − 20 - 25 м. Рекомендуемые поперечные профили улиц приведены ниже.

Таблица 7.8.1 Перечень автомобильных дорог муниципального значения по состоянию на 01 января 2020 года

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, м | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63 239 551-ОП-МП-0001 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, пр. Автомобильный | 200 | грунт |
| 2 | 63 239 551-ОП-МП-0002 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Береговая | 900 | а/бетон, грунт |
| 3 | 64 239 551-ОП-МП-0003 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Вишневая | 700 | грунт |
| 4 | 63 239 551-ОП-МП-0004 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Вокзальная | 700 | грунт |
| 5 | 63 239 551-ОП-МП-0005 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Волжская, | 1300 | грунт |
| 6 | 63 239 551-ОП-МП-0006 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Восточная | 200 | грунт |
| 7 | 63 239 551-ОП-МП-0007 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Карла Маркса | 3000 | а/бетон, грунт |
| 8 | 63 239 551-ОП-МП-0008 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Комсомольская | 1200 | а/бетон, грунт |
| 9 | 63 239 551-ОП-МП-0009 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Красноармейская | 2800 | а/бетон, грунт |
| 10 | 63 239 551-ОП-МП-0010 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Мирная | 300 | грунт |
| 11 | 63 239 551-ОП-МП-0011 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Молодежная | 700 | а/бетон, грунт |
| 12 | 63 239 551-ОП-МП-0012 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Октябрьская | 2100 | а/бетон, грунт |
| 13 | 63 239 551-ОП-МП-0013 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Пионерская | 400 | грунт |
| 14 | 63 239 551-ОП-МП-0014 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Рабочая | 3000 | а/бетон, грунт |
| 15 | 63 239 551-ОП-МП-0015 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Революционная | 1100 | грунт |
| 16 | 63 239 551-ОП-МП-0016 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Садовая | 1300 | а/бетон, грунт |
| 17 | 63 239 551-ОП-МП-0017 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Саратовская | 1100 | грунт |
| 18 | 63 239 551-ОП-МП-0018 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Свердлова | 3100 | а/бетон, грунт |
| 19 | 63 239 551-ОП-МП-0019 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Свободы | 1150 | грунт |
| 20 | 63 239 551-ОП-МП-0020 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Северная | 400 | грунт |
| 21 | 63 239 551-ОП-МП-0021 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Сиреневая | 900 | грунт |
| 22 | 63 239 551-ОП-МП-0022 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Степная | 700 | грунт |
| 23 | 63 239 551-ОП-МП-0023 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Тополиная | 1000 | а/бетон, грунт |
| 24 | 63 239 551-ОП-МП-0024 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, пер. Заводской | 300 | грунт |
| 25 | 63 239 551-ОП-МП-0025 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Больничная | 200 | а/бетон |
| 26 | 63 239 551-ОП-МП-0026 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Гагарина | 1100 | а/бетон |
| 27 | 63 239 551-ОП-МП-0027 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, пер. Гвардейский | 150 | а/бетон |
| 28 | 63 239 551-ОП-МП-0028 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Заводская | 400 | а/бетон |
| 29 | 63 239 551-ОП-МП-0029 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Калинина | 1100 | а/бетон |
| 30 | 63 239 551-ОП-МП-0030 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Коммунистическая | 900 | а/бетон |
| 31 | 63 239 551-ОП-МП-0031 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Ленина | 1100 | а/бетон |
| 32 | 63 239 551-ОП-МП-0032 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Медицинская | 1000 | а/бетон |
| 33 | 63 239 551-ОП-МП-0033 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Новосельская | 150 | а/бетон |
| 34 | 63 239 551-ОП-МП-0034 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Первомайская | 1300 | а/бетон |
| 35 | 63 239 551-ОП-МП-0035 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Полевая | 300 | а/бетон |
| 36 | 63 239 551-ОП-МП-0036 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Речная | 1000 | а/бетон |
| 37 | 63 239 551-ОП-МП-0037 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Советская | 1100 | а/бетон |
| 38 | 63 239 551-ОП-МП-0038 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Строителей | 1100 | а/бетон |
| 39 | 63 239 551-ОП-МП-0039 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Театральная | 1300 | а/бетон |
| 40 | 63 239 551-ОП-МП-0040 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Хлебная | 1300 | а/бетон |
| 41 | 63 239 551-ОП-МП-00041 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Широкая | 300 | а/бетон |
| 42 | 63 239 551-ОП-МП-0042 | Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Прибрежная | 200 | а/бетон |
| 43 | 63 239 551-ОП-МП-0043 | Саратовская область, Ровенский район, с. Новопривольное, ул. Волжская | 1000 | грунт |
| 44 | 63 239 551-ОП-МП-0044 | Саратовская область, Ровенский район, с. Новопривольное, ул. Зеленая | 200 | грунт |
| 45 | 63 239 551-ОП-МП-0045 | Саратовская область, Ровенский район, с. Новопривольное, ул. Молодежная | 300 | грунт |
| 46 | 63 239 551-ОП-МП-0046 | Саратовская область, Ровенский район, с. Новопривольное, ул. Солнечная | 700 | грунт |
| 47 | 63 239 551-ОП-МП-0047 | Саратовская область, Ровенский район, с. Новопривольное, ул. Центральная | 300 | грунт |
| 48 | 63 239 551-ОП-МП-0048 | Саратовская область, Ровенский район, с. Александровка, ул. Степная | 1050 | грунт |
| 49 | 63 239 551-ОП-МП-0049 | Саратовская область, Ровенский район, с. Береговое, ул. Волжская | 500 | грунт |
| 50 | 63 239 551-ОП-МП-0050 | Саратовская область, Ровенский район, с. Береговое, ул. Луговая | 500 | грунт |
| 51 | 63 239 551-ОП-МП-0051 | Саратовская область, Ровенский район, с. Береговое, ул. Прибрежная | 300 | грунт |
| 52 | 63 239 551-ОП-МП-0052 | Саратовская область, Ровенский район, с. Береговое, ул. Степная | 600 | грунт |
| 53 | 63 239 551-ОП-МП-0053 | Саратовская область, Ровенский район, с. Береговое, ул. Центральная | 500 | а/бетон |
| 54 | 63 239 551-ОП-МП-0054 | Саратовская область, Ровенский район, п. Лиманный, ул. Зеленая | 300 | а/бетон |
| 55 | 63 239 551-ОП-МП-0055 | Саратовская область, Ровенский район, п. Лиманный, ул. Молодежная | 300 | а/бетон |
| 56 | 63 239 551-ОП-МП-0056 | Саратовская область, Ровенский район, п. Лиманный, ул. Центральная | 500 | а/бетон |
|  | ИТОГО |  | 49600 |  |

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 49,6 км. Из них дорог от общей протяженности составляют:

- с асфальтобетонным покрытием – 31,5%;

- с переходным покрытием  – 38,5%;

- грунтовых – 30,00%.

Таблица 7.8.1 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения ровенского муниципального района  саратовской области (на территории Ровенского МО)

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, м | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63 239-ОП-МР-0109 | Саратовская область, Ровенский район, автоподъезд к с. Александровка | 9300 | грунт |
| 2 | 63 239-ОП-МР-0111 | Саратовская область, Ровенский район, с. Новокаменка - 25 км автодороги Ровное - Кривояр | 1300 | грунт |
| 3 | 63 239-ОП-МР-0118 | Саратовская область, Ровенский район, автоподъезд к п. Лиманный | 4600 | а/бетон |
| 4 | 63 239-ОП-МР-0119 | Саратовская область, Ровенский район, автоподъезд к с. Береговое | 1400 | а/бетон |

  - Автомобильный и общественный транспорт

Связь с областным центром осуществляется перевозчиком ИП Атавова Р. В. по маршруту «Саратов − Старая Полтавка». Движение осуществляется ежедневно 7 раз в день.

Хранение индивидуальных транспортных средств осуществляется преимущественно на усадебной застройке.

В р.п. Ровное имеется автостанция вместимостью 10 человек, размещенная в приспособленном здании. Генеральным планом предлагается строительство автостанции в р.п. Ровное на ул. Карла Маркса.

На перспективу по мере строительства и реконструкции автодорог предусматривается открытие автобусного сообщения с малонаселенными пунктами Береговое, Александровка, Лиманный.

Автомобильные дороги являются составной частью транспортного комплекса социально-экономической инфраструктуры.

В целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в зависимости от категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

  - Объекты обслуживания автомобильного транспорта

Объекты обслуживания автомобильного транспорта представляют собой автозаправочные станции и мастерские автосервиса.

Основные из них приведены в таблице 7.10.1.

Таблица 7.10.1  Автозаправочные станции и предприятия автосервиса

| Объект | Субъект | Адрес местоположения |
| --- | --- | --- |
| Автозаправочная станция | Автозаправочная станция ТНК | р.п. Ровное, а/д Р229 (Волгоград - Саратов), слева |
| Автосервис | Автосервис | р.п. Ровное, ул. Октябрьская, д.34 |
| Автосервис | СТО | р.п. Ровное, а/д Р229 (Волгоград - Саратов), справа |

Также на территории МО имеется 2 автомойки.

- ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Цель инженерной подготовки территории Ровенского МО – улучшить физические характеристики территорий населенных пунктов, сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов –затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

В инженерной подготовке территорий (особенно с неблагоприятными природными условиями) организация стока поверхностных вод является одним из важнейших мероприятий, предупреждающих подтопление жилых районов, повышение уровня грунтовых вод и размыву слабо закрепленных грунтов. Несмотря на засушливый климат даже малое количество осадков за счет плоского рельефа приводит к застаиванию паводковых и ливневых вод и подтоплению пониженных территорий.

Существующее положение

Большая часть территории МО по своим орографическим условиям относительно благоприятна для промышленного и гражданского строительства, а также для сельского хозяйства (механизированная обработка почвы и посевов возможна повсеместно, за исключением участков, вдоль оврагов, расчленённых промоинами и отвержками оврагов).

Рельеф территории Ровенского муниципального образования имеет слабо ступенчатое строение, обусловленное различными уровнями разновозрастных поверхностей выравнивания. Низшая точка − 15 м, у уреза воды Волгоградского водохранилища.

Расчлененность территории овражно-балочной сетью слабая и средняя, степень эродированности почв повышается с запада на восток. Овраги и балки разветвленные, глубокие, скаты крутые и сильнопокатые.

Аккумулятивная, нижне-верхнечетвертичная Сыртовая равнина с запада, ограничена хазарской террасой р. Волги. Для Сыртовой равнины типичен плоский, слабо всхолмленный рельеф. Степень горизонтальной и вертикальной расчлененности его чрезвычайно мала. Водораздельные пространства здесь плоские. Склоны их занимают очень небольшие участки и обладают прямой, реже выпуклой формой. Равнина постепенно сочленяется с террасами р. Волги и её притоков, расчленена разветвленной сетью ложбин стока и реже − неглубокими балками. Углы наклона поверхности большей частью не превышают 3-4°.

Селитебная территория р.п. Ровное имеет практически плоский характер. Здесь уклон настолько мал, что сток талых вод и осадков с территории затруднен, и вода стоит на поверхности в блюдцеобразных понижениях, в кюветах и по обочинам проезжих частей улиц.

Территория Ровенского МО расположена в степной зоне, подзоне южной и типичной степи Приволжской возвышенности с господствующим темно-каштановым и каштановым, с включениями солонцов, типом почвообразования.

Разнообразие геологического строения и форм рельефа, особенности климатических условий и других элементов ландшафта обусловили на территории муниципального образования пестроту почвенного и растительного покрова. Однако общий фон почвенного покрова образуют каштановые почвы различного механического состава.

Таким образом, большая часть территории МО по своим орографическим условиям относительно благоприятна для промышленного и гражданского строительства, а также для сельского хозяйства.

В последние годы произошло поднятие уровня грунтовых вод. Основными причинами подтопления территории являются:

- техногенные причины, утечки из водопроводящих инженерных коммуникаций;

- инфильтрации, т.е. попадание атмосферных осадков в грунтовые воды  из-за неудовлетворительного решения поверхностного водоотвода.

Общий уровень благоустройства территории существующей застройки значительно снижен за счет отсутствия единой системы дождевой канализации и системы очистки поверхностных стоков, что не обеспечивает быстрого и качественного водоотвода, способствует размыву слабо закрепленных грунтов, приводит к застаиванию паводковых и ливневых вод и подтоплению пониженных территорий.

В свое время в р.п. Ровное были построены лотки по ул.Ленина - 0,5 км и ул.Октябрьской – 1,5 км. В настоящее время они частично разрушены, полностью заилены, по ним отсутствует уклон, вода в них стоит.

Информация о выполненных проектах, касающихся развития системы дождевой канализации, отсутствует.

Горизонт высоких вод 1% вероятности превышения паводка в районе р.п. Ровное и с. Новопривольное составляет 19,60 м. Для защиты берега от волновой и ветровой эрозии выполнено береговое укрепление в районе р.п. Ровное и с. Новопривольное, гребень дамбы принят на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны в ее набеге.

Проектное положение

Цель инженерной подготовки территории − разработка комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории на основании комплексного анализа природных условий, природно-техногенных процессов с учетом существующих и проектных инженерно-технических защитных и иных сооружений. Осуществление инженерных мероприятий будет способствовать улучшению экологической ситуации и повышению уровня благоустройства на территории населенных пунктов Ровенского МО. Организация поверхностного стока является не только фактором благоустройства территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод.

Генеральным планом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории Ровенского МО:

- произвести инженерно – геологические изыскания, выявить участки, нуждающиеся в берегоукрепительных сооружениях, по результатам заказать проекты берегоукрепительных сооружений на таких участках;

- организация и очистка поверхностного стока;

- понижение уровня грунтовых вод посредством систематического дренажа – параллельные ряды дрен на расстоянии 100-200 м глубиной 2-3 м от поверхности;

- укрепление и благоустройство оврагов с засыпкой отвершков с уполаживанием склонов и посадкой деревьев и кустарников.

В целом вертикальная планировка предполагает максимальное сохранение существующего рельефа при обеспечении водоотвода. Отвод поверхностных вод предлагается решать комбинированным способом. Земляные работы представлены устройством открытых водоотводных канав вдоль проезжих частей улиц: нагорные канавы перехватывают воду с вышележащих территорий  и отводят дождевую воду в придорожные канавы. В местах пересечения с проезжей частью улиц предусматривается укладка водопропускных железобетонных труб. В местах укладки труб отметка проезжей части должна возвышаться над верхом трубы на 1,0 м. При уклонах, превышающих 5 %, канавы должны быть укрепленными.

Там, где глубина канавы превышает 1,0 м сбор поверхностных вод осуществлять в дождевую канализацию.

В ближайшем будущем администрации МО необходимо заказать проект ливневой канализации, в котором решались бы вопросы территориального размещения очистных сооружений, необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для технического водоснабжения и полива территории. Учитывая сложившуюся застройку и свойства грунтов возможно большинство водосборных сооружений выполнить в открытом  исполнении – как систему лотков, кюветов и каналов.

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных, промышленных и коммунально-складских зон выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного). Основной применяемый материал асфальтобетон.

В расчетный срок основным направлением будут выступать работы по строительству новых, реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий в зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных  дорожек и площадок различного назначения. Покрытие детских площадок рекомендуется выполнять из песчано-гравийной смеси, что существенно снижает детский травматизм.

Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

- БЛАГОУСТРОЙСТВО

Важнейшей задачей администрации Ровенского МО является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. Для нормального функционирования муниципального образования большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, освещение дворовых территорий, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы). Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.  Без благоустройства дворов благоустройство муниципального образования не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий. На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем  благоустройства территории является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах. К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы».

  - Благоустройство дворового и уличного пространства

Мероприятия по реализации благоустройства дворового и уличного пространства, а именно устройство покрытий, освещение, размещение малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния участка, завершенные за период 2021-2022 гг.:

- Устройство спортивного оборудования для подготовки и сдачи норм ГТО в Центральном парке р.п. Ровное;

- Обустройство тротуаров в р.п. Ровное;

- Спил аварийных деревьев в р.п. Ровное;

- Регулярный скос травы на протяжении всего периода ее роста;

- Асфальтирование дворовых территории, включая подходы к каждому подъезду, устройство дополнительного освещение, установка у каждого подъезда скамейки и урны;

- Открытие пляжа в р.п. Ровное с наличием кабин для переодевания, теневых зонтов, биотуалета, волейбольной сетки, спасательного поста;

- Обустройство набережной в р.п. Ровное с устройством места купания. Асфальтирование набережной, устройство освещения, установка малых архитектурных форм;

- Благоустройство территории и реконструкция мемориального комплекса «Молчащий колокол» в р.п. Ровное;

- Фонтан в центральном парке р.п. Ровное;

- Благоустройство Центральной площади в р.п. Ровное с оснащением лавочками, урнами, освещением, новым асфальтовым покрытием и мощенным тротуаром.

  - Озеленение территории

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства. Окружающая среда, особенно на застроенных территориях, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению  территорий населенных пунктов.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании архитектурно-художественного облика населенного пункта.

Особые климатические условия юго-запада Саратовской области создают неблагоприятные условия для произрастания большинства деревьев и кустарников. Зеленые насаждения в Ровенском муниципальном образовании требуют постоянного ухода и полива, особенно при посадке.

Система зеленых насаждений представлена:

- зелеными насаждениями общего пользования на территории улиц населенных пунктов;

- зеленой зоной по ул. Советской и сквером на пересечении ул. К.Маркса и ул. Революционной в р.п. Ровное;

- зелеными насаждениями ограниченного пользования на территориях детских садов, школ, учреждений культуры и здравоохранения;

- зелеными насаждениями специального назначения в санитарно-защитных зонах, на территории предприятий, учреждений.

В настоящее время (при норме на одного жителя 21 м² озелененных территорий общего пользования с учетом рекреационных территорий) необходимо 13,07 га озелененных территорий общего пользования. Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 6,8 га (обеспеченность от нормы 52 %). Необходимо провести таксацию существующих деревьев, замену сухих и больных деревьев новыми. Существенным недостатком имеющегося озеленения является ограниченный видовой состав деревьев и кустарника, что не позволяет методами озеленения улучшить архитектурно-художественный облик населенного пункта.

Первоочередными мероприятиями необходимо:

- в р.п. Ровное выполнить работы по устройству парка по ул. Советской с расчисткой, благоустройством и дополнительным озеленением территории;

- в жилой застройке за расчетный срок необходимо довести суммарную площадь зеленых насаждений в жилой застройке до 15-19 м² на человека.

Вторым направлением по развитию системы озеленения будет являться:

- устройство новой зоны отдыха в р.п. Ровное на территории, примыкающей к Волгоградскому водохранилищу с разбивкой прогулочных аллей, размещения площадок отдыха, и возможностью размещения коммерческих торговых объектов;

- разбивка нового парка в р.п. Ровное в центре села, рядом с участками ФОКа и общеобразовательной школы (с разбивкой прогулочных аллей и возможностью размещения площадок отдыха, игровых площадок и возможностью размещения коммерческих торговых объектов);

- посадка защитных лесополос по границам промышленных зон.

При реализации мероприятий по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

Мероприятия, направленные на озеленение территории, проводимые в период с 2018 г по 2022 г на территории Ровенского МО:

- Высадка саженцев черемухи на территории Комплексного центра социального обслуживания населения р.п. Ровное;

- Озеленение территории у мемориального комплекса «Молчащий колокол» в р.п. Ровное, ул. Ленина;

- Высадка деревьев в п. Лиманный.

  - Освещение

Освещение территорий населенных пунктов в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

Первоочередными мероприятиями в части освещения во всех населенных пунктах МО должны быть:

- осуществление освещения застроенных территорий;

- инвентаризация и учет уличного освещения;

- восстановление поврежденных участков линий и осветительных приборов;

- установка приборов учета электроэнергии.

Основные направления работы органов исполнительной власти в части улучшения системы освещения должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения поселковых улиц и дорог и выстроить соподчиненную систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчетный срок необходимо выполнить мероприятия по устройству автоматической системы освещения, работающей в различных режимах (сумерки, полное освещение, дежурное освещение).

Вторым направлением работ по освещению будет освещение территорий объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Ночное освещение коммерческих объектов (реклама, вывески, витрины, подсветка и т.п.) должно согласовываться с подразделениями администрации, уполномоченными в области архитектуры и градостроительства.

  - Мусороудаление и мусоропереработка

Мероприятия по реализации своевременного мусороудаления и мусоропереработки завершенные за период 2021-2022 гг.:

- Проект по очищению Волги «Водорослям крышка»;

- Ликвидация свалки в с. Новопривольное МКУ "Благоустройство";

- Регулярное проведение акций и субботников по очищению от мусора и благоустройству территории около памятников, мемориальных комплексов, скверов, берега р. Волги, могил ветеранов ВОВ.

В соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 30.05.2020 N 262 (с изм. от 24.11.2020) "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Саратовской области" предусматривается предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую природную среду и здоровье населения Саратовской области, комплексное решения проблем, связанных с созданием системы глубокой переработки сырья и отходов.

На территории Ровенского муниципального образования согласно предоставленным материалам, зарегистрировано 6 свалок из которых занесена в реестр источников образования ТКО только мусороперегрузочная станция в р.п. Ровное, площадью 50 000 м2, с массой образования отходов 1214,5 тонн/год и объемом образования отходов 10925 м3/год, накоплено отходов всего 280 000 тонн (таблица 9.3.1)

Таблица 9.3.1 Расположение несанкционированных стихийных свалок на территории Ровенского муниципального образования

| № п/п | Населенный пункт и направление | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Ровное, 3 км на В | 5 |
| 2 | с. Новопривольное, на территории села, С-З, 60 м от берега Волги | 0,14 |
| 3 | с. Береговое, 365 м на Ю | 0,4 |
|  |  | 0,18 |
| 4 | пос. Лиманный, 115 м на Ю-З | 8,12 |
| 5 | с. Александровка, 155 м на В | 0,82 |

Расположение стихийных свалок на территории муниципальных образований не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и не имеет заключений.

Система планово-регулярной очистки присутствует не только в р.п. Ровное, но и во всех сельских поселениях Ровенского муниципального образования. Охват населения услугой по вывозу ТКО по данным регионального оператора по состоянию на май 2020 года составляет 100%. В Ровенском МО имеются контейнерная система накопления, накопление КГО и накопление по графику.

По данным реестра контейнерных площадок в Ровенском МО насчитывается 108 контейнерных площадок, с расположенными на них 131 контейнером и общей вместимостью в объеме 115,1 м3, из которых 96 расположены в р.п. Ровное, в их числе 78 контейнерных площадок общего пользования и 18 контейнерных площадок ИП или юридических лиц, в то время как в с. Александровка контейнерные площадки отсутствуют вовсе (таблица 9.3.2).

Таблица 9.3.2 Реестр контейнерных площадок

| № п/п | Наименование НП | Тип площадки | Количество площадок на территории НП | Количество контейнеров на площадке | Общий объем контейнеров площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Ровное | КПОП | 78 | 97 | 85,8 |
|  |  | КПИП | 18 | 25 | 16,14 |
| 2 | с. Александровка | КПОП | 0 | 0 | 0 |
|  |  | КПИП | 0 | 0 | 0 |
| 3 | с. Береговое | КПОП | 2 | 2 | 2,2 |
|  |  | КПИП | 0 | 0 | 0 |
| 4 | пос. Лиманный | КПОП | 7 | 4 | 7,7 |
|  |  | КПИП | 0 | 0 | 0 |
| 5 | с. Новопривольное | КПОП | 3 | 3 | 3,3 |
|  |  | КПИП | 0 | 0 | 0 |
| Всего: |  |  | 108 | 131 | 115,1 |

На территории р.п. Ровное так же производят сбор и транспортировку медицинских и биологических отходов класса А, Б, В и Г, образующиеся в результате деятельности Ровенской ЦРБ.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА (ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории муниципального образования источниками ЧС являются:

Природные ЧС:

- землетрясения, в соответствии с «СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция  СНиП II-7-81»:

- категория опасности процессов − опасные;

- интенсивность, баллы −  6 (карта В), 7(карта С);

- сильный ветер – максимальная скорость ветра 4% обеспеченности изменяется от 25 до 31м/с;

- сильный гололед – диаметр отложения льда на проводах – 20 мм и более;

- метель – перенос снега при среднем ветре 15 м/с в течение 12 часов и более;

- сильный мороз, температура до – 410С;

- сильная жара, температура до +420С;

- чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости;

- дефляция (ветровая эрозия) – при скорости ветра от 10 м/с на открытых участках почвы происходит массовый подъем пелитовой фракции в воздух, что вызывает снижение плодородия почвы и возникновение пыльных бурь;

- плоскостная и овражная эрозия развита на водосборных участках водоемов, приводит к снижению почвенного плодородия и обмелению русел рек и водоемов;

- светло-каштановые почвы, широко распространенные на территории района, подвержены вторичному засолению карбонатно-сульфатного типа; засоление возникает при подъеме уровня грунтовых вод (долины рек, лиманы) и при  орошении;

- переработка берегов Волгоградского водохранилища (участок Ровное с селом Новопривольное – все годы наблюдений наиболее неблагоприятная ситуация складывается на 2-х км отрезке берега от Ровенского элеватора до залива севернее с. Новопривольное, где ежегодное отступание берегового уступа составляет 3-5 м).

Техногенные ЧС:

На территории муниципального образования расположен один потенциально пожаро-взрывоопасный объект - Центральный пункт подготовки и сбора нефти и газа № 22 ПАО «Саратовнефтегаз» (в 12 км от р.п. Ровное) (2 класс опасности), площадь действия поражающих факторов – 160251 м2.

Установлено, что на территории МО возможно возникновение ЧС: «Аварии на автомобильном транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ и взрывопожароопасных веществ».

В ранее разработанном генеральном плане имеется Том III – раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Раздел включает в себя текстовые и графические материалы.

В текстовой части раздела рассмотрены: современное состояние территории, основные источники возможных ЧС, результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения на функционирование объектов муниципального образования, жизнедеятельность населения и возможных последствий ЧС техногенного и природного характера, существующее положение по основным способам защиты населения и территории (состояние инженерной защиты населения, организация систем оповещения и светомаскировки, обеспеченность населения СИЗ).

В результате проведенного анализа подготовлены предложения  по рациональному размещению основных объектов, транспортному и инженерному оборудованию территории, расселению населения, его защите и жизнеобеспечению с точки зрения повышения устойчивости функционирования муниципального образования в мирное и военное время.

Графические материалы раздела «ИТМ ГО ЧС» представлены тремя схемами:

- «Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» М 1:25000, на которой отображены: границы смежных муниципальных образований и существующие границы муниципального образования в границах муниципального района, зоны действия природных процессов и поражающих факторов при максимальных по последствиям авариях на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях, существующее состояние местной системы оповещения и др.;

- «Схема положения Ровенского муниципального образования на территории Ровенского муниципального района», М 1:25000, на которой отображена информация предусмотренная СНиП 2.01.51-90 и СП 11-112-2001;

- «Проектный план ГОЧС Ровенского МО», М 1:5000.

Информация, отображающая ИТМ ГО ЧС по повышению устойчивости функционирования поселения, учтенная при планировочной организации, разработке предложений по транспортной, инженерной, социальной инфраструктуре, жилой и промышленной застройке, отображена на схемах развития территории в составе проекта.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования (с учетом лесного фонда) | га | 37230,99 | 37230,99 |
| 2 | Площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1446,15 | 1464,63 |
| 2.1 | р.п. Ровное | га | 1202,16 | 1202,16 |
| 2.2 | с. Береговое | га | 30,75 | 30,75 |
| 2.3 | с. Новопривольное | га | 47,74 | 47,74 |
| 2.4 | п. Лиманный | га | 117,6 | 109,5 |
| 2.5 | с. Александровка | га | 47,9 | 74,48 |
| 3 | Баланс территорий* | га |  |  |
| 3.1 | Жилые зоны, в том числе | га / % | 446,9/1,2 | 451,41/1,21 |
| 3.1.1 | Жилые зоны | га / % | 30,95/0,08 | 30,95/0,08 |
| 3.1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га / % | 407,54/1,1 | 412,05/1,11 |
| 3.1.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га / % | 8,41/0,02 | 8,41/0,02 |
| 3.2 | Общественно-деловые зоны, в том числе | га / % | 36,82/0,09 | 38,35/0,1 |
| 3.2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га / % | 12,91/0,03 | 14,44/0,04 |
| 3.2.2 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га / % | 4,46/0,01 | 4,46/0,01 |
| 3.2.3 | Зоны специализированной общественной застройки | га / % | 19,45/0,05 | 19,45/0,05 |
| 3.3 | Производственная зона | га / % | 45,52/0,12 | 45,52/0,12 |
| 3.4 | Коммунально-складская зона | га / % | 14,02/0,04 | 22,99/0,06 |
| 3.5 | Зоны инженерной инфраструктуры | га / % | 269,07/0,72 | 269,07/0,72 |
| 3.6 | Зона транспортной инфраструктуры | га / % | 104,49/0,28 | 104,49/0,28 |
| 3.7 | Зоны сельскохозяйственного назначения | га / % | 29879,8/80,26 | 29879,8/80,26 |
| 3.7.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | га / % | 6901,31/18,54 | 6901,31/18,54 |
| 3.7.2 | Зоны сельскохозяйственного использования | га / % | 22128,12/59,44 | 22128,12/59,44 |
| 3.7.3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га / % | 845,74/2,27 | 845,74/2,27 |
| 3.7.4 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га / % | 4,62/0,01 | 4,62/0,01 |
| 3.8 | Зоны рекреационного назначения | га / % | 29,37/0,08 | 29,37/0,08 |
| 3.8.1 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га / % | 25,31/0,07 | 25,31/0,07 |
| 3.8.2 | Зона отдыха | га / % | 4,06/0,01 | 4,06/0,01 |
| 3.9 | Зоны специального назначения | га / % | 231,29/0,62 | 231,29/0,62 |
| 3.9.1 | Зона кладбищ | га / % | 13,81/0,04 | 13,81/0,04 |
| 3.9.2 | Зона озелененных территорий специального назначения | га / % | 188,17/0,51 | 188,17/0,51 |
| 3.9.3 | Зона складирования и захоронения отходов | га / % | 27,71/0,07 | 27,71/0,07 |
| 3.9.4 | Зона режимных территорий | га / % | 1,6/0,004 | 1,6/0,004 |
| 3.10 | Зоны природного ландшафта | га / % | 6173,71/16,58 | 6158,71/16,54 |
| 3.10.1 | Зона лесов | га / % | 1834,24/4,93 | 1834,24/4,93 |
| 3.10.2 | Зона акваторий | га / % | 3557,13/9,55 | 3557,13/9,55 |
| 3.10.3 | Иные зоны | га / % | 782,34/2,1 | 767,34/2,06 |

Примечание. *Указаны ориентировочные значения с учетом возможного увеличения площадей территорий жилой застройки.

**Площади зон Ровенского МО посчитаны по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению в формате MapInfo и подлежат уточнению при проведении землеустройства