|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

3305029, Курская область, г. Курск, ул К.Маркса 66б

E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro

ОКПО 70481484, ОГРН 1045001851894, ИНН/КПП 5008036537/463201001

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Положения

о территориальном планировании

Том 1

г. Курск 2019г.

| Заказчик | Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Положения

о территориальном планировании

Том 1

\

Директор							Назин О.С.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Сабельников С.Н.

г.Курск 2019 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

- Назин О.С.		 —    директор

- Сабельников А.Н. 	—     главный архитектор проекта

- Сабельников С.Н. 	 —    руководитель проекта

- Бурцева Н.А.                   —   архитектор

Шуклин Г.С.                    —    архитектор

- Васильева М.С.	            —    зам.нач. отдела экономического анализа

- Щербакова А.А.		 —   инженер

- Яковенко А.А. 		 —   инженер-картограф

- Коржавин А.Е.               —  инженер-картограф

- Ткаченко Н.С.		—   инженер-картограф

- Толмачева Н.А.		—   инженер-менеджер ГИС

- Гальчанский К.Б.            —   гео-системный администратор

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	9

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.	11

2.1. Мероприятия по учёту интересов Российской Федерации, Саратовской области, Ровенского муниципального района, сопредельных муниципальных образований:	11

2.2. Мероприятия по оптимизации административного деления территории Приволжского муниципального образования:	12

2.3. Мероприятия по архитектурно-планировочной организации территории Приволжского муниципального образования:	15

2.4. Мероприятия по развитию и преобразованию функционального зонирования территории:	16

2.5. Мероприятия по модернизации и развития транспортного комплекса:	18

2.6. Мероприятия по оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы:	21

2.7. Мероприятия по развитию социального жилищного строительства:	22

2.8. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования.	23

2.9. Мероприятия по экологической безопасности, сохранения и рационального развития природных ресурсов:	29

2.10. Мероприятия по благоустройству территории.	29

2.11. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.	30

2.12. В части сопровождения реализации генерального плана Приволжского муниципального образования:	30

3. Зоны с особыми условиями использования территории в границах МО.	31

Приложение 1.	35

Приложение 2.	41

# ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в Генеральный план Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области (далее внесение изменений в Генеральный план МО Приволжское) осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом от 11.04.2019 года, № 03603002543190000020001, заключенным с Заказчиком, которым выступает Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района Саратовской области.

Внесение изменений в Генеральный план разрабатано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов; СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; положениями закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ; положениями закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»; технического задания – приложение к муниципальному контракту, а также в соответствии с целями и задачами развития Саратовской области, сформулированными в документах территориального планирования, а так же программами социально-экономического развития Приволжского МО.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: https://pkk5.rosreestr.ru/  - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки. Данные кадастрового деления - Кадастровый план территории (КПТ) Приволжского МО Ровенского района Саратовской области.

При разработке изменений в Генеральный план МО Приволжское использованы следующие периоды:

- исходный год – 2019 год;

- I очередь –2024 год;

- расчетный срок –2039 год.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

  - цели и задачи территориального планирования;

  - перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Внесение изменений в Генеральный план Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области (графические материалы)»:

  - карта планируемого размещения объектов местного значения в муниципальном образовании (М 1:10000);

  - карта планируемого размещения объектов местного значения в населенных пунктах (М 1:2000);

  - карта границ населенных пунктов (М 1:10000);

  - карта функциональных зон муниципального образования (М 1:10000);

  - карта функциональных зон населенных пунктов (М 1:2000).

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию»:

  - сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

  - обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

  - оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

  - мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Саратовской области;

  - перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

  - перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области (графические материалы):

  - схема расположения Приволжского муниципального образования в составе Ровенского муниципального района Саратовской области

  - карта современного использования территории муниципального образования (М 1:10000);

  - карта современного использования территории населенных пунктов (М 1:2000);

  - карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории муниципального образования (М 1:10000);

  - карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории населенных пунктов (М 1:2000);

  - карта инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования (М 1:10000);

  - карта инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов (М 1:2000);

  - карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:10000).

Список принятых сокращений:

ГрадК РФ 		Градостроительный кодекс Российской Федерации

МО 			муниципальное образование

ПМО 			Приволжское муниципальное образование

СЗЗ 			санитарно-защитная зона

СО 			Саратовская область

СТП 			схема территориального планирования

РМР 			Ровенский муниципальный район

МБОУ СОШ 	муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Определение назначения территорий МО Приволжское исходит из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Главная цель разработки генерального плана муниципального образования – территориально-пространственная организация методами градостроительного планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения инвестиционной привлекательности территории, а также повышения уровня жизни и условий проживания населения.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющих.

Обеспечение условий для устойчивого экономического развития муниципального образования достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации муниципального образования, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения для развития человеческого потенциала при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

- экологическое и экономичное использование трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды проживания граждан;

- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

- изыскание и создание рекреационных и туристических объектов на территории муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха населения муниципального образования и района и привлекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет;

- достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Саратовской области и муниципальные органы Ровенского района.

# 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

Мероприятия по территориальному планированию в составе генерального плана Приволжского муниципального образования включают в себя:

## 2.1. Мероприятия по учёту интересов Российской Федерации, Саратовской области, Ровенского муниципального района, сопредельных муниципальных образований:

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Саратовской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Ровенского муниципального района, муниципальных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

  - Учёт интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Приволжского муниципального образования.

## 2.2. Мероприятия по оптимизации административного деления территории Приволжского муниципального образования:

2.2.1.  Установить границы населенных пунктов село Приволжское, село Яблоновка в соответствии с картой границ населенных пунктов и функциональных зон Приволжского муниципального образования (см. таблицу 2.2.1.1, таблицу 2.2.1.2):

с. Приволжское

Включить в состав населенного пункта кадастровые участки:

64:28:020105:2, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, Приволжское муниципальное образование, поле № 3, лск/18

64:28:020105:8, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, Приволжское муниципальное образование, поле 1, мф/65;

64:28:020501:143, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, Приволжское муниципальное образование, магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк";

64:28:020501:148, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, Приволжское муниципальное образование, магистральный нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск" и вдольтрассовая ВЛ-10кВ;

64:28:020501:149, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, Приволжское муниципальное образование, магистральный нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск" и вдольтрассовая ВЛ-10кВ;

64:28:020501:153, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, Приволжское муниципальное образование, магистральный нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск" и вдольтрассовая ВЛ-10кВ;

64:28:020101:249, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, с. Приволжское, тер. Соргопункт, строение №10;

64:28:020101:250, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, с. Приволжское, тер. Соргопункт.

Исключить из состава населенного пункта кадастровые участки:

64:28:020104:3, расположенный Саратовская область, Ровенский муниципальный район, Приволжское муниципальное образование, автомобильная дорога Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград

с. Яблоновка

Включить в состав населенного пункта кадастровые участки:

64:28:020301:87, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, с. Яблоновка, ул. Новая, д. 11 А;

64:28:020301:88, расположенный по адресу Саратовская обл, р-н Ровенский, с. Яблоновка, ул. Новая, д. 11 А.

Таблица 2.2.1.1

Планируемая граница населенного пункта село Приволжское,

Приволжского муниципального образования:

| № п/п | Координаты |  | № п/п | Координаты |  | № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 445906,11 | 2293632,50 | 65 | 447443,37 | 2293590,99 | 129 | 446894,98 | 2293819,62 |
| 2 | 445985,36 | 2293640,97 | 66 | 447446,57 | 2293590,42 | 130 | 446948,19 | 2293821,73 |
| 3 | 446063,64 | 2293695,27 | 67 | 447449,24 | 2293590,80 | 131 | 447013,92 | 2293757,41 |
| 4 | 446107,30 | 2293672,60 | 68 | 447474,83 | 2293584,20 | 132 | 447015,08 | 2293693,68 |
| 5 | 446157,63 | 2293680,52 | 69 | 447477,72 | 2293582,32 | 133 | 447240,99 | 2293684,23 |
| 6 | 446182,80 | 2293709,55 | 70 | 447482,66 | 2293582,24 | 134 | 447233,78 | 2293752,24 |
| 7 | 446191,47 | 2293749,14 | 71 | 447531,55 | 2293572,79 | 135 | 447426,76 | 2293931,28 |
| 8 | 446185,40 | 2293777,30 | 72 | 447534,06 | 2293570,97 | 136 | 447417,19 | 2294016,04 |
| 9 | 446185,40 | 2293799,29 | 73 | 447537,49 | 2293571,39 | 137 | 447671,35 | 2294015,18 |
| 10 | 446213,17 | 2293822,16 | 74 | 447587,25 | 2293560,10 | 138 | 447635,04 | 2293855,70 |
| 11 | 446234,86 | 2293818,65 | 75 | 447590,54 | 2293557,82 | 139 | 447618,99 | 2293785,21 |
| 12 | 446252,00 | 2293802,37 | 76 | 447595,09 | 2293558,73 | 140 | 447700,52 | 2293763,23 |
| 13 | 446271,96 | 2293815,79 | 77 | 447777,27 | 2293521,88 | 141 | 447883,06 | 2293714,02 |
| 14 | 446285,62 | 2293833,60 | 78 | 447780,94 | 2293518,15 | 142 | 447936,47 | 2293703,66 |
| 15 | 446303,41 | 2293833,60 | 79 | 447786,21 | 2293516,27 | 143 | 447909,59 | 2293563,40 |
| 16 | 446318,16 | 2293825,02 | 80 | 447788,88 | 2293518,63 | 144 | 447901,86 | 2293523,04 |
| 17 | 446334,43 | 2293823,26 | 81 | 447793,99 | 2293518,30 | 145 | 447897,63 | 2293523,98 |
| 18 | 446384,33 | 2293859,12 | 82 | 447800,63 | 2293516,25 | 146 | 447895,81 | 2293520,53 |
| 19 | 446405,80 | 2293859,12 | 83 | 447802,85 | 2293507,83 | 147 | 447862,54 | 2293527,27 |
| 20 | 446420,34 | 2293843,72 | 84 | 447851,95 | 2293504,03 | 148 | 447849,28 | 2293529,09 |
| 21 | 446454,40 | 2293819,97 | 85 | 447896,17 | 2293493,36 | 149 | 447837,72 | 2293531,31 |
| 22 | 446490,41 | 2293835,36 | 86 | 447890,97 | 2293466,23 | 150 | 447837,05 | 2293537,15 |
| 23 | 446506,46 | 2293847,46 | 87 | 448180,07 | 2293413,06 | 151 | 447828,92 | 2293537,99 |
| 24 | 446492,36 | 2293864,83 | 88 | 448800,98 | 2293293,99 | 152 | 447826,71 | 2293533,27 |
| 25 | 446503,42 | 2293873,41 | 89 | 449124,58 | 2293496,39 | 153 | 447790,03 | 2293539,58 |
| 26 | 446533,36 | 2293889,25 | 90 | 449331,83 | 2293621,85 | 154 | 447602,48 | 2293579,78 |
| 27 | 446579,62 | 2293910,13 | 91 | 449567,99 | 2293682,33 | 155 | 447599,59 | 2293581,72 |
| 28 | 446646,27 | 2293844,67 | 92 | 449660,49 | 2293680,36 | 156 | 447594,85 | 2293581,47 |
| 29 | 446684,73 | 2293805,64 | 93 | 449626,61 | 2293576,40 | 157 | 447337,15 | 2293632,66 |
| 30 | 446711,85 | 2293763,48 | 94 | 449356,26 | 2293556,94 | 158 | 447334,56 | 2293636,14 |
| 31 | 446733,76 | 2293730,74 | 95 | 449384,25 | 2293308,05 | 159 | 447317,09 | 2293641,39 |
| 32 | 446747,20 | 2293715,31 | 96 | 449479,67 | 2293118,98 | 160 | 447313,75 | 2293640,11 |
| 33 | 446749,81 | 2293717,41 | 97 | 449389,66 | 2292958,25 | 161 | 447238,70 | 2293654,42 |
| 34 | 446753,78 | 2293712,86 | 98 | 449253,52 | 2292715,14 | 162 | 447235,54 | 2293656,15 |
| 35 | 446751,22 | 2293710,69 | 99 | 449187,46 | 2292597,17 | 163 | 447231,35 | 2293655,42 |
| 36 | 446763,35 | 2293696,77 | 100 | 449041,89 | 2292452,31 | 164 | 447203,62 | 2293656,00 |
| 37 | 446785,54 | 2293667,55 | 101 | 449033,41 | 2292443,88 | 165 | 447175,63 | 2293653,55 |
| 38 | 446806,15 | 2293647,17 | 102 | 449015,58 | 2292417,34 | 166 | 447115,48 | 2293640,15 |
| 39 | 446807,81 | 2293644,69 | 103 | 448995,34 | 2292395,58 | 167 | 447074,60 | 2293629,60 |
| 40 | 446810,81 | 2293643,61 | 104 | 448980,62 | 2292360,69 | 168 | 447047,18 | 2293624,16 |
| 41 | 446859,73 | 2293613,57 | 105 | 448967,74 | 2292312,35 | 169 | 447037,36 | 2293623,35 |
| 42 | 446869,71 | 2293609,80 | 106 | 448926,79 | 2292266,41 | 170 | 447037,05 | 2293622,76 |
| 43 | 446876,76 | 2293596,29 | 107 | 448882,83 | 2292221,73 | 171 | 447036,14 | 2293623,17 |
| 44 | 446893,06 | 2293587,58 | 108 | 448839,18 | 2292172,81 | 172 | 447022,94 | 2293622,16 |
| 45 | 446913,73 | 2293587,96 | 109 | 448807,06 | 2292137,87 | 173 | 446994,02 | 2293615,82 |
| 46 | 446942,64 | 2293595,63 | 110 | 448794,99 | 2292130,49 | 174 | 446981,04 | 2293615,37 |
| 47 | 446994,38 | 2293593,62 | 111 | 448699,82 | 2292111,92 | 175 | 446974,13 | 2293617,36 |
| 48 | 447052,96 | 2293601,93 | 112 | 448659,49 | 2292071,78 | 176 | 446973,17 | 2293618,20 |
| 49 | 447056,14 | 2293601,21 | 113 | 448408,71 | 2292062,83 | 177 | 446938,59 | 2293616,69 |
| 50 | 447061,25 | 2293603,83 | 114 | 447927,22 | 2292246,04 | 178 | 446936,86 | 2293615,45 |
| 51 | 447129,86 | 2293621,18 | 115 | 447636,88 | 2292341,84 | 179 | 446905,68 | 2293624,77 |
| 52 | 447151,85 | 2293626,04 | 116 | 447192,29 | 2292512,42 | 180 | 446887,54 | 2293627,83 |
| 53 | 447188,71 | 2293631,88 | 117 | 446914,33 | 2292678,05 | 181 | 446858,87 | 2293640,64 |
| 54 | 447228,39 | 2293631,81 | 118 | 446681,74 | 2292852,83 | 182 | 446855,74 | 2293644,03 |
| 55 | 447263,87 | 2293627,23 | 119 | 446615,21 | 2292902,82 | 183 | 446850,28 | 2293644,54 |
| 56 | 447306,95 | 2293619,84 | 120 | 446448,93 | 2293045,99 | 184 | 446823,08 | 2293661,17 |
| 57 | 447309,87 | 2293618,39 | 121 | 446338,95 | 2293135,86 | 185 | 446813,65 | 2293668,94 |
| 58 | 447310,67 | 2293617,08 | 122 | 446242,16 | 2293228,98 | 186 | 446812,00 | 2293673,23 |
| 59 | 447328,88 | 2293612,82 | 123 | 445942,22 | 2293534,09 | 187 | 446808,11 | 2293675,40 |
| 60 | 447329,78 | 2293613,51 | 124 | 446736,98 | 2293766,33 | 188 | 446790,15 | 2293695,75 |
| 61 | 447336,35 | 2293612,89 | 125 | 446749,75 | 2293773,91 | 189 | 446767,86 | 2293733,80 |
| 62 | 447396,07 | 2293599,93 | 126 | 446789,37 | 2293796,13 | 190 | 446763,21 | 2293741,73 |
| 63 | 447399,04 | 2293598,04 | 127 | 446838,28 | 2293755,18 | 191 | 446752,64 | 2293755,01 |
| 64 | 447403,19 | 2293598,75 | 128 | 446838,37 | 2293755,12 | 192 | 446741,50 | 2293769,01 |

Таблица 2.2.1.2

Планируемая граница населенного пункта село Яблоновка,

Приволжского муниципального образования:

| № п/п | Координаты |  | № п/п | Координаты |  | № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 444463,87 | 2297271,78 | 10 | 442994,34 | 2298094,94 | 19 | 444118,85 | 2298278,12 |
| 2 | 444294,48 | 2296935,40 | 11 | 443285,73 | 2298611,57 | 20 | 444093,43 | 2298318,98 |
| 3 | 444127,82 | 2297122,78 | 12 | 443688,69 | 2298270,69 | 21 | 444089,88 | 2298320,68 |
| 4 | 444001,44 | 2297253,29 | 13 | 443874,10 | 2298500,26 | 22 | 444071,11 | 2298343,35 |
| 5 | 443848,13 | 2297347,80 | 14 | 444381,43 | 2297807,77 | 23 | 444066,63 | 2298352,12 |
| 6 | 443730,79 | 2297424,03 | 15 | 444164,51 | 2297511,55 | 24 | 444031,85 | 2298399,88 |
| 7 | 443435,71 | 2297605,32 | 16 | 444023,58 | 2298412,96 | 25 | 444031,46 | 2298403,78 |
| 8 | 443291,64 | 2297713,64 | 17 | 444097,93 | 2298482,24 | 26 | 444027,57 | 2298406,61 |
| 9 | 443137,02 | 2297917,15 | 18 | 444212,56 | 2298368,30 |  |  |  |

2.2.2. Выполнить комплекс мероприятий по утверждению границ территории Приволжского МО.

Описание границ муниципального образования

Территория Приволжского муниципального образования граничит:

- на севере — с Энгельсским муниципальным районом Саратовской области;

- на северо-востоке, востоке — с Энгельсским муниципальным районом Саратовской области;

- на юге и юго-востоке — с Тарлыковским муниципальным образованием  Ровенского муниципального района Саратовской области;

- на западе с Красноармейским муниципальным районом Саратовской области.

2.2.3. Провести мероприятия по инструментальному закреплению границ населённого пункта, входящего в состав Приволжского муниципального образования.

Предложения, содержащиеся в проекте изменения генерального плана Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области, не предполагают изменения существующих границ земель лесного и водного фонда, границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и Саратовской области, границ территорий объектов культурного наследия и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Объекты капитального строительства местного значения предлагается размещать на землях населенного пункта с.Приволжское и с.Яблоновка.

## 2.3. Мероприятия по архитектурно-планировочной организации территории Приволжского муниципального образования:

- Завершение строительства необходимой инженерной инфраструктуры в границах с.Приволжское и с.Яблоновка до 2022г.

- Реконструкция производственных и агропромышленных площадок сельхозпредприятий (территории соргопункта, «Приволжского ХПП» и подстанции) с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры и привлечением производства (объекты транспортной инфраструктуры и коммунального назначения) с санитарно-защитной зоной не более 100м.

- Упорядочение существующих коммунальных зон и зон сельскохозяйственных предприятий в части застройки пустующих участков.

- Резервировние земельных участков для строительства полигона ТБО, скотомогильника и кладбища. Границы земельных участков определить при разработке проектов планировки, сроки выделения определить в соответствующей муниципальной программе.

- Разбивка нового парка в с.Приволжское по ул.Красноармейской, рядом с общеобразовательной школы (с разбивкой прогулочных аллей и возможностью размещения площадок отдыха, игровых площадок, коммерческих торговых объектов)

- Посадка защитных лесополос по границам зон сельскохозяйственных предприятий.

## 2.4. Мероприятия по развитию и преобразованию функционального зонирования территории:

Генеральным планом Приволжского муниципального образования устанавливается перечень и площадь функциональных зон:

Таблица 2.4.1

Планируемая функциональное зонирование территории населенного пункта село Приволжское

| № п.п. | Наименование | Проектный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Площадь | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория с.Приволжское | га | 375,63 | 100 % |
| 2. | Жилые зоны, в том числе, в том числе: - индивидуальная малоэтажная жилая застройка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка | га | 121,95 120,77 1,18 | 32,47% 32,15% 0,32% |
| 3. | Общественно - деловые зоны, в том числе: - Многофункциональная общественно-деловая зона - Зона специализированной общественной застройки | га | 14,75 3,75 11,00 | 3,93% 1,00% 2,93% |
| 4. | Производственные зоны, в том числе: - производственная зона - коммунально-складская зона - зона инженерной инфраструктуры - зона транспортной инфраструктуры | га | 64,34 39,44 0,82 0,58 23,50 | 17,13% 10,50% 0,22% 0,15% 6,26% |
| 5. | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе - производственная зона сельскохозяйственных предприятий - иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 138,53 3,86 134,67 | 36,88% 1,03% 35,85% |
| 6. | Рекреационные зоны, в том числе; - зона озелененных территорий общего пользования - зона отдыха - лесопарковая зона - иные рекреационные зоны | га | 25,34 4,05 3,03 16,91 1,35 | 6,75% 1,08% 0,81% 4,50% 0,36% |
| 7. | Зона спецназначения, в том числе: - зона кладбищ | га | 1,99 1,99 | 0,53% 0,53% |
| 8. | Зона акваторий | га | 8,73 | 2,32% |

Примечание: площади зон, приведённые в графе 4  посчитаны по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению и подлежат уточнению при проведении землеустройства

Таблица 2.4.2

Планируемая функциональное зонирование населенного пункта село Яблоневка

| № п.п. | Наименование | Проектный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Площадь | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория с.Яблоновка | га | 115,63 | 100 % |
| 2. | Жилые зоны, в том числе, в том числе: - индивидуальная малоэтажная жилая застройка | га | 44,24 44,24 | 38,26% 38,26% |
| 3. | Общественно - деловые зоны, в том числе: - Многофункциональная общественно-деловая зона - Зона специализированной общественной застройки | га | 3,27 0,31 2,96 | 2,83% 0,27% 2,56% |
| 4. | Производственные зоны, в том числе: - производственная зона - коммунально-складская зона - зона инженерной инфраструктуры - зона транспортной инфраструктуры | га | 11,91 - - - 11,91 | 10,30% - - - 10,30% |
| 5. | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе - производственная зона сельскохозяйственных предприятий - иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 45,65 - 45,65 | 39,48% - 39,48% |
| 6. | Рекреационные зоны, в том числе; - зона озелененных территорий общего пользования - зона отдыха - лесопарковая зона - иные рекреационные зоны | га | 5,46 0,44 - 3,07 1,95 | 4,72% 0,38% - 2,66% 1,68% |
| 7. | Зона спецназначения, в том числе: - зона кладбищ | га | - - | - - |
| 8. | Зона акваторий | га | 5,10 | 4,41% |

Примечание: площади зон, приведённые в графе 4  посчитаны по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению и подлежат уточнению при проведении землеустройства

Перечень планируемых функциональных зон за границей населенных пунктов:

- Зона сельскохозяйственного назначения, га - 10220,55;

в т.ч. Иные зоны сельскохозяйственного назначения, га – 1842,29;

Производственная зона сельхозпредприятий, га - 16,45;

- Зона промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, га – 287,56;

- Зона лесов, га – 366,91;

- Акватория, га – 2150,72.

## 2.5. Мероприятия по модернизации и развития транспортного комплекса:

2.5.1. Транспортная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории Приволжского муниципального образования транспортная инфраструктура представлена автомобильным, речным и трубопроводным транспортом.

Внешние автомобильные дороги

На исходный период внешняя дорожная сеть Приволжского МО представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального значения.

Основной региональной автодорогой Ровенского МО является Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. Дорога обеспечивает связь Приволжского МО с районным центром р.п. Ровное и с областным центром г. Саратовом, протяженность в пределах МО — 15,0 км. Дорога с усовершенствованным покрытием, имеет III техническую категорию.

Автоподъезд к с. Яблоновка от автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград имеет также региональное значение и представляет собой грунтовую дорогу.

По данным Комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог области на территории Приволжского МО на внешних автодорогах находится 3 моста на автодороге Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград.

Перспективы развития автодорожной сети на территории Приволжского МО определены на основании долгосрочной областной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 3 февраля 2010 г. N 42-П, а также Схем территориального планирования Саратовской области и Ровенского района.

На перспективу на территории Приволжского МО предусматривается:

- реконструкция по параметрам II технической категории участка региональной автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград;

- строительство по параметрам IV технической категории автодороги межмуниципального значения Автоподъезд к с.Яблоновка от автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград;

- ремонт моста через овраг Приволжский у с. Приволжское на км 458+154 автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград;

- выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

2.5.2. Автомобильный транспорт

Грузовые и пассажирские перевозки в поселении осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

По данным местной администрации численность автомобилей в Приволжском муниципальном образовании составляет 204 единицы.

Массовые пассажирские перевозки осуществляются Ровенским автотранспортным предприятием.

По территории Приволжского МО проходят пригородные и междугородные автобусные маршруты.

Прохождение автобусных линий показано в графических материалах проекта на Карте развития транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального образования.

Предприятия автосервиса в Приволжском МО представлены станцией технического обслуживания (ИП Мартыновский), расположенной в с. Приволжском.

В соответствии со Схемой территориального планирования Ровенского муниципального района в р.п. Ровное намечается строительство сервисного центра, включающих станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин. Сервисный центр будет обслуживать парк легковых автомобилей всего Ровенского района.

2.5.3. Речной транспорт

Села Приволжское и Яблоновка находятся на берегу Волгоградского водохранилища. В с. Приволжское имеется грузовой причал, который используется для погрузки зерна на речной транспорт. Погрузка осуществляется по транспортеру, который идет от ХПП до причала.

Проектом предполагается открытие местных речных линий, которые свяжут с. Приволжское с р.п. Ровное и городами Саратов, Маркс, Энгельс и другими населенными пунктами, расположенными вниз и вверх по реке Волге.

Место для устройства пассажирского причала необходимо выбрать после дополнительных изысканий берега Волги.

2.5.4. Трубопроводный транспорт

По территории Приволжского МО проходят магистральные нефтепроводы Самара – Лисичанск и Самара - Тихорецк.

Нефтепроводы проходят по территории МО транзитом. Охранная зона нефтепроводов составляет 25 м в каждую сторону.

Оба нефтепровода в районе с. Приволжское пересекают р. Волгу.

Прохождение трубопроводов показано в графических материалах проекта на Карте развития транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального образования.

Прокладка новых магистральных трубопроводов по территории МО в ближайший период не планируется.

2.5.5. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть сел имеет четко выраженную прямоугольную схему с густой сеткой улиц.

Основу улично-дорожной сети с. Приволжское составляют основные улицы, к которым относятся улицы Центральная, Первомайская, Коммунистическая.

По этим улицам осуществляются основные транспортные связи между жилыми кварталами села, промышленными зонами и объектами социально-бытового обслуживания.

Сеть основных улиц дополняют второстепенные сельские улицы и проезды, которые обеспечивают подъезды непосредственно к жилым домам и объектам.

К недостаткам улично-дорожной сети следует отнести отсутствие твердого покрытия на многих улицах.

Основное территориальное развитие с. Приволжское намечается в северном направлении.

Транспортная связь новых жилых кварталов со сложившейся частью села будет осуществляться по проектируемым улицам.

Прохождение существующих и проектируемых магистральных улиц сел показано в графических материалах проекта на карте развития транспортной инфраструктуры сел Приволжское и Яблоновка.

Все улицы, как существующие, так и вновь проектируемые, подлежат асфальтированию, основные – на первую очередь.

Рекомендуемая ширина вновь проектируемых улиц в красных линиях для основных улиц - 30 м, для второстепенных — 20 м.

Внутрисельские пассажирские перевозки осуществляются индивидуальными автомобилями и мотоциклами. В летний период населением активно используется велосипедный транспорт.

Хранение индивидуальных транспортных средств в настоящее время осуществляется в гаражах, размещенных непосредственно в усадебной застройке.

На перспективу постоянное хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям, предусматривается также непосредственно на приусадебных участках.

Кратковременное хранение автомобилей предусматривается на гостевых автостоянках, размещаемых при объектах социально-культурного обслуживания населения.

## 2.6. Мероприятия по оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы:

Реконструкция объектов здравоохранения:

- Произвести капитальный ремонт помещений Приволжской сельской амбулатории и Яблоновского ФАПа - на первую очередь;

Строительство и реконструкция объектов образования:

- 	Резервирование земельного участка для строительства детского сада на 60 мест в с.Яблоновка по ул. Почтовой – к расчетному сроку;

- 	Произвести ремонт существующих зданий МДОУ – на первую очередь;

- 	Произвести капитальный ремонт существующего здания МБОУ СОШ с.Приволжское и здания МБОУ ООШ с.Яблоновка – на первую очередь.

Строительство и реконструкция объектов культуры и спорта:

- 	Осуществить резервирование земельного участка площадью 2,5га по ул. Первомайской для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и прелегающего стадиона, с.Приволжское – к расчетному сроку;

- 	Осуществить строительство и оборудование спортивных площадок в районах жилой застройки и зеленых зонах отдыха, с.Приволжское и с.Яблоновка – на первую очередь;

- 	Произвести капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Приволжское и сельского клуба с.Яблоновка – к расчетному сроку.

Строительство объектов коммунально-бытового обслуживания:

- 	Резервирование земельного участка (200м2) для строительства бани на 20 мест, по ул. Красноармейской с.Приволжское – на первую очередь;

- 	Резервирование земельного участка (400м2) для строительства сельского дома быта на 14 раб./мест, по ул. Коммунистической с.Приволжское – на первую очередь.

## 2.7. Мероприятия по развитию социального жилищного строительства:

- Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами земель населенного пункта с.Приволжское, расположенных в районе улиц Коммунистической и Первомайская - на первую очередь;

- 	Застройка малоэтажными индивидуальным жилыми домами земель населенного пункта, расположенных в восточной части с. Приволжское (улицы Молодежная и Трункина) - на расчетный срок;

- Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами земель населенного пункта, расположенных в северо-западной и центральной частях с. Яблоновка - на расчетный срок;

- 	Завершение освоения ранее предоставленных земельных участков в границах населенных пунктов муниципального образования и строительство необходимой инженерной инфраструктуры до 2015г;

- 	Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования;

- 	Строительство и оборудование детских и спортивных площадок в районах жилищного строительства;

- 	Оказание содействия в ликвидации и реконструкции аварийного и ветхого жилья.

## 2.8. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования.

2.8.1. В части модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения:

Водоснабжение

- Водоснабжение населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования осуществить от одного источника: скважин с устройством группы головных сооружений в состав которых входят: 1) скважины, 2) станции очистки воды, 3) резервуары чистой воды, 4) насосная станция 2-го подъема, 5) водоводы.

- Провести технический осмотр действующих скважин.

- Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

- Осуществить прокладку водопроводных сетей в существующей и планируемой застройках.

- Осуществить строительство планируемых насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды.

- Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом.

- На территории садоводческого товарищества осуществить строительство пожарных резервуаров.

Водоотведение

В населенных пунктах Приволжского муниципального образования канализационные стоки сливать в выгребные ямы с дальнейшем вывозом их на планируемые канализационные очистные сооружения рабочего поселка Ровное.

2.8.2. В части модернизации и развития системы электроснабжения:

Проектные предложения:

- Реконструировать ПС «Приволжская» - 35/10 кВ.

- Реконструировать электро-сетевые комплексы ВЛ – 10 кВ: с износом более 60%. Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 70 %, и более на территории Приволжского МО.

- Больницу, центральную котельную, скважины водозабора, обеспечить электроэнергией от двух независимых источников питания. Вторым источником питания может быть дизельные электростанции или резервные линии 0,4 кВ питающиеся от других источников питания.

- Электроснабжение детских садов, школ, рекомендуется обеспечивать от двух независимых источников питания.

В проектируемых жилых районах Приволжского МО:

Расчетные электрические показатели коммунально-бытовой нагрузки и расход электроэнергии:

с. Приволжское

Жилой сектор – 178,6 кВт.

Кемпинг – 35,18 кВт.

ФОК – 21,7 кВт.

Баня - 7,8 кВт.

Дачн уч. – 52,65 кВт.

Освещение – 8,3 кВт.

Всего –304,23 кВт.

с. Яблоновка:

Жилой сектор – 178,6 кВт.

Детский сад на 40 мест – 18,97 кВт.

Освещение – 4,2 кВт.

Всего –201,77 кВт.

| № | Наименовани | Эл. нагрузка, кВт. | Расход млн.кВт.ч в год | ВЛ-10 кВ проект | ТП проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Приволжское | 304,23 | 0,963 | 0,197 | 4 |
| 2 | с. Яблоновка | 201,77 | 0,13 | 0,46 | 2 |
|  | Итого | 506,00 | 1,093 | 0,317 | 6 |
|  | потери 5% С учетом: Кmax нагр. 0,75 | 398,47 |  |  |  |

с. Приволжское:

ФОК, баню, кемпинг запитать от трех проектируемых ТП, фидеров 10 кВ №1004 и№1008.

Проектируемую застройку в северной части с. Приволжское запитать от существующей трансформаторной подстанции №83. Проектируемую застройку в восточной части с. Приволжское запитать от существующей трансформаторной подстанции №64 увеличив ее мощность.

Проектируемые садоводческие товарищества в северной части с. Приволжское запитать от фидера №4 от проектируемой ТП.

с. Яблоновка:

Проектируемую застройку северо-восточной части с. Яблоновка запитать от проектируемой трансформаторной подстанции.

Проектируемую застройку в центре с. Яблоновка запитать от существующих ВЛ-0,4 кВ. Детский сад запитать от Ф №1007 от проектируемой трансформаторной подстанции.

Укрупненные показатели электрической коммунально-бытовой нагрузки и укрупненные показатели расхода коммунально-бытовых потребителей взяты из справочника по проектированию электрических сетей Файбисовича 2006 г. (табл. 2.8, табл.2.9), детских садов, общественных зданий, по СП131 110-3003.( табл. 6.14), удельная расчетная эл.нагрузка коттеджей, на шинах ТП по РД 34. 20. 184-94 Изменения и Дополнения .( табл. 2.1.11). Уличное освещение дано по норме 8,3 кВт. на 1 км.

Вопросы реконструкции и ремонта существующих центров питания решаются по техническим условиям энергоснабжающих компаний и техническим разработкам специализированных организаций. Строительство объектов электроснабжения осуществляется по разработкам проектных организаций на следующих стадиях проектирования.

2.8.3. В части модернизации и развития системы газоснабжения:

Газоснабжение

Основные мероприятий развития системы газоснабжения предусматривают:

- Прокладка газопроводов высокого давления для запитки ГРУ котельных.

- Развитие системы газоснабжения на участках существующей и проектируемой застройки села Приволжское и села Яблоновка.

2.8.4. В части модернизации и развития системы теплоснабжения:

Основные мероприятия развития системы теплоснабжения предусматривают:

- Строительство 2 котельных:

1) проектируемого МБОУ СОШ - сада на 220 мест,

2) проектируемой бани на 20 мест.

- Реконструкция изношенных участков тепловых сетей.

- Повышение теплозащитных характеристик теплотрасс.

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

- Повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения.

2.8.5. В части модернизации и развития системы связи:

Почтовая связь

В связи с низким уровнем технико-технологической оснащенности и изношенностью почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, проектом предлагается:

I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов почтовой связи, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Осуществить капитальный ремонт или замену помещений, предоставленных под ОПС (года постройки 1941-1980 гг.).

II. Мероприятия по улучшению сети почтовой связи, предлагаемые на расчетный срок

- Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

Телефонная связь

Услуги электросвязи жителям Приволжского муниципального образования предоставляет компания ОАО «Ростелеком» (Саратовский филиал).

Согласно данным, представленным в проекте, для улучшения качества связи и увеличения спектра предоставляемых услуг следует произвести следующие мероприятия по замене, реконструкции и капитальном ремонте данных объектов:

I. Мероприятия по улучшению сети телефонной связи, предлагаемые на расчетный срок

С учетом положительной динамики демографической ситуации проектом рекомендуется увеличение номерной емкости АТС с. Приволжское.

Радиовещание

На территории Приволжского муниципального образования, услуги радиотрансляции (местного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО »Ростелеком».

Задачи:

- создание на базе телефонной сети района, сети проводного вещания, с возможностью оповещения ГО и ЧС;

- осуществление информирования населения района о проблемах и путях их решения, проведение воспитательной и организационной работы;

- использование его при оповещении населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период;

- установка дополнительных ретрансляторов в административных центрах сельских поселений и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот, для возможности использования передающих средств в интересах органов местного самоуправления и оповещения населения при возникновении ЧС.

Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов радиовещания, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди

Восстановить оборудование сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием. Для этого следует оснастить и укомплектовать, на базе существующих телефонных станций района, радиоузлы, в следующих населенных пунктах:

Таблица 3.4.3.2.

Планируемые объекты проводного радиовещания

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппаратуры | Мощность (кВт) | Численность населения (чел.) на 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Приволжское | с. Приволжское; с. Яблоновка | АДС-250 | 2,5 | 2397 |

II. Мероприятия по улучшению сети радиовещания, предлагаемые на расчетный срок

- На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать районные радиостудии в центрах поселений, для возможности осуществления информирования населения района, проведения воспитательной и организационной работе, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

- Установка громкоговорителей в каждом населенном пункте района, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

Телевидение

Задачи:

Обеспечение зон уверенного приема многопрограммным телевещанием и создание условий для его нормального функционирования, как средства массовой информации. Для улучшения качества телевизионного вещания в районе проектом предлагаются следующие мероприятия:

I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов телевещания, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди

В целях обеспечения населения района телевизионным вещанием проектом предлагается установка телевизионного ретранслятора в р. п. Ровное, высотой 350 м. (для определения мощности и других технических характеристик ретранслятора рекомендуется использовать проекты Саратовского ОРТПЦ). Необходимо также обеспечить охват населения района тремя федеральными и одной местной программой, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. №1063-р о введении нормативов охвата населения многопрограмным телевещанием.

## 2.9. Мероприятия по экологической безопасности, сохранения и рационального развития природных ресурсов:

- соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.

- в период проведения работ по строительству берегоукрепительных сооружений для наблюдения за влиянием строительства на состояние Волгоградского водохранилища необходимо вести мониторинг водного объекта.

- снижение класса вредности предприятий, находящихся в пределах производственных зон и оказывающих негативное влияние на существующую и проектируемую жилую застройку.

- строительство и реконструкция транспортной системы Приволжского МО с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима.

- сохранение зеленых насаждений.

- содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов.

- строительство новой свалки ТБО юго-восточнее существующей и выполнение проекта вывода из эксплуатации и рекультивации территории существующей свалки ТБО площадью 3 га, на расчетный срок.

- инициировать мероприятия, направленные на сокращение загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного газа и рациональное использование попутного газа на месторождениях углеводородного сырья.

## 2.10. Мероприятия по благоустройству территории.

- реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по энергосбережению до 2022г.

- провести по результатам инженерно-топографических изысканий (ЗАО ДАР/ВОДГЕО г.Москва 2010г.) на выявленных участках вдоль западной окраины села Приволжское (общей протяженностью 1,8 км.) работы по строительству берегоукрепительных сооружений;

- резервирование земельного участка (1,5га) в 1,8 км. северо-восточнее существующего кладбища для размещения нового кладбища

- реконструкция мест захоронения (кладбищ) до 2022г.

- устройство ливневой канализации комбинированным способом (устройством открытых водоотводных канав и дождевой канализации) в с.Приволжское на расчетный срок.

- укрепление и благоустройство оврагов с засыпкой отвершков с уполаживанием склонов и посадкой деревьев и кустарников на расчетный срок.

- обустройство существующих и проектируемых территорий зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок.

## 2.11. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС.

## 2.12. В части сопровождения реализации генерального плана Приволжского муниципального образования:

- внесение изменений в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки Приволжского муниципального образования. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу.

- правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана.

- планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий. В соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса предлагается в первоочередном порядке разработать:

- проект планировки территории малоэтажной застройкой на землях населенного пункта в северной части с.Приволжское.

# 3. Зоны с особыми условиями использования территории в границах МО.

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Приволжского муниципального образования находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-07 для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных как на территории Приволжского муниципального образования, так и на смежных территориях. В настоящее время часть предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны, находятся в стадии смены собственника и смены вида производственной деятельности. Проектом генерального плана новые коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных территориях с.Приволжское на расчетный срок.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-07 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до населённого пункта. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования отображены водоохранные зоны Волгоградского водохранилища (200 м) и прудов (50 м) в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности Ровенского района. В соответствии с ним, вся территория муниципального образования подвержена воздействию ЧС природного характера:

- сейсмичность;

- затопления;

- природные пожары.

На территории муниципального образования имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:

- зона возможных аварий на автомобильном транспорте.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Саратовской области №69 от 04.11.2003 г.

Была принята следующая типология памятников истории и культуры Приволжского МО:

- архитектурные;

- археологические — курганы и курганные группы.

В Приволжском МО существует один выявленный памятник истории и культуры см. таблицу:

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Приволжского муниципального образования

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание аптеки, ХIХв. | с.Приволжское, ул.Советская, 50/2 |

По данным, предоставленным отделом археологии Комитета по охране культурного наследия Саратовской области, на территории Приволжского МО находятся 7 выявленных объектов археологического наследия (см. таблицу ).

Выявленные объекты археологического наследия Приволжского МО.

Приказ министерства культуры Саратовской области №01-05/189 от 25.06.2007г.

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта, площадь | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3 Могильники, надмогильные ритуальные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Приволжское, 4,5 км к С-СВ от села, площадь 0,36 га | выгон |
| 2 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Приволжское, 4,25 км к Ю-ЮВ от села, площадь 0,16 га | пашня |
| 3 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Приволжское, 4 км к востоку от села, площадь 0,35 га | выгон |
| 4 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э.-XIVв.) | с. Приволжское, 1 км к СВ от села, площадь 0,5 га | выгон |
| 5 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Яблоновка, 7 км к востоку от села, площадь 0,45 га | пашня |
| 6 | Курган | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Яблоновка, 4 км к СВ от села, площадь 0,36 га | выгон |
| 7. | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье (IV тыс. до н.э. - XIV в.) | с. Яблоновка, 11 км к В-СВ от села, площадь 0,35 га | выгон, геодезический знак |

При застройке населенного пункта необходимо учитывать наличие памятников, имеющих научное, историческое и архитектурное значение и состоящих под охраной государства.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

Все объекты культурного наследия, расположенные на территории Приволжского МО Ровенского муниципального района, в соответствии с ч.1 ст.33 и ч.8 ст.18 Федерального закона от 25.06.2006г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и ч.3 ст.10 Закона саратовской области «Об охране и использовании объектов культурного наследия народов РФ, находящихся на территории Саратовской области» №69-ЗСО от 4.11.1003г. (далее - Закон) подлежат государственной охране. Порядок принятии решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ определен ст.18, 19 Федерального закона и ст.10 Закона.

В соответствии со ст. 15 п.1 Закона Саратовской «Области об охране и использовании объектов культурного наследия народов РФ, находящихся на территории Саратовской области» № 69-ЗСО от 4.11.2003 г., необходимо выполнить проект зон охраны памятников культурного наследия, находящихся на территории Приволжского МО. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия Правительством области по согласованию с полномочным органом охраны объектов культурного наследия.

Ограничения и условия по использованию и сохранению объектов культурного наследия и их территорий должны устанавливаются в соответствии со Ст.33 п.1, Ст.35 п.2, 3, 4; Ст.36 п.3; Ст.36; Ст.37; Ст.38; Гл. VII; Ст.49 п.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранных зон должен быть установлен с учетом требований Ст.10 Постановления Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия народов РФ».

## Приложение 1.

Перечень существующих объектов капитального строительства местного значения.

Объекты капитального строительства, находящиеся в собственности Ровенского МР

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь земельного участка кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здание МБОУ СОШ | с.Приволжское, ул.Коммунистическая, 43 | 15000 |
|  | Здание МОУ ООШ | с.Яблоновка ул.Центральная, | 3600 |
|  | Нежилое здание МДОУ Детский сад «Солнышко» | с.Приволжское, ул.Краноармейская, 52 | 2000 |
|  | Нежилое здание МДОУ Детский сад «Родничок» | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 28 | 400 |
|  | Нежилое здание библиотеки | с.Приволжское, ул.Советская, 40 | - |
|  | Нежилое здание Приволжского СДК | с.Приволжское, ул.Советская, 62 | - |
|  | Нежилое здание Яблоновского СК | с.Яблоновка, ул.Центральная | - |
|  | Нежилое одноэтажное здание-церковь | с.Приволжское, ул.Советская, 72 | - |

Объекты, находящиеся в собственности Приволжского МО

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Здание Администрации МО | с.Приволжское, ул.Коммунистическая, 21 |
|  | Жилой дом | с.Приволжское, ул.Коммунистическая, 26 |
|  | Жилой дом | с.Приволжское, ул.Красноармейская, 54 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Красноармейская, 56/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Красноармейская, 60/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Красноармейская, 82/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Красноармейская, 84/3 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Красноармейская, 94/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Первомайская, 47/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Первомайская, 30/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Первомайская, 43/2 |
|  | Жилой дом | с.Приволжское, ул.Первомайская, 46 |
|  | Жилой дом | с.Приволжское, ул.Первомайская, 56/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Первомайская, 62 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Первомайская, 65/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Первомайская, 67/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Советская, 44/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Советская, 44/3 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Советская, 59/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Трункина,12/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Трункина,17/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул. ул.Трункина,17/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Трункина,20/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Трункина,23/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Трункина,35/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Приволжское, ул.Трункина,7/2 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Волжская, 17 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Волжская, 24/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Волжская, 24/2 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Волжская, 6 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 10/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 1/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 10/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 12/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 13/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 14/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 15/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 15/2 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 18 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 19 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 2/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 24 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 3/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 3/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 4/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 5/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 5/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Коммунистическая, 7/1 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 13 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 2/1 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 3 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 5 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 6 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 7/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 7/2 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 15 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Октябрьская, 10/2 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 13 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 17/1 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 20/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 32/2 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 4 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 5 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Почтовая, 9 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 12/2 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 2/1 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 17 |
|  | Жилой дом | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 24 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 3/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 4/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 7/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 9/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Рабочая, 13/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Центральная, 5/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Центральная, 9/1 |
|  | Часть жилого дома | с.Яблоновка, ул.Центральная, 9/2 |
|  | Газопровод низкого давления (частично) | во всех населенных пунктах |
|  | Водопроводные сети | во всех населенных пунктах |
|  | Котельные, ЦТП и теплосети | во всех населенных пунктах |
|  | Водонапорные башни | с.Приволжское, с.Яблоновка |
|  | Кладбище общее - 1,5га | с.Приволжское |
|  | Кладбище христианское – 1,1га | с.Яблоновка |
|  | Кладбище мусульманское – 1,5га | 15 км. от с.Приволжское |
|  | Кладбище мусульманское -2,0га | 20 км. от с.Яблоновка |

## Приложение 2.

Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения Приволжского МО

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Провести по результатам инженерно-топографических изысканий (ЗАО ДАР/ВОДГЕО ) на выявленном участке вдоль западной окраины с.Приволжское (протяженностью 1,8 км.) работы по строительству берегоукрепительных сооружений | с.Приволжское, (на первую очередь) |
| 2. | Строительство сельского дома быта на 14 раб/мест | с.Приволжское, ул.Коммунистическая (на первую очередь) |
| 3. | Строительство физкультурно-спортивного комплекса и прилегающего к нему стадиона | с.Приволжское, ул.Первомайская, северная часть села (на расчетный срок) |
| 4. | Проведение работ по устройству зеленых зон отдыха в центральной части сел Приволжское и Яблоновка | с.Приволжское, центральная часть села, ул.Красноармейская (на первую очередь) с.Яблоновка в центральной части села, на пересечении улиц Октябрьская и Центральная (на первую очередь) |
| 5. | Строительство бани на 20 мест | с.Приволжское, ул. Красноармейская (на расчетный срок ) |
| 6. | Строительство детского сада на 60 мест | с.Яблоновка, ул.Почтовая (на расчетный срок ) |
| 7. | Строительство по параметрам IV технической категории автодороги межмуниципального значения «Автоподъезд к с.Яблоновка от автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» | с.Яблоновка (на первую очередь) |
| 8. | Строительство 2 котельных | с.Приволжское, центральная часть ул. Красноармейская (на первую очередь), ул.Первомайская (район ФОКа) (на расчетный срок) |
| 9. | Строительство 3 ТП | с.Приволжское, ул. Красноармейская (на первую очередь), ул.Первомайская (район ФОКа, на расчетный срок), северная часть села, массив проектируемой жилой застройки (на расчетный срок) |
| 10. | Ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети и тротуаров в соответствии с проектным профилем | с.Приволжское, с.Яблоновка, (на первую очередь) |
| 11. | Строительство насосной станции 2-го подъема, станции очистки воды и резервуаров питьевой воды | с.Приволжское (на расчетный срок) |
| 12. | Строительство полигона ТБО | с.Приволжское, 2,5км. юго-восточнее существующей границы села (на расчетный срок) |
| 13. | Строительство кладбища | с.Приволжское, 1.5км юго-восточнее населенного пункта (на расчетный срок) |
| 14. | Строительство скотомогильника | с.Приволжское, 1.8км юго-восточнее населенного пункта (на расчетный срок) |